УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

РУП «Медтехника»

_____________Д.П.Козлов

______________ 2018 года

ПОВТОРНО

Заявка на закупку изделий оптических и офтальмологических

Сведения об организаторе

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | medtech_torg@tut.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: приборы и устройства оптические и офтальмологические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Щелевая лампа |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Технические требования: 1.Источник света: галогенная лампа. 2.Напряжение питания сети переменного тока: 220В. 3.Увеличение микроскопа переменное от 8 до 40 крат. 4.Поле зрения микроскопа согласно увеличения: 32-5мм; 5.Пределы изменения величины изображения щели: -по ширине 0,04-10мм; -по высоте 1; 3 и 10мм; -угол поворота щели:+-90; -угол поворота осветителя относительно плоскости симметрии лицевого установа +-60. 6.Пределы изменения базы между окулярами микроскопа от 56 до 72мм. 7. Величина перемещения, мм, не менее: -координатного столика в направлении к лицевому установу 65; -координатного столика в направлении перпендикулярном к лицевому установу прибора по высоте 30; -подбородника по высоте 80; 8. Наличие приставок для определения внутриглазного давления. 9.Наличие керато-пахометрической приставки. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.200 |
| Объем (количество) | 2 шт. |
| Срок (график поставки) товаров | По заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 30 календарных дней. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 20 000 руб. |
| Условия оплаты | по факту поставки с отсрочкой платежа не более 10 рабочих дней после оплаты третьей стороной |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |

Б-к Леч.конс. п-ка, М-в П-ка4

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Офтальмоскоп прямой |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 32.50.13.200 |
| Объем (количество) | 7 шт. |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по заявкам учреждения здравоохранения, исходя из финансирования, в течение 30 календарных дней. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 17700,00 рублей |
| Условия оплаты | по факту поставки с отсрочкой платежа не более 10 рабочих дней после оплаты третьей стороной |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |

МОБ

Приложение к лоту №3

1.Общие требования:

1.1. Участник в аукционном предложении должен предоставить

1.2. Свидетельство о государственной регистрации.

1.3.Обязательство предоставить руководство пользователя и техническую документацию на русском языке.

1.4.Гарантийное, сервисное обслуживание не менее 24 месяцев.

2.Специальные требования.

Состав (комплектации) оборудования.

| № | Наименование | Параметры | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| - Комплектация оборудования: |  |  |  |
| 2.1. | Тип прибора | Прямой офтальмоскоп. Комплект должен содержать следующие компоненты: 2.1.1.офтальмоскоп со светодиодным освещением; 2.1.2. перезаряжаемая рукоятка с индикатором батареи; 2.1.3. зарядный блок – подставка; 2.1.4. кейс для офтальмоскопа | 7 |
| 2.2. | Апертуры | 2.2.1.щель; 2.2.2. фиксационная звезда с линейкой; 2.2.3. кобальтовый голубой фильтр; 2.2.4.большой и малый круг; 2.2.5. полукруг; 2.2.6.точка, 2.2.7.те же апертуры с бескрасным фильтром. |  |
| 2.3 | Коэффициент цветопередачи | не менее 95; для красных цветов не менее 90 |  |
| 2.4. | цветовая температура | 3400 ± 150 |  |
| 2.5. | Диапазон диоптрий | от +38 до -36 с шагом в 1 диоптрию |  |
| 2.6 | Срок службы | не менее 100 000 часов. |  |
| 2.7. | Корпус | Наличие пыленепроницаемого и пылезащищенного корпуса |  |
| 2.8. | Орбитальный упор | Наличие мягкого орбитального упора. |  |
| 2.9. | Зарядное устройство | Зарядный блок-подставка, с возможностью полной зарядки одновременно двух рукояток за 2 часа; |  |
| 2.10. | Оптическая система | Наличие асферической оптической системы с возможностью исключения корнеального рефлекса и рефлекса радужки для получения четкой и не ослеплённой картинки глазного дна. |  |

4. Для присуждения контракта закупки необходимо предоставить предложение с полным соответствием требований предмета государственной закупки. В случае предоставления неполного ассортимента, а также при несоответствии пунктов, отмеченных знаком *, предложение по данному лоту будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга РУП «Медтехника» Кожемяко Татьяна Викторовна 8-0222-25-31-34.

Ведущий товаровед ООТ						Е.М.Чешко