Приложение  4 к аукционным документам №А205-09/161

Вагоны метрополитена с асинхронным тяговым приводом

Технические требования на вагоны метрополитена с асинхронным тяговым приводом

ПРИМЕНЯЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

АВ			- устройства автоведения.

АЛС 			- автоматическая локомотивная сигнализация.

АРС			- автоматическое регулирование скорости.

АСП			- автоматическая система пожаротушения.

ВРД			- выключатель разрешения движения.

ГМ			- головной моторный вагон с асинхронным тяговым приводом.

ДАС-СОТ-М		- платформенные барьерные ограждения с дверями автоматическими

станционными для станций открытого типа.

Ж/Д               		 - железнодорожное (-ый и т.п.).

КАС ДУ		- комплексная автоматизированная система диспетчерского управления.

КД 			- конструкторская документация.

КР			- капитальный ремонт.

КСВ 		- коэффициент стоячей волны, характеризующий степень согласования

антенны и фидера.

ОКП 			- освидетельствование колёсных пар.

ПО			- программное обеспечение.

ПМ               		 - промежуточный моторный вагон с асинхронным тяговым приводом.

ПТЭ			- Правила технической эксплуатации Минского метрополитена.

ПЭУ		- поездные электронные устройства (АЛС-АРС, БУР, АСПС, Поездная

радиосвязь, УПО и др.).

РБ 		- Республика Беларусь

СР			- средний ремонт.

СТП 			- совмещенная тяговая подстанция.

ТЗ 			- техническое задание.

ТО			- техническое обслуживание.

ТР			- текущий ремонт.

УАВА 		- универсальный автоматический выключатель автостопа.

УКВ 			- ультракоротковолновый диапазон радиостанции.

УПО 			- устройство поездного оповещения.

ЦП			- центральный пост.

ЭПМ-АТП 		- электропоезд метрополитена с асинхронным тяговым приводом.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Поставляемые вагоны при обычных условиях мх использования, хранения, транспортировки и утилизации должны быть безопасны для жизни, здоровья пользователей, окружающей среды, а также не должны причинять вред имуществу организаций-пользователей.

- Электропоезда должны соответствовать требованиям межгосударственных стандартов (ГОСТ), или аналогичным международным стандартам (DIN, EN, IEC, ISO, UIC) или национальных стандартов Республики Беларусь (СТБ), действующих на момент поставки.

- Поставляемые вагоны должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе который не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

- Вагоны должны соответствовать: требованиям ГОСТ Р 50850-96 «Вагоны метрополитена. Общие технические условия», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», «Правил технической эксплуатации Минского метрополитена», «Инструкции по движению поездов и маневровой работе на Минском метрополитене», «Инструкции по сигнализации на Минском метрополитене», ГОСТ Р 50954-96 «Вагоны метрополитена. Технические требования для перевозки инвалидов», ГОСТ Р 51090-97 «Средства общественного пассажирского транспорта. Общие технические требования доступности и безопасности для инвалидов». Конструкция вагонов должна отвечать требованиям "Норм для проектирования, расчета и оценки прочности и динамики механической части вагонов метрополитена колеи 1520 мм» СТО СДС ОПЖТ-05-2010.

- Вагоны электропоезда должны быть выполнены с тяговым электроприводом на базе асинхронных двигателей, с рекуперативно-реостатным взаимозамещающим торможением, с цифровым интерфейсом управления электроприводом, вспомогательными цепями, системой регистрации и диагностики и сертифицированной в Республике Беларусь системой безопасности. Цифровой интерфейс системы должен обеспечивать совместимость работы всех составляющих системы. Должен быть обеспечен вывод информации на дисплей диагностики, расположенный на пульте машиниста.

- Вагоны должны быть постоянного формирования со сквозным проходом в районе шарнирного сочленения не менее 1200мм вдоль всего состава. Состав должен иметь моторные головные вагоны с кабиной машиниста (ГМ), расположенные по концам состава и промежуточные моторные (ПМ). Должна быть предусмотрена возможность замены вагона в составе поезда на вагон аналогичной конструкции.

- Электропоезд метрополитена с асинхронным тяговым приводом (ЭПМ-АТП) предназначен для эксплуатации на всех действующих линиях государственного предприятия «Минский метрополитен».

Предполагается базовая схема формирования поезда: ГМ+ПМ+ПМ+ГМ, с возможностью схемы формирования: ГМ+ПМ+ПМ+ПМ+ГМ.

Для эксплуатации на линиях метрополитена конструкция электропоезда должна позволять на основании тяговых расчетов для четырех и пяти вагонного формирования, в соответствии с требованиями настоящего технического задания вывести неисправный электропоезд с пассажирами вспомогательным электропоездом с пассажирами на участках с уклоном/подъемом 60 ‰, протяженностью не менее 2000 метров.

- Вагоны должны вписываться в габарит подвижного состава «М» согласно требованиям ГОСТ 23961-80 «Метрополитены. Габариты приближения строений, оборудования и подвижного состава» с учетом требований Указания Ц Метро/3990 от 30 июля 1981 г. (п. 2.4) «Указание по применению габаритов приближения строений, оборудования и подвижного состава метрополитенов ГОСТ 23961-80» с учетом станций, оборудованных ДАС-СОТ-М, наличия контактного рельса, автостопного устройства и S-образных разносторонних кривых с радиусами до 60 метров с прямой вставкой между ними 3 м и более, наличия S-образных разносторонних кривых с радиусами до 60 метров без прямых вставок.

- Основные параметры тяговой сети:

- Номинальное напряжение на шинах подстанций					825 В

- Минимально допустимое напряжение						550 В

- Максимально допустимое напряжение на токоприемниках			975 В

- Максимально допустимое напряжение холостого хода в контактной сети,

на шинах подстанций									975 В

Электропоезд с асинхронным тяговым приводом должен быть адаптирован под существующую систему тягового электроснабжения линий 1, 2 для заданных размеров движения. Для проверки соответствия параметров поезда параметрам тяговой сети Поставщик должен представить тяговые характеристики состава, а именно: кривые пусковых токов, скорость их нарастания, кривые рекуперативных токов торможения при полной и минимальной загрузке электропоезда и пр. При этом необходимо учитывать характеристики строящейся и действующих линий Минского метрополитена.

- Динамические показатели поезда при напряжении на токоприемнике 750 В на горизонтальном участке при номинальной нагрузке 8 человек на 1 м2должны соответствовать следующему:

Конструкционная скорость, км/ч, не менее  90;

Максимальная скорость, км/ч                         80;

Максимальная нагрузка от колесной пары на рельсы, не более, тс                 15;

Максимальное ускорение на горизонтальном участке пути, м/с2, не менее	1,3;

Максимальное замедление на горизонтальном участке пути при

рабочем торможении, м/с2, не менее				1,3;

Максимальный темп ускорения и замедления, м/с3, не более 0,6;

Длина тормозного пути при рабочем торможении на площадке,

со скорости 60км/ч (для состава в целом) м, не более155

с составлением таблицы тормозных путей в зависимости от уклона/подъема и скорости (вид таблицы по аналогии с таблицами Главы 13 ПТЭ).

Длина тормозного пути при экстренном (аварийном) торможении не более указанного в ПТЭ.

Длина тормозного пути при АРС должен быть не более чем указано в ПТЭ.

- Основное управление электропоездом, в том числе от систем АЛС-АРС и автоведения должно осуществляться по шинам управления цифровым методом. Резервное управление электропоездом, включая управлением дверями и стояночными тормозами, должно осуществляться по поездным проводам.

- Должно быть предусмотрено наличие дополнительных свободных (резервных) проводов для резервного управления электропоездом.

- Конструкция вагонов электропоезда должна обеспечивать нормальную их работу в сцепе при следующих условиях:

Номинальный размер ширины колеи между внутренними гранями головок рельсов на прямых участках пути и на кривых радиусом 1200 м и более должен быть 1520 мм.

Ширина колеи на более крутых кривых должна быть при радиусе:

 от 1199 м до 600 м              - 1524 мм;

 от 599 м до 400 м  		 1530 мм;

 от 399 м до 125 м  		 1535 мм;

 от 124 м до 100 м  		 1540 мм;

99 м и менее         		– 1544 мм.

Отклонения от ширины колеи на прямых и кривых участках пути не должны превышать по уширению +6 мм и по сужению 4 мм, а на кривых радиусом 99 м и менее отклонения по уширению не должны превышать +2 мм.

- минимальный радиус кривой на главных путях, м 	100

- минимальный радиус кривой на парковых (прочих) путях м.	60

- скорость движения на кривой радиусом 60 м, км/ч, не более	15;

- максимальное возвышение наружного рельса в кривой, мм 	120;

- максимальный уклон пути, ‰ 	.60;

- наличие на парковых путях электродепо S-образных разносторонних кривых радиусом до 60 метров с прямыми вставками между ними 3 м и более и S-образных разносторонних кривых радиусом до 60 метров без прямых вставок;

- питание электроэнергией – от контактного рельса постоянным током напряжения на токоприемнике 550975 В с нижним токосъемом;

- климатическое исполнение вагонов «У» категория 1.1 по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- вагоны должны эксплуатироваться в диапазоне рабочих температур от минус 40С, до плюс 40С. Хранение – от минус 45С и до плюс 45С.

- расчетная длина поезда на перспективное развитие (в пяти вагонном формировании) должна быть короче длины платформы для посадки и высадки пассажиров станций тоннельного или закрытого наземного участка не менее чем на 8 м (станций, построенных по ранее действовавшим нормам – 6 м).

14. Экстерьер и интерьер вагонов должны быть согласованы с государственным предприятием «Минский метрополитен».

15. Должна быть предусмотрена возможность для транспортировки состава в случае разрушения автосцепки.

16. Конструкция вагонов должна предусматривать возможность установки датчиков контроля нагрева ответственных узлов, а также место для установки необходимого оборудования и его подключения.

17. Конструкция подвагонного оборудования должна быть спроектирована так, чтобы предотвратить возможность падения на путь съёмных его частей и элементов.

18. Для аварийной транспортировки вагона, имеющего неисправную колесную пару тележки, должно быть разработано и поставлено технологическое оборудование в виде вспомогательной тележки, позволяющей передвижение данного вагона без превышения габарита  «М» по ГОСТ 23961-80, габарита приближения строений оборудования и подвижного состава» с учетом требований Указания Ц Метро/3990 от 30 июля 1981 г. (п.2.4) «Указание по применению габаритов приближения строений, оборудования и подвижного состава метрополитенов ГОСТ 23961-80» с учетом ДАС-СОТ-М, наличия контактного рельса, автостопного устройства и S-образных разносторонних кривых с радиусами до 60 метров с прямыми вставками между ними  3 метра и более,  и S-образных разносторонних кривых с радиусами до 60 метров без прямых вставок со скоростью не более 10 км/ч.

При разрушении рамы тележки вагона должно быть разработано и поставлено технологическое оборудование в виде поворотной тележки  для передвижения вагона без превышения габарита  «М» по ГОСТ 23961-80, габарита приближения строений оборудования и подвижного состава» с учетом требований Указания Ц Метро/3990 от 30 июля 1981 г. (п. 2.4) «Указание по применению габаритов приближения строений, оборудования и подвижного состава метрополитенов ГОСТ 23961-80» с учетом ДАС-СОТ-М, наличия контактного рельса, автостопного устройства и S-образных разносторонних кривых с радиусами до 60 метров с прямыми вставками между ними 3 метра и более, и S-образных разносторонних кривых с радиусами до 60 метров без прямых вставок со скоростью не более 10 км/ч.

Оборудование и элементы конструкции вагона не должны повреждаться при установке на вспомогательную или поворотную тележку.

19. Требования к тележкам:

19.1. Тележки головных и промежуточных моторных вагонов поезда должны быть оборудованы тяговыми муфтами. Муфты должны быть необслуживаемыми.

19.2. На тележке головного вагона должны быть предусмотрена установка гребнесмазывателей (рельсосмазывателей). Конструкция должна быть согласована с государственным предприятием «Минский метрополитен».

19.3 Тележки должны иметь двойное подвешивание: буксовое и пневматическое. Необходимость использования демпфирующих устройств – в соответствии с техническими условиями и конструкторской документацией изготовителя.

19.4.  Колесные пары должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51255-99 «Колесные пары для вагонов метрополитена. Общие требования», оси колесных пар ГОСТ 31334-2007 «Оси для подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия», цельнокатаные колеса ГОСТ 10791-2011 «Колеса цельнокатаные. Технические условия», Техническим условиям и конструкторской документации изготовителя. Конструкция колеса должна предусматривать снижение шума при движении.

19.5. Буксовые подшипники и подшипники других ответственных узлов (редукторов, тяговых двигателей и т.д.) вагонов должны отвечать требованиям ТУ ИЦ ЕПК.018-12 «Подшипники качения. Подшипники для железнодорожного подвижного состава и вагонов метрополитена. Технические условия», ТУ ВНИПП.048-1-00 «Часть 1-«Подшипники качения для железнодорожного подвижного состава. Подшипники шариковые, роликовые цилиндрические и сферические» и ТУ ВНИИП. 049-99 «Подшипники качения для тяговых двигателей подвижного состава железных дорог», ГОСТ 520-2011 «Подшипники качения. Общие технические условия» или аналогичным международным стандартам.

19.6. Тяговая передача должна быть малообслуживаемая, с исключением каплепадения смазочного материала на путь.

19.7. Должен быть обеспечен контроль нагрева букс.

20. Требования к оборудованию кабины управления:

20.1. Конструкция, комплектация и расположение оборудования в кабине машиниста уточняется и согласовывается победителем процедуры закупки с государственным предприятием «Минский метрополитен».

20.2. Лобовая часть кабины должна быть оборудована электронным устройством для отображения информации о номере маршрута и станции назначения.

20.3. Кресло машиниста в виброзащищенном исполнении должно иметь пневматическое регулирование по вертикали и горизонтали с фиксацией в заданном положении и иметь откидные подлокотники.

  - В кабине должно быть предусмотрено два откидных сиденья, а также шкаф для инструмента и одежды машиниста.

  - Кабина должна иметь две одностворчатые двери с окнами по обе стороны, одну одностворчатую задвижную дверь для выхода из кабины в салон, дверь аварийного выхода в лобовой части кабины.

  - Кабина управления должна быть оборудована системой вентиляции, кондиционирования и отопления. Требования к параметрам:

20.6.1. Эксплуатация в летнее время:

- внутренняя температура при работе системы, 1,1 м над уровнем

пола, не более, °C									28;

- количество свежего воздуха на человека, м3 / чел, до			30;

20.6.2. Эксплуатация в зимнее время:

-внутренняя температура при работе системы охлаждения, 1,1 м над уровнем

пола, °C, не более									20 ±2;

- количество свежего воздуха на человека, м3 / чел., до			30

- скорость движения воздуха, м/с, не более					0,4

  - Конструкция пультов, приборов управления и индикации в кабине машиниста должна обеспечивать читаемость надписей и показаний при любых условиях освещенности в соответствии с требованиями настоящего задания.

  - Кабина должна быть оборудована звуковой сигнализацией передачи управления при обороте состава.

  - В кабине управления должны быть установлены две цифровые камеры наблюдения (одна камера контролирует обстановку в кабине управления, вторая камера направлена на путь). Камеры должны быть интегрированы в систему телевизионного видеонаблюдения. Места расположения и сектора обзора согласовываются победителем процедуры закупки с государственным предприятием «Минский метрополитен».

21.Требования к тормозным устройствам.

21.1. Вагон должен быть оборудован следующими видами тормозов:

- рабочий тормоз -рекуперативно-реостатный с дотормаживанием электропневматическим тормозом со скорости не более 7км/ч;

- вспомогательный тормоз – пневматический фрикционный с автоматическим регулятором выхода штока;

- стояночный - должен удерживать вагон с максимальной загрузкой на уклоне до 60‰ включительно.

При снижении эффективности и отказе, электрический тормоз должен автоматически замещаться пневматическим тормозом.

Управление системой пневматического тормоза должно осуществляться:

- краном машиниста или стоп - кнопкой;

- в штатном режиме – через цифровой информационный интерфейс;

- в аварийном режиме и/или при срабатывании автостопа - через межвагонные провода прямого действия.

21.2. На первой колесной паре головного вагона, с правой стороны по ходу движения поезда должен быть установлен срывной клапан автостопа для воздействия на систему пневматического (электропневматического) тормоза и работать в обоих направлениях движения поезда. Высота скобы клапана над головкой рельса должна быть в пределах 55−2+0 мм.

21.3. В салонах головных вагонов должна быть установлена одна стоп-кнопка, с электрическим контактом (или пневматический стоп-кран), расположенная в задней части вагона в недоступном для пассажиров исполнении. Вторая стоп-кнопка (или стоп-кран) должна быть установлена в кабине управления.

В салоне промежуточных вагонов должны быть установлены две стоп-кнопки, с электрическим контактом (или стоп-краны), расположенные по концам вагона в недоступном для пассажиров исполнении.

Места расположения стоп-кнопок согласовываются победителем процедуры закупки с государственным предприятием «Минский метрополитен».

21.4. При электрическом торможении на моторных вагонах должно обеспечиваться:

- электрическое следящее рекуперативно-реостатное торможение с дотормаживанием электропневматическим тормозом со скорости ниже 7 км/ч.

- автоматическое замещение электрического тормоза электропневматическим, при снижении эффективности электрического тормоза или его отказе, а также при отсутствии напряжения на токоприемниках и при коротком замыкании в контактной сети;

- исключение одновременной работы электрического и пневматического (электропневматического тормоза) на головных и промежуточных моторных вагонах.

21.5. Должно обеспечиваться автоматическое торможение при разрыве поезда. При падении давления в напорной магистрали ниже нормы должна обеспечиваться автоматическая блокировка движения состава.

21.6.Головной вагон должен иметь возможность сочленения с эксплуатируемым на линиях Минского метрополитена парком вагонов.

Включение и управление пневматическими тормозными системами двух поездов (при необходимости) должно осуществляться из любой кабины управления двух сцепленных поездов.

21.7.Система торможения должна быть оборудована системой защиты от юза колесных пар.

21.8. Тормозные устройства должны позволять осуществлять движение поезда без помощи вспомогательного состава, при неисправности тормозной системы до половины количества вагонов состава ЭПМ-АТП включительно.

22. Требования к ударно-тяговым и сцепным устройствам:

22.1. Вагоны должны быть оборудованы автосцепными устройствами жесткого типа, обеспечивающими автоматическое сцепление вагонов и соединение пневматических магистралей. Соединение электрических цепей управления должно осуществляться при помощи электроконтактных коробок (кроме передней автосцепки головного вагона).

22.2. Автосцепное устройство должно обеспечивать автоматическое сцепление вагонов при скорости сближения вагонов не более 1,5 км/ч.

22.3. Автосцепные устройства головных вагонов должны без дополнительных переходников и адаптеров быть совместимы с аналогичными устройствами вагонов серии 81-717/714. Сцепные устройства промежуточных вагонов должны позволять непосредственно или при помощи переходников осуществлять буксирование вагонами 81-717/714.

23. Требования к кузову:

23.1. Конструкция кузова должна состоять из основных ремонтопригодных элементов: рамы, боковин, торцовых стен и крыши, и должна обеспечить необходимую прочность конструкции. Кузов должен быть изготовлен из алюминиевых сплавов.

23.2. Все металлические элементы конструкции кузова вагонов должны быть электрически заземлены.

23.3. Конструкция вагонов должна предусматривать возможность применения механизированной мойки внешних боковых и торцевых поверхностей вагонов, крыши и подвагонного оборудования с применением синтетических моющих средств, а также механизированную и ручную мойку лобовых стекол, видеокамер наружного видеонаблюдения вдоль состава по технологии, применяемой на действующих линиях Минского метрополитена.

23.4. На кузове головного вагона должны быть установлены цифровые видеокамеры наружного видеонаблюдения вдоль состава, обеспечивающие необходимую обзорность машинисту.

23.5. Конструкция кузова вагона должна допускать возможность подъема кузова с любой стороны двумя домкратами или мостовым краном с установкой на технологические тумбы, а также аварийный подъем для установки вагона на вспомогательную тележку.

23.6. Конструкция лобовой части кузова, со стороны кабины управления, должна обеспечивать машинисту:

- Необходимую обзорность платформ и тоннелей через станционные зеркала.

- Видимость с рабочего места в положении сидя и стоя без каких-либо помех показаний светофоров и других специальных знаков и оборудования, обеспечивающих безопасность движения поездов и пассажиров.

23.7. Лобовая часть кузова головных вагонов должна иметь трап для аварийного выхода пассажиров в соответствии с п. 6.2.12 ГОСТ Р 50850-96 «Вагоны метрополитена. Общие технические условия» и выполненный в виде откидывающегося трапа с интегрированными в него ступенями. Конструкция трапа должна позволять приводить его в рабочее положение одним лицом в течении не более 1 минуты.

23.8. Размеры аварийных выходов должны обеспечивать эвакуацию кресла-коляски в сложенном виде(в соответствии с п.11.14 ГОСТ Р 51090-97 «Средства общественного пассажирского транспорта. Общие технические требования доступности и безопасности для инвалидов»). Кабины управления должны иметь двери для выхода на платформу с каждой стороны вагона (с правой и левой). Двери кабины управления и салона с каждой стороны вагона, должны быть оборудованы стремянками для аварийного выхода.

23.9. Для безопасного спуска пассажиров из вагонов в тоннель через боковые двери салона должны быть установлены вертикальные поручни по бокам дверных проемов вагона.

23.10. В конструкции кузова вагона должно быть заложено применение звукопоглощающих материалов, позволяющих снизить уровень шума на рабочем месте машиниста в кабине поезда и уровень шума в пассажирском салоне.

23.11. Над каждым дверным проёмом раздвижных дверей должна быть установлена световая и звуковая сигнализация, информирующая пассажиров о готовности раздвижных дверей к началу закрытия. Место расположения световой-звуковой сигнализация над дверным проёмом должно обеспечивать ее восприятие пассажирами на станциях, оборудованных ДАС-СОТ-М.

23.12. С наружных сторон бортов (правый/левый) кузова должны быть установлены блоки световой сигнализация о:состоянии раздвижных дверей (цвет: белый), состоянии пневматических тормозов (цвет: желтый), отказ схемы управления, срабатывание защиты силовой схемы (цвет: зеленый). Расположение сигналов рядное, сверху вниз (белый, желтый, зеленый).

24. Требования к окнам и дверям:

24.1. Остекление кабины машиниста, окон салона и дверей должно быть выполнено из многослойного стекла, травмобезопасного при разрушении, или стеклопакета в травмобезопасном исполнении.

24.2. Часть широких окон салонов должны быть выполнены с откидывающимися форточками согласованной конструкции (не менее 4-х форточек в пассажирском салоне каждого вагона), остальные окна глухие. Конструкция окон и дверей должна обеспечивать возможность замены элементов окна в условиях электродепо.

24.3. Боковые окна кабины машиниста (в том числе в двери) по правой и по левой сторонам вагона должны быть открывающимися. Лобовое стекло кабины машиниста должно иметь солнцезащитную штору (или шторки) на всю ширину лобового стекла.

24.4. Все стекла дверей и окон изнутри салона вагонов должны быть с антивандальной защитой от нанесения царапин и надписей.

24.5. Прислонно-сдвижные двери салона должны обеспечивать эксплуатацию электропоезда на линиях со станциями с ДАС-СОТ-М.

24.6. Привод дверей пневматический или электромеханический с обеспечением демпфирования при открытии/закрытии. Конструкция привода дверей и цепей управления дверями должна исключать самопроизвольное открытие дверей электропоезда и должна быть согласована победителем процедуры закупки с государственным предприятием «Минский метрополитен».

24.7. Двери в кабину машиниста должны фиксироваться в закрытом состоянии механическим замком, имеющим привод от специального трехгранного ключа.

24.8. Для ручного и аварийного открывания дверей с каждой стороны вагона в салоне в доступном для пассажиров месте должны быть установлены соответствующие устройства.

24.9. Отсеки привода дверей салона, в которых размещены устройства для аварийного открывания дверей, должны иметь маркировку со стороны пассажирского салона.

24.10. Для блокирования дверей в салоне вагона в закрытом положении, должны быть установлены механические замки с приводом от специального трёхгранного ключа.

24.11. В конструкции вагона, дверных проемов должна быть предусмотрена защита, препятствующая проникновению в пассажирский салон пыли и воды, применены шумоизолирующие материалы для сокращения уровня шума в салоне и кабине машиниста.

24.12. Все двери кабины машиниста должны быть оборудованы охранной сигнализацией. Сигнализация должна быть выведена в кабину головного вагона на дисплей машиниста и дополнена звуковым сигналом.

25. Требования к внутреннему оборудованию салона:

25.1. Салоны вагонов должны быть оборудованы сиденьями в антивандальном исполнении. Расположение сидений - продольное, вдоль боковых стен вагона. Крепление должно осуществляться к боковым стенам. Часть сидений головных вагонов в районе мест для инвалидных колясок должны быть откидными, с фиксацией в поднятом положении.

Головные вагоны должны быть оборудованы местами для инвалидов на креслах–колясках. Должны быть предусмотрены устройства для фиксации колясок.

25.2. Конструкция и размещение поручней в салоне должно соответствовать расстановке диванов и согласованы победителем процедуры закупки с государственным предприятием «Минский метрополитен».

25.3. В салоне вагона должны быть предусмотрены места установки рекламных материалов и места установки информационных указателей, размещение которых осуществляется в соответствии со схемой, согласованной победителем процедуры закупки с государственным предприятием «Минский метрополитен».

25.4. Отделка салона и кабины управления должна быть стойкой к загрязнениям и «граффити», легко моющейся специальными средствами на основе слабощелочных растворов на водной основе, без повреждения покрытия. Материалы отделки салона и кабины должны допускать восстановление мелких повреждений.

25.5. Внутренняя отделка пассажирских салонов вагонов должна обеспечивать комфортные условия для проезда пассажиров.

25.6. Покрытие полов должно быть выполнено из трудногорючих материалов с антискользящей поверхностью, в соответствии с дизайном салона. Должна быть предусмотрена возможность замены материалов в условиях депо.

25.7. Пассажирские салоны вагонов должны быть оборудованы системой вентиляции и кондиционирования салона. Требования к параметрам:

25.7.1. Эксплуатация в летнее время:

- внутренняя температура при работе системы, 1,1 м над уровнем

пола, не более, °C									28;

- количество свежего воздуха на человека, м3 / чел, до				30;

25.7.2. Эксплуатация в зимнее время:

- количество свежего воздуха на человека, м3 / чел., мин./макс.		8/12;

- скорость движения воздуха, м/с, не более					0,4.

26. Требования к электрооборудованию:

26.1. Тяговый электропривод должен обеспечивать:

- Пуск и разгон с требуемым ускорением;

- Плавное рекуперативно-реостатное электрическое торможение с требуемым замедлением во всем диапазоне движения от максимальной скорости до скорости не менее 7 км/час с обеспечением тормозных путей в соответствии с требованиями настоящего ТЗ и ПТЭ;

- Плавный вход в тяговый или тормозной режим после выбега;

- Бесконтактное переключение силовой цепи между режимами хода и тормоза;

- Бесконтактное изменение направления движения, в силовых цепях;

- Сохранение работоспособности вагона при прохождении не перекрываемых токоразделов  в тяговом и тормозном режимах;

- Плавное автоматическое замещение рекуперативного торможения реостатным;

- Прекращение рекуперации при снятии напряжения с контактного рельса или его коротком замыкании;

-. Автоматическое регулирование тяговых электродинамических и тормозных усилий в зависимости от сигналов устройств контроля загрузки вагонов.

- Изменение потребляемой мощности в режиме тяги должно осуществляться путем программного управления энергетическими характеристиками поезда для обеспечения эффективной эксплуатации ЭПМ-АТП, в том числе на существующих системах электроснабжения линий Минского метрополитена, при существующих размерах движения.

Вышеперечисленные режимы должны реализовываться во всем диапазоне изменения нагрузки, скорости и питающего напряжения контактной сети.

26.2. Тяговый привод должен обеспечивать устойчивую работу без его перегрева при движении вагона со скоростью сообщения 48 км/час на перегоне 1700 м (до 45 циклов пусков и торможений в час) с учетом максимальной пассажирской нагрузки.

26.3. Электрооборудование тягового привода должно сохранять работоспособность при проездах токоразделов в режимах пуска и рекуперативно-реостатного торможения, а также при скачкообразном изменении питающего напряжения в пределах 0÷975 В. Кроме того, электрооборудование вагонов должно иметь защиту от кратковременных (до 500 мс) перенапряжений до 2500 В.

26.4.Комплект электрооборудования тягового привода должен включать в себя защиту колесных пар вагона от юза и боксования.

26.5. Вагоны должны быть оборудованы брусом токоприемника из композиционного материала, а также токоприемниками с изолированным токосъемным башмаком, возможностью дистанционного и ручного отжатая, фиксацией отжатого положения и индивидуальной сигнализацией отжатого состояния. Дистанционное включение и отключение токоприемников должно осуществляться из кабины машиниста с сигнализацией отжатого состояния башмаков. Расположение токоприёмников и электрическая схема их подключения на поезде должны удовлетворять условиям выполнения секционирования контактной сети, посредством дистанционного раздельного управления из кабины машиниста на двух/трех первых, двух/трех последних вагонах поезда и на всех вагонах (при четырех/пяти вагонном формировании).

26.6. Номинальная мощность тягового электропривода определяется при напряжении на токоприемнике 750 В.

26.7. Электрооборудование тягового привода должно обеспечивать автоматический переход от рекуперативного торможения к реостатному, а также обратный переход.

26.8. На всех вагонах поезда должна быть установлена сертифицированная система учёта потребляемой и рекуперируемой электроэнергии.

Информация об учёте потребляемой и рекуперируемой электроэнергии каждого вагона и всего состава должна отражаться на мониторе пульта машиниста в сервисном режиме, а также регистрироваться в бортовом устройстве регистрации.

26.9. Основным источником бортового питания низковольтных цепей управления и поездных электронных устройств должна являться аккумуляторная батарея необслуживаемого типа. Для заряда аккумуляторной батареи, которая должна работать в буферном режиме, использовать преобразователь напряжения. Он должен обеспечивать режим заряда аккумуляторной батареи, рекомендованный их изготовителем. Также преобразователь напряжения в штатном режиме (при наличии высокого напряжения на контактном рельсе) должен обеспечивать электропитанием цепи освещения и вентиляции вагонов (кондиционирования воздуха в кабине машиниста).

26.10. Количество аккумуляторных батарей и преобразователей напряжения на электропоезде в четырех и пятивагонном исполнении, а также их ресурс и мощность, должны обеспечить питание всех потребителей всех вагонов электропоезда. Аккумуляторный бокс должен быть пожаро и взрывобезопасным.

26.11. В части механических воздействий тяговое оборудование, установленное на кузове вагона должно отвечать требованиям ГОСТ 17516.1—90 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам» по группе эксплуатации М25, а установленное на тележке - по группе М26 того же стандарта.

26.12. Степень защиты подвагонных аппаратов и контейнеров электрооборудования по ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)» не ниже IP55. Конструкция должна обеспечивать защиту от проникновения внутрь воды при механической мойке подвижного состава.

26.13. Аккумуляторная батарея должна обеспечивать работу в течение 1 часа, с момента снятия напряжения контактной сети, систем:

- Устройств радиооповещения, радиосвязи и связи «пассажир-машинист»;

- Аварийного освещения;

- Вентиляции салона с производительностью не менее 50% от номинальной;

- Ограждения поезда (красные или белые сигнальные фонари).

26.14. Электрические цепи должны подразделяться на:

-. Силовые (высоковольтные), в которые должны входить тяговые электродвигатели и аппараты, управляющие работой тяговых электродвигателей, токоприемник и заземляющие устройства;

- Высоковольтные цепи вспомогательного оборудования (мотор компрессор, бортовой преобразователь напряжения и т. п.)

- Цепи управления (низковольтные), в которые должно входить электрооборудование, предназначенное для управления аппаратами силовой цепи, диагностики, индикации и регистрации параметров;

- Цепи автоматической системы пожаротушения;

- Цепи автономной системы связи «Пассажир-Машинист»;

- Цепи поездной аппаратуры безопасности движения (АЛС-АРС) и автоведения;

- Вспомогательные цепи (низковольтные), объединяющие электроаппараты, которые должны обеспечивать работу электрокомпрессора, дверей салона, освещения, радиооповещения, радиосвязи, видеонаблюдения, управление торцевыми дверьми, управления дистанционного отжатия токоприемников (при наличии), вентиляции, кондиционирования, и других устройств;

- Цепи резервного управления (низковольтные);

- Цепи управления системой пневматического (электропневматического) тормоза.

26.15. Конструкция установки кожухов и люков подвагонных электрических аппаратов должна исключать самопроизвольное открытие их во время движения и падение на путь.

26.16. Подвеска ящиков аккумуляторных батарей на кузов вагона должна быть выполнена на изоляторах и предусматривать устройство, предохраняющее от падения на путь.

26.17. Вагоны должны быть оснащены электронной системой контроля закрытого положения дверей. Система управления дверей должна предотвращать самопроизвольное открытие дверей и появление ложного контроля закрытого состояния дверей поезда.

26.18. Полупроводниковые преобразователи и электронная аппаратура управления должны быть обеспечены системой технического диагностирования. Система технического диагностирования должна входить как неотъемлемая часть в технологию технического обслуживания и ремонта.

26.19. Электрические аппараты должны иметь модульную конструкцию и обеспечивать замену модулей без подъема кузова.

26.20. Электрооборудование должно быть устойчивым к атмосферным и коммутационным перенапряжениям.

26.21.Соединение выводных проводов тяговых двигателей, кабеля токоприемника и проводов заземляющих устройств с проводами вагона должно осуществляться в соединительных коробках.

26.22. Прокладка низковольтных и высоковольтных кабелей и проводов должна удовлетворять требованиям ГОСТ Р 50850-96 «Вагоны метрополитена. Общие технические условия».

26.23. Поезд должен быть оборудован аппаратурой, позволяющей эксплуатацию линий, оснащенных ДАС-СОТ-М.

В кабину машиниста должна передаваться информация о положении дверей автоматических станционных платформенных барьерных ограждений и свободности пространства между поездом и платформенным барьерным ограждением.

Работа пассажирских дверей поезда должна быть полностью синхронизирована с работой привода дверей автоматических станционных платформенных барьерных ограждений, иметь с ним одинаковый алгоритм работы. Машинист должен иметь возможность управлять работой дверей автоматических станционных.

Должна быть предусмотрена блокировка отправления поезда при не закрытии платформенной двери.

27. Требования к устройствам автоведения, управления, связи, радиооборудованию, видеонаблюдения, вентиляции и освещению:

27.1. ЭПМ-АТП должен обеспечивать электромагнитную совместимость с действующим оборудованием государственного предприятия «Минский метрополитен».

Также ЭПМ-АТП должен удовлетворять требованиям следующих ГОСТ и стандартов отрасли:

- ГОСТ Р 55176.4.1-2012 «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 4-1. Устройства и аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики. Требования и методы испытаний».

- ГОСТ 30804.6.2-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний».

- Стандарта отрасли «Аппаратура железнодорожной автоматики телемеханики и связи» ОСТ 32.146-2000. ОТУ, в части: п. 4.4 «Требования к электромагнитной совместимости»; п. 7.3 «Методы контроля соответствия требованиям к электромагнитной совместимости», Приложения В ОСТ 32.146-2000. «Электромагнитная совместимость».

27.2.Перечень оборудования государственного предприятия «Минский метрополитен», с указанием рабочих частот, на которое не должен оказывать влияния ЭПМ-АТП:

| № | Наименование оборудования | Рабочая (номинальная) частота | Допустимые отклонения от номин. частоты | Модули-рующий сигнал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фазочувствительные рельсовые цепи | 50 Гц |  |  |
| 2 | Устройства AJIC - АРС | 75 Гц – Vд = 80 км/ч 125 Гц – Vд = 70 км/ч 175 Гц – Vд = 60 км/ч 225 Гц – Vд = 40 км/ч 275 Гц – Vд = 0 км/ч 325 Гц – Разрешение движения (не более 20 км/ч) | ±1,1 Гц ±1,9 Гц ±2,6 Гц +2,2/-0,5 Гц ±16,5 Гц ±0,7 Гц |  |
| 3 | Тональные рельсовые цепи | 425 Гц 475 Гц 525 Гц 575 Гц 725 Гц 775 Гц | ±1,1 Гц ±1,2 Гц ±1,5 Гц ±1,9 Гц ±2,1 Гц | 8 и 12 Гц |
| 4 | Фазомодулированный канал передачи данных для режимов КРЦ и АРС системы «Движение» | 3348,21 Гц 4261,36 Гц | ±1,0 Гц ±1,0 Гц | ФРМ |
| 5 | Связь пассажир-машинист | 300-6300 Гц |  |  |
| 6 | КТС | 5 кГц |  |  |
| 7 | Устройства пассажирского оповещения УПО | 100 кГц | ±0,5кГц | ЧМ |
| 8 | Поездная радиосвязь | 153.675/153.875 МГц 151.875/155.450 МГц 154.3000/150.3000 МГц 154.7000/150.7000 МГц 155.5500/151.5500 МГц |  | ЧМ |
| 9 | Радиоканал передачи данных системы «Движение ЕЦРС («TETRA») | 450 МГц 412-417 МГц, 422-427 МГц | 442-447 МГц |  |
| 10 | Оборудование операторов сотовой связи | 900 МГц и 1800 МГц (GSM), 2100 МГц (WCDMA) |  |  |
| 11 | СПИ БУР, Автоведение СБПП | 2400-2483,5 МГц (WiFi) | ±0,5кГц |  |
| 12 | Видеонаблюдение | 5,1-5,9 МГц |  |  |
| 13 | Система счета осей (ЭССО) | 100 кГц, 120 кГц | Отклонения не допускаются |  |
| 14 | Считыватели системы СКД-БСК | 13,56 МГц |  |  |
| 15 | Межстанционный обмен ФМК | 11750 Гц | ±1кГц |  |

27.3. Допустимые значения квазипиковых уровней радиопомех на входе приемника радиостанций КВ и УКВ, ЕЦРС радиосвязи по основным и побочным каналам

| Частота, Гц | Уровень радиопомех не более, дБмкВ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| (151,725~156,000)×106 | -6 | Каналы УКВ |
| (4~430)×106 | -102dBm | Каналы ЕЦРС |

Заключение по электромагнитной совместимости поездного оборудования ЭПМ-АТП с действующим оборудованием государственного предприятия «Минский метрополитен», которое должно быть выдано организацией, аккредитованной в области проведения испытаний железнодорожной автоматики и телемеханики на электромагнитную совместимость и безопасность и передается победителем процедуры закупки.

27.3. Головные вагоны поезда должны быть оборудованы устройствами АЛС-АРС, совместимыми с эксплуатируемыми на линиях Минского метрополитена производства ООО «Фларс» или аналогичными, согласованными с государственным предприятием «Минский метрополитен». Устройства АЛС-АРС должны позволять эксплуатировать ЭПМ-АТП на линиях с частотным и фазомодулированным кодированием рельсовых цепей.

Система АЛС-АРС должна быть выполнена конструкционно независимо от системы управления подвижным составом и допускать управление поездом при ее отключении по неисправности. Места установки пульта АЛС и органов управления системы АЛС-АРС должны быть согласованы с государственным предприятием «Минский метрополитен».

27.4. Устройства АЛС-АРС должны быть сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ Р 55176.4.1-2012 «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 4-1. Устройства и аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики. Требования и методы испытаний», ОСТ 32.17-92 «Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Основные понятия и определения», ОСТ 32.18-92 «Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Выбор и общие правила нормирования показателей безопасности», ОСТ 32.41-95 «Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Методы доказательства безопасности систем и устройств железнодорожной автоматики и телемеханики», РД 32 ЦШ1115842.01-93 «Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Методы испытаний на безопасность». При поставке первого состава ЭПМ-АТП Поставщику допускается предоставление предварительных экспертных заключений аккредитованной организации (испытательной лаборатории).

27.5. Устройства АЛС-АРС ЭПМ-АТП после назначения команды торможения должны контролировать эффективность торможения. В случае его неэффективности должна выдавать команду на экстренное торможение.

27.6. Приемные катушки сигналов АЛС-АРС должны быть выполнены облегченной конструкции и установлены на кронштейны облегченной конструкции с предохранительным устройством.

27.7. Головные вагоны должны быть оборудованы радиостанцией, обеспечивающей связь с диспетчерским пунктом в диапазоне частот от 150 МГц до 156 МГц. Радиостанции должны поддерживать работу с аналоговыми и цифровыми сетями, иметь сертификат соответствия Республики Беларусь.

27.8. Для радиооповещения пассажиров в вагонах поезда должны быть установлены громкоговорители в салоне вагона и один контрольный регулируемый громкоговоритель в кабине машиниста. Громкоговорители, для звукового оповещения пассажиров, должны быть установлены равномерно по всей длине пассажирского салона.

27.9. Вагоны поезда должны быть оборудованы комплектом устройств для экстренной речевой связи «Пассажир-Машинист». Места установки пультов управления связи «Пассажир-Машинист» должны быть согласованы победителем процедуры закупки с государственным предприятием «Минский метрополитен».

При вызове машиниста пассажиром должно воспроизводиться звуковое сообщение о вызове машиниста и загораться световая индикация о вызове машиниста пассажиром с указанием номера вагона, а также должно выводиться соответствующее сообщение на терминал машиниста с автоматической видеофиксацией места вызова.

27.10. В соответствии с ГОСТ Р 50850-96 «Вагоны метрополитена. Общие технические условия» салоны вагонов должны быть оборудованы системами принудительной вентиляции, которые должны обеспечивать заданную подачу воздуха в объеме 50% от номинальной в течении 1 ч в случае отсутствия напряжения на контактном рельсе.

27.11. Для освещения пассажирских салонов и кабин машиниста должны быть использованы светодиодные светильники.

27.12. Светильники основного освещения кабин должны иметь регуляторы освещённости.

27.13. Приборы и органы управления кабин машиниста должны иметь регулируемую подсветку.

27.14. Головные вагоны должны быть оборудованы системой регистрации параметров состояния оборудования вагонов, действий машиниста, устройств автоведения, АЛС-АРС, состояния АСП, учета электроэнергии, информационной системой помощи машинисту (тип согласовывается с государственным предприятием «Минский метрополитен»). Должна быть предусмотрена возможность передачи зарегистрированной информации адресатам по единому каналу передачи данных. Для обеспечения указанной возможности система регистрации параметров должна иметь соответствующие интерфейсы и разъемы для подключения к аппаратуре единого канала передачи данных. Перечень параметров, регистрируемых системой регистрации параметров, адресаты получения информации должен быть согласован с государственным предприятием «Минский метрополитен».

27.15. В салонах вагонов поезда должны быть установлены информационные устройства типа «бегущая строка», информационные мониторы, маршрутные табло в антивандальном исполнении, управление которыми должно осуществляться из головного вагона состава.

27.16.Должна быть обеспечена синхронизация времени системы управления поездом, системы видеонаблюдения, автоведения, устройства регистрации параметров и информационных устройств от системы единого времени метрополитена.

27.17. В кабине управления должна быть предусмотрена возможность подавать звуковые сигналы в противоположную кабину управления.

27.18. Программное обеспечение, программные средства состава, как встраиваемые, так и поставляемые из внешних источников, должны обеспечивать:

- работоспособность после перезагрузок, вызванных сбоями и (или) отказами технических средств, и целостность при собственных сбоях;

- защищенность от компьютерных вирусов, несанкционированного доступа, последствий отказов, ошибок и сбоев при хранении, вводе, обработке и выводе информации, возможности случайных изменений информации;

- соответствие свойствам и характеристикам, описанным в сопроводительной документации.

27.19. Система управления, контроля и безопасности подвижного состава метрополитена в случаях работы тягового привода и другого оборудования при неисправностях аппаратов электрической и (или) пневматической частей, сбоя программного обеспечения не должна допускать изменений характеристик и режимов работы, которые могут привести к нарушению безопасного состояния подвижного состава метрополитена.

27.20. Система управления поездом должна обеспечивать:

-	управление поездом в ходовом режиме;

-	управление поездом в тормозных режимах;

- определение местоположения состава на линии(при наличии соответствующих внешних устройств);

-	техническую диагностику вагонов поезда;

-	обмен информацией между блоками системы по поездной линии связи;

-	прием информации с пульта машиниста и вывод информации на устройство отображения (монитор машиниста);

-	отображение информации на мониторе машиниста о режиме управления поездом;

-	отображение на мониторе машиниста информации о техническом состоянии вагонов поезда и самой системы;

-	выдачу сообщений машинисту о неисправностях;

-	контроль нагрева букс колесных пар;

-	противоюзную защиту при электропневматическом торможении.

27.21. В салонах вагонов должны быть установлены не менее 4-х цифровых видеокамер системы видеонаблюдения.

27.22.  Система видеонаблюдения должна иметь возможность: подключения аппаратуры передачи видеоинформации адресатам, а также осуществлять видеофиксацию салонов поезда, рабочего места машиниста, пути следования, переговоров машиниста по связи «Пассажир-Машинист». Объём накопителя информации системы видеонаблюдения должен обеспечивать запись и хранение видеоинформации в соответствии с требованиями действующего в Республике Беларусь законодательства. Система видеонаблюдения должна иметь световую индикацию исправного состояния.

27.23.Для системы видеонаблюдения должны быть поставлены резервные накопители в количестве 1 шт. из расчета на один электропоезд.

27.24. Система автоматизированного ведения должна соответствовать требованиям ПТЭ и обеспечивать:

-    полную совместимостьс устройствами АЛС-АРС производства ООО «Фларс» или аналогичными;

- автоматизированное энергооптимальное ведение поезда (далее - автоведение) с выполнением назначенного графика движения;

- минимизацию потери кинетической энергии за счет своевременного выбора момента отключения тяги и требуемой ступени служебного торможения, обеспечивающих реализацию адаптивной программной траектории движения;

- гарантированную точную остановку подвижного состава на платформе в режиме автоведения с точностью ± 25 см от установленного места остановки;

- обеспечение машиниста всей необходимой информацией для ведения поезда.

27.25. Перечень функций и конструктивные особенности системы автоведения должны быть согласован победителем процедуры закупки с государственным предприятием «Минский метрополитен».

28. Требования к пневматическому оборудованию:

28.1. Пневматическое оборудование вагона должно обеспечивать выполнение следующих функций:

- Обеспечение сжатым очищенным и осушенным воздухом всех пневматических систем, приборов, устройств;

- Выполнение всех видов электропневматического торможения;

- Подачу звуковых сигналов;

- Управление открытием и закрытием дверей салона (в случае пневматического привода).

28.2. Для обеспечения сжатым воздухом приборов и аппаратов на поезде должны быть установлены не менее двух высокопроизводительных компрессоров, предпочтительно безмасляного типа, с асинхронным приводом, оснащенных системой очистки воздуха. Количество компрессорных агрегатов должно определяться расчетным путем.

28.3. Магистраль тормозных цилиндров, напорная (тормозная) магистрали должны быть оборудованы датчиками давления для контроля состояния пневмооборудования.

28.4. В салонах вагонов установить (вывести) в недоступном для пассажиров месте пневматический кран выпуска воздуха из тормозных цилиндров вагона и пневматический кран управления стояночным тормозом вагона.

28.5. Головные вагоны должны быть оборудованы устройством для подключения напорной магистрали поезда к пневматической сети в условиях депо с классом загрязненности сжатого воздуха не ниже 8 (восьмого) по ГОСТ 17433-80 «Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности», а также должна быть предусмотрена возможность подключения быстроразъемного соединения. Место подключения должно располагаться в лобовой части головных вагонов и согласовано победителем процедуры закупки с государственным предприятием «Минский метрополитен».

28.6. На вагонах должны быть установлены устройства контроля загрузки вагона для автоматического регулирования давления воздуха в тормозных цилиндрах в зависимости от населенности вагона (авторежим).

28.7. Воздушные резервуары должны быть изготовлены по ГОСТ 1561-75 «Резервуары воздушные для автотормозов вагонов железных дорог. Технические условия», ГОСТ Р 52400-2005 «Резервуары воздушные для тормозов вагонов железных дорог. Общие технические условия».

28.8. При отсутствии нормативного зарядного давления в напорной магистрали работа тягового привода в режиме тяги должна быть исключена. Информация о неисправности должна выводиться на монитор машиниста в активном режиме.

29. Требования к материалам:

29.1. Материалы для изготовления вагонов должны быть сертифицированы. Стоимость сырья, материалов, комплектующих (в том числе стоимость работ) производства Республики Беларусь (или государств Таможенного союза) должна составлять не менее 50% от себестоимости вагона метрополитена. Сборочное производство поставляемых вагонов метрополитена должно находиться на территории Республики Беларусь или на территории стран-членов Таможенного союза. (Данный пункт подтверждается аналитической справкой (с отдельной расшифровкой трудозатрат и ориентировочной стоимости сырья, материалов, комплектующих с указанием страны происхождения, заявлением претендента о применении сертифицированных материалов). Аналитическая справка предоставляется в составе Заявки участника.

29.2. Провода и кабели, применяемые в вагонах метрополитена, должны быть с изоляцией, не распространяющей горение. Для цепей АСП электрокабельные изделия должны быть с пределом пожаростойкости не ниже ППСТ6 (более 30 минут).

30. Маркировка:

30.1. Маркировка вагона на наружных частях вагона, в салоне, кабине управления, должна соответствовать требованиям ПТЭ, ГОСТ Р 50850-96 «Вагоны метрополитена. Общие технические условия» и КД, а также «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей».

30.2. На каждом вагоне, на обеих боковых наружных стенках кузова должен быть установлен приписной номер вагона (бортовой).

30.3. На нижней поверхности лобовой части рамы кузова и на съемных кожухах и крышках электрических аппаратов должен быть нанесен приписной номер вагона (бортовой).

30.4. На кузове вагона и в салоне около разобщительных кранов и оттормаживающих устройств должны быть нанесены светоотражающей краской соответствующие обозначения.

30.5. В пассажирских салонах вагонов должна быть установлена табличка с указанием товарного знака, наименования предприятия-изготовителя, модели и заводского номера вагона, года изготовления.

30.6.  На стеклах дверей салона должна быть нанесена надпись: «Не прислоняться».

31. Требования безопасности:

31.1. Для обеспечения движения поезда в нештатных ситуациях должен быть реализован режим управления неисправным поездом, посредством блокирования машинистом работы отдельных систем и оборудования.

31.2. Вагон должен иметь систему блокировки пуска при открытых раздвижных дверях салона.

31.3. Вагон должен иметь систему защиты, исключающую возможность открытия раздвижных дверей салона при движении электропоезда. Исключение возможности открытия дверей на станции со стороны противоположной платформе должно обеспечиваться системой безопасности.

31.4. Конструкция вагона должна обеспечивать возможность передвижения пассажиров вдоль состава при их эвакуации с выходом на путь через кабину управления.

31.5. На вагон должны быть нанесены знаки безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда.  Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.  Назначение и правила применения.  Общие технические требования и характеристики.  Методы испытаний».

31.6. Внешнее освещение головного вагона, включенное в схему питания от аккумуляторной батареи состава должно состоять из:

-	одного белого светодиодного прожектора посередине верхней части головного вагона;

- двух белых светодиодных фар слева и справа, ниже лобового стекла машиниста;

- двух красных светодиодных фар слева и справа, над лобовым стеклом машиниста.

31.7. Оборудование вагона, кожухи и трубопроводы должны иметь сигнальную окраску и знаки безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.  Назначение и правила применения.  Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» и ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная краска, предупреждающие знаки, маркировочные щитки».

31.8. При изготовлении вагонов должны применяться материалы, соответствие которых должно быть подтверждено сертификатами и декларациями о соответствии.  Также должно быть подтверждено качество ответственных узлов и деталей вагонов.

Сертификаты и декларации соответствия должны являться неотъемлемой частью сопроводительной документации на ЭПМ-АТП.

31.9. Штатные средства аварийного спасения пассажиров должны быть приспособлены к эвакуации инвалидов с учетом их способностей и возможностей (п.5.5. ГОСТ Р 51090-97).

32. Электробезопасность:

32.1. Соединения в электрических цепях должны осуществляться кабелями и проводами, уложенными в металлических трубах, коробах, металлических рукавах, трудно горючих гофрированных пластиковых трубах, с раздельной прокладкой кабелей и проводов цепей с питанием от контактного рельса и цепей с питанием от статического преобразователя и аккумуляторной батареи. Раздельная прокладка указанных цепей должна осуществляться также и при вводе в аппараты.

32.2. Заполнение сечения труб кабелями и проводами не должно превышать 60%.

32.3. Конструкции аппаратов и электропроводок должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 50850-96 «Вагоны метрополитена. Общие технические условия».

32.4. Защитные чехлы на проводах и жгутах не должны допускать попадание влаги, пыли и снега на электрическую проводку. Защитные чехлы должны быть пропитаны огнезащитным составом.

32.5. Защита электрического оборудования должна быть селективной, автоматической и эффективно срабатывать во всем диапазоне эксплуатационных скоростей движения и изменений уровня питающего напряжения в тяговом и тормозных режимах. Защита не должна допускать повреждения оборудования при возникновении аварийных режимов. Должно быть предусмотрено бесконтактное отключение инверторами тяговых двигателей при значении тока меньшем, чем уставка срабатывания быстродействующего выключателя (электронная защита тяговых двигателей должна иметь ток уставки ниже тока уставки срабатывания быстродействующего выключателя).

32.6. Кожухи и корпуса электрических аппаратов, к которым в процессе работы прикасается обслуживающий персонал, должны быть соединены с корпусом вагона неизолированным медным проводником (пульт управления, панели с автоматическими выключателями, контейнер с электрокомпрессором, контейнер с электрооборудованием и др.) в соответствии с требованиями электробезопасности.

32.7. В местах касания проводов или защитных гофр (с проводами) металлоконструкций должно быть установлено дополнительное армирование. В местах прохода через металлоконструкции – дополнительные резиновые уплотнители.

32.8. Гибкие провода, идущие от двигателя и межвагонных соединений, должны быть заключены в защитные чехлы.

32.9. Конструкция разъемов цепей управления должна предусматривать наличие блокирующих устройств, исключающих возможность их самопроизвольного разъединения.

32.10. Конструкция подвагонного оборудования должна быть спроектирована

так, чтобы предотвратить возможность падения на путь съёмных его частей и элементов, либо предусматривала применение страховочных устройств

33.  Пожаробезопасность:

33.1.  Расчетная пожарная нагрузка вагона должна быть не более 450 МДж/м2. (Данное требование должно быть подтверждено заявлением участника процедуры закупки).

33.2.  Предел огнестойкости огнезадерживающей перегородки аппаратного отсека должен быть не менее 35 мин. (Данное требование должно быть подтверждено заявлением участника процедуры закупки).

33.3. Вагоны поезда должны быть оборудованы системой автоматического пожаротушения, сертифицированной для применения на территории Республики Беларусь.

33.4. Применяемые деревянные детали должны подвергаться огнезащитной пропитке.

33.5. В салонах вагонов и кабинах управления должны устанавливаться огнетушители. Типы огнетушителей, их количество и места установки согласовываются с заказчиком на стадии изготовления. Расположение огнетушителей согласовывается победителем процедуры закупки с государственным предприятием «Минский метрополитен».

33.6. Клицы и герметичные вводы проводов из электроаппаратов должны быть выполнены из трудногорючих материалов.

33.7. Конструкции крепления огнетушителей должны обеспечивать надежную их фиксацию и обеспечивать их быстрое извлечение.

34. Требования к уровню звука, вибрации и радиопомех:

34.1. Уровень звука в кабине машиниста - в соответствии с требованиями Таблицей 3 ГОСТ Р 50850-96 «Вагоны метрополитена. Общие технические условия», но не более 70дБА. Для салона - в соответствии с требованиями СП 2.5.1337-03 «Санитарные правила эксплуатации метрополитенов.  Санитарно-эпидемиологические правила», но не более 70дБА. Уровень звука на станции - в соответствии с требованиями с требованиями Таблицей 3 ГОСТ Р 50850-96 «Вагоны метрополитена. Общие технические условия».

34.2. Уровень вибрации – в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы» и ОСТ 24.050.28-81 «Вагоны пассажирские.  Методика определения и оценки вибрации».

34.3. ЭПМ-АТП должен обеспечивать электромагнитную совместимость с действующим оборудованием государственного предприятия «Минский метрополитен», удовлетворять требованиям ГОСТ 29205 (кривая 3 норм напряженности поля радиопомех) и Норм 2-88 с изменениями №1 от 1995 г. «Общесоюзные нормы допускаемых индустриальных радиопомех. Электротранспорт. Допускаемые значения. Методы испытаний» и других нормативных документов в области электромагнитной совместимости.

Также ЭПМ-АТП должен удовлетворять требованиям ГОСТ и стандартов отрасли:

- Стандарта отрасли «Аппаратура железнодорожной автоматики телемеханики и связи»

- ОСТ 32.146-2000. ОТУ, в части: п. 4.4 «Требования к электромагнитной совместимости »; п. 7.3 «Методы контроля соответствия требованиям к электромагнитной совместимости»,

- ОСТ 32.146-2000. «Электромагнитная совместимость».

Перечень оборудования Минского метрополитена, с указанием рабочих частот, на которое не должен оказывать влияния ЭПМ-АТП указан в п.27.2. настоящих требований.

Экспертная оценка электромагнитной совместимости ЭПМ-АТП с действующим оборудованием Минского метрополитена должна быть проведена организацией аккредитованной в области проведения испытаний железнодорожной автоматики и телемеханики на электромагнитную совместимость и безопасность.

ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

35. Электропоезд метрополитена, сформированный из приобретенных вагонов, должен обеспечивать удельную экономию электроэнергии на тягу поездов не менее 45% с учетом рекуперации по сравнению с существующими составами серии 81-717/714 и их модификаций.

Удельное расчетное энергопотребление одного вагона 81-717/714 и их модификаций при максимальной нагрузке вагона на перегоне 1700 м, профиле пути +/- 3‰ и скорости сообщения 48км/час, Вт ч/т.км не более 68.

Удельное расчетное энергопотребление одного поставляемого вагона при максимальной нагрузке вагона на перегоне 1700 м, профиле пути +/- 3‰ и скорости сообщения 48км/час, Вт ч/т.км должно быть не более 50.

(Данные требования должны быть подтверждены победителем процедуры закупки протоколами испытаний).

36. На всех вагонах поезда должна быть установлена сертифицированная система учёта потребляемой и рекуперируемой электроэнергии.

Информация об учёте потребляемой и рекуперируемой электроэнергии каждого вагона и всего состава должна отражаться на мониторе пульта машиниста в сервисном режиме, а также регистрироваться в бортовом устройстве регистрации.

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ:

37. Общие требования к передаваемой документации:

37.1. Вся техническая документация, необходимая для нормальной эксплуатации ЭПМ-АТП, должна быть передана в бумажном виде в двух экземплярах, а также на электронных носителях.

Не допускается предоставление технической документации на иностранных языках, документация должна соответствовать требованиям Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), Единой системы технологической документации (ЕСТД) и требованиям Единой системы программного обеспечения и системной документации (ЕСПД).

Состав и объём поставляемой технической документации: эксплуатационная по ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД «Эксплуатационные документы» и ремонтную по ГОСТ 2.602-2013 ЕСКД «Ремонтные документы», и другой сопроводительной документации должны быть согласованы победителем процедуры закупки с государственным предприятием «Минский метрополитен».

Поставщик формирует перечень данных на вагоны и вагонное оборудование: тележки, автосцепки, колесные пары, мотор-компрессоры, тяговые двигатели, воздушные резервуары.

Передача необходимой технической документации осуществляется соответствующими актами.

37.2. Для технического обслуживания и ремонта оборудования вагона (электропоезда) Поставщиком должен быть разработан порядок технического обслуживания и ремонта, включающий в себя:

- Технологическое оборудование и контрольно-проверочную аппаратуру по обеспечению технического диагностирования и контрольных испытаний основных узлов и систем электропоезда;

- Технологическое оборудование по обеспечению монтажных работ, связанных с заменой блоков и модулей;

- Технологическое оборудование по обеспечению проведения ремонтных и уборочных работ;

- Технологическое оборудование для проведения аварийных работ по подъему и установке вагона на вспомогательную и разборно–поворотные тележки;

- Технологическую документацию на проведение работ на вышеперечисленном оборудовании с расчетом времени на выполнение работ;

- Перечень работ по техническому обслуживанию и ремонту вагонов, а также узлов и оборудования (тяговых двигателей, колесных пар, рам тележек и т.п.) в объемах ТО-1, ТО-2 ТО-3, ТР-1, ТР-2, ТР-3, СР, КР. Порядок технического обслуживания и ремонта должен быть согласован победителем процедуры закупки с государственным предприятием «Минский метрополитен»;

37.3. Для обеспечения возможности работы с информацией регистратора параметров, АСП, информационной системой, системой видеонаблюдения, системой автоведения должны быть поставлены соответствующее сервисные программные обеспечения (далее: СПО):

- считывания, дешифровки и графического отображения информации, зарегистрированной регистратором параметров (инсталляционный CD-диск);

-  для выполнения технического обслуживания и проверки работоспособности регистратора параметров;

- для выполнения технического обслуживания, проверки работоспособности и считывания информации системы автоведения;

- для выполнения технического обслуживания, проверки работоспособности и считывания информации АСП;

- для выполнения технического обслуживания и проверки работоспособности информационной системы, а также подготовки маршрутной информации и ее записи в память системы;

- для выполнения технического обслуживания, проверки работоспособности системы

видеонаблюдения, а также для считывания, воспроизведения видеозаписей и их сохранения в формате avi;

Предусматривать возможность вывода запрашиваемой информации на печать и быть совместимым с OS Miсrosoft Windows не ниже Windows 7.

Дополнительно должно быть поставлено оборудование (адаптеры и кабели) для возможности считывания зарегистрированной информации и технического обслуживания регистратора параметров, АСПС, информационной системы и системы видеонаблюдения.

Также на безвозвратной основе должно быть передано СПО для технического обслуживания и проверки работоспособности электронного оборудования поезда.

- - дополнительно, на весь срок службы вагонов, Поставщик берет на себя условие проведение адаптации СПО, требуемых государственным предприятием «Минский метрополитен» внесений изменений (обновлений в рамках поставленного вместе с вагоном СПО), оперативную передачу и установку обновленных версий СПО на ЭПМ-АТП с проведением проверки ее работоспособности и обеспечение гарантии исправности оборудования ЭПМ-АТП на которое установлено СПО.

- Установленное СПО не должно приводить к:

- - необходимости проведения работ по изменению конструкции ЭПМ-АТП и/или его оборудования;

- - неисправностям другого оборудования ЭПМ-АТП;

- - ухудшению качеств или изменению алгоритма работы оборудования ЭПМ-АТП;

- - факторам не соблюдения требований, обеспечивающих безопасность движения».

37.4. Поставщик не менее чем за 6 месяцев до поставки первого состава должен передать перечень стендового оборудования, СПО, технологической оснастки, измерительных приборов, специализированного инструмента и другого оборудования, необходимых для осуществления технического обслуживания и ремонта ЭПМ-АТП в полном объеме.

37.5.Не менее, чем за 30 календарных дней до даты доставки первой партии должны быть переданы:

- технические условия на вагоны,

- ведомость эксплуатационных документов

- руководство по эксплуатации электропоезда метрополитена с асинхронным тяговым приводом и его оборудования,

- сертификаты соответствия, декларации на применяемые материалы, оборудование, системы и прочие изделия, применяемые на вагоне (оригинал или нотариально заверенная копия).

- перечень объемов работ выполняемый при ТО и ТР (ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТР-1, ТР-2, ТР-3, СР, КР);

- расчет ЗИП, ведомость ЗИП;

- Инструкция по нормам допусков и износов оборудования вагонов;

- Перечень стендового оборудования, технологической оснастки, измерительных приборов, специализированного инструмента и другого оборудования;

- Методики первичной и периодической поверки оборудования, приборов;

- Инструкции по проведению УЗК, МПД и ВТК ответственных деталей состава (перечень деталей согласуется победителем процедуры закупки с государственным предприятием «Минский метрополитен» отдельно);

- Ремонтная документация (РД);

- Протокол (заключение) «Предварительных и приёмочных испытаний Программного обеспечения системы управления ЭПМ-АТП для возможности эксплуатации в условиях государственного предприятия «Минский метрополитен»»;

- Акт(-ы) предварительных(приёмочных) испытаний вагонов метрополитена данной модели.

- Справку для каждой модели вагона с АТП о наименовании, массе, количестве драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащихся в поставляемых вагонах с АТП.

- Сервисное ПО (далее: СПО) на поставляемое оборудование (на электронном носителе (5 экземпляров) с возможностью чтения) и документация на СПО в составе:

- Руководство пользователя;

- - Руководство администратора;

- - Описание программы;

- - Описание применения;

- - Паспорт;

- - Спецификация;

- - Формуляр;

- - Справочная система

37.6.  С каждым вагоном должны быть переданы следующие документы:

- формуляры на вагоны с вложенными формулярами (паспортами) на оборудование, оформленные по принятой на Минском метрополитене форме;

- акт «О сдаче в эксплуатацию вагона метрополитена» - 3 экземпляра;

- акт «Технической приёмки» - 3 экземпляра;

- акт Сдачи-приёмки (полного объема) – 3 экземпляра;

- перечень данных (на бумажном носителе) на вагоны и вагонное оборудование (тележки, автосцепки, колесные пары, мотор-компрессоры, тяговые двигатели, воздушные резервуары);

ГАРАНТИЯ НА ТОВАР:

38. Гарантийный срок эксплуатации должен составлять 560 тыс. км пробега (исчисляется со дня ввода вагона в эксплуатацию до первого ТР-3), но не более 3,5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

39. Сроки службы отдельных элементов должны быть не менее:

Кузова вагонов, не менее -50 лет;

Рамы тележек, не менее – 40 лет

Муфты тягового привода, не менее -35 лет

Аккумуляторные батареи – не менее 10 лет

Сроки службы оборудования вагонов должны быть указаны в технических условиях и привязаны к ремонту вагонов в соответствии с «Перечнем работ на текущий ремонт вагонов метрополитена в объеме ТР-3, СР, КР».

40. Конструкция электропоезда, его сборочные единицы и системы должна обеспечивать межремонтные пробеги в соответствии с техническими условиями изготовителя.

41. Требуется наличие в пределах города Минск или Минской области сервисного центра с наличием запасных частей, материалов и оборудования, обеспечивающим бесперебойную работы вагонов в период гарантийного срока эксплуатации.

42. Информация по разделу предоставляется на стадии подачи Заявки участниками процедуры закупки.

ПЕРЕЧЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА И

ПОЕЗДНОГО СНАРЯЖЕНИЯ НА ВАГОНАХ С

АСИНХРОННЫМ ТЯГОВЫМ ПРИВОДОМ:

1.	В каждом вагоне должен находиться углекислотный огнетушитель, а головные вагоны дополнительно должны быть укомплектованы порошковым и углекислотным огнетушителями.

2.	В каждом головном вагоне должно находиться:

-	специальный ключ для отжатия башмаков токоприемников;

-	контейнер для мелкого мусора;

-	в специальном пломбируемом ящике, с прозрачной дверцей, закрываемым замком с трёхгранным ключом, должны размещаться инструмент и инвентарь согласно перечня.

3. Перечень инвентаря и инструмента дополнительно согласовывается победителем процедуры закупки с государственным предприятием «Минский метрополитен».

ПЕРЕЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ДЕТАЛЕЙ, УЗЛОВ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ПОДЛЕЖАТЬ

ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

1.	Механическое оборудование

1.1.	Заготовки осей колесных пар

1.2.	Заготовки цельнокатаных колес

1.3.	Корпуса букс (и их заготовки)

1.4.	Крепительные крышки букс (и их заготовки)

1.5.	Корпус редуктора и их заготовки (отливки)

1.6.	Зубчатые колеса и их штамповка

1.7.	Шестерни редуктора (и их поковки)

1.8.	Рама тележки

1.9.	Элементы центрального подвешивания и их заготовки (отливки)

1.10.	Валики центрального подвешивания и их заготовки (отливки)

1.11.	Гидравлические гасители колебаний

1.12.	Кресло машиниста

1.13.	Межвагонное устройство

2.	Электрическое оборудование

2.1.	Предохранители до 1000 В

2.2.	Провода

2.3.	Выключатель автоматический быстродействующий постоянного тока типа UR6-31TDP или аналогичной конструкции

2.4.	Системы электронного управления работой силовой и вспомогательной схемы вагона и её защиты.

2.5.	Системы электронного управления, контроля и защиты работы раздвижных и торцевых дверей салона и их составные части.

2.6.	Автоматические выключатели

2.7.	Контроллер управления

3.	Пневматическое оборудование

3.1.	Устройства автостопной магистрали

3.2.	Срывной клапан

3.3.	Универсальный автоматический выключатель автостопа (УАВА)

4.	Поездные электронные устройства

4.1.	Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации

4.2.	Поездные устройства АЛС-АРС (блоки АРС-АЛС, Периферийные устройства систем АЛС-АРС (датчики скорости, приёмные катушки)

4.3.	Поездные устройства автоведения

4.4.	Электронные скоростемеры