| - СОГЛАСОВАНО: Первый заместитель генерального директора – главный инженер ГО «Минское городское жилищное хозяйство» _________________В.В. Батура М.П. « » ______________ 2023 года |  | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора – главный инженер коммунального унитарного предприятия «Жилищное коммунальное хозяйство Октябрьского района г.Минска» А.С.Моисеенко « » 2023 г. М.П. |
| --- | --- | --- |

Задание на проектирование

(проект)

|  | ШИФР: |  |  | «Замена 4-х лифтов в жилом доме по адресу: ул. Казинца, д.64А в г.Минске» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Перечень основных данных и требований |  | Содержание основных данных и требований |  |  |
|  | 1 | Основание для проектирования |  | Выписка из Решения администрации Октябрьского района г. Минска от 13.06.23 № 152 «О разрешении проведения проектных и изыскательских работ, строительства объекта» |  |  |
|  | 2 | Вид строительства |  | Капитальный ремонт - замена лифтов жилищного фонда, модернизация инженерного оборудования лифтов. 1) При капитальном ремонте выполнить: - замену лифта; - электромонтажные работы, связанные с заменой лифта; - диспетчеризация лифта; -общестроительные работы, связанные с заменой лифта; -отделочные работы в машинном помещении - пусконаладочные работы. 2) При модернизации выполнить: - установку видеорегистратора в машинном помещении и подключение его к видеокамере лифта. |  |  |
|  | 3 | Вид проектирования |  | Индивидуальный проект |  |  |
|  | 4 | Стадийность проектирования |  | Одностадийное, «С» – строительный проект. |  |  |
|  | 5 | Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства |  | Не требуется |  |  |
|  | 6 | Разрешительная документация на проектирование и строительство, передаваемая организации-исполнителю для разработки проектной документации |  |  |  |  |
|  | 6.1 | Решение о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта |  | Выписка из Решения администрации Октябрьского района г. Минска от 13.06.23 № 152 «О разрешении проведения проектных и изыскательских работ, строительства объекта» |  |  |
|  | 6.2 | Архитектурно-планировочное задание |  | Не требуется |  |  |
|  | 6.3 | Заключения согласующих организаций |  | В соответствии с действующими ТНПА поручается проектной организации получить необходимые заключения |  |  |
|  | 6.4 | Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства. |  | Технические условия на электроснабжение № _________ от ________ года. Технические условия на диспетчеризацию № ______________ от _________ года Технические условия на подключение видеокамеры № ___________от ____________ года |  |  |
|  | 7 | Основные технико-экономические показатели объекта |  | Назначение здания - Жилой дом Год постройки - 1998 Количество этажей - 12 Общая площадь - 7258,8 м2 Количество лифтов - 2 (2 подъезда) Материал стен - кирпич |  |  |
|  | 8 | Основные требования к внутренней перепланировке |  | Внутренняя перепланировка здания изменению не подлежит. |  |  |
|  | 9 | Информация о капитальном ремонте |  | Информирование жителей о предстоящей замене лифтов производится в установленном законодательством порядке |  |  |
|  | 10 | Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком организации-исполнителю |  | 1. Выполнить обследование строительных конструкций лифтовых шахт и машинных помещений. 2. Выполнить детальное обследование направляющих кабины и противовеса на предмет их повторного использования. 3. Разработать проектную документацию в соответствии с исходными данными без изменения планировочных и конструктивных решений машинных помещений, лифтовых шахт и количества остановочных пунктов. Проектом предусмотреть: - демонтаж лифтового оборудования; - разборку тумб бетонных в лифтовом приямке (при их наличии);  ремонт лифтовой шахты и машинного помещения (при необходимости, в соответствии с обследованием);  замену существующих монтажных люков в машинных помещениях на стальные;  замену существующих дверных блоков машинных помещений на стальные;  установку в существующие вентиляционные отверстия в стенах машинных помещений вентиляционных решеток. При отсутствии существующей вентиляции выполнить в наружных стенах отверстия и установить вентиляционные решетки;  замену закладных и направляющих (при необходимости, в соответствии с результатами отчета специализированной организации);  установку кронштейнов для крепления направляющих к стенам ж/б шахт анкерами;  подбор лифтового оборудования на основании «Альбома строительных заданий лифтов», согласно техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011);  установку скоб в приямке;  демонтаж существующей стяжки и устройство новой стяжки пола приямков;  установку новых необходимых закладных изделий в приямках;  пусконаладочные работы;  работы по электроснабжению (в том числе освещение машинного помещения) и диспетчеризации; Предусмотреть восстановительные и отделочные работы после замены лифтов: - участков пола и стен машинного помещения, поврежденных после прокладки инженерных коммуникаций и установки оборудования; - стяжку пола в пределах портала дверного проема лифтовой шахты поэтажно на 0,10м; - восстановление отделки (окраска в тон существующей отделки) передних стенок шахт лифтов на основных посадочных площадках; - установку видеорегистраторов в машинных помещениях и подключение их к видеокамерам, поставляемых в комплекте с лифтами; - заделку существующих отверстий для кнопки вызова с последующей окраской. 4. Разделом диспетчеризация лифтов предусмотреть подключение видеокамер в кабинах лифтов (пассивный комплект приемо - передачи), согласно схеме подключения ОАО «Могилевлифтмаш». Предусмотреть в каждом машинном помещении установку видеорегистратора и источника бесперебойного питания. 5. Прохождение государственной экспертизы проектной документации. 6. Получение декларации соответствия. 7. Осуществление авторского надзора на всех стадиях реализации проекта (по отдельному договору). 8. Выполнение работ по корректировке ПСД в период строительства. |  |  |
|  | 11 | Источник финансирования |  | Местный бюджет. |  |  |
|  | 12 | Предполагаемые сроки начала и окончания капитального ремонта |  | Начало – июль 2024 года Окончание – в соответствии с ПОС |  |  |
|  | 13 | Способ строительства |  | Подрядный |  |  |
|  | 14 | Наименование заказчика |  | Коммунальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство Октябрьского района г. Минска» Адрес: 220007, г. Минск, ул. Могилевская, 2/2 р/с BY50 AKBB 3012 6707 1000 8540 0000 в ЦБУ №527 ОАО АСБ «Беларусбанк» BIC SWIFT AKBBBY2Х г. Минск, ул. Воронянского, д. 7а УНП 192602735; ОКПО 382709515000 |  |  |
|  | 15 | Наименование проектной организации-исполнителя проектно-изыскательских работ |  | По результатам проведения процедуры закупок. |  |  |
|  | 16 | Требования к архитектурно-планировочным решениям |  | Без изменения архитектурно-планировочных решений. Проектом предусмотреть применение прогрессивных технологий, строительных материалов и изделий, отвечающих современным требованиям, отделочные работы машинных помещений. |  |  |
|  | 17 | Требования к дизайн-проекту интерьера |  | Не предъявляются |  |  |
|  | 18 | Требования к мероприятиям по обеспечению безбарьерной среды обитания физически ослабленных лиц (в том числе инвалидов) различной категории. |  | При проектировании дверей лифта предусмотреть возможность максимального раскрытия дверей лифта в рамках существующего проема (письмо МЖКХ № 02- 10/143 от 20.03.2018). В подъездах, где проживают инвалиды-колясочники при необходимости предусмотреть специальный лифт для инвалида-колясочника с учетом параметров шахты лифта и габаритов транспортного средства. В подъездах, где проживают инвалиды по зрению и (или) слуху кнопки вызова и управления лифта выделить цветами, промаркировать рельефными арабскими цифрами и шрифтом Брайля с указанием номеров этажей, предусмотреть автоматическое звуковое оповещение о номере этажа с информационном табло (ТИМ-2). |  |  |
|  | 19 | Требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкции. |  | Выполнить в соответствии с техническим заключением о состоянии строительных конструкций |  |  |
|  | 20 | Требования к инженерным системам зданий и сооружений |  | 1.В соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций и заказчика. - 2. За аналог принять энергосберегающие лифты производства ОАО «Могилевлифтмаш», или другие лифты аналогичных характеристик, имеющие разрешение Госпромнадзора МЧС к использованию на территории РБ. - 3.Выполнить установку видеорегистратора в машинном помещении и подключение его к существующей видеокамере лифта в соответствии с техническим заданием Коммунального унитарного предприятия «Жилищное коммунальное хозяйство Заводского района г.Минска». |  |  |
|  | 21 | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных категорий населения |  | При проектировании дверей лифта предусмотреть возможность максимального раскрытия дверей лифта в рамках существующего проема (письмо МЖКХ № 02- 10/143 от 20.03.2018). В подъездах, где проживают инвалиды-колясочники при необходимости предусмотреть специальный лифт для инвалида-колясочника с учетом параметров шахты лифта и габаритов транспортного средства. В подъездах, где проживают инвалиды по зрению и (или) слуху кнопки вызова и управления лифта выделить цветами, промаркировать рельефными арабскими цифрами и шрифтом Брайля с указанием номеров этажей, предусмотреть автоматическое звуковое оповещение о номере этажа с информационном табло (ТИМ-2). |  |  |
|  | 22 | Требования к благоустройству территории и малым архитектурным формам |  | Не предъявляются |  |  |
|  | 23 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  | Не предъявляются |  |  |
|  | 24 | Дополнительные требования заказчика |  | - Предусмотреть в ПСД на демонтаж лифтов разделение отходов (железобетон, металлолом и прочее). - Проектная документация изготавливается в 5 (пяти) экземплярах в бумажном виде и 1 (один) экземпляр на электронном носителе. |  |  |
|  | 25 | Особые условия проектирования и строительства |  | Предусмотреть производство работ по замене лифтов без прекращения эксплуатации здания. Заказчик обеспечивает подрядную организацию на период выполнения строительно-монтажных работ на объекте складскими и бытовыми помещениями в соответствии с требованиями требований ТКП 45-1.03-40-2006 и ППБ 01-2014. На период выполнения строительно-монтажных работ на объекте подрядная организация будет обеспечена существующими источниками электро- и водоснабжения. Разработка стройгенплана в рамках проектирования объекта не требуется. При возможности, в сметной документации при расчете замены лифтового оборудования применить индивидуальный норматив расхода ресурсов ИНРР-101024243.214-2020 |  |  |
|  | 26 | Класс сложности объекта |  | К-2 |  |  |
|  | 27 | Предельная стоимость строительства |  | В соответствии со сводным сметным расчетом |  |  |
| От проектной организации: _____________________ « » 2023 г. М.П. |  |  |  |  | От Заказчика: Начальник абонентского отдела коммунального унитарного предприятия «Жилищное коммунальное хозяйство Октябрьского района г.Минска» Е.В.Хомченко « » 2023 г. М.П. |  |