Описание предмета закупки.

система беспроводной голосовой связи состоящая из:

- одной цифровой матричной системы голосовой связи.

- трех двухканальных дуплексных базовых станций беспроводной голосовой связи на четыре абонента.

-    двенадцати носимых абонентских устройств

беспроводной голосовой связи.

1.1  Цифровая матричная система голосовой связи – 1 шт.:

- Возможность соединения до четырех матричных систем с помощью опционального программного обеспечения;

- Частотный диапазон аудиосигнала 50 Гц – 20 кГц;

- Уровень подавления синфазных помех > 70 дБ;

- Источник питания с полным резервированием; 220 В, 50 Гц,

- Программное обеспечение для операционных систем Windows XP, Win7;

- Возможность подключения персонального компьютера и конфигурирования, в т.ч.  дистанционного, системы:

-- через Ethernet-порт,

-- через USB-порт

-- через последовательный порт;

- Рабочий температурный диапазон окружающей среды -- от 0°C до +40 °C;

- Количество каналов приема/передачи голосовой связи в матрице - 24 x 24;

- Разрядность АЦП-ЦАП при приеме/передаче – 24 бита;

- Частота сэмплирования 48кГц

1.2  Карта интерфейсная для цифровой матричной системы  – 4 шт.:

- Полная совместимость со стандартными Ethernet протоколами, устройствами и сетями, согласуемыми по Ethernet 10 BASE-T, 100 BASE-TX;

- Количество аудио каналов – 8;

- Возможность индивидуальной адресации аудио каналов;

- Возможность конфигурирования параметров аудио сигнала с помощью программного обеспечения из п 1.1;

1.3 Комплект наушники с микрофоном (головная микротелефонная гарнитура) – 12 шт.:

- Тип микрофона – динамический с функцией шумоподавления;

- Тип наушников – односторонние, открытые;

- Частотный диапазон аудиосигнала 100 Гц – 10 кГц,

1.4   Комплект наушники с микрофоном (головная микротелефонная гарнитура) – 12 шт.:

- Тип микрофона -- динамический;

- Тип наушников – двусторонние, открытые;

- Встроенная система шумоподавления;

- Вес, не более – 300 г

- Частотный диапазон аудиосигнала 100 Гц --  10 кГц,

1.5  Комплект наушники с микрофоном –

12 шт.:

- Тип микрофона – динамический;

- Тип наушников – открытые, двусторонние, легкие;

- Встроенная система шумоподавления;

- Вес, не более – 90 г

1.6 Антенна направленная логопериодическая – 6 шт.:

- Диапазон принимаемых частот -- 450-900 МГц;

- Тип разъемов -- TNC;

- Длина коаксиального кабеля – более 3 м

- Крепежные приспособления для настенного крепежа в комплекте;

1.7  Базовая станция беспроводной голосовой связи – 3 шт.:

- Рабочий диапазон частот 500-518МГц, 614-632МГц,

- Возможность быстрой перестройки частоты;

- Количество каналов приема/передачи беспроводной голосовой связи - 2;

- Возможность работы в дуплексном режиме – одновременного приема и передачи голосового сигнала;

- Количество абонентов в дуплексном режиме – 4;

- Функция автоматического сканирования диапазона частот и выбора, наиболее подходящих для работы незанятых каналов;

-Совместимость с проводными системами голосовой связи других наименований – такими как Audiocom, RTS, Clear-Com;

- Тип дисплея базовой станции -- LCD с подсветкой.

- Исполнение – рэковое;

- Частотный диапазон аудиосигнала 300 Гц --  8 кГц;

- максимальная мощность передатчика -- 100 мВт

- Количество перестраиваемых передатчиков – 2

1.8  Носимое абонентское устройство беспроводной голосовой связи – 12 шт.:

- Количество одновременно работающих аудио каналов - 2;

- Тип крепежа -- поясной;

- Клипса для ношения на поясе в комплекте;

- Частотный диапазон аудиосигнала 300 Гц --  8 кГц;

- Рабочий диапазон частот 500-518МГц, 614-632МГц,

- Возможность быстрой перестройки частоты;

- Наличие кнопок выбора аудиоканалов;

- Наличие индивидуальных органов управления громкостью для каждого аудиоканала;

- Индикация уровня заряда батареи;

1.9  Батарея аккумуляторная запасная

– 12шт.:

- Емкость аккумуляторной батареи – не менее 2000 мАч

1.10  Адаптер для использования щелочных батарей – 14 шт.:

- Совместимость с носимыми абонентскими устройствами  беспроводной голосовой связи  из п 1.8

1.11   Зарядное устройство для аккумуляторных батарей – 6 шт.:

- Количество одновременно заряжаемых аккумуляторных батарей – 1

- Наличие индикации состояния зарядного устройства, готовности батареи к работе.

1.12  Зарядное устройство для аккумуляторных батарей – 3 шт.:

- Количество одновременно заряжаемых аккумуляторных батарей – 4

- Наличие индикации состояния зарядного устройства, готовности батареи к работе.

1.13  Антенный сплиттер/сумматор – 1 шт.:

- Количество одновременно подключаемых антенных входов /выходов -- 10;

- Тип антенных разъемов -- TNC;

- Электропитание – 220В 50Гц;

- Исполнение – рэковое, крепежные элементы в комплекте;

- Два встроенных источника питания для  питания до 10 устройств приема-передачи (базовых станций).

1.14   Кейс мобильный рэковый – 1 шт.:

Кейс мобильный рэковый высотой, достаточной для одной цифровой матричной системы голосовой связи, двух двухканальных базовых станций беспроводной голосовой связи с запасом в 4U

1.15    Кабель Cat5е c разъемами на катушке – 5 шт.:

- Длина – 100м;

- Разъем RJ45 – 2 шт.

1.16  Портативный персональный компьютер:

Процессор Intel Core i3-330M – 2.13 ГГц,

ОЗУ 4 Гб,

HDD 320 Гб, монитор 15,6”,

LAN 1000 Base, Wi-Fi, USB 2.0, FireWire,

ОС Windows 7,

специализированное программное обеспечение для управления  и конфигурирования системы голосовой связи.