УТВЕРЖДАЮ

Главный врач учреждения

«Гомельская областная

клиническая больница»

___________ В.А. Бугаков

«____»  ____________2016 г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Модернизация локальной вычислительной сети учреждения «Гомельская областная клиническая больница» по ул. Бр. Лизюковых,  5. Кабельная система здания консультативной поликлиники»

1. Техническое задание

В соответствии с решением Гомельского Облисполкома № 717 от 29.07.2016 г. подлежит выполнение строительно-монтажных работ по объекту  «Модернизация локальной вычислительной сети учреждения «Гомельская областная клиническая больница» по ул. Бр. Лизюковых,  5. Кабельная система здания консультативной поликлиники»

2. Общие требования

2.1.  Требования к составу участников: согласно ст.14 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.2.  Код по ОКРБ 007-2012 на выполняемые работы:  43.21.10.990 Работы по монтажу (установке) прочего электрооборудования, работы электромонтажные прочие

3. Специальные требования

3.1. Подлежит капитальному ремонту  1 объект

3.2.  Предмет закупки:

| № п/п | Наименование предмета закупки | Технико-экономические требования | Ожидаемые объемы закупаемых товаров |  | Ориентировочные сроки осуществления государственных закупок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в натураль-ном выражении | в денежном выражении |  |
| 1 | «Модернизация локальной вычислительной сети учреждения «Гомельская областная клиническая больница» по ул. Бр. Лизюковых, 5. Кабельная система здания консультативной поликлиники» | 1.В ходе модернизации должна быть построена кабельная система сети передачи данных, обеспечивающая подключение рабочих мест в корпусе консультативной поликлиники (согласно прилагаемым планировкам) в локальную вычислительную сеть. 2. Требования к кабельной системе локальной вычислительной сети (ЛВС): Топология кабельной системы компьютерной сети должна представлять собой иерархическую структуру «звезда». Количество телекоммуникационных узлов рассчитывается в соответствии с требованиями международного стандарта ISO/IEC 11801 Second edition 2002-09 (Информационные технологии. Универсальные кабельные системы зданий) а также с Методическими указаниями по проектированию. Локальные вычислительные сети в жилых и общественных зданиях. ОАО «Гипросвязь» Минск 2010. Кабельная система должна быть построена по требованиям стандарта EIA/TIA-568 и дополнения к нему TSB40 на структурированные кабельные системы. Все компоненты кабельной системы ЛВС (розетки, кабель, коммутационные и соединительные кабели и др.) должны быть не ниже категории 5Е и обеспечивать передачу данных со скоростью 10/100/1000 Мбит/сек. Прокладку кабеля требуется осуществлять в кабель-канале и за подвесным потолком. Кабельная система должна содержать необходимые элементы (аксессуары), обеспечивающие заделку стыков и изгибов кабель-каналов. К рассмотрению принимаются компоненты кабельных систем, сертифицированных в РБ, рекомендованных производителей: АМР, Legrand, Siemon, Shneider electric, Kopos-Kolin. Сетевые розетки – одинарные/двойные 8P8C, категории 5Е, цвет белый. Обязательно необходимо выполнить маркировку элементов кабельной системы. Маркировка должна быть нанесена в доступном для наблюдения месте и позволять однозначно идентифицировать данные элементы согласно документации на ЛВС. Она должна обеспечить оперативную и однозначную идентификацию рабочих мест, возможность восстановления и ремонта кабельных линий. Технические и эксплуатационные параметры кабельной системы должны обеспечить бесперебойное функционирование компьютерной системы в течение всего срока службы. Все активное и пассивное оборудования ЛВС необходимо размещать в существующем 19-дюймовый телекоммуникационном шкафу. В качестве кроссовых панелей (патч-панелей) должны применяться 19-дюймовые панели с разъемами 8P8C категории 5Е. Предлагаемое оборудование ЛВС должно быть сертифицировано в Республике Беларусь. 3. Требования к монтажу ЛВС: Монтаж ЛВС необходимо выполнить в точном соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией, требованиями настоящего ТЗ, а также в соответствии с действующими нормами и стандартами: - TIA/EIA-568С Commercial Building Telecommunications Wiring Standard (американский стандарт); - ISO/IEC IS 11801-2002 Information Technology. Generic cabling for customer premises (международный стандарт); - CENELEC EN 50173 Information Technology. Generic cabling systems (европейский стандарт); - ТКП 45-4.04-27-2006 – Технический кодекс установившейся практики. “Устройства связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий"; - ТКП 121-2008(02300) Пожарная безопасность. Электропроводка и аппараты защиты внутри зданий. Правила устройства и монтажа; - Методические указания по проектированию. Локальные вычислительные сети в жилых и общественных зданиях. ОАО «Гипросвязь» Минск 2010; 4. После завершения монтажа необходимо произвести тестирование кабельной системы на соответствие категории 5Е с обязательной передачей Заказчику протоколов испытаний: - аттестация кабельного соединения в локальной вычислительной сети в конфигурациях Линия (Permanent Link) и Канал (Channel) в соответствии со стандартами IEEE, ANSI, TIA и ISO/IEC; - проведение мониторинга трафика в сетях 10/100BASE-TX Ethernet и мониторинга импульсных помех в кабеле на основе витой пары. Идентифицирование подключения на портах концентратора и поддерживаемые стандарты; - предоставление результатов тестирования по параметрам NEXT, ELFEXT, PSNEXT, PSELFEXT, Attenuation, ACR, PSACR и RL в графическом виде; - предоставление результатов тестирования по всем указанным параметрам в расширенном диапазоне частот до 250 МГц. 5. Порядок контроля и приемки К моменту сдачи-приемки Объекта исполнителем работ должны быть представлены следующие документы: - протоколы измерений и испытаний; - паспорт кабельной системы; - схема и таблица разводки кабельной сети с указанием номеров розеток, маркировки кабелей и др. необходимой информации; - схема подключения кабелей на оконечных устройствах. 6.Требования к режиму безопасности и гигиене труда: - согласно ТКП 45-1.03-40-2006 и действующих СанПиН. | 1 объект | Ориентировочная стоимость СМР по ценам 2016 г. составляет 31,102 тыс. BYN | Начало работ III кв. 2016 г. |
| ИТОГО: |  |  |  | 31,102 тыс. BYN |  |

3.3. Состав работ

В состав работ включаются:

- поставка оборудования и материалов для выполнения монтажа в полном объеме;

- монтаж ЛВС на 96 рабочих мест, пусконаладочные работы;

-  монтаж системы видеонаблюдения;

- монтаж системы пожарной сигнализации

- тестирование кабельной системы ЛВС на соответствие категории 5Е с передачей протоколов измерений и испытаний Заказчику;

- паспортизация смонтированной ЛВС.

3.4. Объем работ выполняется  на основании ПСД № БСМН.14.019.01. и Решения Гомельского исполнительного комитета №595/5 от 18.06.2014г.

3.5. Источник финансирования закупки: средства областного бюджета.

3.6. Место проведения работ: 246029, г.Гомель, ул. Бр. Лизюковых, 5, учреждение «Гомельская областная клиническая больница», здание консультативной поликлиники.

4. Квалификационные требования

4.1. Перечень документов, представляемых претендентом для подтверждения своих квалификационных данных:

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копию аттестата соответствия третьей категории на право производства работ по устройству слаботочных сетей и систем, устройству внутренних сетей электроснабжения, дающего право выступать в качестве подрядчика на объектах третьего класса сложности;

- копия аттестата соответствия на выполнение функций генерального подрядчика;

- информация о наличии в штате кадров соответствующей квалификации для выполнения всего комплекса работ с приложением полных сведений о составе и профессиональной квалификации работников и специалистов (прорабов, главных инженеров), в том числе аттестованного персонала, копии квалификационных аттестатов по направлениям: устройство слаботочных систем и сетей, устройство внутренних сетей электроснабжения;

- документы, свидетельствующие о наличии системы производственного контроля исполнителей работ в строительстве (свидетельство о технической компетентности: устройство связи и диспетчеризации инженерного оборудования; устройство слаботочных сетей и систем; устройство систем автоматизации и электромонтажные работы);

- сведения о наличии у персонала допусков к работе в электроустановках не ниже 3 группы по электробезопасности (копии удостоверений по охране труда);

- наличие системы управления качеством, соответствующей международным стандартам ИСО серии 9000;

- сметные расчеты (смета) с указанием перечня предлагаемых оборудования и материалов, их цены, технических характеристик, производителя, а также объема и стоимости работ в текущих ценах;

- заявление претендента (подписанное руководителем и главным бухгалтером и заверенное печатью) о том, что участник - юридическое лицо - не находится в процессе ликвидации, реорганизации, а участник – индивидуальный предприниматель – не находится в стадии прекращения деятельности, а также не признан в установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельным (банкротом), за исключением находящихся в процедуре санации;

- документы, подтверждающие наличие материально-технической базы, требуемой для выполнения всех видов работ, являющихся предметом закупки;

- подтверждение опыта работы на рынке соответствующих предмету закупки работ/услуг не менее 5 лет (список основных контрактов на аналогичные услуги, заключенных с государственными учреждениями здравоохранения за последние пять лет с указанием сроков и объемов работ);

- копии отзывов заказчиков не менее 3 штук за последние три года о соблюдении качества и сроков  выполняемых работ, аналогичных по видам и объемам;

- письменное согласие на заключение договора на заявленных условиях согласно прилагаемому проекту договора;

- при заявлении участником о своем праве на применение преференциальной поправки к цене своего предложения, в размере 15 или 25 процентов, участник обязан предоставить документы, из которых можно установить право на применение поправки.

4.2. Перечень документов, представляемых претендентом для подтверждения своего экономического и финансового положения:

- сведения о дебиторской и кредиторской задолженности на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи конкурсного предложения, в том числе задолженности, просроченной свыше трех месяцев;

- справка из обслуживающего банка о финансовой состоятельности;

- справка из инспекции по налогам и сборам об отсутствии задолженности по платежам, взимаемым налоговыми органами в бюджет.

5. Дополнительные требования

- 5.1. Возврат стоимости потребленных энергоресурсов при проведении ремонтно – строительных работ подрядной организацией.

5.2. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, устраняются за счет «Подрядчика».

- 5.3. Закупка и доставка материалов проводится силами «Подрядчика» в строгом соответствии с ТЗ.

6. Условия проведения процедуры закупки

6.1. Сроки размещения: с 18.08.2016 года

- 6.2. Место размещения и порядок получения: на официальном сайте оператора   электронной   торговой  площадки www.zakupki.butb.by.

6.3. Язык (языки) размещения: русский язык

6.4. Предложения участников:

6.4.1 Место и порядок размещения: подача предложений осуществляется только в форме электронного документа путем размещения его на электронной   торговой  площадке www.zakupki.butb.by.

6.4.2. Наименование валюты, в которой должна быть выражена цена предложения: белорусский рубль, BYN.

6.4.3 Расчет цены предложения: цена предложения должна быть рассчитана в точном соответствии с предоставленной конкурсной документацией и включать все требуемые работы, материалы и оборудование. Весь комплекс работ выполняется собственными силами претендента. Цена конкурсного предложения должна включать также все расходы на транспортировку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6.4.4. Каждый участник может подать только одно основное предложение.

6.5. Участник, не соответствующий квалификационным требованиям, отказавшийся подтвердить или не подтвердивший свои квалификационные данные, отстраняется заказчиком от дальнейшего участия в процедуре закупки.

6.6. Итоговая стоимость, заявленная Претендентом в своем ценовом предложении, должна быть фиксированной на протяжении всего срока действия предложения, а в случае признания Претендента победителем, стоимость не должна увеличиться вплоть до полного выполнения обязательств по договору.

6.7. Срок действия предложения – не менее 90 календарных дней.

6.8. Информация об участии субъектов малого и среднего предпринимательства: согласно законодательству.

6.9.Иные сведения, установленные заказчиком (организатором): в любое время до окончательного срока представления предложений, заказчик (организатор) может внести поправки в приглашение с соблюдением требований п. 4 ст. 21  Закона Республики Беларусь 13 июля 2012 г. № 419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

6.10. Порядок разъяснения запроса ценовых предложений: любой участник, иное юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, вправе обратиться к заказчику (организатору) с запросом о разъяснении конкурсных документов, но не позднее 5 рабочих дней до истечения срока для подготовки и подачи предложений. Срок, в течение которого заказчик (организатор) обязан ответить на запрос о разъяснении конкурсных документов – не более 3 рабочих дней.

6.11.Критерии, способ оценки и сравнения предложений:

для присуждения контракта закупки использовать следующие критерии: выполнение полного объема работ согласно СМР и наименьшая цена предложения;

6.12. Проведение настоящей процедуры закупки возлагается на    комиссию по закупкам Учреждения "Гомельская областная клиническая больница"

6.13. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей предложения, самостоятельно независимо от характера проведения и результатов процедуры переговоров.

6.14. Условия оплаты: Оплата осуществляется в течение 20 банковских дней после подписания Актов сдачи-приемки работ. Все расчеты производятся в белорусских рублях.

6.15. Порядок заключения договора: Договор между заказчиком и участником-победителем подлежит заключению по истечении срока для обжалования решения о выборе участника-победителя,  а если имело место обжалование - после принятия решения по результатам рассмотрения жалобы в течение тридцати календарных дней.

6.16. вид процедуры закупки: запрос ценовых предложений.

6.17. Обоснование выбора процедуры закупки: согласно Постановления СМ РБ от 22.08.2012г. №778 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» применяется процедура запрос ценовых предложений, п.1.5. «Процедура запрос ценовых предложений применяется при пороговом значении ориентировочной стоимости годовой потребности государственной закупки товаров (работ, услуг) от 300 до 3 000 базовых величин.

6.18. Проект договора на выполняемые работы прилагается.

6.19. Иные сведения____________________________________________

- Полное наименование заказчика: Учреждение «Гомельская областная   клиническая больница»

Юридический адрес: 246029, г. Гомель, ул. Братьев Лизюковых,5

Контактное лицо №1: Добросельский Валерий Борисович (0232) 40-05-15

Контактное лицо №2: Свириденко Юрий Николаевич (0232) 40-06-30

Номер телефона/факса: (0232) 48-49-65

Адрес электронной почты:  reghosp@mail.gomel.by

Наименование банка: АСБ «Беларусбанк»

Номер расчетного счета: 3604408130008

Код банка: 661

УНН 400082307, ОКПО 02014615

Ведущий инженер ИТО 							Ю.Н. Свириденко

Инженер – электроник 2 кат. 						Д.В. Торопыно

Инженер – электроник 2 кат.						Р.В. Шутов