Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на технологическую линию на базе горизонтальной однокамерной вакуумной печи для закалки в газе и горизонтальной вакуумной печи для отпуска

1. Назначение: для термической обработки инструмента

| № п/п | Наименование и обозначение детали | Габаритные размеры детали, мм | Материал / Вес детали, кг | Годовая программа выпуска, шт (или) кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Сверла, метчики, фрезы, пластины к перовым сверлам, развертки, зенковки, цековки, зенкера, сверла центровочные и другой режущий инструмент, калибры, цанги, корпуса сверл напайных, центра упорные, центровые валики и другие детали вспомогательного инструмента. | от Ø5х80 до Ø75х445 | Инструментальные быстрорежущие стали марок Р6М5, Р18, Р6М5К5 ГОСТ 19265-73 и т.п. или аналоги по DIN 0,173… 16,329 | 250 500 шт 313 125 кг |  |

Термические процессы: закалка, отжиг, отпуск.

2. Технические требования:

| Наименование параметров | Значение |
| --- | --- |
| 1. Вакуумная печь для термообработки под защитной атмосферой |  |
| 1.1 Максимальная температура, не менее | 1350°С |
| 1.2 Количество зон нагрева | 1 |
| 1.3 Равномерность температуры по зоне нагрева | ±5°С |
| 1.4 Размер рабочего пространства садки (длина х ширина х высота), мм не менее: | 900 х 600 х 600 |
| 1.5 Вес максимальной садки, не менее | 800 кг |
| 1.6 Направленная система газового охлаждения | + |
| 1.7 Система конвекционного нагрева | + |
| 1.8 Защитное покрытие камеры нагрева | + |
| 1.9 Система циркуляции атмосферы | + |
| 1.10 Система подвода азота | + |
| 1.11 Замкнутая система водяного охлаждения (автоматический полностью замкнутый контур) с подготовкой воды для контура | + |
| 1.12 Сертифицированный буферный накопитель 12…18 бар | + |
| 1.13 Комплект ЗИП, обеспечивающий эксплуатацию в течение не менее 10 лет | + |
| 1.14 Скорость нагрева в минуту, С не менее | 10 |
| 1.15 Скорость охлаждения в минуту, С | 60 - 100 |
| 1.16 Расход охлаждающей воды, м3/час не более | 90 |
| 1.17 Рабочая среда - вакуум, мм рт. ст, не менее | 10-5 |
| 1.18 Максимальное давление газа при закалке, бар не менее | 4 |
| Вспомогательное технологическое оборудование |  |
| 2 Ручной погрузчик | + |
| 3 Камерная ультразвуковая моечная машина с системой дистилляции воды в замкнутом контуре (предварительная мойка) | + |
| 4 Горизонтальная однокамерная атмосферная (азот) печь для отпуска | + |
| 4.1 Максимальная температура, не менее 4.2 Количество зон нагрева 4.3 Равномерность температуры по зоне нагрева 4.4 Размер рабочего пространства (длина х ширина х высота), мм не менее: | 700°С 2 ±5°С 900 х 600 х 600 |

2.1 Печь вакуумная камерная должна обеспечивать возможность нагрева под закалку всех марок быстрорежущих сталей, применяемых на производствах режущего инструмента, защиту деталей от обезуглероживания и окисления поверхностного слоя при высокотемпературной обработке. Технологическая линия должна быть оборудована, оснасткой для садки, системой конвекционного нагрева, направленной системой газового охлаждения, системой загрузки/выгрузки садки. Защитное покрытие камеры нагрева должно обеспечивать защиту поверхности камеры нагрева во время процесса загрузки/выгрузки обрабатываемых деталей. В оборотную систему охлаждения должны входить воздушный охладитель, насосная станция, шкаф управления, накопительная емкость.

В комплектность должны входить также материалы и комплектующие для подвода от точек подачи к узлам и вспомогательным принадлежностям оборудования и инженерным коммуникациям.

2.2 Рабочая зона должна быть доступна для оператора и обеспечивать возможность выполнения работ по отладке управляющих программ и проведения контрольно-профилактических работ.

2.3 Оборудование должно соответствовать нормам эксплуатации по ГОСТ 15150 климатического исполнения УХЛ, его постоянном обслуживании при температуре окружающей среды от +1…+35 ºС и относительной влажности 75-85% при +25ºС, в закрытых помещениях с приточно-вытяжной вентиляцией, напряжением в сети 380В частотой 50Гц.

2.4 При предоставлении участником предложения необходимо представить:

- схему расстановки оборудования (с указанием расположения основного и дополнительного оборудования с габаритными размерами, размерами по установке и закреплению оборудования, требования к фундаменту для установки оборудования, общий вид монтажных и рабочих зон, массой, а также с указанием всех мест подведения и подключения инженерных коммуникаций);

- документы и технические параметры с требованиями к погрузочно-разгрузочным механизмам для установки оборудования, монтажу, к подведению и подключению электроэнергии и других систем и сооружений инженерных коммуникаций, к пусконаладочным работам;

- температурно-климатические требования эксплуатации оборудования, его необходимость изолирования и другие специфические требования по его монтажу, установке и эксплуатации;

- технологию обработки прилагаемых деталей-представителей в табличной форме с указанием переходов, применяемых инструментов и оснастки, режимов и цикла обработки, штучного времени, применяемых сред, указать суммарную и для каждой единицы (установленную) мощность электрооборудования

| Обозначение и наименование | Операция (переход) | Режимы и цикл обработки | Штучное время обработки | ((Кол-во), (наименование применяемой оснастки)) / (кг) | Приме-няемые среды | (Суммарная мощность) / (мощность каждой единицы оборудования;…) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л2621-1729.1 Метчик М20х2,5 специальный |  |  |  |  |  |  |
| 2309-07.10 Сверло двухстороннее |  |  |  |  |  |  |
| 2300-03.09 Сверло Ø9,8 |  |  |  |  |  |  |
| 213-2301-4230 Сверло спиральное центровочное Ø25. |  |  |  |  |  |  |

2.5 В предложении участника возможно улучшение параметров с подробным указанием всех характеристик и технических требований к оборудованию. Предложение участником оборудования с лучшими, нежели указанными в настоящем техническом задании, характеристиками допускается.

3. Требования безопасности и охраны окружающей среды

3.1 Требования по безопасности

Требования по безопасности при эксплуатации оборудования должны удовлетворять требованиям стандартов, действующим на территории Республики Беларусь, в том числе:

ГОСТ 12.1.003 "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.2.003 "ССБТ.  Оборудование производственное. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.1.004 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие  требования безопасности";

ГОСТ 12.1.005 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны";

ГОСТ 12.1.012 "ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие  требования";

ГОСТ 12.2.049 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования";

МЭК 60204-1 "Электрооборудование производственных машин. Общие технические требования и методы испытаний";

ГОСТ IEC 60519-3-2016 ”Безопасность электронагревательных установок”.

3.2 Требования охраны окружающей среды

Наличие выделяющихся от оборудования и при его использовании в атмосферу примесей, разрушающих металлы, изоляцию и опасные для человека, не допускается. Дополнительные требования для охраны окружающей среды к оборудованию не предъявляются.