Приложение 1

Технико-экономические требования оборудования для кабинетов химии учреждений общего среднего образования

Шкаф сушильный

| № | Наименование товара | Количество в комплекте | Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) товара |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование для кабинета химии |  |  |  |
| 1. | Шкаф сушильный | 1 | Шкаф сушильный предназначен для проведения работ, связанных с сушкой веществ и химической посуды, термостатированием, нагревом, термической обработкой для удаления влаги, стерилизацией. Сушильный шкаф должен иметь: - быстрый и равномерный нагрев рабочей камеры до температуры не более 300 °С; - диапазон автоматически поддерживаемых температур в рабочей камере от 50 до 200 °С; - размер рабочей камеры не менее 400×400×500 мм; - защиту от перегрева; - питание от сети переменного тока 230  23 В / 50 0,5 Гц; - не менее 2 полок. Камера шкафа сушильного должна быть изготовлена из антикоррозионной стали. Комплект поставки должен содержать руководство по эксплуатации. Гарантия на изделие должна составлять не менее 24 месяцев. |