| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Министра |  | Генеральный директор |
| промышленности Республики Беларусь |  | ОАО «Борисовский завод |
|  |  | «Автогидроусилитель» |
| ___________________ |  | ____________________ В.И. Лавник |
| «___» ____________________2017 г. |  | «___» ____________________2017 г. |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |
| Директор по промышленно- |  |  |
| технической политике и развитию |  |  |
| ОАО «БАТЭ» - управляющая |  |  |
| компания холдинга «Автокомпоненты» |  |  |
| ____________________ А.Н. Чичин |  |  |
| «___» ____________________2017 г. |  |  |

ЗАДАНИЕ

на закупку товаров

№ 00232153.520-01  от  04.10.2017 г.

- Предмет закупки:

  - Наименование товара – установка ТВЧ (токов высокой частоты).

  - 2. Детали, подлежащие обработке на данном оборудовании: 1221-4635014 вал,  923-4635014 вал, ЦБ100-4625017 шток,  ЦГ80-360-3405046-20 шток, ЦГ80-280-3405046-10 шток,  ЦГ70-280-3405046 шток, ЦГ70-280-3405046-10 шток,    ЦГ50-250-3405046-030 шток,  ЦГ50-280-3405046-30 шток, 13-3405031 шток, ШНКФ453198.210/002 шток, 181.5003041-10 шток,  ШНКФ453429.070/135 шток, ШНКФ453198.214/001 шток, , 1221Б - 4625013 шток, ШНКФ453429.075/111-10 корпус шарнира,  ШНКФ453429.075/111 корпус шарнира, ШНКФ453429.085/111 корпус шарнира,  ШНКФ453429.050/111 корпус шарнира, ЦБ100 - 4625021 опора, 1221Б – 4625021 опора,  5320-3407217 валик, 130-3407217 валик, ШНКФ453471.021/212 вал,  5336-3416044 вал,  ШНКФ453461.200/631 золотник, ШНКФ453461.400/631 золотник, 503-3405156 золотник, ШНКФ453471.021/111 золотник, 53212-3407271 золотник, 53212-3407271-10 золотник, ШНКФ453471.161 золотник,  ШНКФ453471.031/031 золотник,  ШНКФ453461.100/052  винт, ШНКФ453471.022/012 вал,  740.90-1111035-10 вал, ШНКФ453461.136/002 сектор, ШНКФ453461.720/316 шестерня, ШНКФ453461.720/211 шестерня, 1221-4635012 рычаг правый, 1221-4635013 рычаг левый, ШНКФ453461.420/321 винт, ШНКФ 453496.100/011 шестерня (согласно чертежам деталей Приложения №1 к настоящему заданию).

3. Требования, предъявляемые к товару

(участнику необходимо заполнить таблицу и включить ее в коммерческое предложение):

| Фирма-производитель оборудования, страна |  |
| --- | --- |
| Модель оборудования |  |
| Стоимость товара: для резидентов Республики Беларусь на условиях DDP, город Борисов, улица Чапаева, 56, Республика Беларусь, бел.руб. без НДС; для нерезидентов Республики Беларусь на условиях DАP город Борисов, Республика Беларусь, бел.руб. без НДС (с учетом нижеперечисленных опций и характеристик установки) |  |
| Опции и технические требования (подтвердить их наличие или выполнение): |  |
| транзисторный преобразователь ТВЧ с автономной станцией охлаждения |  |
| приспособление для вращения, перемещения детали относительно индуктора |  |
| комплект индукторов для закалки всей номенклатуры деталей, указанных в п.2 настоящего задания на закупку |  |
| комплект закалочных приспособлений (центра, опоры и др.) для обеспечения процесса закалки всей номенклатуры деталей, указанных в п.2 настоящего задания на закупку |  |
| пульт (педаль) включения нагрева, комплект связей (кабели, шланги и др.) для взаимного подключения узлов установки, комплект запасных частей и принадлежностей |  |
| комплект технической документации на русском языке, обеспечивающей обслуживание, ремонт и наладку оборудования согласно п.4 настоящего задания на закупку |  |
| обучение персонала заказчика по эксплуатации и ремонту механической, электрической и электронной частей оборудования |  |
| пуско-наладочные работы |  |
| установки ТВЧ должны быть взаимозаменяемые, одинаковой мощности. Номинальная выходная мощность транзисторного генератора не менее 80 кВт |  |
| возможность регулировки мощности в диапазоне 10-100% |  |
| номинальная рабочая частота  70кГц |  |
| общий коэффициент полезного действия (КПД) преобразователя частоты (ПЧ) и блока согласования (БС) не менее 95% во всем диапазоне регулирования |  |
| коэффициент мощности (cos ) не менее 0,96 |  |
| контроль тока, напряжения, мощности и частоты |  |
| наличие цифровой системы управления, регулирования, диагностики и защиты |  |
| наличие встроенной системы оперативной и предпусковой диагностики |  |
| наличие электронных защит от сверхтока, перенапряжения, пропадания фазы, короткого замыкания индуктора, обрыва инвертирования, пропадания или снижения протока охлаждающей воды |  |
| система управления установки ТВЧ должна обеспечивать возможность программирования и сохранения не менее 100 (ста) программ закалки деталей и иметь блок визуализации и регистрации электрических и технологических параметров процесса термообработки |  |
| язык интерфейса: русский |  |
| специальные требования по установке и подключению оборудования к энергоносителям, если такие имеются |  |
| условия работы оборудования: - род электротока, напряжение сети и частота на предприятии заказчика: переменный, 3х380−5%+10%В, 50Гц; - давление сжатого воздуха в сети: до 0,45МПа; класс чистоты по DIN ISO 8573-1- 5; - давление воды в системе оборотного водоснабжения 0,3 МПа. При необходимости в качестве второго контура охлаждения вода системы оборотного водоснабжения используется без устройств дополнительных систем очистки. |  |
| оборудование должно соответствовать нормам экологической безопасности и правилам устройства электроустановок (ПУЭ), ТКП 339-2011. |  |
| все измерительные приборы оборудования ,входящие в комплект поставки, должны иметь Сертификат (свидетельство) о первичной поверке или калибровке в поверочной лаборатории, аккредитованной в Республике Беларусь, измерительные приборы оборудования должны быть включены в Реестр средств измерений РУП «Белорусский государственный институт метрологии». (Заявление о том, что все соответствующие документы будут представлены при поставки оборудования) |  |
| все электрошкафы оборудования должны соответствовать степени защиты IP54. |  |
| гарантийные обязательства: - гарантийный срок эксплуатации оборудования - 24 месяца (не менее) с даты подписания Акта сдачи-приемки оборудования при условии соблюдения надлежащих условий эксплуатации; - в случае поломок в гарантийный период, гарантийный срок эксплуатации продлевается на период восстановительных работ; - гарантийное обслуживание и устранение дефектов на территории Республики Беларусь конкретной организацией (указать наименование и адрес); - восстановление работоспособности оборудования не позднее 10-ти рабочих дней со дня предъявления соответствующих требований. В случае значительной задержки (более 20-ти дней) устранения обнаруженных дефектов, заказчик вправе обеспечить устранение дефектов без привлечения продавца, за счет последнего; - претензии по качеству могут быть предъявлены в течение гарантийного срока эксплуатации; - сервисное послегарантийное сопровождение оборудования в течение 10 лет с момента его ввода в эксплуатацию |  |
| организация системы сервисного обслуживания оборудования на территории Республики Беларусь, наличие склада запасных частей оборудования на территории Республики Беларусь |  |
| Производитель предлагаемого к поставке оборудования в обязательном порядке должен иметь практический опыт (реализованные проекты) в изготовлении товара. |  |
| оборудование должно обеспечивать безопасные условия работы по существующим нормам техники безопасности, действующим в Республике Беларусь, свободный доступ к механизмам для обслуживания; должно иметь необходимые блокировки, защитные кожухи и ограждения |  |
| оборудование должно соответствовать современным требованиям к внешнему виду и эргономическим требованиям к рабочим местам |  |
| Условия оплаты для резидентов Республики Беларусь: Оплата банковским переводом, осуществляемая следующим образом: 1) платеж не более 80 % от стоимости оборудования по факту поставки оборудования на территорию ОАО «Борисовский завод Автогидроусилитель»; 2) оставшаяся часть стоимости оборудования после подписания «Акта сдачи-приемки оборудования». для нерезидентов Республики Беларусь: Безотзывной документарный, подтвержденный европейским банком (за счет продавца), аккредитив на сумму, соответствующую объёму поставки, раскрываемого следующим образом: 1) платеж не более 80% от стоимости оборудования по факту поставки оборудования на таможенную территорию Республики Беларусь; 2) оставшаяся часть стоимости оборудования после подписания «Акта сдачи-приемки оборудования». |  |

4. Требуемая техническая документация на русском языке (в электронном виде и на бумажном носителе  2 экз.):

-паспорт (руководство по  эксплуатации, обслуживанию и ремонту) на каждую единицу оборудования с указанием  содержания драгметаллов;

-план размещения оборудования с указанием точек подвода энергоносителей (электроэнергии, охлаждающей воды и сжатого воздуха);

-схемы электрические принципиальные и монтажные с перечнем элементов;

-руководство по эксплуатации системы управления;

-комплект чертежей на запасные и быстро изнашиваемые детали и узлы;

-комплекты рабочих чертежей индукторов и приспособлений.

5. Приемка товара на территории заказчика по результатам закалки на каждой установке  ТВЧ трех партий деталей всей номенклатуры, указанной в п.2 настоящего задания на закупку. Количество деталей каждого наименования в партии – не менее 10 (десяти) шт.

6.  Гарантийный  срок - не менее 2-х лет

7. Объем закупки  –  3 единицы

8. Срок поставки  товара – 2-ой квартал 2018 г.

Заместитель генерального

директора по перспективному

развитию и маркетингу                                              	 Г. В. Бирючев

Помощник генерального

директора по техническим

вопросам                                                                       	Д. В. Титовец

Заместитель главного инженера

по механоэнергетическому обслуживанию		Е. Г. Гайдуков

Заместитель главного инженера

по охране труда, окружающей

среды и надзору                                                                 Д. Р. Готто

Начальник отдела металлургии                                        Н. П. Ковалевский

Главный энергетик                                                             А.Ф. Потапович