ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на установку лазерной маркировки

1.Назначение: маркировка и гравировка изделий из металлов, пластиков, полупроводников, окрашенных материалов, различного рода резин, твердых и специальных сплавов и прочее с высокой точностью, скоростью, качеством, с возможностью размещения, фиксации, вращения с позиционированием и наклона деталей для маркировки конусов, скосов, углов деталей и нанесения маркировки с 3D гравированием.

### 2.Технические характеристики:

Габариты маркируемых цилиндрических и конических изделий диаметром 0,8…400мм; длиной 50…600мм и их 3D гравировка, призматических и плоских деталей до 400х600мм.

| Печатаемые знаки | алфавит (заглавные и прописные буквы), цифры, катакана, кандзи, символы, TrueType шрифты |
| --- | --- |
| Шрифты | DIN / JIS Z 8905 / JIS Z 8904 / JIS Z 8903 / OCR-A/ OCR-B / собственные шрифты |
| Поддерживаемые штрих-коды | CODE39, IITF, Data Code, QR Code |
| Импортируемые файлы | jpeg, bmp, gif, plt, frw, dxf |
| Поле лазерной обработки не менее | 150х150 мм |
| Фокусное расстояние | до 165 мм |
| Максимальная скорость маркировки, регулируемая, не менее | 3000 мм/с |
| Ширина пучка, не более | 60 мкм |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Способы управления | ПК или программируемый рабочий модуль |

Панель оператора должна содержать русскоязычный современный интерфейс и обеспечить управление в диалоговом режиме с упрощенным программированием. Система управления должна быть укомплектована абсолютной системой измерения по координатным осям, стандартными циклами обработки и возможностью для ручного управления. Возможность ввода управляющей программы (УП) с USB Flash Disk. Наличие графического контроля УП на экране системы, сервисного обеспечения (контроль ошибок программирования).

Установка должна производить нанесения на изделия маркировки и гравирования контурных и растровых, текстовых и графических типов выводимых изображений, штрих-кодов, размер знаков - 0,2÷100мм.

Характеристики управляемой рабочей станции программным обеспечением должны обеспечивать программирование 3D моделирование и объёмное позиционирование изделий для 3D гравирования.

Оборудование должно соответствовать нормам эксплуатации по ГОСТ 15150 климатического исполнения УХЛ, его постоянном обслуживании при температуре окружающей среды от +1…+35 ºС и относительной влажности 75-85% при +25ºС, в закрытых помещениях с приточно-вытяжной вентиляцией, напряжением в сети 380В частотой 50Гц.

2.1 В состав установки лазерной маркировки должно входить:

- лазерный источник, направляющий лазерный сигнал, для определения позиции маркировки (с функцией предварительного просмотра маркировки);

- компактная, защищенная от пыли рабочая головка высокой скорости сканирования лазерного луча, лазер со светодиодной накачкой;

- возможность удаленного программирования маркировщика;

- стандартный набор поддерживаемых языков с возможностью редактирования;

- дополнительные сменные объективы;

- механизмы, узлы и принадлежности, необходимые для длительного срока эксплуатации;

- рабочая станция с программным обеспечением программно-управляемых осей лазерного излучателя, осей вращения изделий, рабочей головы лазерной сканирующей системы, осей наклона для маркировки конусов, скосов, углов деталей;

- устройства для размещения, фиксации маркируемых изделий, их вращение с позиционированием для нанесения маркировки с 3D гравированием;

- вращатель с зажимным патроном для маркировки цилиндрических и конических изделий (шаг углового позиционирования 0,006 град., диапазон изменения угла наклона оси вращения 0-90 град., наружный диаметр зажимаемой детали 3-80 мм, внутренний диаметр зажимаемой детали 20-75 мм).

- комплект запасных частей и принадлежностей, комплект инструмента для ремонта и обслуживания, материалы и комплектующие для подвода инженерных коммуникаций от точек подачи к узлам и вспомогательным принадлежностям оборудования.

2.2 Предложение участника так же должно содержать:

- схему расстановки оборудования (с указанием расположения основного и дополнительного оборудования с габаритными размерами, размерами по установке и закреплению оборудования, требования к фундаменту для установки оборудования, общий вид монтажных и рабочих зон, массой, а также с указанием всех мест подведения и подключения инженерных коммуникаций);

- документы с техническими параметрами и требованиями к погрузочно-разгрузочным механизмам для установки оборудования, монтажу, к подведению и подключению электроэнергии и других систем и сооружений инженерных коммуникаций, к пусконаладочным работам;

- температурно-климатические требования эксплуатации оборудования, его необходимость изолирования и другие специфические требования по его монтажу, установке и эксплуатации;

- технологию обработки прилагаемых деталей-представителей в табличной форме с указанием переходов, применяемых инструментов и оснастки, режимов и цикла обработки, штучного времени, применяемых сред, СОЖ, смазки, указать суммарную и для каждой единицы (установленную) мощность электрооборудования

| Обозначение и наименование | Операция (переход) | Режимы и цикл обработки | Штучное время обработки | ((Кол-во), (наименование применяемой оснастки)) / (кг) | Приме-няемые среды, СОЖ, смазка | (Суммарная мощность) / (мощность каждой единицы оборудования;…) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6300-4036-02 Стакан |  |  |  |  |  |  |
| 6300-4036-03 Втулка |  |  |  |  |  |  |
| 6300-4030.04 Винт регулировочный |  |  |  |  |  |  |

В предложении участника возможно улучшение параметров с подробным указанием всех характеристик и технических требований к оборудованию. Предложение участником оборудования с лучшими, нежели указанными в настоящем техническом задании, характеристиками допускается.

3.Требования безопасности и охраны окружающей среды

3.1. Требования по безопасности

Требования по безопасности при эксплуатации оборудования должны удовлетворять требованиям стандартов, действующим на территории Республики Беларусь, в том числе:

ГОСТ 12.1.003 "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.2.003 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.1.004 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие  требования безопасности";

ГОСТ 12.1.005 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны";

ГОСТ  12.2.009  "ССБТ. Станки  металлообрабатывающие. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.1.012 "ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие  требования";

ГОСТ 12.2.049 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования";

ГОСТ 12.2.107 "ССБТ. Шум. Станки металлорежущие. Допустимые шумовые характеристики";

МЭК 60204-1 "Электрооборудование производственных машин. Общие технические требования и методы испытаний";

Установка лазерной маркировки и её рабочая зона станции должна соответствовать 1 классу безопасности по стандарту ГОСТ IEC 60825-1 и иметь полностью ограждённую рабочую зону с обеспечением прочности и надежности.

3.2. Требования охраны окружающей среды

Наличие выделяющихся от оборудования и при его использовании в атмосферу примесей, разрушающих металлы, изоляцию и опасные для человека, не допускается. Дополнительные требования для охраны окружающей среды к оборудованию не предъявляются.