Техническое задание

Автоматизированный испытательный комплекс. 
Требуемые технические характеристики:

	управление испытанием
	автоматизированное, ручное

	испытание грунтов методом одноосного сжатия
	для испытаний образца грунта размером  38/76 мм (либо по ТКП ЕН)

	испытание грунтов методом трехосного сжатия  
	для испытаний образца грунта размером  38/76 мм (либо по ТКП ЕН)
в условиях изотропной  и анизотропной консолидации

	компрессионные испытания грунтов с измерением порового давления и боковых напряжений (деформаций)
	для испытаний образцов грунта размером 71,4/35 мм (площадь поперечного сечения 40 см2) (либо по ТКП ЕН) в условиях одномерной деформации

	максимальная вертикальная нагрузка, кН
	50

	максимальное давление бокового обжатия, МПа
	2

	испытания грунтов  методом одноплоскостного среза 
	для испытания образцов грунта  71,4/35мм (либо по ТКП ЕН)  при ступенчатой или с заданной скоростью осевых деформаций  сдвига  при помощи электро-механического привода

	метод создания бокового обжатия образца
	гидравлический

	консолидация образца
	в условиях изотропного и анизотропного сжатия, путем восстановления двухфазового состава

	ПО для управления
	предназначено для автоматизированного управления проведением испытаний образцов мерзлого, немерзлого и скального грунта, поверки и градуировки измерительных каналов

	модуль управления 
	предназначен для управления процессом испытаний, записи и обработки их результатов 

	приспособления
	для подготовки образцов (пресс);

прибор предварительного уплотнения;

камера вакуумная для деаэрации  воды и водонасыщения образцов грунта;

латексные мембраны для испытания образцов (не менее 100 шт.) и другие, необходимые для испытаний

	компрессор
	для создания нагрузки сжатым воздухом на испытываемый образец в устройствах и установках


