Приложение 1

Технические характеристики оборудования

| №№ п/п | Наименование | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Коммутатор 24 портовый со следующими техническими характеристиками: Интерфейсы: 24 10/100BASE-TX, 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP; Производительность: коммутационная матрица: 8,8 Гбит/с, макс. скорость перенаправления пакетов:6,54 Mpps, размер таблицы MAC-адресов: 4K, буфер пакетов: 2,75 Мбит/с, Flash-память: 1 МБ; Управление: управление доступом на основе Web-интерфейса (Поддержка IPv4), утилита SmartConsole, управление доступом на основе пароля; Настройка портов: Установка скорости, режима дуплекса, управления потоком, резервное копирование/Восстановление конфигурационного файла через HTTP; Наличие аутентификации, авторизации, ведение учетных записей; Наличие выполнения операций администрирования и управление (OAM). | 9 |
|  | Коммутатор 48 портовый со следующими техническими характеристиками: Интерфейсы: 48 портов 10/100 BASE-TX, 2 порта 10/100/1000 BASE-T, 2 комбо-порта 10/100/1000 BASE/SFP, 1 консольный порт RS-232, Гигабитные и 100BASE-FX (оптоволокно) SFP-порты Производительность: коммутационная матрица: 17,6 Гбит/с, макс. скорость продвижения пакетов 64Байт: 13,1 Mpps Возможность стекирования: до 8 устройств, объединенных в стек; Виртуальный стек: до 32 устройств, объединенных в виртуальный стек; Управление: Web-интерфейс, интерфейс командной строки (CLI); Наличие возможности создания списков управления доступом, возможность создания правил; Наличие функций безопасности: на основе портов, проверка IP-пакетов, ARP-пакетов, сегментация трафика, защита от атак BPDU; Наличие аутентификации, авторизации, ведение учетных записей; Наличие выполнения операций администрирования и управление (OAM); Наличие DDM (Digital Diagnostics Monitoring). | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания стоечного исполнения со следующими техническими характеристиками: Мощность: не менее 1500/1350 (Ва/Вт); Время автономной работы: не менее 5 мин.; Входной разъем: С14 – 1; Выходной разъем: С13 – 6; Номинальное напряжение: 220-240 В; Диапазон входного напряжения без перехода на батареи при 100% нагрузке: 180-276 В (для нагрузки PF = 0.7); Входная частота: 45-65 Гц; Выходной Power Factor: 0.9; Стабильность выходного напряжения при работе от сети и батарей: +/- 3% номинального; Топология: Online, с двойным преобразованием напряжения; Диагностика: полное самотестирование системы; Наличие холодного старта от батарей; Комплектация: рельсы для монтажа в стойку. | 37 |
|  | Источник бесперебойного питания стоечного исполнения со следующими техническими характеристиками: Мощность: не менее 5000/4500 (Ва/Вт); Время автономной работы: не менее 3 мин.; Входной разъем: клеммная колодка (до 10мм2) – 1; Выходной разъем: не менее С13 – 8, клеммная колодка, С19 - 2; Номинальное напряжение: 220-240 В; Диапазон входного напряжения без перехода на батареи при 100% нагрузке: 176-276В без снижения мощности (до 100-276В при неполной нагрузке); КПД: до 94% в режиме Online; Входная частота: 50/60 Гц, автовыбор; Стабильность выходного напряжения при работе от сети и батарей: +/- 1% номинального; Топология: двойное преобразование напряжения с системой коррекции коэффициента мощности; Диагностика: полное самотестирование системы; Наличие холодного старта от батарей; Комплектация: рельсы для монтажа в стойку. | 2 |
|  | Сервер стоечного исполнения со следующими техническими характеристиками: Процессор – не хуже Xeon® E5 v4 (не менее 1.7GHz/ не менее 8-ядер/ не менее 20MB cache/ не более 85W), поддержка технологии Hyper-Threading – 1; Сервер должен поддерживать возможность установки дополнительного процессора. Оперативная память: не менее 32GB (2x16GB) DDR4 (регистровый тип памяти) с возможностью расширения до 1.5TB ОЗУ; Сетевой адаптер: – не менее 2 х порта 1Gb, возможность поддержки MLOM 2x40Гбит/с или аналог; Возможность расширения портовой емкости сервера до 10х 1Гбит/с и 4х 8Гбит/с FC каналов; Слоты расширения: до 3 слотов расширения PCIe Gen3; Жесткий диск горячей замены: не менее 1TB SATA диск c характеристиками не хуже: не менее 7200 оборотов в минуту – 4; RAID-контроллер с 1GB FBWC кэша. Модуль SD Card - 32Gb; Источник питания горячей замены: не менее 770W, эффективность 94%, резервирование 1+1 – (2). Охлаждение – резервируемые вентиляторы для охлаждения. Сервер должен поддерживать операционные системы: Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Canonical Ubuntu, Oracle Solaris, Citrix Xen Server, VMware vSphere. Корпус: «rack mount»; Операционная система: не ниже Windows Server 2012R2 Standard; Поддержка мобильного профиля настроек сервера, включая MAC/WWN адреса, UUID, boot policy, VLAN /FC Zoning; Техническая поддержка в течение 3 лет от производителя оборудования; Гарантия: на весь срок технической поддержки. | 20 |
|  | Сервер стоечного исполнения со следующими техническими характеристиками: Процессор – не хуже Xeon® E5 v4 (не менее 1.7GHz/ не менее 8-ядер/ не менее 20MB cache/ не более 85W), поддержка технологии Hyper-Threading – 1; Сервер должен поддерживать возможность установки дополнительного процессора. Оперативная память: не менее 32GB (2x16GB) DDR4 (регистровый тип памяти) с возможностью расширения до 1.5TB ОЗУ; Сетевой адаптер: – не менее 2 х порта 1Gb, возможность поддержки MLOM 2x40Гбит/с или аналог; Возможность расширения портовой емкости сервера до 10х 1Гбит/с и 4х 8Гбит/с FC каналов; Слоты расширения: до 3 слотов расширения PCIe Gen3; Жесткий диск горячей замены: не менее 1TB SATA диск c характеристиками не хуже: не менее 7200 оборотов в минуту – 6; RAID-контроллер с 1GB FBWC кэша. Модуль SD Card - 32Gb; Источник питания горячей замены: не менее 770W, эффективность 94%, резервирование 1+1 – (2). Охлаждение – резервируемые вентиляторы для охлаждения. Сервер должен поддерживать операционные системы: Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Canonical Ubuntu, Oracle Solaris, Citrix Xen Server, VMware vSphere. Корпус: «rack mount»; Операционная система: не ниже Windows Server 2012R2 Standard; Поддержка мобильного профиля настроек сервера, включая MAC/WWN адреса, UUID, boot policy, VLAN /FC Zoning; Техническая поддержка: в течение 3 лет от производителя оборудования; Гарантия: на весь срок технической поддержки. | 15 |
|  | Сервер стоечного исполнения со следующими техническими характеристиками: Процессор – не хуже Xeon E5 v4 (не менее 2.1GHz/ не менее 8-ядер/ не менее 20MB cache/ не более 85W), поддержка технологии Hyper-Threading – 2; Оперативная память: не менее 64GB (4x16GB) DDR4 (регистровый тип памяти) с возможностью расширения до 1.5TB ОЗУ; Сетевой адаптер: – не менее 2 х порта 1Gb, возможность поддержки MLOM 2x40Гбит/с или аналог; Возможность расширения портовой емкости сервера до 10х 1Гбит/с и 4х 8Гбит/с FC каналов; Слоты расширения: до 3 слотов расширения PCIe Gen3; Жесткий диск горячей замены: не менее 1TB SATA диск c характеристиками не хуже: не менее 7200 оборотов в минуту – 8; RAID-контроллер с 1GB FBWC кэша. Модуль SD Card - 32Gb; Источник питания горячей замены: не менее 770W, эффективность 94%, резервирование 1+1 – (2). Охлаждение – резервируемые вентиляторы для охлаждения. Сервер должен поддерживать операционные системы: Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Canonical Ubuntu, Oracle Solaris, Citrix Xen Server, VMware vSphere. Корпус: «rack mount»; Операционная система: не ниже Windows Server 2012R2 Standard; Поддержка мобильного профиля настроек сервера, включая MAC/WWN адреса, UUID, boot policy, VLAN /FC Zoning; Техническая поддержка: в течение 3 лет от производителя оборудования; Гарантия: на весь срок технической поддержки. | 2 |
|  | Телекоммуникационная стойка со следующими характеристиками: Открытая 2-х рамная телекоммуникационная серверная стойка 12U | 19 |