- УТВЕРЖДАЮ

- Вриод начальника УФиТ УВД

- Могилевского облисполкома

- подполковник милиции

- С.Г.Болотин

- «___»  августа 2021 г.

Техническое задание

по «Текущий ремонт фасада административного здания Октябрьского РОВД г. Могилева с благоустройством прилегающей территории по адресу: г. Могилев,  
пер. 1-й Брикетный, 11»

- Двери наружные и внутренние в составе витража из алюминиевого профиля должны быть изготовлены в соответствии с требованиями СТБ 1609-2006 «Витрины и витражи из алюминиевого профиля» и СТБ 2433-2015 «Блоки дверные» и со следующими техническими характеристиками:

- профильная система с терморазрывом (препятствует промерзанию);

- остекление двухкамерный стеклопакет шириной 40мм;

- приведенное сопротивление теплопередачи – Т2;

- воздухопроницаемость – Б;

- сопротивление ветровой нагрузки – А1;

- изоляция воздушного шума – В;

- безопасность – 5;

- прочность – 3.

Дверь наружная из алюминиевого профиля – 1шт.

Петли входных дверей должны быть скрытыми, дверная ручка должна иметь конструкцию, исключающую возможность крепления к ней приспособления для вырывания двери.

Входные двери обязательно оснастить  механизмом самозакрывания (доводчик), фурнитурой и электромагнитным замком с усилием не менее 
300 кг.

Дверные проемы входной группы должны быть с нанесением на остекление противоударной пленки класса стойкости к удару не ниже А2, позволяющими исключить проникновение в административное здание. Остекление ламинированное.

Размеры уточнить по месту установки, эскиз и цветовое решение согласовать с Заказчиком.

2. В входной группе установить встраиваемые влагозащищенные светильники (аналог AZZARDO SLIM SQUARE AZ2833) в количестве 
8 шт:

- материал – акрил;

- цвет – черный;

- высота – 25 мм;

- ширина – 85 мм;

- длина – 85 мм;

- тип цоколя – LED;

- мощность – 6W 500Lm 3000K;

- напряжение – 230 V;

- влагозащита – IP44.

3. В тамбуре установить светильники светодиодные встраиваемые в количестве 4 шт.  (аналог ORIS downlight белый корпус GTV LD-ORW25W-NB):

- Цветовая температура - 4000K;

- Световой поток - 2000lm;

- Материал корпуса Алюминий

- Диаметр (мм), D 300

- Класс источника света - светоизлучающие диоды

- Тип лампы - Светоизлучающие диоды

- Мощность 25 W

- Количество ламп 1

- Напряжение (В) 220-240

- Степень защиты IP54

- Класс защиты от поражения электрическим током I.

Тип светильников, размер, цветовое решение согласовать с Заказчиком.

4. Металлическую решетку выполнить по аналогии с фотографией, размер 1,75х1,68 м. Изделие должно быть огрунтовано и окрашено эмалью в белый цвет. Размер изделия уточнить по месту установки, эскиз согласовать с Заказчиком.

Составил:

| Ведущий специалист ОТО УФиТ УВД | К.А.Воробьева |
| --- | --- |

Согласовано:

| Вриод заместителя начальника УФиТ УВД подполковник милиции | В.Г.Ткаченко |
| --- | --- |
| Главный специалист ОТО УФиТ УВД | А.И.Пьянова |