1. Наименование и количество (объем) подлежащих закупке товаров и при необходимости требования к каждому из них: «Линия упаковки мягкого «Творога-ДМ» в термоформованную упаковку с запайкой в среде «Ультраклин» 1 комплект.

1.1. Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) закупаемых товаров, включая, при необходимости, технические требования к ним, а также технические спецификации, планы, чертежи и эскизы с указанием наименования товара и его кодов по Общегосударственному классификатору Республики Беларусь «Промышленная и сельскохозяйственная продукция» ОКРБ 007-2007 (9 цифр)-29.53.12.000, «Оборудование для обработки и переработки молока»

1.1.2. Предлагаемое оборудование должно быть выполнено из нержавеющей стали марки AISI 304/316 L (или аналог) для пищевых продуктов для детского питания в гигиеническом исполнении, допускающем возможность пенной мойки, устойчиво к творожной сыворотке.

1.1.3. Назначение оборудования – автоматизированная машина закрытого типа для производства упаковки из жёсткой термоформуемой термосвариваемой нижней плёнки из рулона PS/PE (полистирол/полиэтилен), дозирования мягкого «Творога-ДМ» в зоне «Ультра-Клин», запаивания термосвариваемой верхней мягкой плёнкой (совместимой с РЕ) из рулона,

Производительность автомата - 400÷600 кг/ч готового продукта при объёме порции 0,1 кг, количество – до 3000 кг в смену с возможностью регулировки производительности при объёме порции от 0,05 до 0,2 кг.

1.1.4. Предлагаемое оборудование должно удовлетворять следующим требованиям:

- оборудование должно быть новым (не восстановленным, не состоявшим на консервации) только  2013 года выпуска;

- оборудование должно соответствовать требованиям, указанным «Единых санитарно-эпидемиологических требованиях к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» в главе ІΙ раздел 16, подтверждающих возможность использования оборудования для расфасовки продукции для детского питания (для детей в возрасте до 1 года);

- оборудование должно соответствовать всем современным требованиям, заключенным в Директиве Совета Европейского Союза ЕС 92/46/ЕЕС и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» по уровню технического исполнения, технологии, автоматизации, дизайна и эстетики, быть доступным для осмотра, ремонта и санитарной обработки, быть безопасным в эксплуатации для обслуживающего персонала,;

- оборудование должно иметь декларацию соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и  оборудования»;

- оборудование должно соответствовать требованиям по охране труда, установленным в Республике Беларусь:

-СанПиН № 93 от 13.07.2010г «Гигиенические требования к организации технологических процессов и производственного оборудования»

- ГОСТ 12.2.003. «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности».

- ГОСТ 12.2.061. «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам»;

- ГОСТ 12.2.064. «ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности».

Оборудование должно удовлетворять следующим требованиям:

- иметь минимальные габаритные размеры в связи с ограниченной площадью размещения  (высота помещения – 3.4 м (под ригель-балками) (4,0м –между ними).

- обеспечивать работу линии при:

- давлении сжатого воздуха в сети не более 0,6 МПа;

- давлении водопроводной воды до 0,3МПа;

- рабочем давлении пара в существующей сети предприятия 0,5÷0.8 МПа;

- параметры питающей сети: напряжение 220/380В (отклонение ±10%), ток переменный, частота 50Гц.

- все однотипные оборудование и комплектующие элементы (клапаны, запорная арматура, приборы контроля, измерения и управления, элементы пневматического управления), установленные на линии должны быть изготовлены одним производителем. Это должно быть подтверждено указанием в предложении производителей данного вида оборудования, марок и технических характеристик в соответствии с паспортами и инструкциями по эксплуатации (д.б. представлено в электронном виде);

1.1.5. Закупаемое оборудование должно обеспечивать проведение следующих процессов:

-формирование упаковки из рулона жёсткого РР (полипропилена) либо комбинированного материала PS/PE (полистирол/полиэтилен) либо другого, допустимого для упаковки продуктов для питания детей раннего возраста (с 6-ти месяцев);

- формование нижней плёнки  с применением штампа, нагревание и формование сжатым воздухом (сжатый воздух должен быть обезмаслен и очищен на фильтре тонкой очистки) методом вакуумной термоформовки;

- дозирование мягкого «Творога-ДМ» с помощью объёмных поршневых дозаторов в сформированную упаковку массой нетто  от 50 до 200 г в зоне «Ультра-Клин» (система «Ультра-Клин» должна быть обеспечена очищаемым фильтром и UF-облучением для воздуха, подаваемого в зону дозирования и в промежуточный бункер над продуктом);

- запаивание термосвариваемой верхней мягкой плёнкой (совместимой с РР или РЕ) из рулона, обеспеченное системой управления положением верхней плёнки с предварительно нанесённым изображением;

- размеры упаковки, размеры клише верхней плёнки должны быть исполнены в метрической системе мер СИ (м, см, мм);

Точность дозировки продукта в потребительской упаковке должна соответствовать требованиям СТБ 8019-2002. «Товары фасованные. Общие требования к количеству товара». Узел дозирования упаковочной линии (поршневой дозатор) должен обеспечивать пределы допускаемых отрицательных отклонений содержимого упаковочной единицы от номинального количества для фасованных товаров:

- свыше 5 г до 50 г включительно -             - 9% от К ном ;

- свыше 50 г до 100 г включительно -         - 4,5 г;

- свыше 100 г до 200 г включительно -       - 4,5% от К ном..

Упаковочная машина должна иметь объединитель потоков, транспортёр (не менее 1,0 м) и стол-накопитель, а также возможность подключения к безразборной CIP мойке (мойка линии подачи продукта и узла дозирования творога) с возвратом моющего раствора на CIP мойку;

1.1.6. Управление машиной должно осуществляться в автоматическом режиме  с операторской панели.

Система автоматического управления должна быть построена с использованием контроллеров и панелей управления  фирмы Siemens (или  аналог).

Операционная система должна обладать высокой устойчивостью к температуре, вибрации и электромагнитному полю. Должно быть предусмотрено подключение Ethernet  для интеграции в сеть обслуживающей фирмы.

Визуализация процессов управления, регистрация данных, аварий и действий операторов должна осуществляться с помощью системы типа SCADA.

Система управления технологическим оборудованием должна обеспечивать возможность дублирования в случае выхода из строя панели управления с соседних панелей.

В шкафу управления необходимо продублировать наиболее часто используемые кнопки сенсорных панелей установкой дискретных элементов управления.

Все исполнительные механизмы должны оснащаться обратными связями для контроля работы. Система управления должна производить диагностику работы  датчиков и исполнительных механизмов, иметь систему оповещения аварийных ситуаций и подсказок в поиске неисправностей. Предусмотреть возможность управления каждым элементом в ручном  режиме.

В системе управления предусмотреть систему защиты от несанкционированного доступа – иметь коды доступа для 2-х уровней: – 1- обслуживающий персонал, мастер; 2- электронщики.

Для управления двигателями (АС) использовать частотные преобразователи и устройства плавного пуска (Soft starters).

В случае аварийного кратковременного отключения электроснабжения система управления должна продолжить выполнение программы после возобновления подачи напряжения питания либо оснащаться системой защиты питания UPS.

Всё ПО  должно быть полностью русифицировано.

1.1.7. Управление процессом работы предлагаемого оборудования должно осуществляться:

- с помощью программируемого контроллера с пультом управления;

- контроль исполнительных механизмов – герконовые датчики, фотодатчики, индуктивные датчики;

- используемое пневмооборудование – типа KAMOZZI, FESTO или другое, аналогичного класса;

- наличие системы защиты электронных устройств от помех электрической сети;

- применяемое электрооборудование – европейского класса (SIEMENS или аналогичное);

Участник обязан предоставить в предложении данные об установленной электрической мощности, часовом расходе сжатого воздуха, водопроводной воды по каждой единице оборудования.

1.1.8. Техническая документация на аукцион должна быть представлена:

- описанием технологической схемы работы линии упаковки;

- сведения об устройстве всех узлов и единиц оборудования с указанием их кратких технических характеристик;

- содержать краткое техническое описание для контроллеров и контрольно-измерительных приборов;

Требования к технической документации, поставляемой Заказчику

Техническая документация должна быть передана Заказчику до момента монтажа оборудования, быть представлена на русском языке и поставляться комплектами, собранными в папки на бумажном носителе и в электронном виде. Каждая папка должна иметь оглавление.

Техническая документация должна включать в себя:

- описание технологической схемы работы упаковочной машины

- техническая документация на поставляемое оборудование: паспорта на каждую единицу оборудования, инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту;

- электрические схемы и схемы автоматизации;

- содержать информацию об алгоритме управления оборудованием, техническое описание и руководство пользователя для контроллеров и контрольно-измерительных приборов;

1.1.9. В комплект поставки должен входить комплект быстроизнашивающихся запасных частей и расходных материалов на период гарантии по каждой единице оборудования.

1.1.10. В стоимость предложения должны входить и быть отдельно выражены:

- стоимость каждой технологической единицы;

- стоимость доставки к месту назначения – склад покупателя;

- налог на добавленную стоимость;

- стоимость монтажных и пусконаладочных работ; (монтажные и  пусконаладочные работы проводятся силами поставщика);

- стоимость обучения персонала правильной эксплуатации устанавливаемого оборудования.

Монтажные работы должны включать в себя весь комплекс работ с материалами, по окончании которых смонтированное оборудование готово к проведению пуско-наладочных работ.

1.1.19. Поставщик должен иметь опыт поставок и обслуживания поставляемого оборудования на предприятия Республики Беларусь. Предоставить референц лист с указанием предприятий, на которых установлено аналогичное оборудование за последние  3 года. Если он не является производителем – должен иметь полномочия непосредственно от производителя в виде дистрибьюторского сертификата или контракта, размещён на сайте производителя.

Поставщик оборудования обязан гарантировать наличие в течение периода   эксплуатации оборудования (не менее 10 лет со дня ввода в эксплуатацию) любых запасных частей для поставляемого оборудования и наиболее распространённых расходных материалов.

Поставщик обеспечивает максимальную энергоэффективность по следующим позициям: электроэнергия, сжатый воздух.

Зам директора по экономике                                              Л.А. Пискун

Главный технолог                                                               Е.В. Трофименко

И.о гл. механика                                                                  В.Н. Кулаковский

И.о  гл. метролог							И.О. Малащенко

04 октября  2013