-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)         Объект : 24

1

МИНИСТЕРСТВО ( ВЕДОМСТВО )_________________________________________________________________

" УТВЕРЖДЕН "

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ        1607689 ТЫС.РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫХ СУММ              2100 ТЫС.РУБ

___________________________________________________

(ссылка на документ об утверждении)

"_____" _______________20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА          ТЕПЛОВАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛОГО ДОМА N102 ПО ПР.РОКОСОВСКОГО В Г.МИНСКЕ(КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ)

КОД ОБЪЕКТА           03.4-1/13.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 марта 2013г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: НОМЕРА :      НАИМЕНОВАНИЕ      :                              СТОИМОСТЬ,  ТЫС.РУБ.                           :   ОБЩАЯ

:СМЕТНЫХ :     ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ,    :-----------------------------------------------------------------------------: СТОИМОСТЬ,

:РАСЧЕТОВ:     РАБОТ, СРЕДСТВ     : ЗАРАБОТНАЯ : ЭКСПЛУАТАЦИЯ :  МАТЕРИАЛЫ, :  ОХР И  :ОБОРУДОВАНИЕ, :  ПРОЧИЕ  :  ТЫС.РУБ.

: (СМЕТ) :                        :   ПЛАТА    :    МАШИН И   :   ИЗДЕЛИЯ,  :   ОПР   :   МЕБЕЛЬ,    : СРЕДСТВА :

:        :                        :            :  МЕХАНИЗМОВ  : КОНСТРУКЦИИ :         :  ИНВЕНТАРЬ   :          :

:        :                        :            :--------------:-------------:---------:--------------:          :---------------

:        :                        :            : В ТОМ ЧИСЛЕ  :  ТРАНСПОРТ  :ПЛАНОВАЯ :   ТРАНСПОРТ  :          :ТРУДОЕМКОСТЬ

:        :                        :            : ЗАРАБОТНАЯ   :             : ПРИБЫЛЬ :              :          :  ЧЕЛ.-ЧАС

:        :                        :            :    ПЛАТА     :             :         :              :          :

:        :                        :            :  МАШИНИСТОВ  :             :         :              :          :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1    :          2             :     3      :      4       :     5       :    6    :      7       :    8     :      9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛАВА 2

ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ

ОБЪЕКТНАЯ   КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ          391832            9007       395052     221797       -               208        1186823

СМЕТА 2     ЖИЛОГО ДОМА                                   3420        36582     132345       -                             8622

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2                     391832            9007       395052     221797       -               208        1186823

3420        36582     132345       -                             8622

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)         Объект : 24

2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: НОМЕРА :      НАИМЕНОВАНИЕ      :                              СТОИМОСТЬ,  ТЫС.РУБ.                           :   ОБЩАЯ

:СМЕТНЫХ :     ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ,    :-----------------------------------------------------------------------------: СТОИМОСТЬ,

:РАСЧЕТОВ:     РАБОТ, СРЕДСТВ     : ЗАРАБОТНАЯ : ЭКСПЛУАТАЦИЯ :  МАТЕРИАЛЫ, :  ОХР И  :ОБОРУДОВАНИЕ, :  ПРОЧИЕ  :  ТЫС.РУБ.

: (СМЕТ) :                        :   ПЛАТА    :    МАШИН И   :   ИЗДЕЛИЯ,  :   ОПР   :   МЕБЕЛЬ,    : СРЕДСТВА :

:        :                        :            :  МЕХАНИЗМОВ  : КОНСТРУКЦИИ :         :  ИНВЕНТАРЬ   :          :

:        :                        :            :--------------:-------------:---------:--------------:          :---------------

:        :                        :            : В ТОМ ЧИСЛЕ  :  ТРАНСПОРТ  :ПЛАНОВАЯ :   ТРАНСПОРТ  :          :ТРУДОЕМКОСТЬ

:        :                        :            : ЗАРАБОТНАЯ   :             : ПРИБЫЛЬ :              :          :  ЧЕЛ.-ЧАС

:        :                        :            :    ПЛАТА     :             :         :              :          :

:        :                        :            :  МАШИНИСТОВ  :             :         :              :          :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1    :          2             :     3      :      4       :     5       :    6    :      7       :    8     :      9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛАВА 7

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ОБЪЕКТНАЯ   БЛАГОУСТРОЙСТВО               1827              75          205        701       -            -                3169

СМЕТА 5     ТЕРРИТОРИИ                                      21            9        352       -                               38

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7                       1827              75          205        701       -            -                3169

21            9        352       -                               38

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7                  393659            9082       395257     222498       -               208        1189992

3441        36591     132697       -                             8660

ГЛАВА 8

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

НРР         ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И            3701            1234         7402      -           -            -               12337

8.01.102-20 СООРУЖЕНИЯ -                                   247       -           -           -                              186

12          6,2.0,8= 4.96%

КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (0.0151)

КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (  0.88)

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ                                                                                        1850

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)         Объект : 24

3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: НОМЕРА :      НАИМЕНОВАНИЕ      :                              СТОИМОСТЬ,  ТЫС.РУБ.                           :   ОБЩАЯ

:СМЕТНЫХ :     ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ,    :-----------------------------------------------------------------------------: СТОИМОСТЬ,

:РАСЧЕТОВ:     РАБОТ, СРЕДСТВ     : ЗАРАБОТНАЯ : ЭКСПЛУАТАЦИЯ :  МАТЕРИАЛЫ, :  ОХР И  :ОБОРУДОВАНИЕ, :  ПРОЧИЕ  :  ТЫС.РУБ.

: (СМЕТ) :                        :   ПЛАТА    :    МАШИН И   :   ИЗДЕЛИЯ,  :   ОПР   :   МЕБЕЛЬ,    : СРЕДСТВА :

:        :                        :            :  МЕХАНИЗМОВ  : КОНСТРУКЦИИ :         :  ИНВЕНТАРЬ   :          :

:        :                        :            :--------------:-------------:---------:--------------:          :---------------

:        :                        :            : В ТОМ ЧИСЛЕ  :  ТРАНСПОРТ  :ПЛАНОВАЯ :   ТРАНСПОРТ  :          :ТРУДОЕМКОСТЬ

:        :                        :            : ЗАРАБОТНАЯ   :             : ПРИБЫЛЬ :              :          :  ЧЕЛ.-ЧАС

:        :                        :            :    ПЛАТА     :             :         :              :          :

:        :                        :            :  МАШИНИСТОВ  :             :         :              :          :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1    :          2             :     3      :      4       :     5       :    6    :      7       :    8     :      9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8                       3701            1234         7402      -           -            -               12337

247       -           -           -                              186

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ                                                                                        1850

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8                  397360           10316       402659     222498       -               208        1202329

3688        36591     132697       -                             8846

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ                                                                                        1850

ГЛАВА 9

ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ

НРР         ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ                4139            2045          819      -           -            -                7003

8.01.103-20 СРЕДСТВА ПРИ                                   847       -           -           -                              191

12          ПРОИЗВОДСТВЕ

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫ

Х РАБОТ В ЗИМНЕЕ

ВРЕМЯ

3,2.0,8.1,1=2,816%

КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0.4860)

КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (  0.88)

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)         Объект : 24

4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: НОМЕРА :      НАИМЕНОВАНИЕ      :                              СТОИМОСТЬ,  ТЫС.РУБ.                           :   ОБЩАЯ

:СМЕТНЫХ :     ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ,    :-----------------------------------------------------------------------------: СТОИМОСТЬ,

:РАСЧЕТОВ:     РАБОТ, СРЕДСТВ     : ЗАРАБОТНАЯ : ЭКСПЛУАТАЦИЯ :  МАТЕРИАЛЫ, :  ОХР И  :ОБОРУДОВАНИЕ, :  ПРОЧИЕ  :  ТЫС.РУБ.

: (СМЕТ) :                        :   ПЛАТА    :    МАШИН И   :   ИЗДЕЛИЯ,  :   ОПР   :   МЕБЕЛЬ,    : СРЕДСТВА :

:        :                        :            :  МЕХАНИЗМОВ  : КОНСТРУКЦИИ :         :  ИНВЕНТАРЬ   :          :

:        :                        :            :--------------:-------------:---------:--------------:          :---------------

:        :                        :            : В ТОМ ЧИСЛЕ  :  ТРАНСПОРТ  :ПЛАНОВАЯ :   ТРАНСПОРТ  :          :ТРУДОЕМКОСТЬ

:        :                        :            : ЗАРАБОТНАЯ   :             : ПРИБЫЛЬ :              :          :  ЧЕЛ.-ЧАС

:        :                        :            :    ПЛАТА     :             :         :              :          :

:        :                        :            :  МАШИНИСТОВ  :             :         :              :          :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1    :          2             :     3      :      4       :     5       :    6    :      7       :    8     :      9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОДПУНКТ    СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ        -              -              -           -           -            135014         135014

30.2        С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА

ИНСТРУКЦИИ  СОЦИАЛЬНОЕ

СТРАХОВАНИЕ 34%

ПОДПУНКТ    СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ        -              -              -           -           -              3679           3679

30.10       С ПОДГОТОВКОЙ

ИНСТРУКЦИИ  ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В

ЭКСПЛУАТАЦИЮ 0.306%

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9                       4139            2045          819      -           -            138693         145696

847       -           -           -                              191

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9                  401499           12361       403478     222498       -            138901        1348025

4535        36591     132697       -                             9037

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ                                                                                        1850

ГЛАВА 10

СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА,ЗАСТРОЙЩИКА

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)         Объект : 24

5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: НОМЕРА :      НАИМЕНОВАНИЕ      :                              СТОИМОСТЬ,  ТЫС.РУБ.                           :   ОБЩАЯ

:СМЕТНЫХ :     ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ,    :-----------------------------------------------------------------------------: СТОИМОСТЬ,

:РАСЧЕТОВ:     РАБОТ, СРЕДСТВ     : ЗАРАБОТНАЯ : ЭКСПЛУАТАЦИЯ :  МАТЕРИАЛЫ, :  ОХР И  :ОБОРУДОВАНИЕ, :  ПРОЧИЕ  :  ТЫС.РУБ.

: (СМЕТ) :                        :   ПЛАТА    :    МАШИН И   :   ИЗДЕЛИЯ,  :   ОПР   :   МЕБЕЛЬ,    : СРЕДСТВА :

:        :                        :            :  МЕХАНИЗМОВ  : КОНСТРУКЦИИ :         :  ИНВЕНТАРЬ   :          :

:        :                        :            :--------------:-------------:---------:--------------:          :---------------

:        :                        :            : В ТОМ ЧИСЛЕ  :  ТРАНСПОРТ  :ПЛАНОВАЯ :   ТРАНСПОРТ  :          :ТРУДОЕМКОСТЬ

:        :                        :            : ЗАРАБОТНАЯ   :             : ПРИБЫЛЬ :              :          :  ЧЕЛ.-ЧАС

:        :                        :            :    ПЛАТА     :             :         :              :          :

:        :                        :            :  МАШИНИСТОВ  :             :         :              :          :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1    :          2             :     3      :      4       :     5       :    6    :      7       :    8     :      9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОДПУНКТ    СРЕДСТВА НА                -              -              -           -           -             14289          14289

31.1.1      СОДЕРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ  ЗАСТРОЙЩИКА,

ЗАКАЗЧИКА

(ИНЖЕНЕРНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ) 1.06%

ПОДПУНКТ    СРЕДСТВА НА                -              -              -           -           -             25026          25026

31.3        ПРОЕКТНЫЕ И

ИНСТРУКЦИИ  ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ

РАБОТЫ

ПОДПУНКТ    СРЕДСТВА НА                -              -              -           -           -              3214           3214

31.4        ПРОВЕДЕНИЕ

ИНСТРУКЦИИ  ЭКСПЕРТИЗЫ

ПОДПУНКТ    СРЕДСТВА НА                -              -              -           -           -              2418           2418

31.2        ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

ИНСТРУКЦИИ  АВТОРСКОГО НАДЗОРА -

0.2%

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)         Объект : 24

6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: НОМЕРА :      НАИМЕНОВАНИЕ      :                              СТОИМОСТЬ,  ТЫС.РУБ.                           :   ОБЩАЯ

:СМЕТНЫХ :     ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ,    :-----------------------------------------------------------------------------: СТОИМОСТЬ,

:РАСЧЕТОВ:     РАБОТ, СРЕДСТВ     : ЗАРАБОТНАЯ : ЭКСПЛУАТАЦИЯ :  МАТЕРИАЛЫ, :  ОХР И  :ОБОРУДОВАНИЕ, :  ПРОЧИЕ  :  ТЫС.РУБ.

: (СМЕТ) :                        :   ПЛАТА    :    МАШИН И   :   ИЗДЕЛИЯ,  :   ОПР   :   МЕБЕЛЬ,    : СРЕДСТВА :

:        :                        :            :  МЕХАНИЗМОВ  : КОНСТРУКЦИИ :         :  ИНВЕНТАРЬ   :          :

:        :                        :            :--------------:-------------:---------:--------------:          :---------------

:        :                        :            : В ТОМ ЧИСЛЕ  :  ТРАНСПОРТ  :ПЛАНОВАЯ :   ТРАНСПОРТ  :          :ТРУДОЕМКОСТЬ

:        :                        :            : ЗАРАБОТНАЯ   :             : ПРИБЫЛЬ :              :          :  ЧЕЛ.-ЧАС

:        :                        :            :    ПЛАТА     :             :         :              :          :

:        :                        :            :  МАШИНИСТОВ  :             :         :              :          :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1    :          2             :     3      :      4       :     5       :    6    :      7       :    8     :      9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОДПУНКТ    СРЕДСТВА НА                -              -              -           -           -              1213           1213

31.1.5      МОНИТОРИНГ ЦЕН

ИНСТРУКЦИИ  (ТАРИФОВ),РАСЧЕТ

ИНДЕКСОВ ЦЕН В

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0.09%

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10                   -              -              -           -           -             46160          46160

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-11                 401499           12361       403478     222498       -            185061        1394185

4535        36591     132697       -                             9037

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ                                                                                        1850

ПОДПУНКТ    СРЕДСТВА НА                   6424             198         6456       3560       -              2961          22307

33.1        НЕПРЕДВИДЕННЫЕ                                  73          585       2123       -                              145

ИНСТРУКЦИИ  РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ

2Х0,8=1,6%

ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ        407923           12559       409934     226058       -            188022        1416492

РАБОТ И ЗАТРАТ                                         4608        37176     134820       -                             9182

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ                                                                                        1850

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)         Объект : 24

7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: НОМЕРА :      НАИМЕНОВАНИЕ      :                              СТОИМОСТЬ,  ТЫС.РУБ.                           :   ОБЩАЯ

:СМЕТНЫХ :     ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ,    :-----------------------------------------------------------------------------: СТОИМОСТЬ,

:РАСЧЕТОВ:     РАБОТ, СРЕДСТВ     : ЗАРАБОТНАЯ : ЭКСПЛУАТАЦИЯ :  МАТЕРИАЛЫ, :  ОХР И  :ОБОРУДОВАНИЕ, :  ПРОЧИЕ  :  ТЫС.РУБ.

: (СМЕТ) :                        :   ПЛАТА    :    МАШИН И   :   ИЗДЕЛИЯ,  :   ОПР   :   МЕБЕЛЬ,    : СРЕДСТВА :

:        :                        :            :  МЕХАНИЗМОВ  : КОНСТРУКЦИИ :         :  ИНВЕНТАРЬ   :          :

:        :                        :            :--------------:-------------:---------:--------------:          :---------------

:        :                        :            : В ТОМ ЧИСЛЕ  :  ТРАНСПОРТ  :ПЛАНОВАЯ :   ТРАНСПОРТ  :          :ТРУДОЕМКОСТЬ

:        :                        :            : ЗАРАБОТНАЯ   :             : ПРИБЫЛЬ :              :          :  ЧЕЛ.-ЧАС

:        :                        :            :    ПЛАТА     :             :         :              :          :

:        :                        :            :  МАШИНИСТОВ  :             :         :              :          :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1    :          2             :     3      :      4       :     5       :    6    :      7       :    8     :      9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОДПУНКТ    СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ       -              -              -           -           -            191197         191197

33.3        ПРИМЕНЕНИЕ

ИНСТРУКЦИИ  ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ

ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ИТОГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ            407923           12559       409934     226058       -            379219        1607689

4608        37176     134820       -                             9182

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ                                                                                        2100

ИТОГО К УТВЕРЖДЕНИЮ                  407923           12559       409934     226058       -            379219        1607689

4608        37176     134820       -                             9182

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ                                                                                        2100

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ                   В.И.КРИШЕННИК

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА                    О.В.ТКАЧЕНКО

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ                 Е.М.ФЕДОРЕЦ

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)         Объект : 24 Здание: 2

1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА  ТЕПЛОВАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛОГО ДОМА N102 ПО ПР.РОКОСОВСКОГО В Г.МИНСКЕ(КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ)

КОД ОБЪЕКТА           03.4-1/13.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N    2

НА СТPОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ       КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 марта 2013г.                                                            СТОИМОСТЬ 1186823.0ТЫС.РУБ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:  НОМЕРА   :    НАИМЕНОВАНИЕ    :                               СТОИМОСТЬ  ТЫС.РУБ.                              :   ОБЩАЯ

: СМЕТНЫХ   :   ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ,  :--------------------------------------------------------------------------------:  СТОИМОСТЬ

: РАСЧЕТОВ  :   РАБОТ, СРЕДСТВ   :            :ЭКСПЛУАТАЦИЯ:  МАТЕРИАЛЫ,  : ОХР И ОПР  :ОБОРУДОВАНИЕ,:   ПРОЧИЕ   :  ТЫС.РУБ.

:  (СМЕТ)   :                    : ЗАРАБОТНАЯ :  МАШИН И   :   ИЗДЕЛИЯ,   :            :   МЕБЕЛЬ    :  СРЕДСТВА  :

:           :                    :   ПЛАТА    :МЕХАНИЗМОВ В:  КОНСТРУКЦИИ :            :  ИНВЕТАРЬ   :            :-------------

:           :                    :            :------------:--------------:------------:-------------:            :ТРУДОЕМКОСТЬ

:           :                    :            :  Т.Ч. З/П  :  ТРАНСПОРТ   :  ПЛАНОВАЯ  :  ТРАНСПОРТ  :            :  ЧЕЛ.-ЧАС

:           :                    :            : МАШИНИСТОВ :              : ПРИБЫЛЬ    :             :            :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:    1      :         2          :     3      :     4      :      5       :     6      :      7      :      8     :     9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПРИКАЗ N352):1.41

201    ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ           391832         9007         395052       221797       -                 208       1186823

РАБОТЫ ПО ЖИЛОМУ                          3420          36582       132345       -                              8622

ДОМУ.КАПИТАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ.

В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                110

ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0.0046)                                                                            1020

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)         Объект : 24 Здание: 2

2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:  НОМЕРА   :    НАИМЕНОВАНИЕ    :                               СТОИМОСТЬ  ТЫС.РУБ.                              :   ОБЩАЯ

: СМЕТНЫХ   :   ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ,  :--------------------------------------------------------------------------------:  СТОИМОСТЬ

: РАСЧЕТОВ  :   РАБОТ, СРЕДСТВ   :            :ЭКСПЛУАТАЦИЯ:  МАТЕРИАЛЫ,  : ОХР И ОПР  :ОБОРУДОВАНИЕ,:   ПРОЧИЕ   :  ТЫС.РУБ.

:  (СМЕТ)   :                    : ЗАРАБОТНАЯ :  МАШИН И   :   ИЗДЕЛИЯ,   :            :   МЕБЕЛЬ    :  СРЕДСТВА  :

:           :                    :   ПЛАТА    :МЕХАНИЗМОВ В:  КОНСТРУКЦИИ :            :  ИНВЕТАРЬ   :            :-------------

:           :                    :            :------------:--------------:------------:-------------:            :ТРУДОЕМКОСТЬ

:           :                    :            :  Т.Ч. З/П  :  ТРАНСПОРТ   :  ПЛАНОВАЯ  :  ТРАНСПОРТ  :            :  ЧЕЛ.-ЧАС

:           :                    :            : МАШИНИСТОВ :              : ПРИБЫЛЬ    :             :            :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:    1      :         2          :     3      :     4      :      5       :     6      :      7      :      8     :     9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО               391832         9007         395052       221797       -                 208       1186823

3420          36582       132345       -                              8622

В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                         110

ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0.0046)                                                                     1020

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА                    О.В.ТКАЧЕНКО

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ                 Е.М.ФЕДОРЕЦ

СОСТАВИЛ                                   Е.М.ФЕДОРЕЦ

ПРОВЕРИЛ

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                                   Объект : 24  Здание: 2  Рег.N данных: 201

1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА  ТЕПЛОВАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛОГО ДОМА N102 П

О ПР.РОКОСОВСКОГО В Г.МИНСКЕ(КАПИТАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ)

КОД ОБЪЕКТА           03.4-1/13.

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ   КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА

ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ03.4-1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ     АС1-АС28

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ N 201

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЖИЛОМУ ДОМУ.КАПИ

ТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 марта 2013г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: N  :       КОД       :        НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ          :   ЕДИНИЦА   :   КОЛИЧЕСТВО   :        СТОИМОСТЬ, РУБ.

:П/П :                 :                                       :  ИЗМЕРЕНИЯ  :                :---------------------------------

:    :                 :                                       :             :                :    ЕДИНИЦЫ    :     ОБЩАЯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: 1  :       2         :                  3                    :     4       :      5         :       6       :        7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 1-1               ЗАТРАТЫ ТРУДА                                  ЧЕЛ.-Ч      7495.358               0               0

2. 1-2               ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                                  РУБ 391830624.604               0               0

РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ

3. 1-3               ЗАТРАТЫ ТРУДА                                  ЧЕЛ.-Ч       115.204               0               0

МАШИНИСТОВ

Машины и механизмы

1. М030101           АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                             МАШ.-Ч        0.0517          114449            5912

2. М030401           ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ Д        МАШ.-Ч         1.161            1890            2194

5,79 (0,59) КН (Т)

3. М030403           ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ          МАШ.-Ч         10.82            6937           75057

19,62 (2) КН (Т)

4. М031110           ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                  МАШ.-Ч         1.013           40495           41001

5. М040502           УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ            МАШ.-Ч        24.133           13585          327842

(ПОСТОЯННОГО ТОКА)

6. М041000           ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ        МАШ.-Ч        10.604           27821          295003

СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А

7. М041400           ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ         МАШ.-Ч         0.579           14128            8179

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                                   Объект : 24  Здание: 2  Рег.N данных: 201

2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: 1  :       2         :                  3                    :     4       :      5         :       6       :        7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ

ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ

8. М050101           КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ           МАШ.-Ч        19.491           92471         1802373

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 К

(7АТМ) 2,2 М3/МИН

9. М050401           КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С                      МАШ.-Ч         2.864            6950           19904

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6

АТМ) 0,5 М3/МИН

10. М110102           БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 М3                            МАШ.-Ч          0.45            1405             632

11. М110610           СМЕСИТЕЛЬ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ 3 М3                   МАШ.-Ч         0.144           50883            7327

12. М110902           РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 80 Л             МАШ.-Ч         0.674           31797           21429

13. М110907           ВИБРАТОРЫ                                      МАШ.-Ч          0.45            2267            1020

14. М110919           РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч                          МАШ.-Ч         0.793           40384           32031

15. М110920           РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч                          МАШ.-Ч         0.576           35105           20220

16. М111301           ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ                         МАШ.-Ч         3.675             649            2385

17. М120202           АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ        МАШ.-Ч          0.35          210000           73458

(Л.С.)

18. М120906           КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т          МАШ.-Ч         7.479           95229          712252

19. М120907           КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т         МАШ.-Ч         2.644          114302          302173

20. М121003           КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л               МАШ.-Ч         5.784            7683           44441

21. М121601           МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л                    МАШ.-Ч         2.374          153438          364323

22. М122000           УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА                       МАШ.-Ч         0.734          148836          109174

23. М134041           ШУРУПОВЕРТ                                     МАШ.-Ч         8.628            2380           20536

24. М150402           ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА                                МАШ.-Ч       187.996            1208          227100

25. М330250           ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ                             МАШ.-Ч          2.64            2825            7458

26. М330301           МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ              МАШ.-Ч        36.559            2054           75092

27. М330805           МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ              МАШ.-Ч        19.491            1914           37306

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ

СЖАТОГО ВОЗДУХА)

28. М331451           ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                      МАШ.-Ч        55.188            1635           90233

29. М331615           ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                            МАШ.-Ч       150.054            1001          150204

30. М331617           СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ                     МАШ.-Ч         77.08           51047         3934682

31. М340301           АГРЕГАТЫ СМЕСИТЕЛЬНО-ШТУКАТУРНЫЕ               МАШ.-Ч         1.801           32946           59342

ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 М3/Ч

32. М990000           ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                     РУБ     136571.16               0               0

ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                                                                    8870283

Материалы, изделия, конструкции

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                                   Объект : 24  Здание: 2  Рег.N данных: 201

3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: 1  :       2         :                  3                    :     4       :      5         :       6       :        7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. С101-10110        БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ              Т       0.00084        25587379           21493

2. С101-101900       ШВЕЛЛЕРЫ N40, СТАЛЬ МАРКИ СТО                       Т       0.00217        11340076           24587

3. С101-11401        ВЕТОШЬ                                             КГ         0.111           19781            2188

4. С101-123403       СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,             Т          0.35        11445276         4003558

ММ

5. С101-129200       УАЙТ-СПИРИТ                                         Т      0.000979        21358758           20902

6. С101-129900       ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТ             Т        0.0299         8876446          265335

7. С101-138046       ШТУКАТУРНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ Ш             Т         7.648         1944245        14869586

ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ, ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ

ПОВЕРХНОСТИ

8. С101-138047       ШТУКАТУРНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И                   Т         0.312         2447692          763680

ВНУТРЕННИХ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ШС ПО СТАРОЙ

ШТУКАТУРКЕ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ РУСТОВ, СКОЛОВ,

РАКОВИН

9. С101-138051       ШТУКАТУРНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ             Т        0.0525         1696820           89083

М25

10. С101-138054       ГРУНТОВКА Н ПМ 1 СС                                 Т         0.382         5416451         2071251

11. С101-138065       КЛЕЙ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ КС                 Т        11.472         2578783        29583799

12. С101-14200        ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В                  Т        0.0024        26365794           63278

ОБОЙМАХ) С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ

ПОКРЫТИЕМ 3Х58,5 ММ

13. С101-151400-1     ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4ММ Э42А                       КГ         4.428           18823           83348

14. С101-151600       ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46А                       Т       0.00536        19484138          104522

15. С101-152900       ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42                        Т      0.000866        19710000           17069

16. С101-153000       ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42А                       Т       0.00335        19151912           64197

17. С101-15500-4      ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ               ШТ         144.9            2654          384565

СЕРДЕЧНИКОМ 8Х120

18. С101-15512        ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8        100 ШТ        10.973           66301          727502

ММ

19. С101-159300       ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ                            10 М2         83.27           49230         4099382

20. С101-159900       ПАТРОНЫ                                            ШТ           240             838          201120

21. С101-17500-1      ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                КГ         6.055           14686           88929

22. С101-21900        ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                Т        0.0096         1222903           11740

23. С101-32200        КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ                       Т          0.97         9545040         9260598

24. С101-32400        КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ                  М3         1.118            6127            6848

25. С101-34013        КРАСКА АКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ              Т         1.159        23408395        27132671

ВНУТРЕННИХ РАБОТ АК-124 ФИСТАШКОВАЯ

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                                   Объект : 24  Здание: 2  Рег.N данных: 201

4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: 1  :       2         :                  3                    :     4       :      5         :       6       :        7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. С101-46101        КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГОТОВЫЕ К                Т       0.00737        18551066          136744

ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РА

МА-15 ЧЕРНАЯ

27. С101-48602        КРУГ ОТРЕЗНОЙ 230Х2Х22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ,            ШТ         1.108           10758           11918

БЕТОНА

28. С101-59302        МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ                          Т           0.7        15423154        10802605

29. С101-59400        МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ                 Т       0.00355         4300200           15266

30. С101-61200        МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ              Т         0.231        23302800         5388539

МБ-50

31. С101-61906        МАСТИКА СИЛИКОНОВАЯ SТ2 (310МЛ)                    ШТ        55.392           29462         1631959

32. С101-6300-1       АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ                               М3         0.224          121667           27195

33. С101-63001        ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ ОКСОЛЬ                        Т       0.00379        22188884           84185

34. С101-63100        ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ                                   М3        0.0105          132300            1389

35. С101-63205-1      ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ                                      КГ          0.36           34493           12417

36. С101-63603        АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ ТИПА "БАН"                 Т        0.0639         8400000          536760

37. С101-7600         БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ             Т         0.404         5500000         2223375

МАРКИ БНК-90/30

38. С101-79700        ПРОВОЛОКА КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКА             Т      0.000034         8193600             275

ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ

39. С101-8010         БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ                    Т        0.0141         4210560           59369

ПРОИЗВОДСТВА КРОВЕЛЬНЫХ И

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ

40. С101-81403        ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ               КГ          9.12            9703           88491

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ

41. С101-82511        ПРОПАН-БУТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ                           КГ      1161.629            2352         2732152

42. С101-84000        РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛ             Т         0.109        20733077         2259905

Р-5

43. С101-84500        РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛ             Т        0.0266        32381438          861346

N647

44. С101-85401        РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ              М2         2.625            8096           21252

РМ-350

45. С101-86123        МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫ            М2      3184.752           27768        88434194

РУЛОННЫЕ НА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОМ ВЯЖУЩЕМ

БИПОЛИКРИН, МАРКА К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5

46. С101-86125        МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫ            М2      1461.132           40264        58831019

РУЛОННЫЕ НА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОМ ВЯЖУЩЕМ

БИПОЛИКРИН, МАРКА К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                                   Объект : 24  Здание: 2  Рег.N данных: 201

5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: 1  :       2         :                  3                    :     4       :      5         :       6       :        7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47. С101-86726        СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ                 ШТ         3.905            9690           37839

ХВОСТОВИКОМ, ОСНАЩЕННЫЕ ПЛАСТИНАМИ

ТВЕРДОГО СПЛАВА (ПО БЕТОНУ) ДИАМЕТРОМ 8

48. С101-87400        СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ             М2         0.443           24242           10744

ЯЧЕЙКАМИ N05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ

49. С101-96200        СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж"                          Т       0.00108        18734054           20326

50. С102-2300         БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ              М3       0.00115         2085064            2400

4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40

ММ I СОРТА

51. С102-2500         БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ              М3       0.00133         1048524            1395

4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40

ММ III СОРТА

52. С102-6100         ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-            М3        0.0154         1300236           20024

М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ III СОРТА

53. С102-7800         ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ             М3         0.284          521640          147885

4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ

СОРТА

54. С104-10001        СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160                                М2        2485.6            6899        17148154

55. С110-900          БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО              Т      0.000492        15496238            7620

КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9

56. С113-15600        РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4                              Т      0.000067        24333454            1632

57. С113-2100         ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ                  Т      0.000346        20387530            7063

58. С113-24600        ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ                                  Т       0.00629        26342573          165721

59. С113-4300         ЖИДКОСТЬ ГКЖ-10                                     Т       0.00212        15600000           33097

60. С201-59900        ПЛОЩАДКИ ПОСАДОЧНЫЕ (МОСТОВЫХ КРАНОВ),              Т         1.118        12908515        14426556

УСТАНОВКИ КАЛОРИФЕРОВ, ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П., МОСТИКИ ДЛЯ

ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ, КРОНШТЕЙНЫ Д

ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ, МАРШЕВЫЕ ЛЕСТН

ПОЖАРНЫЕ, ЩИТЫ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК,

ОГРАЖДЕНИЯ

61. С201-75600        ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИ             Т       0.00112        17479188           19535

СООРУЖЕНИЙ (КОЛОННЫ, БАЛКИ, ФЕРМЫ, СВЯЗ

РИГЕЛИ, СТОЙКИ И Т.Д.) С ПРЕОБЛАДАНИЕМ

ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ. СРЕДНЯЯ МАССА

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                                   Объект : 24  Здание: 2  Рег.N данных: 201

6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: 1  :       2         :                  3                    :     4       :      5         :       6       :        7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0,1 ДО 0,5 Т

62. С203-39600-1      ПРОБКИ ДЕРЕВЯННЫЕ                                  М3       0.00646         3464165           22365

63. С203-49801        ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ                        М2         0.721           97964           70632

64. С203-52515        ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ                 М            19           27174          516306

ТОЛЩИНОЙ 0,2-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 225 ММ, С

ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПЭП С ОДНОЙ СТОРОН

ОКРАШЕННЫЙ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

65. С203-52519        ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ                 М           189           40086         7576254

ТОЛЩИНОЙ 0,2-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 360 ММ, С

ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПЭП С ОДНОЙ СТОРОН

ОКРАШЕННЫЙ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

66. С204-2900         ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТ             Т       0.00415         8965200           37206

СТАЛИ S500(ВР-I) ДИАМЕТРОМ 4 ММ

67. С204-3101         СЕТКА АРМАТУРНАЯ                                    Т         0.083        13897861         1153522

68. С204-6400         ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ,                       Т         0.381        39352100        14985280

ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ,

ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ

(ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ

ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ),

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО

69. С300-29500        ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ            ШТ            24         1244554        29869296

ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

ПЕРИМЕТРОМ ДО 4000 ММ

70. С300-3700-1       БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ                      КГ        17.112           44192          756214

САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

71. С412-1500         ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ             М3          31.9           38017         1212747

ВЫСШЕГО КЛАССА

72. С412-4044         СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ)                    Т        20.182          525774        10611381

ЩЕБЕНОЧНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МА

I

73. С412-9005         ВОДА                                               М3         58.92           10950          645174

74. С413-1036-2       КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ        1000 ШТ         0.912         2308643         2105482

ОБЫКНОВЕННЫЙ, МАРКИ 150

75. С413-6030         ЩЕБЕНЬ-БОЙ КИРПИЧА                                 М3        62.328           65112         4058301

76. С414-1003-1       БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ             М3         0.416          645020          268328

ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА В7,5

77. С414-1005         БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ             М3         9.539          736380         7024417

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                                   Объект : 24  Здание: 2  Рег.N данных: 201

7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: 1  :       2         :                  3                    :     4       :      5         :       6       :        7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (B15)

78. С414-1009-4       БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ             М3          0.71          977783          694715

БОЛЕЕ 40 ММ, КЛАССА С25/30 (В30)

79. С414-2004         РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ,              М3         1.484          587473          871909

МАРКИ 100

80. С414-2007         РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ            М3         0.576          858811          494675

МАРКИ 25

81. С414-3001         КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ М300, ТИП                  М3         3.008         1603968         4824736

БР-100.20.8

82. С414-9015         РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ                        М3         0.558          781435          435916

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ В

ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ, СОСТАВ 1:1:6

83. С999-9901-1       СОДЕРЖАНИЕ СВАЛКИ                                  М3        -28.12           17784         -500086

84. 101-135500        ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫ1                           Т         0.001         2274366            2274

85. 101-51509         ЛЕНТА ЛИПКАЯ                                       М2       233.264           21966         5123877

86. 201-77700         СТОИМОСТЬ М/К                                       Т        0.0838        12176076         1020355

87. 300-11Н           ПАТРУБОК КОМПЕНСАЦИОННЫЙ                           ШТ             6           13891           83346

88. 300-1В            ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ                                ШТ             6           23790          142740

89. 414-3020          СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ ПЛИТ                            М2        17.736           43550          772394

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ                                                     395051333

ИТОГО ТРАНСПОРТ                                                                            33880553

ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ СВАЛКИ                                                                 207628

ТРАНСПОРТ ГРУНТА (МУСОРА)                                                                   2701623

СОСТАВИЛ              РИМАШЕВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА  ТЕПЛОВАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛОГО ДОМА N102 П

О ПР.РОКОСОВСКОГО В Г.МИНСКЕ(КАПИТАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ)

КОД ОБЪЕКТА           03.4-1/13.

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ   КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА

ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ03.4-1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ     АС1-АС28

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)N 201

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЖИЛОМУ ДОМУ.КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 марта 2013г.                                                    СТОИМОСТЬ    1186862.497ТЫС.РУБ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:  N  :ОБОСНОВАНИЕ: НАИМЕНОВАНИЕ :  ЕДИНИЦА   :                  СТОИМОСТЬ: ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, РУБ.

: П/П :           :    РАБОТ,    : ИЗМЕРЕНИЯ  :--------------------------------------------------------------------------------

:     :           :  РЕСУРСОВ,   :------------: ЗАРАБОТНАЯ :   ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН    :  МАТЕРИАЛЫ, :  ТРАНСПОРТ :    ОБЩАЯ

:     :           :   РАСХОДОВ   : КОЛИЧЕСТВО :    ПЛАТА   :      И МЕХАНИЗМОВ       :   ИЗДЕЛИЯ,  :            :  СТОИМОСТЬ

:     :           :              :            :            :-------------------------: КОНСТРУКЦИИ :            :

:     :           :              :            :            :    ВСЕГО   : В ТОМ ЧИСЛЕ:(ОБОРУДОВАНИЕ:            :

:     :           :              :            :            :            : ЗАРАБОТНАЯ :   МЕБЕЛЬ,   :            :

:     :           :              :            :            :            : ПЛАТА МАШИ-:  ИНВЕНТАРЬ) :            :

:     :           :              :            :            :            :   НИСТОВ   :             :            :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):

Н10=79.11/46.93; Н11=55.23/60.48;

Н12=64.76/44.63

КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛИ:

1.00/1.00

КОЭФФИЦИЕНТ К З/П(ПРИКАЗ N352):1.41

1. ПРИМЕЧАНИЕ:   В СМЕТЕ ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К=1,20,К=1,5 К

ОСН/ЗАРАБАТНОЙ ПЛАТЕ,ЭКСПЛ/МАШ И ЗАТРАТАМ

ТРУДА СОГЛАСНО УКАЗАНИЯМ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕСУ

РСНО-СМЕТНЫХ НОРМ ПРИЛОЖ.В ТАБЛ.В1 П.2,4(НР

Р8.01.104-2012)

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж299         НАРУЖНЫЕ ПРИЯМКИ

2. ПРИМЕЧАНИЕ:   МОНОЛИТНЫЕ ПРИЯМКИ ВХОДОВ В ПОДВАЛ (2ШТ),ЛИ

СТ 4 АС

3. ПРИМЕЧАНИЕ:   КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,20

КОЭФФИЦИЕНТЫ: Н3=1.20; Н6=1.20

4.Е6-13-3      НАРАЩИВАНИЕ СТЕНОК       100М3    66003114      4966224     1854377      121597391     10457352      203024081

(Н10)        СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРИЯМКОВ    0.007      462022        34764       12981         851182        73201        1421169

ДО ВЫСОТЫ 500ММ ИЗ

БЕТОНА 25/30

5.Е15-51-1     УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА    100М2     4951058       165442      104651        1476912      -              6593412

(Н10)        СТЕН                      0.12      594127        19853       12558         177229      -               791209

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ

РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ

6.Е9-30-1      МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С            Т     2964995       621199      194649         180602        15533        3782329

(Н11)        НАСТИЛОМ И              0.1404      416285        87216       27329          25357         2181         531039

ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ

ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ,

ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ

СТАЛИ

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.С201-59900   ПЛОЩАДКИ ПОСАДОЧНЫЕ          Т      -           -            -            12908515      1110132       14018647

(МОСТОВЫХ КРАНОВ),      0.1404      -           -            -             1812356       155863        1968219

ДЛЯ УСТАНОВКИ

КАЛОРИФЕРОВ,

ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П.,

МОСТИКИ ДЛЯ

ОБСЛУЖИВАНИЯ

СВЕТИЛЬНИКОВ,

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ

ПРОКЛАДКИ

ТРУБОПРОВОДОВ,

МАРШЕВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

ПОЖАРНЫЕ, ЩИТЫ

ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК,

ОГРАЖДЕНИЯ

8.Е13-26-6     ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ    100М2      323970         8397         676         266985        22961         622313

К=2 (Н10)    ОГРУНТОВАННЫХ            0.082       26566          689          55          21893         1883          51031

ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ

ПФ-115  ЗА 2 РАЗА

9. ПРИМЕЧАНИЕ:   ЗАДЕЛКА ВЫБОИН И СКОЛОВ ЛЕСТНИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ

И ПЛОЩАДОК,ЛИСТ АС-2 ПРИМ.7

10.Е46-33-2     ЗАДЕЛКА ВЫБОИН И            М3     3361897        31218       16559         938997        80743        4412855

(Н10)        СКОЛОВ ЛЕСТНИЧНЫХ          0.4     1344759        12487        6624         375599        32297        1765142

СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :             2843759       155009       59547        3263616       265425        6527809

ОХР И ОПР                                                                                              1565610

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ                                                                                       1018162

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ПТМ                                                                                           9111581

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ                                                                                       56

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                     1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж299         ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ (S=757,0М2) ЛИСТ

АС7

11. ПРИМЕЧАНИЕ:   КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,20

КОЭФФИЦИЕНТЫ: Н3=1.20; Н6=1.20

12.Е12-116-1    ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ     100М2      388796         2976         676       -             -               391772

(Н10)        КРОВЛИ ГОТОВЫМИ           7.57     2943186        22528        5117       -             -              2965714

ПРАЙМЕРАМИ ВРУЧНУЮ

13.С101-59302   МАСТИКА                      Т      -           -            -            15423154      1326391       16749545

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ      0.0003      -           -            -                4627          398           5025

14.Е12-15-1050  УСТРОЙСТВО            100М2ИЗО      979798        79299       41228        3828845       329268        5217210

(Н10)        ПАРОИЗОЛЯЦИИ              7.57     7417071       600293      312096       28984357      2492559       39494280

ОКЛЕЕЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ

ИЗ РУБЕРОИДА

РМ-500-2.0  ИЗ

КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-2

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.С101-59302   МАСТИКА                      Т      -           -            -            15423154      1326391       16749545

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ      0.3028      -           -            -             4670131       401631        5071762

16.Е12-15-306   УКЛАДКА СЛОЯ ИЗ       100М2ИЗО      577846        74133       38862       -             -               651979

(Н10)        СТЕКЛОХОЛСТА              7.57     4374294       561187      294185       -             -              4935481

17.С101-159300  ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ     10 М2      -           -            -               49230         4234          53464

83.27      -           -            -             4099382       352565        4451947

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :            14734551      1184008      611398       37758497      3247153       56924209

ОХР И ОПР                                                                                              8750700

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ                                                                                       5191130

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ПТМ                                                                                          70866039

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ                                                                                      287

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                    21

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж224         КРОВЛЯ

18. ПРИМЕЧАНИЕ:   ДЕМОНТАЖ КРОВЛИ;ЛИСТ АС15

19. ПРИМЕЧАНИЕ:   КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,0

20.Е46-40-1     РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ        100М2      846917        68679       33793       -             -               915596

(Н10)        КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ      7.995     6771101       549089      270175       -             -              7320190

МАТЕРИАЛОВ

21. ПРИМЕЧАНИЕ:   КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,20

КОЭФФИЦИЕНТЫ: Н3=1.20; Н6=1.20

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.Е12-14-4     ДЕМОНТАЖ                    М3       59151        10475        5779       -             -                69626

К=0,3        СУЩЕСТВУЮЩЕГО            22.71     1343319       237887      131241       -             -              1581206

(Н10)Н3=0.36 УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ

Н6=0.36      ПЕРЛИТОВОГО ПЕСКА

ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 30ММ

23. ПРИМЕЧАНИЕ:   КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,0

24.Е46-40-1     РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ        100М2      846917        68679       33793       -             -               915596

(Н10)        КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ      0.935      791867        64215       31596       -             -               856082

МАТЕРИАЛОВ  С

ПАРАПЕТОВ

25. ПРИМЕЧАНИЕ:   ОСНОВНАЯ КРОВЛЯ ЗДАНИЯ S=799,5М2;ЛИСТЫ АС6,

7;АС13-15

26. ПРИМЕЧАНИЕ:   КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,20

КОЭФФИЦИЕНТЫ: Н3=1.20; Н6=1.20

27.Е12-15-1050  УСТРОЙСТВО            100М2ИЗО      979798        79299       41228        3828845       329268        5217210

(Н10)        ПАРОИЗОЛЯЦИИ             7.995     7833485       633996      329618       30611616      2632498       41711595

ОКЛЕЕЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ

ИЗ РУБЕРОИДА

РМ-500-2.0  ИЗ

КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-2

28.С101-59302   МАСТИКА                      Т      -           -            -            15423154      1326391       16749545

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ      0.3198      -           -            -             4932325       424180        5356505

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.Е12-105-1    УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ    100М2     1539344        39883       14869         148740        12774        1740741

(Н10)        НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ    7.995    12307055       318865      118878        1189176       102128       13917224

МАТЕРИАЛОВ ПРИ

НАВАРКЕ

ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ

КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ

ИЗ ВЕРХНЕГО СЛОЯ

БИПОЛИКРИНА МАРКИ

К-ПХ-БЭ-К/ПП-5,0

(КЛАССА РП-1),НИЖНЕГО

СЛОЯ Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-2

30.С101-86123   МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ        М2      -           -            -               27768         2388          30156

И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ    935.415      -           -            -            25974604      2233771       28208375

РУЛОННЫЕ НА

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОМ

ВЯЖУЩЕМ БИПОЛИКРИН,

МАРКА

К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5

31.С101-86125   МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ        М2      -           -            -               40264         3463          43727

И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ  1019.362      -           -            -            41043612      3530052       44573664

РУЛОННЫЕ НА

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОМ

ВЯЖУЩЕМ БИПОЛИКРИН,

МАРКА

К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32.Е12-108-1    УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ     100М     3528253        82896       18586         952326        81895        4645370

(Н10)        КРОВЛИ С МЕХАНИЧЕСКИМ     2.95    10408346       244543       54829        2809362       241590       13703841

КРЕПЛЕНИЕМ ФАРТУКА В

ШТРАБЕ И С

ПОДВЕДЕНИЕМ

ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО

КОВРА ПОД ФАРТУК НА

ВЫСОТУ 250 ММ

33.С101-86125   МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ        М2      -           -            -               40264         3463          43727

И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ     209.45      -           -            -             8433295       725325        9158620

РУЛОННЫЕ НА

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОМ

ВЯЖУЩЕМ БИПОЛИКРИН,

МАРКА

К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0

34.С101-86123   МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ        М2      -           -            -               27768         2388          30156

И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ      247.8      -           -            -             6880910       591746        7472656

РУЛОННЫЕ НА

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОМ

ВЯЖУЩЕМ БИПОЛИКРИН,

МАРКА

К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5

35.С101-84500   РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ             Т      -           -            -            32381438      2784804       35166242

ЛАКОКРАСОЧНЫХ           0.0227      -           -            -              735059        63215         798274

МАТЕРИАЛОВ N647

36.С101-123403  СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ           Т      -           -            -            11445276       984294       12429570

ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5    0.298      -           -            -             3410692       293320        3704012

ММ

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37.Е12-114-1    УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ     100 М2     4947136        50588        8786         428712        36870        5463306

(Н10)        ПАРАПЕТОВ ИЗ ГОТОВЫХ     0.794     3928026        40167        6976         340397        29275        4337865

ЭЛЕМЕНТОВ

38.С203-52515   ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ             М      -           -            -               27174         2337          29511

СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ        19.0      -           -            -              516306        44403         560709

ТОЛЩИНОЙ 0,2-0,5 ММ,

ШИРИНОЙ 225 ММ, С

ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ПЭП С ОДНОЙ СТОРОНЫ,

ОКРАШЕННЫЙ С ДРУГОЙ

СТОРОНЫ

39.С203-52519   ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ             М      -           -            -               40086         3447          43533

СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ       189.0      -           -            -             7576254       651483        8227737

ТОЛЩИНОЙ 0,2-0,5 ММ,

ШИРИНОЙ 360 ММ, С

ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ПЭП С ОДНОЙ СТОРОНЫ,

ОКРАШЕННЫЙ С ДРУГОЙ

СТОРОНЫ

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40.С204-6400    ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И           Т      -           -            -            39352100      3384281       42736381

НАКЛАДНЫЕ,              0.3496      -           -            -            13757494      1183145       14940639

ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С

ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ,

ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ

(ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ

(ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ

ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ

ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ

СОЧЕТАНИЯХ),

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО

41. ПРИМЕЧАНИЕ:   КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,0

42.Е46-40-1     РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ        100М2      846917        68679       33793       -             -               915596

(Н10)        КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ       0.25      211729        17170        8448       -             -               228899

МАТЕРИАЛОВ  С

ПОКРЫТИЯ

ВЕНТКАНАЛОВ,ЛИСТ АС15

43. ПРИМЕЧАНИЕ:   КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,20

КОЭФФИЦИЕНТЫ: Н3=1.20; Н6=1.20

44.Е12-91-1     УСТРОЙСТВО               100М2     3569006       353410      208166        2006707       171445        6100568

(Н10)        ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК      0.25      892252        88353       52042         501677        42861        1525143

ПОД КРОВЛЮ БЕЗ

АРМИРОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ

30 ММ  ПО УКЛОНУ ОТ

10 ДО 60ММ

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45.Е12-91-3     УСТРОЙСТВО               100М2      384511       116013       69952         634048        54528        1189100

К=0,5 (Н10)  ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК     0.125       48064        14502        8744          79256         6816         148638

ПОД КРОВЛЮ: ДОБАВЛЯТЬ

ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА

КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10

ММ ТОЛЩИНЫ  ДО

ТОЛЩИНЫ 35ММ

46.Е20-21-8     УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ       ЗОНТ      515262        20818        8786        2557284       219928        3313292

К=2 (Н10)    ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ     12.0     6183144       249816      105432       30687408      2639136       39759504

СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО

СЕЧЕНИЯ НАД ШАХТАМИ

ПЕРИМЕТРОМ 4000 ММ

ЗОНТОВ ВЕНТШАХТ

ПЕРИМЕТРОМ ДО 6М

47. ПРИМЕЧАНИЕ:   КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,0

48.Е69-50-1     КРЕПЛЕНИЕ КОСТЫЛЕЙ    100 ВЫСТ      386220         3108      -              110166         9467         508961

(Н10)                                   1.2      463464         3730      -              132199        11360         610753

49.Е69-50-2     ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ   100 ВЫСТ      240100         3108      -              110166         9467         362841

(Н10)        ПОСЛЕДУЮЩИЙ ДЮБЕЛЬ К       1.2      288120         3730      -              132199        11360         435409

НОРМЕ Е69-50-1

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

12

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50.С204-6400    ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И           Т      -           -            -            39352100      3384281       42736381

НАКЛАДНЫЕ,              0.0312      -           -            -             1227786       105590        1333376

ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С

ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ,

ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ

(ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ

(ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ

ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ

ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ

СОЧЕТАНИЯХ),

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО

51. ПРИМЕЧАНИЕ:   МОЛНИЕЗАЩИТА

52. ПРИМЕЧАНИЕ:   КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,20

КОЭФФИЦИЕНТЫ: Н3=1.20; Н6=1.20

53.Е6-11-10     УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ        Т      863849       104934       34200         487680        41940        1498403

(Н10)        ИЗ СТАЛИ Ф8ММ            0.083       71699         8710        2839          40477         3481         124367

54.С204-3101    СЕТКА АРМАТУРНАЯ             Т      -           -            -            13897861      1195216       15093077

0.083      -           -            -             1153522        99203        1252725

55.Е7-20-3      УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ          Т     3505887       525064       93607         766076        65883        4862910

(Н10)        ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20    0.0838      293793        44000        7844          64197         5521         407511

КГ  ВЫПУСКИ ДЛЯ

ЗАЗЕМЛЕНИЯ

56.201-77700    СТОИМОСТЬ М/К                Т      -           -            -            12176076      1047143       13223219

0.0838      -           -            -             1020355        87751        1108106

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

13

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57.Е13-26-6     ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ    100М2      323970         8397         676         266985        22961         622313

К=2 (Н10)    ОГРУНТОВАННЫХ           0.0486       15745          408          33          12975         1116          30244

ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ

ПФ-115  ВЫПУСКОВ ДЛЯ

ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА

58. ПРИМЕЧАНИЕ:   ЛИСТ АС5 ПРИМЕЧ.6

59.Е10-13-1     УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК 100МХОД.      239778        12864        7097         253420        21794         527856

(Н10)                                 0.825      197817        10613        5855         209071        17980         435481

60.Е10-228-3    ОГНЕЗАЩИТНАЯ          100М2ПОВ      334201      -            -            -             -               334201

(Н10)        ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ     1.826      610251      -            -            -             -               610251

КОНСТРУКЦИЙ

АНТИПИРЕНОМ "ФАХ" ДО

УСТАНОВКИ В ПРОЕКТНОЕ

ПОЛОЖЕНИЕ ГОТОВОЙ

СМЕСЬЮ ЗА 2 РАЗА

ОГНЕЗАЩИТНЫМ СОСТАВОМ

ОК-ГФ

61.С101-63603   АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ              Т      -           -            -             8400000       722400        9122400

ПРЕПАРАТ ТИПА "БАН"     0.0639      -           -            -              536760        46161         582921

62. ПРИМЕЧАНИЕ:   УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ

63.Е9-30-1      МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С            Т     2964995       621199      194649         180602        15533        3782329

(Н11)        НАСТИЛОМ И              0.9458     2804292       587530      184099         170813        14691        3577326

ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ

ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ,

ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ

СТАЛИ  ЛИСТ АС13

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

14

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64.С201-59900   ПЛОЩАДКИ ПОСАДОЧНЫЕ          Т      -           -            -            12908515      1110132       14018647

(МОСТОВЫХ КРАНОВ),      0.9458      -           -            -            12208873      1049963       13258836

ДЛЯ УСТАНОВКИ

КАЛОРИФЕРОВ,

ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П.,

МОСТИКИ ДЛЯ

ОБСЛУЖИВАНИЯ

СВЕТИЛЬНИКОВ,

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ

ПРОКЛАДКИ

ТРУБОПРОВОДОВ,

МАРШЕВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

ПОЖАРНЫЕ, ЩИТЫ

ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК,

ОГРАЖДЕНИЯ

65.Е13-26-6     ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ    100М2      323970         8397         676         266985        22961         622313

К=2 (Н10)    ОГРУНТОВАННЫХ             0.55      178184         4618         372         146842        12629         342273

ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ

ПФ-115  ЗА 2 РАЗА

66.Е26-117-3    КРЕПЛЕНИЕ СТОЕК       100ШТДЮБ      507872        13047      -              288360        24773         834052

(Н10)        ОГРАЖДЕНИЯ РАСПОРНЫМИ     1.38      700863        18005      -              397937        34187        1150992

ДЮБЕЛЯМИ

67. ПРИМЕЧАНИЕ:   ЛЕСТНИЦЫ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ,ЛИСТ АС6 ПРИМЕЧ.5

68.Е9-29-1      МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ               Т     2434765       781399      225739         180602        15533        3412299

(Н11)        ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И         0.0314       76452        24536        7088           5671          488         107147

КРИВОЛИНЕЙНЫХ,

ПОЖАРНЫХ С

ОГРАЖДЕНИЕМ

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

15

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

69.С201-59900   ПЛОЩАДКИ ПОСАДОЧНЫЕ          Т      -           -            -            12908515      1110132       14018647

(МОСТОВЫХ КРАНОВ),      0.0314      -           -            -              405327        34858         440185

ДЛЯ УСТАНОВКИ

КАЛОРИФЕРОВ,

ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П.,

МОСТИКИ ДЛЯ

ОБСЛУЖИВАНИЯ

СВЕТИЛЬНИКОВ,

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ

ПРОКЛАДКИ

ТРУБОПРОВОДОВ,

МАРШЕВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

ПОЖАРНЫЕ, ЩИТЫ

ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК,

ОГРАЖДЕНИЯ

70.Е13-26-6     ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ    100М2      323970         8397         676         266985        22961         622313

К=2 (Н10)    ОГРУНТОВАННЫХ           0.0184        5961          155          12           4913          422          11451

ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ

ПФ-115  ЗА 2 РАЗА

71. ПРИМЕЧАНИЕ:   ЛИСТ АС6 ПРИМЕЧ.9

72.Е16-21-1     ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ       ШТ       68778         9122         203       -             -                77900

К=0,3        КОЛПАКОВ ВОРОНОК           6.0      412668        54732        1218       -             -               467400

(Н10)Н3=0.36

Н6=0.36

73.Е16-21-1     УСТАНОВКА ВОРОНОК           ШТ      229262        30406         676           5646          486         265800

(Н12)        ВОДОСТОЧНЫХ                6.0     1375572       182436        4056          33876         2916        1594800

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

16

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

74.101-135500   ЦЕМЕНТ                       Т      -           -            -             2274366       195595        2469961

ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫ1       0.001      -           -            -                2274          196           2470

75.300-1В       ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ         ШТ      -           -            -               23790         2046          25836

6.0      -           -            -              142740        12276         155016

76.300-11Н      ПАТРУБОК                    ШТ      -           -            -               13891         1195          15086

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ            6.0      -           -            -               83346         7170          90516

77. ПРИМЕЧАНИЕ:   КРОВЛЯ МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ S=60,5М2;ЛИСТЫ А

С6,7

78.Е12-15-1050  УСТРОЙСТВО            100М2ИЗО      979798        79299       41228        3828845       329268        5217210

(Н10)        ПАРОИЗОЛЯЦИИ             0.605      592778        47976       24943        2316451       199207        3156412

ОКЛЕЕЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ

ИЗ РУБЕРОИДА

РМ-500-2.0  ИЗ

КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-2

79.С101-59302   МАСТИКА                      Т      -           -            -            15423154      1326391       16749545

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ      0.0242      -           -            -              373240        32099         405339

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

17

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

80.Е12-105-1    УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ    100М2     1539344        39883       14869         148740        12774        1740741

(Н10)        НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ    0.605      931303        24129        8996          89988         7728        1053148

МАТЕРИАЛОВ ПРИ

НАВАРКЕ

ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ

КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ

ИЗ ВЕРХНЕГО СЛОЯ

БИПОЛИКРИНА МАРКИ

К-ПХ-БЭ-К/ПП-5,0

(КЛАССА РП-1),НИЖНЕГО

СЛОЯ

Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,5

81.С101-86123   МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ        М2      -           -            -               27768         2388          30156

И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ     70.785      -           -            -             1965558       169035        2134593

РУЛОННЫЕ НА

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОМ

ВЯЖУЩЕМ БИПОЛИКРИН,

МАРКА

К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5

82.С101-86125   МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ        М2      -           -            -               40264         3463          43727

И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ    77.1375      -           -            -             3105864       267127        3372991

РУЛОННЫЕ НА

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОМ

ВЯЖУЩЕМ БИПОЛИКРИН,

МАРКА

К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

18

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

83.Е8-6-1       КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ        М3      330528        33681       18452        1097536        93973        1555718

(Н10)        ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ         2.4      793267        80834       44285        2634086       225535        3733722

ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ

КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО

ОБЫКНОВЕННОГО

НАДСТРОЙКА СТЕН

МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ИЗ КИРПИЧА

КРО150/35,ЛИСТ АС13

ПРИМЕЧ.5

84.Е15-51-1     УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА    100М2     4951058       165442      104651        1476912      -              6593412

(Н10)        СТЕН                     0.096      475302        15882       10046         141784      -               632968

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ

РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ

85.Е15-61-3     ОШТУКАТУРИВАНИЕ          100М2     5995625       290122      207260        1742332        24171        8052250

(Н10)        УЛУЧШЕННОЕ                0.08      479650        23210       16581         139387         1934         644181

ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ

ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ

РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И

БЕТОНУ  С ВНУТРЕННЕЙ

СТОРОНЫ

86. ПРИМЕЧАНИЕ:   ЛИСТ АС6 ПРИМЕЧ.8

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

19

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

87.Е11-27-1     УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ      100М2     5553052       145178       80090         922205        75683        6696118

(Н10)        НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ   0.1739      965676        25246       13928         160371        13161        1164454

ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ,

ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ

МОЗАИЧНЫХ  ПО

ПЕРИМЕТРУ МАШИННЫХ

ОТДЕЛЕНИЙ ЗАЩИТНОЕ

ПОКРЫТИЕ ИЗ ПЛИТ

П30.30.4-М-В25

ШИРИНОЙ 900ММ

88.414-3020     СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ          М2      -           -            -               43550         3745          47295

ПЛИТ                   17.7358      -           -            -              772394        66421         838815

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :            62451245      3619083     1450174      209310720     17976510      293357558

ОХР И ОПР                                                                                             35512246

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ                                                                                      21746859

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ПТМ                                                                                         350616663

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ                                                                                     1202

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                    51

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж236         ОТДЕЛКА ФАСАДОВ НАРУЖНЫХ СТЕН БЕЗ

УТЕПЛЕНИЯ,ЛИСТ АС8

89. ПРИМЕЧАНИЕ:   ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН,ЛИСТ АС8

90. ПРИМЕЧАНИЕ:   КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,20

КОЭФФИЦИЕНТЫ: Н3=1.20; Н6=1.20

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

91.Е26-112-2    ПОДГОТОВКА               100М2     1414512      -            -            -             -              1414512

(Н10)        ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И      13.155    18607905      -            -            -             -             18607905

ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК

92.Е26-113-2    ОГРУНТОВКА               100М2      478519          156      -            -             -               478675

(Н10)        ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С      13.155     6294917         2052      -            -             -              6296969

ЛЮЛЕК

93.С101-138054  ГРУНТОВКА Н ПМ 1 СС          Т      -           -            -             5416451       465815        5882266

0.2631      -           -            -             1425068       122556        1547624

94.Е26-130-2    УСТРОЙСТВО               100М2     4618031         5249      -              898841        77090        5599211

(Н10)        АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА     13.155    60750198        69051      -            11824253      1014119       73657621

НЕУТЕПЛЯЕМЫХ

ПОВЕРХНОСТЯХ

ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК

95.С101-138065  КЛЕЙ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ        Т      -           -            -             2578783       221775        2800558

УТЕПЛИТЕЛЯ КС            7.893      -           -            -            20354334      1750470       22104804

96.Е26-126-2    НАНЕСЕНИЕ                100М2     6755076         2162      -                1643      -              6758881

(Н10)        ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ      13.155    88863025        28441      -               21614      -             88913080

ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ

ВРУЧНУЮ ПОД ФАКТУРУ

НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ

ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК

97.101-51509    ЛЕНТА ЛИПКАЯ                М2      -           -            -               21966         1889          23855

80.2455      -           -            -             1762673       151584        1914257

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

21

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

98.С101-138046  ШТУКАТУРНЫЙ СОСТАВ           Т      -           -            -             1944245       167205        2111450

ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ ШС    5.262      -           -            -            10230617       879833       11110450

ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ,

ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ

ПОВЕРХНОСТИ

99.Е26-127-2    ОКРАСКА                  100М2     1700363          288      -            -             -              1700651

(Н10)        ОШТУКАТУРЕННЫХ          13.155    22368275         3789      -            -             -             22372064

ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ

ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК

100.101-51509    ЛЕНТА ЛИПКАЯ                М2      -           -            -               21966         1889          23855

80.2455      -           -            -             1762673       151584        1914257

101.С101-34013   КРАСКА АКРИЛОВАЯ             Т      -           -            -            23408395      2013122       25421517

ФАСАДНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ   0.7893      -           -            -            18476246      1588957       20065203

И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

АК-124 ФИСТАШКОВАЯ

102. ПРИМЕЧАНИЕ:   ОТДЕЛКА СУЩЕСТВУЮЩИХ М/КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ

103. ПРИМЕЧАНИЕ:   КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,0

104.Е62-37-2     ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ        100М2     4014458         1021         563         409594        35225        4460298

(Н10)        СОСТАВАМИ РАНЕЕ          0.509     2043359          520         287         208483        17930        2270292

ОКРАШЕННЫХ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК

И ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА

ЗА 2 РАЗА

105. ПРИМЕЧАНИЕ:   ОТДЕЛКА СУЩЕСТВУЮЩИХ М/КОНСТРУКЦИЙ ДЕКОРАТИ

ВНОГО ОГРАЖДЕНИЯ

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

22

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

106.Е62-37-2     ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ        100М2     4014458         1021         563         409594        35225        4460298

(Н10)        СОСТАВАМИ РАНЕЕ          0.033      132477           34          19          13517         1162         147190

ОКРАШЕННЫХ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК

И ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА

ЗА 2 РАЗА

107. ПРИМЕЧАНИЕ:   ОТДЕЛКА СТЕН ВЕНТШАХТ,ЛИСТ АС8

108. ПРИМЕЧАНИЕ:   КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,20

КОЭФФИЦИЕНТЫ: Н3=1.20; Н6=1.20

109.Е26-112-1    ПОДГОТОВКА               100М2     1178575      -            -            -             -              1178575

(Н10)        ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И       0.295      347680      -            -            -             -               347680

ОТКОСОВ С ЛЕСОВ

110.Е26-113-1    ОГРУНТОВКА               100М2      348920          269      -            -             -               349189

(Н10)        ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С       0.295      102931           79      -            -             -               103010

ЛЕСОВ

111.С101-138054  ГРУНТОВКА Н ПМ 1 СС          Т      -           -            -             5416451       465815        5882266

0.0059      -           -            -               31957         2748          34705

112.Е26-130-1    УСТРОЙСТВО               100М2     4145277         8787      -              898841        77090        5129995

(Н10)        АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА      0.295     1222857         2592      -              265158        22742        1513349

НЕУТЕПЛЯЕМЫХ

ПОВЕРХНОСТЯХ

ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЕСОВ

113.С101-138065  КЛЕЙ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ        Т      -           -            -             2578783       221775        2800558

УТЕПЛИТЕЛЯ КС            0.177      -           -            -              456445        39254         495699

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

23

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

114.Е26-126-1    НАНЕСЕНИЕ                100М2     5770284         3636      -                1643      -              5775563

(Н10)        ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ       0.295     1702234         1073      -                 485      -              1703792

ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ

ВРУЧНУЮ ПОД ФАКТУРУ

НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ

ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ

115.101-51509    ЛЕНТА ЛИПКАЯ                М2      -           -            -               21966         1889          23855

1.7995      -           -            -               39528         3399          42927

116.С101-138046  ШТУКАТУРНЫЙ СОСТАВ           Т      -           -            -             1944245       167205        2111450

ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ ШС    0.118      -           -            -              229421        19730         249151

ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ,

ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ

ПОВЕРХНОСТИ

117.Е26-127-1    ОКРАСКА                  100М2     1560598          968      -            -             -              1561566

(Н10)        ОШТУКАТУРЕННЫХ           0.295      460376          286      -            -             -               460662

ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ

ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ

118.101-51509    ЛЕНТА ЛИПКАЯ                М2      -           -            -               21966         1889          23855

1.7995      -           -            -               39528         3399          42927

119.С101-34013   КРАСКА АКРИЛОВАЯ             Т      -           -            -            23408395      2013122       25421517

ФАСАДНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ   0.0177      -           -            -              414329        35632         449961

И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

АК-124 ФИСТАШКОВАЯ

120. ПРИМЕЧАНИЕ:   ОТДЕЛКА БАЛКОННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ С ЛИЦЕВОЙ СТОР

ОНЫ,ЛИСТ АС8

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

24

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

121.Е26-112-2    ПОДГОТОВКА               100М2     1414512      -            -            -             -              1414512

(Н10)        ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И        5.67     8020283      -            -            -             -              8020283

ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК

122.Е26-113-2    ОГРУНТОВКА               100М2      478519          156      -            -             -               478675

(Н10)        ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С        5.67     2713203          885      -            -             -              2714088

ЛЮЛЕК

123.С101-138054  ГРУНТОВКА Н ПМ 1 СС          Т      -           -            -             5416451       465815        5882266

0.1134      -           -            -              614226        52823         667049

124.Е26-130-2    УСТРОЙСТВО               100М2     4618031         5249      -              898841        77090        5599211

(Н10)        АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА       5.67    26184236        29762      -             5096428       437100       31747526

НЕУТЕПЛЯЕМЫХ

ПОВЕРХНОСТЯХ

ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК

125.С101-138065  КЛЕЙ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ        Т      -           -            -             2578783       221775        2800558

УТЕПЛИТЕЛЯ КС            3.402      -           -            -             8773020       754479        9527499

126.Е26-126-2    НАНЕСЕНИЕ                100М2     6755076         2162      -                1643      -              6758881

(Н10)        ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ        5.67    38301281        12259      -                9316      -             38322856

ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ

ВРУЧНУЮ ПОД ФАКТУРУ

НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ

ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК

127.101-51509    ЛЕНТА ЛИПКАЯ                М2      -           -            -               21966         1889          23855

34.587      -           -            -              759738        65335         825073

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

25

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

128.С101-138046  ШТУКАТУРНЫЙ СОСТАВ           Т      -           -            -             1944245       167205        2111450

ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ ШС    2.268      -           -            -             4409548       379221        4788769

ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ,

ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ

ПОВЕРХНОСТИ

129.Е26-127-2    ОКРАСКА                  100М2     1700363          288      -            -             -              1700651

(Н10)        ОШТУКАТУРЕННЫХ            5.67     9641058         1633      -            -             -              9642691

ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ

ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК

130.101-51509    ЛЕНТА ЛИПКАЯ                М2      -           -            -               21966         1889          23855

34.587      -           -            -              759738        65335         825073

131.С101-34013   КРАСКА АКРИЛОВАЯ             Т      -           -            -            23408395      2013122       25421517

ФАСАДНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ   0.3402      -           -            -             7963536       684864        8648400

И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

АК-124 ФИСТАШКОВАЯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :           287756295       152456         306       95941879      8244256      392094886

ОХР И ОПР                                                                                            161449890

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ                                                                                      95776049

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ПТМ                                                                                         649320825

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ                                                                                     5473

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж238         КОЗЫРЬКИ

132. ПРИМЕЧАНИЕ:   КОЗЫРЬКИ ВХОДОВ (3ШТ),ЛИСТЫ АС6,7,8,13,14,1

5

133. ПРИМЕЧАНИЕ:   КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,0

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

26

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

134.Е46-40-1     РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ        100М2      846917        68679       33793       -             -               915596

(Н10)        КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ       0.32      271013        21977       10814       -             -               292990

МАТЕРИАЛОВ

135. ПРИМЕЧАНИЕ:   КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,20

КОЭФФИЦИЕНТЫ: Н3=1.20; Н6=1.20

136.Е12-116-1    ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ     100М2      388796         2976         676       -             -               391772

(Н10)        КРОВЛИ ГОТОВЫМИ           0.32      124415          952         216       -             -               125367

ПРАЙМЕРАМИ ВРУЧНУЮ

137.С101-59302   МАСТИКА                      Т      -           -            -            15423154      1326391       16749545

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ         0.0      -           -            -            -             -             -

138.Е12-105-1    УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ    100М2     1539344        39883       14869         148740        12774        1740741

(Н10)        НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ     0.32      492590        12763        4758          47597         4088         557038

МАТЕРИАЛОВ ПРИ

НАВАРКЕ

ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ

КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ

ИЗ ВЕРХНЕГО СЛОЯ

БИПОЛИКРИНА МАРКИ

К-ПХ-БЭ-К/ПП-5,0

(КЛАССА РП-1),НИЖНЕГО

СЛОЯ

Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-2,0

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

27

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

139.С101-86123   МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ        М2      -           -            -               27768         2388          30156

И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ      37.44      -           -            -             1039634        89407        1129041

РУЛОННЫЕ НА

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОМ

ВЯЖУЩЕМ БИПОЛИКРИН,

МАРКА

К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5

140.С101-86125   МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ        М2      -           -            -               40264         3463          43727

И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ       40.8      -           -            -             1642771       141290        1784061

РУЛОННЫЕ НА

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОМ

ВЯЖУЩЕМ БИПОЛИКРИН,

МАРКА

К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0

141.Е12-108-1    УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ     100М     3528253        82896       18586         952326        81895        4645370

(Н10)        КРОВЛИ С МЕХАНИЧЕСКИМ     0.25      882063        20724        4647         238082        20474        1161343

КРЕПЛЕНИЕМ ФАРТУКА В

ШТРАБЕ И С

ПОДВЕДЕНИЕМ

ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО

КОВРА ПОД ФАРТУК НА

ВЫСОТУ 250 ММ

ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ

КОЗЫРЬКА К СТЕНЕ

ЗДАНИЯ

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

28

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

142.С101-86125   МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ        М2      -           -            -               40264         3463          43727

И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ      17.75      -           -            -              714686        61468         776154

РУЛОННЫЕ НА

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОМ

ВЯЖУЩЕМ БИПОЛИКРИН,

МАРКА

К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0

143.С101-86123   МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ        М2      -           -            -               27768         2388          30156

И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ       21.0      -           -            -              583128        50148         633276

РУЛОННЫЕ НА

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОМ

ВЯЖУЩЕМ БИПОЛИКРИН,

МАРКА

К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5

144.С101-84500   РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ             Т      -           -            -            32381438      2784804       35166242

ЛАКОКРАСОЧНЫХ           0.0019      -           -            -               61525         5291          66816

МАТЕРИАЛОВ N647

145.С101-123403  СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ           Т      -           -            -            11445276       984294       12429570

ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5   0.0253      -           -            -              289565        24903         314468

ММ

146. ПРИМЕЧАНИЕ:   ОТДЕЛКА НИЗА ПЛИТ КОЗЫРЬКОВ (S=31,20М2),ЛИС

Т АС8 ПРИМЕЧ.6

147. ПРИМЕЧАНИЕ:   КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,0

148.Е61-26-1     УДАЛЕНИЕ РАЗРУШЕННОГО    100М2     2052444       387789      141867       -             -              2440233

(Н10)        БЕТОНА С НИЖНИХ           0.05      102622        19389        7093       -             -               122011

ПОВЕРХНОСТЕЙ И ГРАНЕЙ

ПЛИТ ЛОДЖИЙ

149. ПРИМЕЧАНИЕ:   КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,20

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

29

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОЭФФИЦИЕНТЫ: Н3=1.20; Н6=1.20

150.Е13-44-7     ОЧИСТКА ОГОЛЕННОЙ           М2       23358      -            -            -             -                23358

(Н10)        АРМАТУРЫ ЩЕТКАМИ           5.0      116790      -            -            -             -               116790

151.Е13-71-2     ВОССТАНОВЛЕНИЕ           100М2     3577202      1186847      933850        1783041       153223        6700313

(Н10)        ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ НА      0.05      178860        59342       46693          89152         7661         335015

РАЗРУШЕННЫХ УЧАСТКАХ

152.Е13-52-1     ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ    100М2      244849          490         270         106409         9123         360871

(Н10)        РАСТВОРОМ ЖИДКОСТИ       0.312       76393          153          84          33200         2846         112592

ГКЖ-10

153.Е15-296-2    РЕМОНТ ПЛИТ КОЗЫРЬКА     100М2     2147995        41209       33596        1469710       126301        3785215

(Н10)        СОСТАВОМ                 0.312      670174        12857       10482         458550        39406        1180987

"ПОЛИМИКС-РШ"

РЕМОНТНЫЙ

154.Е15-296-4    ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ           100М2      716214        13736       11199         489910        42100        1261960

К=2 (Н10)    ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ     0.624      446918         8571        6988         305704        26270         787463

1 ММ ТОЛЩИНЫ

ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ: К

НОРМЕ 15-296-2

155.Е15-158-3    ОКРАСКА ФАСАДОВ С        100М2      560899        25115       13855       -             -               586014

(Н10)        ЛЕСОВ ПО                 0.312      175000         7836        4323       -             -               182836

ПОДГОТОВЛЕННОЙ

ПОВЕРХНОСТИ:

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ

НИЖНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И

БОКОВЫХ ГРАНЕЙ ПЛИТ

ЛОДЖИЙ

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

30

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

156.С101-34013   КРАСКА АКРИЛОВАЯ             Т      -           -            -            23408395      2013122       25421517

ФАСАДНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ   0.0119      -           -            -              278560        23956         302516

И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

АК-124 ФИСТАШКОВАЯ

157. ПРИМЕЧАНИЕ:   КОЗЫРЬКИ ЛОДЖИЙ (S=61,20М2),ЛИСТЫ АС6,7,8,1

3,14,15

158. ПРИМЕЧАНИЕ:   КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,0

159.Е46-40-1     РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ        100М2      846917        68679       33793       -             -               915596

(Н10)        КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ      0.612      518313        42032       20681       -             -               560345

МАТЕРИАЛОВ

160. ПРИМЕЧАНИЕ:   КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,20

КОЭФФИЦИЕНТЫ: Н3=1.20; Н6=1.20

161.Е12-116-1    ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ     100М2      388796         2976         676       -             -               391772

(Н10)        КРОВЛИ ГОТОВЫМИ          0.612      237943         1821         414       -             -               239764

ПРАЙМЕРАМИ ВРУЧНУЮ

162.С101-59302   МАСТИКА                      Т      -           -            -            15423154      1326391       16749545

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ         0.0      -           -            -            -             -             -

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

31

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

163.Е12-105-1    УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ    100М2     1539344        39883       14869         148740        12774        1740741

(Н10)        НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ    0.612      942079        24408        9100          91029         7818        1065334

МАТЕРИАЛОВ ПРИ

НАВАРКЕ

ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ

КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ

ИЗ ВЕРХНЕГО СЛОЯ

БИПОЛИКРИНА МАРКИ

К-ПХ-БЭ-К/ПП-5,0

(КЛАССА РП-1),НИЖНЕГО

СЛОЯ

Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-2,0

164.С101-86123   МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ        М2      -           -            -               27768         2388          30156

И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ     71.604      -           -            -             1988300       170990        2159290

РУЛОННЫЕ НА

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОМ

ВЯЖУЩЕМ БИПОЛИКРИН,

МАРКА

К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5

165.С101-86125   МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ        М2      -           -            -               40264         3463          43727

И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ      78.03      -           -            -             3141800       270218        3412018

РУЛОННЫЕ НА

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОМ

ВЯЖУЩЕМ БИПОЛИКРИН,

МАРКА

К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

32

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

166.Е12-108-1    УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ     100М     3528253        82896       18586         952326        81895        4645370

(Н10)        КРОВЛИ С МЕХАНИЧЕСКИМ    0.262      924402        21719        4870         249509        21456        1217086

КРЕПЛЕНИЕМ ФАРТУКА В

ШТРАБЕ И С

ПОДВЕДЕНИЕМ

ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО

КОВРА ПОД ФАРТУК НА

ВЫСОТУ 250 ММ

ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ

КОЗЫРЬКА К СТЕНЕ

ЗДАНИЯ

167.С101-86125   МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ        М2      -           -            -               40264         3463          43727

И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ     18.602      -           -            -              748991        64419         813410

РУЛОННЫЕ НА

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОМ

ВЯЖУЩЕМ БИПОЛИКРИН,

МАРКА

К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0

168.С101-86123   МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ        М2      -           -            -               27768         2388          30156

И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ     22.008      -           -            -              611118        52555         663673

РУЛОННЫЕ НА

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОМ

ВЯЖУЩЕМ БИПОЛИКРИН,

МАРКА

К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5

169.С101-84500   РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ             Т      -           -            -            32381438      2784804       35166242

ЛАКОКРАСОЧНЫХ            0.002      -           -            -               64763         5570          70333

МАТЕРИАЛОВ N647

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

33

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

170.С101-123403  СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ           Т      -           -            -            11445276       984294       12429570

ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5   0.0265      -           -            -              303300        26084         329384

ММ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :             6159575       254544      131163       12980964      1116318       20511401

ОХР И ОПР                                                                                              3559680

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ                                                                                       2111687

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ПТМ                                                                                          26182768

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ                                                                                      119

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                     3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж299         ОТМОСТКА

171. ПРИМЕЧАНИЕ:   КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,0

172.Е68-12-4     ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ    100М3     9392671      8944771     3044292       -             -             18337442

(Н10)        ОТМОСТКИ                 0.212     1991246      1896291      645390       -             -              3887537

173.Е27-56-1     УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ     100М2     1446908       233530       68370          21900      -              1702338

(Н10)        ИЗ ПЕСКА ТОЛЩИНОЙ         2.12     3067445       495084      144944          46428      -              3608957

12СМ

174.С412-1500    ПЕСОК ДЛЯ                   М3      -           -            -               38017         3269          41286

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ      27.984      -           -            -             1063868        91480        1155348

ПРИРОДНЫЙ ВЫСШЕГО

КЛАССА

175.С310-15      ПЕРЕВОЗКА МУСОРА НА          Т      -           -            -            -               23006          23006

15 КМ                  44.7744      -           -            -            -             1030080        1030080

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

34

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

176.Е27-56-1     УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ     100М2     1446908       233530       68370        1154849        97440        2932727

(Н10)        ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ           2.12     3067445       495084      144944        2448280       206573        6217382

КИРПИЧНОГО ИЛИ

ИЗВЕСТНЯКОВОГО ЩЕБНЯ

ТОЛЩИНОЙ 12 СМ

ТОЛЩИНОЙ 20СМ

177.Е27-56-2     УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ     100М2       31466      -            -               97668         8400         137534

К=8 (Н10)    ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ          16.96      533663      -            -             1656449       142464        2332576

КИРПИЧНОГО ИЛИ

ИЗВЕСТНЯКОВОГО ЩЕБНЯ:

ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ

ИСКЛЮЧАТЬ ПРИ

ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА

КАЖДЫЙ 1 СМ  ДО

ТОЛЩИНЫ 20СМ

178.Е27-53-6     УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ     1000М2     2293932      2429574      768405       50053685      4304658       59081849

(Н10)        ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ         0.212      486314       515070      162902       10611381       912587       12525352

ГОРЯЧИХ

АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ

ПОРИСТЫХ

КРУПНОЗЕРНИСТЫХ

СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ

КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

2,5-2,9 Т/М3

179.Е27-34-2     УСТАНОВКА БОРТОВЫХ        100М     4170810        38285       21121        4011548       323938        8544581

(Н10)        КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ       1.88     7841123        71976       39707        7541710       609003       16063812

ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

35

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

180.С412-1500    ПЕСОК ДЛЯ                   М3      -           -            -               38017         3269          41286

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       3.384      -           -            -              128650        11062         139712

ПРИРОДНЫЙ ВЫСШЕГО

КЛАССА

181.С310-15      ПЕРЕВОЗКА МУСОРА НА          Т      -           -            -            -               23006          23006

15 КМ                   5.4144      -           -            -            -              124564         124564

182.С414-3001    КАМНИ БЕТОННЫЕ              М3      -           -            -             1603968       137941        1741909

БОРТОВЫЕ М300, ТИП       3.008      -           -            -             4824736       414927        5239663

БР-100.20.8

183.Е8-4-7       ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,      100М2     1484836        56168       15770       10131842       871339       12544185

(Н10)        ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ      0.564      837448        31679        8894        5714359       491435        7074921

ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В

2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ

ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ

КЛАДКИ, КИРПИЧУ,

БЕТОНУ  СТЕНЫ ЗДАНИЯ

184.С101-84000   РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ             Т      -           -            -            20733077      1783045       22516122

ЛАКОКРАСОЧНЫХ            0.109      -           -            -             2259905       194352        2454257

МАТЕРИАЛОВ Р-5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :            17824684      3505184     1146781       36295766      4228527       61854161

ОХР И ОПР                                                                                             10908004

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ                                                                                       6470896

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ПТМ                                                                                          79233061

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ                                                                                      360

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                    34

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж299         МУСОР

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

36

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

185. ПРИМЕЧАНИЕ:   КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,0

186.ЕТ310-ТУ     ПОГРУЗКА                     Т         584         1318         198       -             -                 1902

(Н10)        СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА    103.62       60514       136571       20517       -             -               197085

187.С310-15      ПЕРЕВОЗКА МУСОРА НА          Т      -           -            -            -               23006          23006

15 КМ                    33.85      -           -            -            -             -778753        -778753

188.С999-9901-1  СОДЕРЖАНИЕ СВАЛКИ           М3      -           -            -               17784         1529          19313

РАЗДЕЛ 3                                   28.12      -           -            -             -500086       -42995        -543081

ИНСТРУКЦИИ, П.12

189. ПРИМЕЧАНИЕ:   ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ НА ПЕРЕРАБОТКУ

190.С310-15-1    ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ НА         Т      -           -            -            -               23006          23006

ПЕРЕРАБОТКУ НА 15 КМ     62.73      -           -            -            -             1443166        1443166

191.С310-15-2    ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ            Т      -           -            -            -               23006          23006

АСФАЛЬТОБЕТОНОГО ЛОМА    33.92      -           -            -            -              780364         780364

НА ПЕРЕРАБОТКУ НА 15

КМ

192. ПРИМЕЧАНИЕ:   КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ

И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАН

ИЯ УТОЧНЯЕТСЯ В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АКТОМ НА

РАЗБОРКУ МАТЕРИАЛОВ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :               60514       136571       20517        -500086      1401782        1098781

ОХР И ОПР                                                                                                50183

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ                                                                                         29770

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ПТМ                                                                                           1178734

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

37

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж899138      ТРАНСПОРТ МУСОРА

193.С999-9900    СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И        Т      -           -            -            -                7295           7295

(ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ       14.01      -           -            -            -              102203         102203

МУСОР

194.С999-9901    СТОИМОСТЬ СВАЛКИ            М3      -           -            -               17784      -                17784

РАЗДЕЛ 3                                  11.675      -           -            -              207628      -               207628

ИНСТРУКЦИИ, П.12

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :              -           -            -              207628       102203         309831

ОХР И ОПР                                                                                                    -

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ                                                                                             -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ПТМ                                                                                            309831

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 2 Рег.N данных: 201

38

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                                                                               1186862497

В.Т.Ч.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                                                                               1187154955

В.Т.Ч.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                                                                                 391830623

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ                                                                    9006855

В.Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИН.                                                                    3419886

МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ,КОНСТРУКЦИИ                                                                    395551442

ТРАНСПОРТ                                                                                         36625169

ОХР И ОПР                                                                                        221796313

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ                                                                                  132344553

КОМПЕНСАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ                                                                               -500086

ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЯ СВАЛКИ                                                                          207628

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ                                                                                   7495

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                 110

СОСТАВИЛ              РИМАШЕВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                                   Объект : 24  Здание: 2  Рег.N данных: 201

1                                                             2

И С Х О Д Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

1  L3' 24' 2' 201' S0R0Т0' 02' 02' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБ           МАРКИ К-ПХ-БЭ-К/ПП-5,0 (КЛАССА РП-1),НИЖНЕГО СЛОЯ Г-П

ОТЫ ПО ЖИЛОМУ ДОМУ.КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.' АС1-АС28' РИМ           Х-БЭ-ПП/ПП-2*

АШЕВСКАЯ*                                                    41  С101-86123' 799,5.0,01.117,0*

2  РМ020130#М331617/М021141#М331617/М021143#М331617/М02        42  С101-86125' 799,50.0,01.127,50*

1243#М331617/М021244#М331617/М021245#М331617/М021104#        43  Е12-108-1' 295,0*

М331617/М021247#М331617/М031004/М030204*                     44  С101-86125' 295,0.0,71*

3  П' В СМЕТЕ ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К=1,20,К=1,5 К ОСН/З        45  С101-86123' 295,0.0,84*

АРАБАТНОЙ ПЛАТЕ,ЭКСПЛ/МАШ И ЗАТРАТАМ ТРУДА СОГЛАСНО У        46  С101-84500' 295,0.0,01.0,0077*

КАЗАНИЯМ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕСУРСНО-СМЕТНЫХ НОРМ ПРИЛОЖ.В        47  С101-123403' 0,101.295,0.0,01*

ТАБЛ.В1 П.2,4(НРР8.01.104-2012)*                            48  Е12-114-1' 0,40.189,0+0,20.19,0' 204-6400*

4  Ж299' НАРУЖНЫЕ ПРИЯМКИ*                                     49  С203-52515' 19,0*

5  П' МОНОЛИТНЫЕ ПРИЯМКИ ВХОДОВ В ПОДВАЛ (2ШТ),ЛИСТ 4 А        50  С203-52519' 189,0*

С*                                                           51  С204-6400' (0,504.42+0,51.40+0,77.400).0,001*

6  П' КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,20*                         52  П' КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,0*

7  Н3=1,20' Н6=1,20*                                           53  Н3=1,0' Н6=1,0*

8  Е6-13-3' 0,70' 414-1003-4#414-1009-4' НАРАЩИВАНИЕ СТ        54  Е46-40-1' 25,0' ' + С ПОКРЫТИЯ ВЕНТКАНАЛОВ,ЛИСТ АС15

ЕНОК СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРИЯМКОВ ДО ВЫСОТЫ 500ММ ИЗ БЕТОНА            *

25/30*                                                       55  П' КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,20*

9  Е15-51-1' 12,0*                                             56  Н3=1,20' Н6=1,20*

10  Е9-30-1' 35,10.4.0,001*                                     57  Е12-91-1' 25,0' ' + ПО УКЛОНУ ОТ 10 ДО 60ММ*

11  С201-59900' 0,1404*                                         58  Е12-91-3#К=0,5' 25,0.0,5' ' + ДО ТОЛЩИНЫ 35ММ*

12  Е13-26-6#К=2' 4,10.2' ' + ЗА 2 РАЗА*                        59  Е20-21-8#К=2' 12' =1/Н1=2' + ЗОНТОВ ВЕНТШАХТ ПЕРИМЕТ

13  П' ЗАДЕЛКА ВЫБОИН И СКОЛОВ ЛЕСТНИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ И ПЛО           РОМ ДО 6М*

ЩАДОК,ЛИСТ АС-2 ПРИМ.7*                                      60  П' КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,0*

14  Е46-33-2' 0,4' ' ЗАДЕЛКА ВЫБОИН И СКОЛОВ ЛЕСТНИЧНЫХ         61  Н3=1,0' Н6=1,0*

СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК*                                         62  Е69-50-1' 120' ' КРЕПЛЕНИЕ КОСТЫЛЕЙ*

15  Ж299' ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ (S=757,0М2) ЛИСТ АС7*            63  Е69-50-2' 120*

16  П' КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,20*                         64  С204-6400' 120.0,26.0,001*

17  Н3=1,20' Н6=1,20*                                           65  П' МОЛНИЕЗАЩИТА*

18  Е12-116-1' 757,0*                                           66  П' КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,20*

19  С101-59302' 757,0.0,01.0,04.0,001*                          67  Н3=1,20' Н6=1,20*

20  Е12-15-1050' 757,0' 101-85901#101-86123' + ИЗ КРОВЕЛ        68  Е6-11-10' 0,08295' ' УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЗ СТАЛИ

ЬНОГО МАТЕРИАЛА Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-2*                                Ф8ММ*

21  С101-59302' 757,0.0,4.0,001*                                69  С204-3101' 0,08295*

22  Е12-15-306' 757,0' Н2=0' УКЛАДКА СЛОЯ ИЗ СТЕКЛОХОЛСТ        70  Е7-20-3' 0,08375' 201-77700' + ВЫПУСКИ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИ

А*                                                              Я*

23  С101-159300' 757,0.1,1*                                     71  Б201-77700' 12176076##' =13/V=0,08375' СТОИМОСТЬ М/К

24  Ж224' КРОВЛЯ*                                                  ###' Т*

25  П' ДЕМОНТАЖ КРОВЛИ;ЛИСТ АС15*                               72  Е13-26-6#К=2' 0,08375.29.2' ' + ВЫПУСКОВ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕ

26  П' КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,0*                             НИЯ ЗА 2 РАЗА*

27  Н3=1,0' Н6=1,0*                                             73  П' ЛИСТ АС5 ПРИМЕЧ.6*

28  Е46-40-1' 799,50*                                           74  Е10-13-1' 82,50*

29  П' КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,20*                         75  Е10-228-3' 182,6' ' + ОГНЕЗАЩИТНЫМ СОСТАВОМ ОК-ГФ*

30  Н3=1,20' Н6=1,20*                                           76  С101-63603' 182,60.35.0,01.0,001*

31  Е12-14-4#К=0,3' 757,0.0,03' Н2=0/Н3=0,3.1,2/Н6=0,3.1        77  П' УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ*

,2' ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ ПЕРЛИТОВОГО         78  Е9-30-1' 13,18.69.1,04.0,001' ' + ЛИСТ АС13*

ПЕСКА ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 30ММ*                                    79  С201-59900' 0,9458*

32  П' КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,0*                          80  Е13-26-6#К=2' 27,50.2' ' + ЗА 2 РАЗА*

33  Н3=1,0' Н6=1,0*                                             81  Е26-117-3' 69.2' ' КРЕПЛЕНИЕ СТОЕК ОГРАЖДЕНИЯ РАСПОР

34  Е46-40-1' 93,50' ' + С ПАРАПЕТОВ*                              НЫМИ ДЮБЕЛЯМИ*

35  П' ОСНОВНАЯ КРОВЛЯ ЗДАНИЯ S=799,5М2;ЛИСТЫ АС6,7;АС13        82  П' ЛЕСТНИЦЫ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ,ЛИСТ АС6 ПРИМЕЧ.5*

-15*                                                         83  Е9-29-1' 10,48.3.0,001*

36  П' КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,20*                         84  С201-59900' 10,48.3.0,001*

37  Н3=1,20' Н6=1,20*                                           85  Е13-26-6#К=2' 0,92.2' ' + ЗА 2 РАЗА*

38  Е12-15-1050' 799,50' 101-85901#101-86123' + ИЗ КРОВЕ        86  П' ЛИСТ АС6 ПРИМЕЧ.9*

ЛЬНОГО МАТЕРИАЛА Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-2*                            87  Е16-21-1#К=0,3' 6' =1/Н2=0/Н3=0,3.1,2/Н6=0,3.1,2' ДЕ

39  С101-59302' 799,5.0,4.0,001*                                   МОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛПАКОВ ВОРОНОК*

40  Е12-105-1' 799,50' ' + ИЗ ВЕРХНЕГО СЛОЯ БИПОЛИКРИНА         88  Е16-21-1' 6' 101-135500*

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                                   Объект : 24  Здание: 2  Рег.N данных: 201

3                                                             4

89  Б101-135500' 2274366##' =13/V=6.0,00016' ЦЕМЕНТ ГИПС       134  Б101-51509' 21966##' =13/V=29,50.6,10.0,01' ЛЕНТА ЛИ

ОГЛИНОЗЕМИСТЫ1###' Т*                                           ПКАЯ###' М2*

90  Б300-1В' 23790##' =13/V=6' ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ###' Ш       135  С101-138046' 29,50.0,4.0,01*

Т*                                                          136  Е26-127-1' 29,50' 101-51509*

91  Б300-11Н' 13891##' =13/V=6' ПАТРУБОК КОМПЕНСАЦИОННЫЙ       137  Б101-51509' 21966##' =13/V=29,50.6,10.0,01' ЛЕНТА ЛИ

###' ШТ*                                                        ПКАЯ###' М2*

92  П' КРОВЛЯ МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ S=60,5М2;ЛИСТЫ АС6,7*        138  С101-34013' 29,5.0,6.0,001*

93  Е12-15-1050' 60,50' 101-85901#101-86123' + ИЗ КРОВЕЛ       139  П' ОТДЕЛКА БАЛКОННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ,ЛИ

ЬНОГО МАТЕРИАЛА Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-2*                                СТ АС8*

94  С101-59302' 60,5.0,4.0,001*                                140  Е26-112-2' 567,0*

95  Е12-105-1' 60,50' ' + ИЗ ВЕРХНЕГО СЛОЯ БИПОЛИКРИНА М       141  Е26-113-2' 567,0*

АРКИ К-ПХ-БЭ-К/ПП-5,0 (КЛАССА РП-1),НИЖНЕГО СЛОЯ Г-ПХ       142  С101-138054' 567,0.0,02.0,01*

-БЭ-ПП/ПП-3,5*                                              143  Е26-130-2' 567,0*

96  С101-86123' 60,5.0,01.117,0*                               144  С101-138065' 567,0.0,6.0,01*

97  С101-86125' 60,50.0,01.127,50*                             145  Е26-126-2' 567,0' 101-51509*

98  Е8-6-1' 2,40' 413-1036-4#413-1036-2' + НАДСТРОЙКА СТ       146  Б101-51509' 21966##' =13/V=567,0.6,10.0,01' ЛЕНТА ЛИ

ЕН МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИЗ КИРПИЧА КРО150/35,ЛИСТ АС13           ПКАЯ###' М2*

ПРИМЕЧ.5*                                                  147  С101-138046' 567,0.0,4.0,01*

99  Е15-51-1' 2,40:0,25*                                       148  Е26-127-2' 567,0' 101-51509*

100  Е15-61-3' 8,0' ' + С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ*                   149  Б101-51509' 21966##' =13/V=567,0.6,10.0,01' ЛЕНТА ЛИ

101  П' ЛИСТ АС6 ПРИМЕЧ.8*                                          ПКАЯ###' М2*

102  Е11-27-1' 0,90.3,22.6' ' + ПО ПЕРИМЕТРУ МАШИННЫХ ОТД       150  С101-34013' 567,0.0,6.0,001*

ЕЛЕНИЙ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ПЛИТ П30.30.4-М-В25 ШИРИН       151  Ж238' КОЗЫРЬКИ*

ОЙ 900ММ*                                                   152  П' КОЗЫРЬКИ ВХОДОВ (3ШТ),ЛИСТЫ АС6,7,8,13,14,15*

103  Б414-3020' 43550##' =13/V=0,90.3,22.6.1,02' СТОИМОСТ       153  П' КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,0*

Ь БЕТОННЫХ ПЛИТ###' М2*                                     154  Н3=1,0' Н6=1,0*

104  Ж236' ОТДЕЛКА ФАСАДОВ НАРУЖНЫХ СТЕН БЕЗ УТЕПЛЕНИЯ,ЛИ       155  Е46-40-1' 32,0*

СТ АС8*                                                     156  П' КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,20*

105  П' ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН,ЛИСТ АС8*                         157  Н3=1,20' Н6=1,20*

106  П' КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,20*                        158  Е12-116-1' 32,0*

107  Н3=1,20' Н6=1,20*                                          159  С101-59302' 32,0.0,01.0,04.0,001*

108  Е26-112-2' 1315,50*                                        160  Е12-105-1' 32,0' ' + ИЗ ВЕРХНЕГО СЛОЯ БИПОЛИКРИНА МА

109  Е26-113-2' 1315,50*                                            РКИ К-ПХ-БЭ-К/ПП-5,0 (КЛАССА РП-1),НИЖНЕГО СЛОЯ Г-ПХ-

110  С101-138054' 1315,50.0,02.0,01*                                БЭ-ПП/ПП-2,0*

111  Е26-130-2' 1315,50*                                        161  С101-86123' 32,0.0,01.117,0*

112  С101-138065' 1315,50.0,6.0,01*                             162  С101-86125' 32,0.0,01.127,50*

113  Е26-126-2' 1315,50' 101-51509*                             163  Е12-108-1' 25,0' ' + ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ КОЗЫРЬКА К СТ

114  Б101-51509' 21966##' =13/V=1315,50.6,10.0,01' ЛЕНТА            ЕНЕ ЗДАНИЯ*

ЛИПКАЯ###' М2*                                              164  С101-86125' 25,0.0,71*

115  С101-138046' 1315,50.0,4.0,01*                             165  С101-86123' 25,0.0,84*

116  Е26-127-2' 1315,50' 101-51509*                             166  С101-84500' 25,0.0,01.0,0077*

117  Б101-51509' 21966##' =13/V=1315,50.6,10.0,01' ЛЕНТА        167  С101-123403' 0,101.25,0.0,01*

ЛИПКАЯ###' М2*                                              168  П' ОТДЕЛКА НИЗА ПЛИТ КОЗЫРЬКОВ (S=31,20М2),ЛИСТ АС8

118  С101-34013' 1315,5.0,6.0,001*                                  ПРИМЕЧ.6*

119  П' ОТДЕЛКА СУЩЕСТВУЮЩИХ М/КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ*              169  П' КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,0*

120  П' КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,0*                         170  Н3=1,0' Н6=1,0*

121  Н3=1,0' Н6=1,0*                                            171  Е61-26-1' 5,0' ' УДАЛЕНИЕ РАЗРУШЕННОГО БЕТОНА С НИЖН

122  Е62-37-2' 50,90*                                               ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ГРАНЕЙ ПЛИТ ЛОДЖИЙ*

123  П' ОТДЕЛКА СУЩЕСТВУЮЩИХ М/КОНСТРУКЦИЙ ДЕКОРАТИВНОГО        172  П' КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,20*

ОГРАЖДЕНИЯ*                                                 173  Н3=1,20' Н6=1,20*

124  Е62-37-2' 3,30*                                            174  Е13-44-7' 5,0' ' ОЧИСТКА ОГОЛЕННОЙ АРМАТУРЫ ЩЕТКАМИ*

125  П' ОТДЕЛКА СТЕН ВЕНТШАХТ,ЛИСТ АС8*                         175  Е13-71-2' 5,0' ' ВОССТАНОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ НА

126  П' КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,20*                             РАЗРУШЕННЫХ УЧАСТКАХ*

127  Н3=1,20' Н6=1,20*                                          176  Е13-52-1' 31,20' ' ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ РАСТВОРОМ Ж

128  Е26-112-1' 29,50*                                              ИДКОСТИ ГКЖ-10*

129  Е26-113-1' 29,50*                                          177  Е15-296-2' 31,20' 101-138051#101-138047' РЕМОНТ ПЛИТ

130  С101-138054' 29,50.0,02.0,01*                                   КОЗЫРЬКА СОСТАВОМ "ПОЛИМИКС-РШ" РЕМОНТНЫЙ*

131  Е26-130-1' 29,50*                                          178  Е15-296-4#К=2' 31,20.2' 101-138051#101-138047*

132  С101-138065' 29,50.0,6.0,01*                               179  Е15-158-3' 31,20' 101-34100' + НИЖНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И

133  Е26-126-1' 29,50' 101-51509*                                    БОКОВЫХ ГРАНЕЙ ПЛИТ ЛОДЖИЙ*

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                                   Объект : 24  Здание: 2  Рег.N данных: 201

5                                                             6

180  С101-34013' 31,20.0,38.0,001*

181  П' КОЗЫРЬКИ ЛОДЖИЙ (S=61,20М2),ЛИСТЫ АС6,7,8,13,14,1

5*

182  П' КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,0*

183  Н3=1,0' Н6=1,0*

184  Е46-40-1' 61,20*

185  П' КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,20*

186  Н3=1,20' Н6=1,20*

187  Е12-116-1' 61,20*

188  С101-59302' 61,20.0,01.0,04.0,001*

189  Е12-105-1' 61,20' ' + ИЗ ВЕРХНЕГО СЛОЯ БИПОЛИКРИНА М

АРКИ К-ПХ-БЭ-К/ПП-5,0 (КЛАССА РП-1),НИЖНЕГО СЛОЯ Г-ПХ

-БЭ-ПП/ПП-2,0*

190  С101-86123' 61,20.0,01.117,0*

191  С101-86125' 61,20.0,01.127,50*

192  Е12-108-1' 26,20' ' + ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ КОЗЫРЬКА К С

ТЕНЕ ЗДАНИЯ*

193  С101-86125' 26,20.0,71*

194  С101-86123' 26,20.0,84*

195  С101-84500' 26,20.0,01.0,0077*

196  С101-123403' 0,101.26,20.0,01*

197  Ж299' ОТМОСТКА*

198  П' КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,0*

199  Н3=1,0' Н6=1,0*

200  Е68-12-4' 212,0.0,10' 803-201' ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ

ОТМОСТКИ*

201  Е27-56-1' 212' 413-6030' УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕС

КА ТОЛЩИНОЙ 12СМ*

202  С412-1500' 212.0,12.1,1*

203  С310-15' 212.0,12.1,1.1,6*

204  Е27-56-1' 212' ' + ТОЛЩИНОЙ 20СМ*

205  Е27-56-2#К=8' 212.8' ' + ДО ТОЛЩИНЫ 20СМ*

206  Е27-53-6' 212*

207  Е27-34-2' 188' 412-1500/Н2=0,86*

208  С412-1500' 1,80.188,0.0,01*

209  С310-15' 1,80.188,0.0,01.1,6*

210  С414-3001' 188.0,016*

211  Е8-4-7' 188,0.0,30' ' + СТЕНЫ ЗДАНИЯ*

212  С101-84000' 188,0.0,058.0,01*

213  Ж299' МУСОР*

214  П' КОЭФФИЦИЕНТ СТЕСНЕННОСТИ К=1,0*

215  Н3=1,0' Н6=1,0*

216  ЕТ310-ТУ' 69,7+33,92' Е108,9.3,7980#254,1.5,1883#38,

1.5,1883###/=1' ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА' Т*

217  БС310-15#С310-15' #23006#' =20/V=33,85/В' ПЕРЕВОЗКА

МУСОРА НА 15 КМ###' Т*

218  БС999-9901-1#С999-9901' 17784##' =33/V=28,12/В' СОДЕ

РЖАНИЕ СВАЛКИ###' М3*

219  П' ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ НА ПЕРЕРАБОТКУ*

220  БС310-15-1' #23006#' =20/V=62,73' ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ

НА ПЕРЕРАБОТКУ НА 15 КМ###' Т*

221  БС310-15-2' #23006#' =20/V=33,92' ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ

АСФАЛЬТОБЕТОНОГО ЛОМА НА ПЕРЕРАБОТКУ НА 15 КМ###' Т*

222  П' КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И МАТЕ

РИАЛОВ ДЛЯ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УТОЧНЯЕТСЯ В

ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АКТОМ НА РАЗБОРКУ МАТЕРИАЛОВ*

223  БС999-9901' 17784#*

224  L*

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                                   Объект : 24  Здание: 5  Рег.N данных: 703

1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА  ТЕПЛОВАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛОГО ДОМА N102 П

О ПР.РОКОСОВСКОГО В Г.МИНСКЕ(КАПИТАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ)

КОД ОБЪЕКТА           03.4-1/13.

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ   БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ03.4-3

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ     АС-14

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ N 703

НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 марта 2013г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: N  :       КОД       :        НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ          :   ЕДИНИЦА   :   КОЛИЧЕСТВО   :        СТОИМОСТЬ, РУБ.

:П/П :                 :                                       :  ИЗМЕРЕНИЯ  :                :---------------------------------

:    :                 :                                       :             :                :    ЕДИНИЦЫ    :     ОБЩАЯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: 1  :       2         :                  3                    :     4       :      5         :       6       :        7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 1-1               ЗАТРАТЫ ТРУДА                                  ЧЕЛ.-Ч        36.614               0               0

2. 1-2               ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                                  РУБ   1827422.604               0               0

РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ

3. 1-3               ЗАТРАТЫ ТРУДА                                  ЧЕЛ.-Ч         0.622               0               0

МАШИНИСТОВ

Машины и механизмы

1. М010410           ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ  59 (80        МАШ.-Ч        0.0395          100088            3951

КВТ (Л.С.)

2. М070148           БУЛЬДОЗЕРЫ  59 (80) КВТ (Л.С.)                 МАШ.-Ч         0.582          121332           70621

3. М091301           ПЛУГИ ВЫКОПОЧНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)                МАШ.-Ч        0.0395            1654              65

ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                                                                      74637

Материалы, изделия, конструкции

1. С118-8000         СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ                               КГ          1.88           43789           82323

2. С412-9005         ВОДА                                               М3           9.4           10950          102930

3. 117-2243          СТОИМОСТЬ МЯТЛИКА                                  КГ          0.56           16818            9418

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                                   Объект : 24  Здание: 5  Рег.N данных: 703

2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: 1  :       2         :                  3                    :     4       :      5         :       6       :        7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. 117-2244          СТОИМОСТЬ ОВСЯННИЦЫ КРАСНОЙ                        КГ          0.56           12810            7174

5. 117-2247          СТОИМОСТЬ РАСГРАСА                                 КГ          0.76            4536            3447

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ                                                        205292

ИТОГО ТРАНСПОРТ                                                                                8803

СОСТАВИЛ              ФЕДОРЕЦ

ПРОВЕРИЛ

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 5 Рег.N данных: 703

1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА  ТЕПЛОВАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛОГО ДОМА N102 П

О ПР.РОКОСОВСКОГО В Г.МИНСКЕ(КАПИТАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ)

КОД ОБЪЕКТА           03.4-1/13.

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ   БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ03.4-3

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ     АС-14

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)N 703

НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 марта 2013г.                                                    СТОИМОСТЬ       3168.488ТЫС.РУБ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:  N  :ОБОСНОВАНИЕ: НАИМЕНОВАНИЕ :  ЕДИНИЦА   :                  СТОИМОСТЬ: ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, РУБ.

: П/П :           :    РАБОТ,    : ИЗМЕРЕНИЯ  :--------------------------------------------------------------------------------

:     :           :  РЕСУРСОВ,   :------------: ЗАРАБОТНАЯ :   ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН    :  МАТЕРИАЛЫ, :  ТРАНСПОРТ :    ОБЩАЯ

:     :           :   РАСХОДОВ   : КОЛИЧЕСТВО :    ПЛАТА   :      И МЕХАНИЗМОВ       :   ИЗДЕЛИЯ,  :            :  СТОИМОСТЬ

:     :           :              :            :            :-------------------------: КОНСТРУКЦИИ :            :

:     :           :              :            :            :    ВСЕГО   : В ТОМ ЧИСЛЕ:(ОБОРУДОВАНИЕ:            :

:     :           :              :            :            :            : ЗАРАБОТНАЯ :   МЕБЕЛЬ,   :            :

:     :           :              :            :            :            : ПЛАТА МАШИ-:  ИНВЕНТАРЬ) :            :

:     :           :              :            :            :            :   НИСТОВ   :             :            :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):

Н10=53.21/26.72

КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛИ:

1.00/1.00

КОЭФФИЦИЕНТ К З/П(ПРИКАЗ N352):1.41

Ж687         ОЗЕЛЕНЕНИЕ

1. ПРИМЕЧАНИЕ:   ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОНА ОБЫКНОВЕННОГО (S=94М2

)

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 5 Рег.N данных: 703

2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Е1-24-1      РАЗРАБОТКА ГРУНТА       1000М3      -           1596729      437149       -             -              1596729

(Н10)        БУЛЬДОЗЕРАМИ            0.0094      -             15009        4109       -             -                15009

МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ

(Л.С.) ПРИ

ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО

10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ

ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ С

ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М

ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

ТЕРРИТОРИИ

3.Е1-24-9      РАЗРАБОТКА ГРУНТА       1000М3      -           1479037      404927       -             -              1479037

К=4 (Н10)    БУЛЬДОЗЕРАМИ            0.0376      -             55612       15225       -             -                55612

МОЩНОСТЬЮ 59 (108)

КВТ (Л.С.) ДОБАВЛЯТЬ

НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ

10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ

ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО 50М

4.Е47-25-4     ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ     100М2     2547436      -            -            -             -              2547436

(Н10)        УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО    0.282      718377      -            -            -             -               718377

И ОБЫКНОВЕННОГО

ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ

РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ

СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 5 Рег.N данных: 703

3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.Е47-25-3     ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ     100М2     1705444         6104        1809       -             -              1711548

(Н10)        УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО    0.658     1122182         4016        1190       -             -              1126198

И ОБЫКНОВЕННОГО

ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ

РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ

СЛОЕМ 15 СМ

МЕХАНИЗИРОВАННЫМ

СПОСОБОМ

6.Е47-25-5     ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ     100М2      348376      -            -            -             -               348376

(Н10)        УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО     0.94     -327473      -            -            -             -              -327473

И ОБЫКНОВЕННОГО

ГАЗОНА: НА КАЖДЫЕ 5

СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ

СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ

ИСКЛЮЧАТЬ  ИСКЛЮЧАТЬ

7.Е47-25-6     ПОСЕВ ГАЗОНОВ            100М2      334401      -            -              197078         7532         539011

(Н10)        ПАРТЕРНЫХ,                0.94      314337      -            -              185253         7080         506670

МАВРИТАНСКИХ И

ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ

8.117-2244     СТОИМОСТЬ ОВСЯННИЦЫ         КГ      -           -            -               12810         1102          13912

КРАСНОЙ                   0.56      -           -            -                7174          617           7791

9.117-2243     СТОИМОСТЬ МЯТЛИКА           КГ      -           -            -               16818         1446          18264

0.56      -           -            -                9418          810          10228

10.117-2247     СТОИМОСТЬ РАСГРАСА          КГ      -           -            -                4536          390           4926

0.76      -           -            -                3447          296           3743

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                           Объект : 24 Здание: 5 Рег.N данных: 703

4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   1 :     2     :      3       :     4      :      5     :      6     :      7     :      8      :      9     :      10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :             1827423        74637       20524         205292         8803        2116155

ОХР И ОПР                                                                                               700545

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ                                                                                        351788

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ПТМ                                                                                           3168488

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ                                                                                       37

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                                                                                  3168488

В.Т.Ч.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                                                                                  3168488

В.Т.Ч.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                                                                                   1827423

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ                                                                      74637

В.Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИН.                                                                      20524

МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ,КОНСТРУКЦИИ                                                                       205292

ТРАНСПОРТ                                                                                             8803

ОХР И ОПР                                                                                           700545

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ                                                                                     351788

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ                                                                                     37

СОСТАВИЛ              ФЕДОРЕЦ

ПРОВЕРИЛ

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)                                   Объект : 24  Здание: 5  Рег.N данных: 703

1                                                             2

И С Х О Д Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

1  L3' 24' 5' 703' S0R0Т0' 7' 5' ОЗЕЛЕНЕНИЕ' АС-14' ФЕД

ОРЕЦ*

2  РМ021140#М331617*

3  Н10=53,21#26,72*

4  Ж687' ОЗЕЛЕНЕНИЕ*

5  П' ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОНА ОБЫКНОВЕННОГО (S=94М2)*

6  Е1-24-1' 9,4' ' + ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ Н

А 50М ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ*

7  Е1-24-9#К=4' 9,4.4' ' + ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО 50М*

8  Е47-25-4' 94.0,3' 412-9003*

9  Е47-25-3' 94.0,7' 412-9003*

10  Е47-25-5' 94' В/412-9003' + ИСКЛЮЧАТЬ*

11  Е47-25-6' 94*

12  Б117-2244' 12810##' =13/V=0,56' СТОИМОСТЬ ОВСЯННИЦЫ

КРАСНОЙ###' КГ*

13  Б117-2243' 16818##' =13/V=0,56' СТОИМОСТЬ МЯТЛИКА###

' КГ*

14  Б117-2247' 4536##' =13/V=0,76' СТОИМОСТЬ РАСГРАСА###

' КГ*

15  L*

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

RSTC.smeta версия 1.2 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)         Объект : 24 Здание: 5

1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА  ТЕПЛОВАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛОГО ДОМА N102 ПО ПР.РОКОСОВСКОГО В Г.МИНСКЕ(КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ)

КОД ОБЪЕКТА           03.4-1/13.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N    5

НА СТPОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ       БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 марта 2013г.                                                            СТОИМОСТЬ 3169.0ТЫС.РУБ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:  НОМЕРА   :    НАИМЕНОВАНИЕ    :                               СТОИМОСТЬ  ТЫС.РУБ.                              :   ОБЩАЯ

: СМЕТНЫХ   :   ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ,  :--------------------------------------------------------------------------------:  СТОИМОСТЬ

: РАСЧЕТОВ  :   РАБОТ, СРЕДСТВ   :            :ЭКСПЛУАТАЦИЯ:  МАТЕРИАЛЫ,  : ОХР И ОПР  :ОБОРУДОВАНИЕ,:   ПРОЧИЕ   :  ТЫС.РУБ.

:  (СМЕТ)   :                    : ЗАРАБОТНАЯ :  МАШИН И   :   ИЗДЕЛИЯ,   :            :   МЕБЕЛЬ    :  СРЕДСТВА  :

:           :                    :   ПЛАТА    :МЕХАНИЗМОВ В:  КОНСТРУКЦИИ :            :  ИНВЕТАРЬ   :            :-------------

:           :                    :            :------------:--------------:------------:-------------:            :ТРУДОЕМКОСТЬ

:           :                    :            :  Т.Ч. З/П  :  ТРАНСПОРТ   :  ПЛАНОВАЯ  :  ТРАНСПОРТ  :            :  ЧЕЛ.-ЧАС

:           :                    :            : МАШИНИСТОВ :              : ПРИБЫЛЬ    :             :            :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:    1      :         2          :     3      :     4      :      5       :     6      :      7      :      8     :     9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПРИКАЗ N352):1.41

703    ОЗЕЛЕНЕНИЕ                   1827           75            205          701       -             -                3169

21              9          352       -                                38

ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0.0046)                                                                               3

ИТОГО                 1827           75            205          701       -             -                3169

21              9          352       -                                38

ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0.0046)                                                                        3

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА                    О.В.ТКАЧЕНКО

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ                 Е.М.ФЕДОРЕЦ

СОСТАВИЛ                                   Е.М. ФЕДОРЕЦ

ПРОВЕРИЛ