Приложение 4 к аукционным документам №А27-01/192

Технические характеристики

автомобильного крана с грузоподъемностью 25т на базе шасси МАЗ 6312С3-529-001 (6х4) или аналога
Двигатель ЯМЗ 53623 или аналог, экологического класса не ниже Евро-5. 

Кабина крановщика с изменяемым углом наклона. Дверь кабины – купейного типа, откидное  переднее лобовое окно, вентилятор обдува.

Система съемных противовесов общей массой от 6 до 7тн. 

Гидравлическая система смены противовесов.

Удлинитель стрелы ("гусек") – от 8м до 10м. 2 положения установки.

Управление джойстиками.

Заднее зеркало контроля намотки каната.

Возможность работы на втянутых опорах.

Диапазон рабочих температур от -40 градусов по Цельсию до +40 градусов по Цельсию.

Система мониторинга «ЭРА ГЛОНАСС»

Колесная формула – 6х4;
Передняя подвеска – рессорная, пониженная;

Задняя подвеска – рессорно-балансирная со стабилизатором;
Тормозная система – с АБС/ПБС;
Максимальная скорость, км/час –  не менее 80, с электронным ограничителем;
Кабина – без спального места. Сиденье водителя на пневмоподвеске,    ремни безопасности, подголовники сидений,   с окнами заднего обзора;

Грузоподъемность миди (на канатах), т – не менее 25,0;
Грузоподъемность на максимальном вылете, т – от 0,9 до 1,0;
Грузовой момент, кНм – от 880 до 980;

Длина стрелы, м – от 32 до 33;
Длина удлинителя стрелового оборудования, м – от 8,0 до 10;

Максимальная высота подъема с гуськом, м – не менее 40;

Вылет минимальный при максимальной грузоподъемности, м – от 2,5 до 3,5;
Вылет максимальный, м – не менее 30;

Глубина опускания максимальная при работе c основной стрелой с грузом, равным 50% грузоподъемности крана, м – от 10 до 15;
Высота подъема максимальная, м

- при минимальной длине стрелы – от 10;
- при максимальной длине стрелы –  от 32;

- при максимальной длине стрелы с удлинителем – от 40;
Скорость подъема-опускания, м/мин:

- номинальная, не менее – 6;
- увеличенная, не менее – 13;

Время полного изменения вылета (подъем стрелы+телескопирование) не более, с:

- от максимального до минимального – 60;

- от минимального до максимального – 120;

Технически допустимая общая масса, т – до 27;

Полная масса автокрана, т:

- при передвижении без съемных противовесов и без «гуська» – 24;
Параметры опорного контура, м:
- база выносных опор – не более 6,1;

- расстояние между выносными опорами, не менее – 5,5;
- возможность работы на втянутых выносных опорах (50%) – Да;

Допустимый уклон площадки для установки крана, % (град.):

- при работе на выносных опорах – не менее 5,4 (3,0).
Автокран – новый.

Наличие полного пакета документов необходимого для регистрации техники в ГАИ.
