| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЗДАНИИ ОАО "БМРЦ", РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ, 7 (ПОМ. 409) |  |
| --- | --- |
| КОД ОБЪЕКТА: |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |
| ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: |  |
| КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ЭМ |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |
| (НОРМЫ 2017г.) |  |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |
| СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА СЕНТЯБРЬ 2020г. | СТОИМОСТЬ 87,486 ТЫС.РУБ |

| № пп | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Единица измерения | Стоимость: единица измерения/всего, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заработная плата | Эксплуатация машин и механизмов |  | Материалы, изделия, конструкции оборудование | Транспорт | Общая стоимость |
|  |  |  | Количество |  | Всего | в т.ч. з.п. машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цена одного чел.часа рабочего = 6,94, Цена одного чел.часа машиниста = 6,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Н15) 42,16=33,62*1,14*1,1 / 37,3=33,91*1,1 (Н16) 65,33=52,1*1,14*1,1 / 40,54=36,85*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж3-40-22 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ц8-571-4 | ЩИТ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДНОРЯДНЫЙ ИЛИ ДВУХРЯДНЫЙ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ГЛУБИНА ДО 600ММ, Трдз=5,87, Разряд=4,5, МРК=1,0509, Трдз.маш=0,98. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | МШИР.П Ф | 42,81 | 29,33 | 10,05 | 9,11 | 0,59 | 81,84 |
|  | 65,33 / 40,54 |  | 2 | 102,74 | 70,38 | 24,14 | 18,22 | 1,18 | 192,52 |
| 2 | ЩС1 | ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ЩС1 31УХЛ3 | ШТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 |
|  | ОБР. |  | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 |
| 3 | ЩС2 | ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ЩС2 31УХЛ3 | ШТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 |
|  | ОБР. |  | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 |
| 4 | ЩУР1 | ЩИТ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ЩУР1 31УХЛ3 | ШТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680,00 | 0,00 | 1 680,00 |
|  | ОБР. |  | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680,00 | 0,00 | 1 680,00 |
| 5 | ЩУР2 | ЩИТ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ЩУР2 31УХЛ3 | ШТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680,00 | 0,00 | 1 680,00 |
|  | ОБР. |  | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680,00 | 0,00 | 1 680,00 |
| 6 | Ц8-600-2 | СЧЕТЧИК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ, ТРЕХФАЗНЫЙ (СУЩЕСТВУЮЩИЙ), Трдз=0,95, Разряд=4,5, МРК=1,0509, Трдз.маш=0,01. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | ШТ | 6,93 | 0,21 | 0,09 | 0,05 | 0,00 | 7,19 |
|  | 65,33 / 40,54 |  | 2 | 16,62 | 0,50 | 0,22 | 0,10 | 0,00 | 17,22 |
| 7 | Ц8-68-1 | ШИНЫ СБОРНЫЕ МЕДНЫЕ ИЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ-ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, СЕЧЕНИЕ ДО 250ММ2, Трдз=52,5, Разряд=4,3, МРК=1,0306, Трдз.маш=6,47. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | 100М | 375,50 | 69,08 | 39,70 | 19,71 | 1,53 | 465,82 |
|  | 65,33 / 40,54 |  | 0,005 | 2,25 | 0,41 | 0,24 | 0,10 | 0,01 | 2,77 |
| ИТОГО: Ж3-40-22 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 122 | 71 | 25 | 7 078 | 1 | 7 273 |
| ОХР и ОПР |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |
| ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |
| ИТОГО ПО ПТМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 428 |
| Ж3-40-32 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | С500-3561 | ШИНА МЕДНАЯ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ СЕЧЕНИЕМ 25Х3ММ, L=500ММ В КОМПЛЕКТЕ С ИЗОЛЯТОРАМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ | ШТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | 2,95 | 58,45 |
|  |  |  | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | 2,95 | 58,45 |
| 9 | Ц8-591-8 | МОНТАЖ РАЗЪЕМА СИЛОВОГО, Трдз=40,17, Разряд=4,5, МРК=1,0509, Трдз.маш=0,04. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | 100ШТ | 292,97 | 4,51 | 0,41 | 49,27 | 3,09 | 349,84 |
|  | 65,33 / 40,54 |  | 0,16 | 56,25 | 0,87 | 0,08 | 7,88 | 0,49 | 65,49 |
| 10 | С500-3469-1 | РАЗЪЕМ СИЛОВОЙ 3-Х ПОЛЮСНЫЙ IEC 309 16A 3P+N+PE | ШТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,80 | 3,61 | 71,41 |
|  |  |  | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 084,80 | 57,76 | 1 142,56 |
| ИТОГО: Ж3-40-32 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ |  |  |  | 56 | 1 | 0 | 1 148 | 61 | 1 267 |
| ОХР и ОПР |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
| ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| ИТОГО ПО ПТМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 327 |
| Ж3-40-11 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ц8-147-1 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1М ДО 1КГ, Трдз=10,79, Разряд=4,3, МРК=1,0306, Трдз.маш=0,24. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | 100М | 77,17 | 7,73 | 2,46 | 17,98 | 1,01 | 103,89 |
|  | 65,33 / 40,54 |  | 2,304 | 213,37 | 21,36 | 6,80 | 41,43 | 2,33 | 278,49 |
| 12 | Ц8-147-1 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1М ДО 1КГ (СУЩЕСТВУЮЩИЙ КАБЕЛЬ), Трдз=10,79, Разряд=4,3, МРК=1,0306, Трдз.маш=0,24. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | 100М | 77,17 | 7,73 | 2,46 | 17,98 | 1,01 | 103,89 |
|  | 65,33 / 40,54 |  | 0,588 | 54,45 | 5,45 | 1,73 | 10,57 | 0,59 | 71,06 |
| 13 | Ц8-147-1 | МОНТАЖ ПРОВОДОВ, Трдз=10,79, Разряд=4,3, МРК=1,0306, Трдз.маш=0,24. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | 100М | 77,17 | 7,73 | 2,46 | 17,98 | 1,01 | 103,89 |
|  | 65,33 / 40,54 |  | 2,255 | 208,84 | 20,90 | 6,65 | 40,54 | 2,28 | 272,56 |
| 14 | С501-44108-41 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS(А) 5Х2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 661,70 | 141,60 | 2 803,30 |
|  |  |  | 0,235 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,50 | 33,28 | 658,78 |
| 15 | С507-27400 | ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ3 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ | 1000 М | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 373,65 | 232,68 | 4 606,33 |
|  |  |  | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,37 | 23,27 | 460,64 |
| 16 | С507-26800 | ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ3 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ | 1000 М | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,71 | 41,00 | 811,71 |
|  |  |  | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,78 | 4,51 | 89,29 |
| 17 | С507-26600 | ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ3 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ | 1000 М | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,87 | 25,48 | 504,35 |
|  |  |  | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,58 | 0,51 | 10,09 |
| 18 | Ц8-916-8 | ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ (ОБЛЕГЧЕННЫЕ), ПРОВОЛОЧНЫЕ ШИРИНОЙ 200-400 ММ ПО ПОТОЛКУ, КРЕПЛЕНИЕ ШПИЛЬКАМИ, Трдз=87,68, Разряд=3,5, МРК=0,9299. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | 100М | 565,84 | 8,00 | 0,00 | 274,38 | 22,33 | 870,55 |
|  | 65,33 / 40,54 |  | 0,22 | 149,38 | 2,11 | 0,00 | 60,36 | 4,91 | 216,76 |
| 19 | С514-3620 | ЛОТОК ПРОВОЛОЧНЫЙ С ПЕРЕГОРОДКОЙ 400Х50 | М | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,30 | 1,19 | 23,49 |
|  |  |  | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,60 | 26,18 | 516,78 |
| 20 | Ц8-916-8 | ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ (ОБЛЕГЧЕННЫЕ), ПРОВОЛОЧНЫЕ ШИРИНОЙ 200-400 ММ ПО ПОТОЛКУ, КРЕПЛЕНИЕ ШПИЛЬКАМИ (СУЩЕСТВУЮЩИЙ), Трдз=87,68, Разряд=3,5, МРК=0,9299. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | 100М | 565,84 | 8,00 | 0,00 | 274,38 | 22,33 | 870,55 |
|  | 65,33 / 40,54 |  | 0,16 | 108,64 | 1,53 | 0,00 | 43,90 | 3,57 | 157,64 |
| 21 | Ц8-88-3 | КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, Трдз=62,2, Разряд=4,3, МРК=1,0306, Трдз.маш=4,06. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | Т | 444,88 | 149,97 | 37,88 | 142,08 | 10,74 | 747,67 |
|  | 65,33 / 40,54 |  | 0,01 | 5,34 | 1,80 | 0,45 | 1,42 | 0,11 | 8,67 |
| 22 | С201-1000 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | Т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 143,00 | 2 643,00 |
|  |  |  | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 1,43 | 26,43 |
| 23 | Ц8-144-2 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2, Трдз=14,03, Разряд=4,3, МРК=1,0306. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | 100ШТ | 100,35 | 0,00 | 0,00 | 9,49 | 0,75 | 110,59 |
|  | 65,33 / 40,54 |  | 0,3 | 36,13 | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 0,23 | 39,21 |
| 24 | Ц8-144-4 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2, Трдз=18,45, Разряд=4,3, МРК=1,0306. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | 100ШТ | 131,96 | 0,00 | 0,00 | 23,08 | 1,83 | 156,87 |
|  | 65,33 / 40,54 |  | 0,14 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 0,26 | 25,66 |
| 25 | Ц8-144-5 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2, Трдз=20,39, Разряд=4,3, МРК=1,0306. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | 100ШТ | 145,84 | 0,00 | 0,00 | 23,08 | 1,83 | 170,75 |
|  | 65,33 / 40,54 |  | 0,04 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,07 | 7,99 |
| 26 | С514-16302-1 | НАКОНЕЧНИК 4ММ2 | ШТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,03 | 0,56 |
|  |  |  | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,90 | 0,90 | 16,80 |
| 27 | С514-16302-11 | НАКОНЕЧНИК 25ММ2 | ШТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,03 | 0,64 |
|  |  |  | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,54 | 0,42 | 8,96 |
| 28 | С514-16302-17 | НАКОНЕЧНИК 50ММ2 | ШТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 0,08 | 1,66 |
|  |  |  | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,32 | 0,32 | 6,64 |
| 29 | Ц8-144-1 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2 (СУЩ.), Трдз=12,84, Разряд=4,3, МРК=1,0306. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | 100ШТ | 91,84 | 0,00 | 0,00 | 9,49 | 0,75 | 102,08 |
|  | 65,33 / 40,54 |  | 0,6 | 66,12 | 0,00 | 0,00 | 5,69 | 0,45 | 72,26 |
| 30 | Ц8-144-2 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2 (СУЩ.), Трдз=14,03, Разряд=4,3, МРК=1,0306. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | 100ШТ | 100,35 | 0,00 | 0,00 | 9,49 | 0,75 | 110,59 |
|  | 65,33 / 40,54 |  | 0,16 | 19,27 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 0,12 | 20,91 |
| 31 | Ц8-144-4 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2 (СУЩ.), Трдз=18,45, Разряд=4,3, МРК=1,0306. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | 100ШТ | 131,96 | 0,00 | 0,00 | 23,08 | 1,83 | 156,87 |
|  | 65,33 / 40,54 |  | 0,52 | 82,34 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,95 | 95,29 |
| 32 | Ц8-144-5 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2 (СУЩ.), Трдз=20,39, Разряд=4,3, МРК=1,0306. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | 100ШТ | 145,84 | 0,00 | 0,00 | 23,08 | 1,83 | 170,75 |
|  | 65,33 / 40,54 |  | 0,02 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,04 | 4,00 |
| 33 | Ц8-168-1 | МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ, Трдз=1,06, Разряд=4, МРК=1. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | ШТ | 7,36 | 0,04 | 0,00 | 0,95 | 0,07 | 8,42 |
|  | 65,33 / 40,54 |  | 10 | 88,30 | 0,40 | 0,00 | 9,50 | 0,70 | 98,90 |
| 34 | П500-3430-1 | МУФТА КОНЦЕВАЯ 1П5КВТпНхнг-LS-1М | ШТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 3,46 | 68,46 |
|  |  |  | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 34,60 | 684,60 |
| ИТОГО: Ж3-40-11 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  | 1 065 | 54 | 16 | 2 588 | 142 | 3 848 |
| ОХР и ОПР |  |  |  |  |  |  |  |  | 706 |
| ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  | 438 |
| ИТОГО ПО ПТМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 992 |
| Ж3-40-22-1 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Ц10-99-6 | ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ, Трдз=1010, Разряд=5,2, МРК=1,1236, Трдз.маш=51,46. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | 100ШТ | 7 875,76 | 1 275,69 | 527,98 | 736,95 | 41,09 | 9 929,49 |
|  | 42,16 / 37,3 |  | 0,16 | 1 512,15 | 244,93 | 101,37 | 117,91 | 6,57 | 1 881,56 |
| 36 | БЛОК | БЛОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ Rittal metered DK 7979.236 | ШТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 758,60 | 0,00 | 3 758,60 |
|  | ОБР. |  | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 137,60 | 0,00 | 60 137,60 |
| 37 | Ц8-574-1 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2, Трдз=16,8, Разряд=4,5, МРК=1,0509, Трдз.маш=0,02. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | 100 ЖИЛ | 122,53 | 0,42 | 0,15 | 42,31 | 2,55 | 167,81 |
|  | 65,33 / 40,54 |  | 3,84 | 564,60 | 1,96 | 0,69 | 162,47 | 9,79 | 738,82 |
| 38 | С501-200-1 | КАБЕЛЬ СЕТЕВОГО ПИТАНИЯ, ЧЕРНЫЙ, ДЛИНА 1,5М C13-C14 | ШТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 1,20 | 23,70 |
|  |  |  | 192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320,00 | 230,40 | 4 550,40 |
| 39 | С501-200-2 | КАБЕЛЬ СЕТЕВОГО ПИТАНИЯ, СЕРЫЙ,ДЛИНА 1,5М C13-C14 | ШТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 1,20 | 23,70 |
|  |  |  | 192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320,00 | 230,40 | 4 550,40 |
| ИТОГО: Ж3-40-22-1 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 2 077 | 247 | 102 | 69 058 | 477 | 71 859 |
| ОХР и ОПР |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 050 |
| ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  | 831 |
| ИТОГО ПО ПТМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 740 |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  | 3 319 | 373 | 142 | 79 873 | 682 | 84 246 |

|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО: | 87 486 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 3 319 |
|  |  |  |  |  |  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН | 373 |
|  |  |  |  |  |  | В. Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ | 142 |
|  |  |  |  |  |  | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ | 12 675 |
|  |  |  |  |  |  | ТРАНСПОРТ | 682 |
|  |  |  |  |  |  | ОХР и ОПР | 1 888 |
|  |  |  |  |  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | 1 351 |
|  | СОСТАВИЛ |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | 67 198 |
|  |  | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |  | ТРАНСПОРТ | 0 |
|  | ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | 448,88 |
|  |  | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | 13,90 |

| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЗДАНИИ ОАО "БМРЦ", РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ, 7 (ПОМ. 409) |  |
| --- | --- |
| КОД ОБЪЕКТА: |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |
| ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: |  |
| КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ЭМ |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 |  |
| (НОРМЫ 2017г.) |  |
| ДЕМОНТАЖ |  |
| СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА СЕНТЯБРЬ 2020г. | СТОИМОСТЬ 1,488 ТЫС.РУБ |

| № пп | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Единица измерения | Стоимость: единица измерения/всего, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заработная плата | Эксплуатация машин и механизмов |  | Материалы, изделия, конструкции оборудование | Транспорт | Общая стоимость |
|  |  |  | Количество |  | Всего | в т.ч. з.п. машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цена одного чел.часа рабочего = 6,94, Цена одного чел.часа машиниста = 6,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Н16) 65,33=52,1*1,14*1,1 / 40,54=36,85*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж999 ДЕМОНТАЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ц8-571-4 | К=0,5 ДЕМОНТАЖ ШКАФОВ, Трдз=2,935, Разряд=4,5, МРК=1,0509, Трдз.маш=0,49. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | МШИР.П Ф | 21,41 | 14,66 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 36,07 |
|  | 65,33 / 40,54 |  | 2 | 51,38 | 35,20 | 12,06 | 0,00 | 0,00 | 86,58 |
| 2 | Ц8-600-2 | К=0,4 ДЕМОНТАЖ СЧЕТЧИКА (ПОВТОРНОЕ ПРИМИНЕНИЕ), Трдз=0,38, Разряд=4,5, МРК=1,0509. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | ШТ | 2,77 | 0,08 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2,85 |
|  | 65,33 / 40,54 |  | 2 | 6,66 | 0,20 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 6,86 |
| 3 | Ц8-916-8 | К=0,8 ДЕМОНТАЖ ЛОТКА (ПОВТОРНОЕ ПРИМИНЕНИЕ), Трдз=70,144, Разряд=3,5, МРК=0,9299. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | 100М | 452,67 | 6,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,06 |
|  | 65,33 / 40,54 |  | 0,16 | 86,91 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,14 |
| 4 | Ц8-591-8 | К=0,8 ДЕМОНТАЖ РАЗЪЕМА, Трдз=32,136, Разряд=4,5, МРК=1,0509, Трдз.маш=0,03. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | 100ШТ | 234,38 | 3,61 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 237,99 |
|  | 65,33 / 40,54 |  | 0,14 | 39,38 | 0,61 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 39,99 |
| 5 | Ц8-591-8 | К=0,8 ДЕМОНТАЖ ВИЛКИ, Трдз=32,136, Разряд=4,5, МРК=1,0509, Трдз.маш=0,03. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | 100ШТ | 234,38 | 3,61 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 237,99 |
|  | 65,33 / 40,54 |  | 0,14 | 39,38 | 0,61 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 39,99 |
| 6 | Ц8-144-1 | К=0,8 ОТСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2, Трдз=10,272, Разряд=4,3, МРК=1,0306. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | 100ШТ | 73,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,47 |
|  | 65,33 / 40,54 |  | 0,8 | 70,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,53 |
| 7 | Ц8-144-2 | К=0,8 ОТСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2, Трдз=11,224, Разряд=4,3, МРК=1,0306. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | 100ШТ | 80,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,28 |
|  | 65,33 / 40,54 |  | 0,16 | 15,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,41 |
| 8 | Ц8-144-4 | К=0,8 ОТСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2, Трдз=14,76, Разряд=4,3, МРК=1,0306. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | 100ШТ | 105,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,57 |
|  | 65,33 / 40,54 |  | 0,8 | 101,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,34 |
| 9 | Ц8-144-5 | К=0,8 ОТСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2, Трдз=16,312, Разряд=4,3, МРК=1,0306. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | 100ШТ | 116,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,67 |
|  | 65,33 / 40,54 |  | 0,02 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,80 |
| 10 | Ц8-147-1 | К=0,8 ДЕМОНТАЖ ПРОВОДА, Трдз=8,632, Разряд=4,3, МРК=1,0306, Трдз.маш=0,19. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | 100М | 61,74 | 6,18 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 67,92 |
|  | 65,33 / 40,54 |  | 3 | 222,27 | 22,23 | 7,08 | 0,00 | 0,00 | 244,50 |
| 11 | Ц8-147-1 | К=0,8 ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ (ПОВТОРНОЕ ПРИМИНЕНИЕ), Трдз=8,632, Разряд=4,3, МРК=1,0306, Трдз.маш=0,19. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | 100М | 61,74 | 6,18 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 67,92 |
|  | 65,33 / 40,54 |  | 0,6 | 44,45 | 4,45 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 48,90 |
| ИТОГО: Ж999 ДЕМОНТАЖ |  |  |  | 681 | 65 | 21 | 0 | 0 | 745 |
| ОХР и ОПР |  |  |  |  |  |  |  |  | 458 |
| ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 |
| ИТОГО ПО ПТМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 487 |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  | 681 | 65 | 21 | 0 | 0 | 745 |

|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО: | 1 488 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 681 |
|  |  |  |  |  |  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН | 65 |
|  |  |  |  |  |  | В. Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ | 21 |
|  |  |  |  |  |  | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ТРАНСПОРТ | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ОХР и ОПР | 458 |
|  |  |  |  |  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | 284 |
|  | СОСТАВИЛ |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | 0 |
|  |  | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |  | ТРАНСПОРТ | 0 |
|  | ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | 96,11 |
|  |  | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | 2,04 |

| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЗДАНИИ ОАО "БМРЦ", РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ, 7 (ПОМ. 409) |  |
| --- | --- |
| КОД ОБЪЕКТА: |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: СРЕДСТВА НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |
| ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: |  |
| КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 |  |
| (НОРМЫ 2017г.) |  |
| ЭФИ |  |
| СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА СЕНТЯБРЬ 2020г. | СТОИМОСТЬ 0,431 ТЫС.РУБ |

| № пп | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Единица измерения | Стоимость: единица измерения/всего, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заработная плата | Эксплуатация машин и механизмов |  | Материалы, изделия, конструкции оборудование | Транспорт | Общая стоимость |
|  |  |  | Количество |  | Всего | в т.ч. з.п. машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цена одного чел.часа рабочего = 6,94, Цена одного чел.часа машиниста = 6,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Н24) 45,23=36,07*1,14*1,1 / 15,88=14,44*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01-11-281 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ, Трдз=0,2, Разряд=8,5, МРК=1,43. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | ЛИНИЯ | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 |
|  | 45,23 / 15,88 |  | 22 | 52,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,36 |
| 2 | 01-11-131 | ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ", Трдз=0,63, Разряд=8,5, МРК=1,43. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | ТОКОПРИЕМНИК | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,25 |
|  | 45,23 / 15,88 |  | 20 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 3 | 01-11-111 | ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЯЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, Трдз=8,76, Разряд=8,5, МРК=1,43. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | 100 ТОЧЕК | 86,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,94 |
|  | 45,23 / 15,88 |  | 0,18 | 18,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,78 |
| 4 | 1 | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 34% | РУБ | 75,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,14 |
|  |  |  | 1 | 75,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,14 |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 |

|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО: | 431 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 296 |
|  |  |  |  |  |  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН | 0 |
|  |  |  |  |  |  | В. Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ТРАНСПОРТ | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ОХР и ОПР | 100 |
|  |  |  |  |  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | 35 |
|  | СОСТАВИЛ |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | 0 |
|  |  | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |  | ТРАНСПОРТ | 0 |
|  | ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | 22,37 |
|  |  | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | 0,00 |

| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЗДАНИИ ОАО "БМРЦ", РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ, 7 (ПОМ. 409) |  |
| --- | --- |
| КОД ОБЪЕКТА: |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: СРЕДСТВА НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |
| ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: |  |
| КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4 |  |
| (НОРМЫ 2017г.) |  |
| ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |
| СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА СЕНТЯБРЬ 2020г. | СТОИМОСТЬ 2,455 ТЫС.РУБ |

| № пп | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Единица измерения | Стоимость: единица измерения/всего, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заработная плата | Эксплуатация машин и механизмов |  | Материалы, изделия, конструкции оборудование | Транспорт | Общая стоимость |
|  |  |  | Количество |  | Всего | в т.ч. з.п. машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цена одного чел.часа рабочего = 6,94, Цена одного чел.часа машиниста = 6,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Н24) 45,23=36,07*1,14*1,1 / 15,88=14,44*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01-9-103 | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕЙНО-КОНТАКТОРНАЯ С ЧИСЛОМ АППАРАТОВ И ВНЕШНИХ БЛОКИРОВОЧНЫХ СВЯЗЕЙ ДО 10, Трдз=6,31, Разряд=10,6, МРК=1,6446. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | ШТУКА | 72,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,02 |
|  | 45,23 / 15,88 |  | 6 | 518,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,52 |
| 2 | 01-3-14 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 50 А, Трдз=0,84, Разряд=6,5, МРК=1,2516. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | ШТУКА | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,30 |
|  | 45,23 / 15,88 |  | 16 | 140,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,16 |
| 3 | 01-3-23 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 250 А, Трдз=6,74, Разряд=6,5, МРК=1,2516. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | ШТУКА | 58,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,54 |
|  | 45,23 / 15,88 |  | 4 | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,00 |
| 4 | 01-3-211 | СХЕМА ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОЗДУШНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С МОТОРНЫМ ИЛИ СОЛЕНОИДНЫМ ПРИВОДОМ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С МЕСТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, Трдз=5,06, Разряд=10,4, МРК=1,6229. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | СХЕМА | 56,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,99 |
|  | 45,23 / 15,88 |  | 4 | 273,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,56 |
| 5 | 01-10-111 | ПРОВЕРКА СХЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЧЕТЧИКАМИ ИЛИ ВАТТМЕТРАМИ, Трдз=1,69, Разряд=10,2, МРК=1,6013. Трдз.К=1,2, Экс.маш.К=1,2. ОХР/ОПР=1,1 | ФИДЕР | 18,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,78 |
|  | 45,23 / 15,88 |  | 2 | 45,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,08 |
| 6 | 1 | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 34% | РУБ | 427,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,72 |
|  |  |  | 1 | 427,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,72 |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  | 1 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 686 |

|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО: | 2 455 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 1 686 |
|  |  |  |  |  |  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН | 0 |
|  |  |  |  |  |  | В. Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ТРАНСПОРТ | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ОХР и ОПР | 569 |
|  |  |  |  |  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | 200 |
|  | СОСТАВИЛ |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | 0 |
|  |  | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |  | ТРАНСПОРТ | 0 |
|  | ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | 122,28 |
|  |  | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | 0,00 |