ГродМТ 331/26-ЗОИ                                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 – 4, 14, 15 Термопластические маски

- Состав (комплектация) оборудования (лоты 1 – 4, 14, 15)

| Лот № | Наименование | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- |
| Лот 1 | Трехточечная маска для фиксации головы с отверстиями для глаз, носа и рта | 80 |
| Лот 2 | Трехточечная гибридная маска для фиксации головы с открытым лицом | 50 |
| Лот 3 | Пятиточечная маска для фиксации головы, шеи и плеч пациента с отверстиями для глаз, носа и рта | 50 |
| Лот 4 | Пятиточечная гибридная маска для фиксации головы, шеи и плеч пациента с открытым лицом | 50 |
| Лот 14 | Маски с антибактериальным покрытием SBRT, 6-точечная маска для торакоабдоминальной области в положении лежа на спине | 80 |
| Лот 15 | Маски с антибактериальным покрытием SBRT, 4-точечная маска для плеч и торакальной области | 80 |

- Технические требования (к лотам 1 – 4, 14, 15)

| № п/п |  | Наименование | Базовые параметры | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Термопластические маски |  |  |  |
| 2.1.1 | Температура плавления термопластических масок не менее 55°C и не более 80 °С, а также маски должны обладать антибактериальным, не липким покрытием |  | Наличие | * |
| 2.1.2 | Все термопластические маски должны иметь интегрируемые L-образные профили, обеспечивающие легкое и быстрое крепление к базовой плите |  | Наличие | * |
| 2.1.3 | Все термопластические маски должны быть совместимы с базисной платформой для фиксации «Orfit», которая используется в учреждении, или аналог. |  | Наличие | * |

| *в случае невыполнения данного условия участник будет отклонён. |  |  |
| --- | --- | --- |

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку – годности, стерильности (к лотам 1-15).

Остаточный срок годности на дату поставки одноразовых изделий должен составлять не менее 70% месяцев от срока годности установленного производителем.

Лот 16 – 22 Термопластический болюсный материал

      - Состав (комплектация) оборудования:

| № лота | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| Лот 16 | Термопластический болюсный материал, 10см х 10см х 5мм (+/-1 мм) | 10 шт. |
| Лот 17 | Термопластический болюсный материал, 15см х 15см х 5мм (+/-1 мм) | 10 шт. |
| Лот 18 | Термопластический болюсный материал, 20см х 20см х 5мм (+/-1 мм) | 10 шт. |
| Лот 19 | Термопластический болюсный материал, 30см х 30см х 5мм (+/-1 мм) | 10 шт. |
| Лот 20 | Термопластический болюсный материал, 45см х 60см х 2мм (+/-1 мм) | 10 шт. |
| Лот 21 | Термопластический болюсный материал, 15см х 15см х 10мм (+/-1 мм) | 10 шт. |
| Лот 22 | Термопластический болюсный материал, 20см х 20см х 10мм (+/-1 мм) | 10 шт. |

      - Технические требования (к лотам 16 - 22):

| № п/п | Наименование | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 2.1. * | Должен быть совместим в использовании с термопластическими масками, имеющимися в наличии (термопластические маски Orfit или аналог) | * |

| *в случае невыполнения данного условия участник будет отклонён. |  |  |
| --- | --- | --- |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку – годности, стерильности (к лотам 16 - 22).

Остаточный срок годности на дату поставки одноразовых изделий должен составлять не менее 70% месяцев от срока годности, установленного производителем.