ГродМТ 334/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Термостат электрический суховоздушный с принудительной циркуляцией воздуха

- Состав (комплектация) медицинского оборудования:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Термостат электрический суховоздушный с принудительной циркуляцией воздуха | Шт. | 1 |

- Технические требования:

| 2.1. | Объём рабочей камеры 80 л |
| --- | --- |
| 2.2. | Диапазон регулируемых температур, °С (от окруж. t до t + 60) |
| 2.3. | Дискретность задания температур, °С 0.1 |
| 2.4. | Допустимое предельное отклонение температуры в контрольных точках объёма рабочей камеры относительно заданной, не более ± 1 °С |
| 2.5. | Рабочая камера термостата должна быть выполнена из нержавеющей стали |
| 2.6. | Автоматический контроль температуры в рабочей камере |
| 2.7. | Непрерывное измерение температуры в рабочей камере термостата |
| 2.8. | Цифровая индикация заданной и текущей температур |
| 2.9. | Принудительная циркуляция воздуха в рабочей камере |
| 2.10. | Равномерное распределение температуры в рабочей камере |
| 2.11. | Наличие не менее 2 полок |

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

  - Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.