ГродМТ 400/26-ЭА                                                                                               Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Автоматический немагнитный инжектор контрастного вещества в комплекте

1. Состав медицинских изделий

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Автоматический немагнитный инжектор контрастного вещества в комплекте | комплект | 1 |

2. Технические требования

| № п/п | Наименование | Базовые параметры |
| --- | --- | --- |
| 1. | * Совместимость с МРТ-аппаратом 1,5 Тесла | Автоматический немагнитный инжектор контрастного вещества постоянно находится в пультовой МРТ и для обеспечения безопасности пациентов и персонала, избегания помех при сканировании должен быть предназначен для работы в условиях магнитного поля с напряженностью не менее 1,5 Тесла |
| 2. | Возможность одновременной установки не менее 1 флакона контрастного препарата и 1 флакона раствора с физиологическим раствором | Наличие |
| 3. | Функция тестового введения жидкости для избежания экстравазации | Наличие |
| 4. | Многофазное программирование | Наличие |
| 5. | Функция открытой вены | Наличие |
| 6. | Автоматическое регулирование давление введения | Наличие |
| 7. | Отображение кривой давления введения | Наличие |
| 8. | Отображение количества введенного физиологического раствора и контрастного вещества | Наличие |
| 9. | Функция задержки пуска | Наличие |
| 10. | Встроенная аккумуляторная батарея | Наличие |
| 11. | Автоматическое превышение инъекции при условии продолженного роста давления при автоматической снижении скорости введения | Наличие |
| 12. | Дистанционная панель управления с цветным сенсорным дисплеем | Наличие |
| 13. | Возможность приостановки инъекции на любой из болюсных фаз | Наличие |
| 14. | Панель управления на инжекторе | Наличие |
| 15. | Автоматическая детекция воздушной эмболии | Наличие |
| 16. | Возможность создания пользовательских программ, | Не менее 20 штук |
| 17. | Наличие в составе оборудования «стартового» набора для выполнения процедур с контрастированием | Не менее 80 процедур |

* - данные требования технического задания определяют уровень диагностических возможностей и класс аппарата, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.

- гарантийный срок обслуживания не менее 24 месяцев;