Приложение 4 к аукционным документам №А494-05/261

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование закупки – оборудование для телевизионного производства

К поставке требуется 2 (два) комплекта оборудования для телевизионного производства с использованием технологий беспроводной передачи видео и аудио сигналов на съёмочной площадке.

1.В состав комплекта оборудования для телевизионного производства должен  входить видесендер в комплекте с аксессуарами.

2. Требования к комплектации  видеосендера (п.п. 1.):

2.1. Каждый комплект должен состоять из передатчика, приёмника и операторского видеомонитора.

2.2. Видеосендер должен обеспечивать беспроводную передачу видеосигналов без визуальных потерь с задержкой менее 1 мс.

2.3. Передача видеосигнала должна осуществляться в пределах прямой видимости на расстояние не менее 350м.

2.4. Передатчик должен иметь не менее чем один вход 3G-SDI,  и не менее чем один петлевой выход 3G-SDI, не менее чем один вход HDMI. Приемник – не менее двух выходов 3G-SDI и не менее одного - HDMI.

2.5. Диапазон рабочих частот:  5.1 — 5.9 ГГц.

2.6. Поддержка следующих форматов входного видеосигнала: 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080p 25/30/50/60.

2.7. Наличие встроенного OLED-дисплея для доступа к настройкам.

2.8. Наличие адаптера V-mount для подключения внешних аккумуляторных батарей.

2.9. В каждый комплект видеосендера должны входить 2 (две) совместимые аккумуляторные батареи с типом крепления V-mount ёмкостью не менее 10000 мAч и одно зарядное устройство для них.

2.10. Операторский видеомонитор должен соответствовать следующим требованиям:

- диагональ монитора – не менее 7 дюймов;

- максимальная яркость – не менее 2000 cd/m²;

- входные интерфейсы – HDMI и SDI;

- разрешение – не менее 1920 x 1080;

- материал корпуса – алюминий;

- наличие в комплекте 2-х HDMI 2.0 кабелей длиной не менее 10 м;

-наличие в комплекте 2-х совместимых аккумуляторных батарей ёмкостью не менее 3500 мАч и одного зарядного устройства к ним.

3. Поставляемое оборудование должно быть новым (которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Гарантийные обязательства: не менее одного года с даты поставки Оборудования.