Приложение 1 к документации на закупку №ГЦ416-05/262

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

комплект звукоусилительной аппаратуры (акустической системы, звукоусилительного оборудования) и оборудование видеоконференцсвязи (система видеоконференцсвязи)

| Наименование товара | Кол-во, комплект |
| --- | --- |
| Комплект звукоусилительной аппаратуры (акустической системы, звукоусилительного оборудования) и оборудование видеоконференцсвязи система видеоконференцсвязи), которые включают: Настенный громкоговоритель колонного типа (2 шт.) Тип изделия: линейный массив колонного типа Тип монтажа: настенный Динамики: не более 16 × 1,5-дюймовые не менее (3,75-см) полнодиапазонные динамики с неодимовыми магнитами Горизонтальное рассеивание: не менее 170° Вертикальный охват: должна быть возможность выбрать 20° (стандартный) или 40° (широкий) Фазоинверторы: фронтальные Выходная мощность: номинальная не менее 80 Вт / программная не менее 160 Вт / не менее пиковая 320 Вт Частотный диапазон: в диапазоне не хуже 81 Гц - 20 кГц Сопротивление: номинальное сопротивление акустических систем 12 Ом Чувствительность: возможность выдать 85 - 95 дБ (SPL) Звуковое давление: не должен превышать 120 дБ (SPL) Входы: 2 × Euroblock (2-pin) Система защиты: по мощности Класс пыле- и влагозащиты: не ниже IP65 Цвет: белый Поддерживающий элемент наклона (вертикальный) (2 шт.) Опорный кронштейн для скрепления моделей серии VXL по вертикали с возможностью регулирования наклона вниз Усилитель мощности (1 шт.) Характеристики: 2-канальный усилитель мощности класса D Мощность: Стерео и параллельный режим: RMS 300 не менее + 300 Вт при 4 Ом RMS 200 не менее + 200 Вт при 8 Ом Мостовой режим: не менее 600 Вт RMS при 8 Ом Частотный диапазон: в диапазоне не хуже 20-20 000 Гц Искажение: Коэффициент гармоник: <0,1% Входы: 2 сбалансированные вспомогательные линии, комбинированные (разъем XLR и Jack 6’3 мм) Выходы: Стерео, резьбовые и банановые клеммы 4-8 Ω или разъем динамика 8 Ω мономост, резьбовые и банановые клеммы или разъем динамика Функции: Принудительная вентиляция LED индикация: сигнал, клип, температура и показатели защиты Управление: Объем на канал переключатель режима стерео / параллельный / мостовой GND отсоединить заземление Отношение сигнал / шум:> 100 дБ Источник питания: 230/115 В номинальное переменного тока, 900 Вт Размер: 1 U стойка 19″ Центральный блок конференц-системы (1 шт.) Технические характеристики. не менее с четырьмя группами розеток 8-DIN для многоканального подключения С одним групповым входным портом для проводного микрофона, независимой регулировкой громкости С аудиовходом и выходом REC Независимая регулировка громкости системы Вход RCA. Для телефонного подключения. Выход XLR: Микс-выход двух групп — TRS/RCA Специальный одинарный кабель типа «Т» с разъемом DIN Электропитание: 220 В/50 Гц Не менее чем 3 группы аудиовыхода Активный режим микрофона от 1 до 9 Цифровое подавление акустической обратной связи Выбор из 4 режимов конференции, устанавливаемых с помощью ПК: 1, открытый или автоматический; 2, FIFO или приоритет; 3, только председатель; 4, ограничитель Микрофонный пульт делегата (3 шт.) Переносной микрофонный пульт для делегата, металлическое основание, с кнопкой приоритета. Двойная мягкая трубка должна выдвигаться. Должен быть оснащён одним соединительным кабелем длиной не менее 1,5 м. Технические характеристики. Частотная характеристика: в диапазоне не хуже 40–16 000 Гц Чувствительность: -42 дБ±2 дБ Расстояние для разговора: 20–120 см Лампочка-кольцо и индикаторная лампа должна гореть, когда микрофон используется. Электропитание: Питание должно осуществляться от центрального блока. Должно иметь функцию автоматического выключения: автоматическое отключение микрофона при отсутствии активности. Карта захвата HDMI-USB сигнала (1 шт.) Видеовход: не менее 1x HDMI 1.4 Аудиовход: не менее 1x HDMI 1.4, не менее 1x 3.5mm Line In (TRS) Видео- и аудиовыход: не менее 1xHDMI 1.4 (сквозной) не менее 1x USB 3.2 (Gen 1) Type-C Поддерживаемые разрешения и кодеки: 3840 x 2160p30 (MJPEG/NV12/I420) 2560 x 1440p60/50/30 (MJPEG/NV12/ I420/YUY2) 2560 x 1080p60/50/30 (MJPEG/NV12/ I420/YUY2) 1920 x 1080p120 (MJPEG/NV12/I420) 1920 x 1080p60/50/30 (MJPEG/NV12/ I420/YUY2/XRGB) 1280 x 720p60/50 (MJPEG/NV12/I420/ YUY2/XRGB) Источник питания: 5V 2A через USB Type-C Порт для зарядки: PD3.0 (Type-C) 20V 5A Комплект: A-BR02 HDMI-USB, 1x USB Кабель 3.0 Type-C для подключения к Type-C и Type-A, 1x Краткое руководство по установке Медиастанция ВКС (1 шт.) Питание: 12V / 2A Управление: Переключение видео через веб-интерфейс онлайн директора. Управление с помощью ПО AREC Online Director. Внешний контроль через интерфейс RS-232. Кнопки управления на фронтальной панели медиа-станции. Аудио_вход: 3.5mm Stereo Mic in: 1 канал; 3.5mm Stereo Line in: 1 канал; HDMI: 2 канала Балансый аудиовход с 6-контактный разъемом Phoenix Аудио_выход: 1х 3.5mm Stereo Line out; 1х HDMI Обработка видео: Сжатие: H.264 / AVC, Частота кадров: макс. 30 кдр/сек, Скорость потока: 500Кбит/с~8Мбит/с, Разрешение: макс. 1080p60 (320 x 240 ~ 1920 x 1080) Обработка аудио: Сжатие: AAC-LC, Скорость потока: 80Kбит/с~320Кбит/с Локальное хранилище: Внешний накопитель: USB, Формат сохраненных файлов: МР4, Локальное хранилище: не менее 1ТБ Удаленное хранилище: Видео должно сохраняться автоматически на FTP-сервер после окончания записи Прямая трансляция: Прямая трансляция на CDN или Stream Server через RTMP протокол Редактирование записи: Возможность добавить информацию о видео через Video Manager. Видео Вход: HDMI: 2 канала / VGA: 2 канала RJ-45: 2 канала (поддерживает Full HD сетевых камер AREC); Поддерживает DVI и компонентный видеокабель (DVI->HDMI и Component-> VGA) Видео_Выход: 1x HDMI 1x VGA (1 выход для сквозной передачи, мониторинга входов и отображения нескольких источников) 2x H.264/AVC через Ethernet Режим записи: Микшированное видео, 1 микшированное + 2 индивидуальных видео с каждого канала. Макеты записи: 32 готовых макета. Автоматическое и ручное добавление меток. PTZ-камера для конференций (2 шт.) Объектив и фокусировка: 20-кратный оптический зум, 10 Автоматический / Ручной / Одним нажатием Фокусное расстояние: 5.2 – 98 mm (20x) Угол обзора: 55.8° (wide) – 3.2° (tele) Значение диафрагмы: F1.5－F3.0 Сенсор изображения: высококачественный CMOS-сенсор 1/2.8 дюйма Сжатие видео: H.264, H.265 Видеоформат: не менее 1920x1080 @ 60fps Минимальная освещенность 0.5Lux F1.8 (AGC ON) Баланс белого: Автоматический / Ручной / Одним нажатием Автоматическая настройка изображения: BLC / автоматический баланс белого / фокусировка / диафрагма// WDR / Электронный затвор Настройки изображения: Яркость / цвет / насыщенность / контрастность / резкость / режим BW / Гамма-кривая Выдержка: Автоматическая/Ручное управление / Выдержка, Автоматическая экспозиция / Диафрагма, Автоматическая экспозиция / Приоритет яркости Порт видеовыхода: HDMI, USB не менее 3.0, IP(RJ-45) Сетевой порт: 100M IP port (100BASE-TX) Порт управления: RS-232 SNR: >55dB Сетевые протоколы: RTSP, RTMP, ONVIF Протоколы управления: VISCA / Pelco-D / Pelco-P Источник питания: 12V DC, 1A Аксессуары: Краткое руководство / адаптер питания / пульт дистанционного управления / кабель RS-232 / кабель USB не менее 3.0 Кронштейн для камеры (2 шт.) Материал: Сплав алюминия Описание: Кронштейн для крепления камер на стену Свитчер HDMI (1 шт.) Входной интерфейс: HDMI, ИК Количество входов: 4 Выходной интерфейс: HDMI Количество выходов: 1 Удаленное управление: ИК Максимальное разрешение: не менее 1920 x 1080 Версия HDMI: HDMI 1.3 Поддержка HDCP: HDCP 1.2 Аудио формат: PCM Рабочая температура: 0 ∼ 40°C Потребляемая мощность: <10Вт Источник питания: DC12V/2A Дополнительные функции: MultiView, Picture-in-Picture Радиосистема (1 шт.) одноканальная вокальная радиосистема; диапазон частот: 650 - 700 МГц; рабочая полоса частот: не менее 90 МГц; режим модуляции: FM; фазовая автоподстройка частоты; максимальный диапазон отклонения: 50 кГц; частотный диапазон: 100 Гц - 10 кГц; соотношение сигнал/шум: >50 дБ; чувствительность: >105 дБ; коэффициент нелинейных искажений: 5%; металлический приемник с возможностью установки в рэк; выходы приемника: XLR, TRS; эргономичный ручной передатчик; материал корпуса металл; Наличие дисплея с отображением канала, частоты и уровнем заряда; дальность приема радиосистемы должна составлять не менее 100 метров; время работы без подзарядки — не менее 8 часов; динамический капсюль; кардиоидная диаграмма направленности; питание передатчика: две батарейки АА. Микшерный пульт цифровой (1 шт.) 4 XLR входа с премиальными микрофонными предусилителями MIDAS или аналог; не менее 8 входов TRS; не менее 2 выходов XLR, 2 дополнительных выхода TRS, выход для наушников с собственной регулировкой уровня громкости; вход/выход MIDI; возможность удаленной работы и работы с подключением с iOS/Android планшетов и Windows/Linux/Mac компьютеров; функция авто-микшера; 4 мощных встроенных модуля эффектов (дилэй, хорус, реверберация, динамическая обработка); возможность записи миксов на USB носители информации; Металлический настенный шкаф (1 шт.) Настенный стоечный шкаф 19 дюймов Фасад должен открываться замком или ключом. Должен быть сделан из метала. Отделка черной эмалью. Вместимость: Стойка 9U, 19 дюймов = 40 см. Аксессуары: Гайки и болты для сборки оборудования Коммутатор (1 шт.) не менее 24 гигабитных порта, не менее 2 гигабитных порта Uplink, не менее 2 порта SFP, не менее 24 порта с поддержкой PoE+ (802.3af/at), общий бюджет PoE: не менее 300 Вт, бюджет PoE на один порт PoE: не менее 30 Вт, режим Extend (увеличение дальности передачи не менее 250 метров при скорости не менее 10 Мбит/с), молниезащита: не менее 4 кВ, защита от электростатического разряда: не менее 8 кВ, сторожевой таймер (Watchdog), макс. энергопотребление: не менее 300 Вт Планшет (1 шт.) Процессор: MediaTek Helio G100 (Octa-core 2.2GHz) или аналог Экран: не менее 12.7" HD+ не менее (2176x1600) 90Hz refresh rate Камеры: Основная: не менее 16MP; Фронтальная: не менее 13MP Память: не менее 6GB+256GB Связь: "IEEE802.11 a/b/g/n/ac WiFi Операционная система: не менее Android 15.0 или аналог Батарея: не менее 8400mAh Комплектация: Мышь, клавиатура, наушники, стилус Комплект коммутации (1 шт.) Участник в конкурсном предложении предоставляет: паспорт изделия или руководство пользователя, или любой другой документ с эскизами и/или фотографиями предлагаемого изделия. | 1 |

Сроки поставки товара: не позднее 45 календарных дней с даты подписания договора.

Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества товара работы, услуги), обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара – не менее 24 месяцев со дня ввода товара в эксплуатацию.

Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).