ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ)

по подготовке к отопительному сезону 2026-2027 гг. систем отопления учреждения образования «Минский государственный областной лицей»

- Подготовка к отопительному сезону 2026-2027гг. систем отопления учреждения образования «Минский государственный областной лицей».

  - код предмета закупки по лоту №1 по государственному классификатору (43.22.12.190), оказание услуги по гидравлическим испытаниям трубопроводов систем отопления учреждения образования «Минский государственный областной лицей»;

- Технические требования к предмету закупки:

  - Работы выполняются подрядной организацией в соответствии с заключаемым договором;

  - Доступ Подрядчика на объект Заказчика осуществляется по согласованию с Заказчиком;

- Требования к качеству и гарантийным обязательствам (гарантийный срок эксплуатации, гарантия устранения неисправностей, сроки после гарантийного обслуживания и т.д.):

  - Гарантийный срок - 12 месяцев;

- Перечень выполняемых работ:

  - гидропневматическая промывка систем отопления;

  - гидравлические испытания трубопроводов систем отопления, тепловых узлов, теплообменников, при необходимости проведения их технического обслуживания либо ремонта;

- Объемы выполняемых работ: гидропневматическая промывка и гидравлические испытания трубопроводов систем отопления учреждения образования «Минский государственный областной лицей»:

| № | Наименование объекта | Наименование работ | Объем, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учебный корпус лицея по адресу: г. Минск, ул. Серова,18 | Гидравлическое испытание труб и радиаторов систем отопления водопроводов и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 2100 |
|  |  | Гидравлическое испытание труб и радиаторов систем отопления водопроводов и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 120 |
| 2 | Общежитие лицея по адресу: г. Минск, ул. Серова,16 | Гидравлическое испытание труб и радиаторов систем отопления водопроводов и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 1156 |
|  |  | Гидравлическое испытание труб и радиаторов систем отопления водопроводов и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 75 |

- Обеспечение подрядчиком сдачи-приемки выполненных работ должно производиться уполномоченному представителю заказчика, в присутствии представителей местных организаций тепловых сетей;

- Условия оплаты: оплата производится согласно подписанной справки формы С-3а путем перечисления денежных средств платежными поручениями со счетов органов государственного казначейства.

- Сроки оказания услуг: с момента подписания договора по 20.07.2026

- Требования к Подрядчику при проведении работ:

10.1 Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, обеспечению пожарной безопасности при производстве работ на территории Заказчика;

10.2. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала;

11. Контроль за выполнением работ осуществляется сотрудниками учреждения образования «Минский государственный областной лицей».

Заместитель директора по ХР 					Черняк О.Е.