ГродМТ 311/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Плазмоэкстрактор: фракционатор компонентов крови механический выполнен в виде переносного устройства

1. Соcтав (комплектация)

| Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Плазмоэкстрактор: фракционатор компонентов крови механический выполнен в виде переносного устройства | компл | 8 |
| Соcтав (комплектация) одного устройства: пластина подвижная (пресс); пластина неподвижная; основание (корпус); рычаг (ручка пресса); механизм фиксации. |  | 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт |

2. Технические требования.

2.1. Используется для экстракции компонентов крови из первичного пластикатного контейнера в сопутствующий или из сопутствующего в переносимый.

2.2. Выполнен в виде переносного устройства из двух пластин (подвижной и неподвижной), основания и рычага.

2.3. Ручка жестко связана с подвижной прижимной пластиной и удерживается в исходном положении механизмом фиксации. Освобождается из фиксированного положения с помощью нажатия на кнопку. Рабочее положение фракционатора – горизонтальное.

2.4. Конструкция пресса (прижимные пластины) изготовлены из прозрачного органического стекла.

2.5. Конструкционный материал корпуса и ручки пресса - сталь с порошковым покрытием.

2.6. Возможность визуального контроля процесса экстракции через прозрачную пластину.

2.7. Габаритные размеры при зафиксированном положении ручки, не более - 350х160х290 мм.

2.8. Габаритные размеры при незафиксированном положении ручки, не более - 300х160х290 мм.

2.9. Масса, не более 3,0кг.

2.10. Принцип работы – механический.