Техническое задание на закупку

| № лота | Наименование товара | Кол-во | Технические характеристики | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Светильник потолочный с двумя лампами | 100 шт. | Светильник светодиодный линейный, накладной, потолочный, под две лампы LED * Назначение – для жилых помещений. Длина - 1500 мм. Мощность – 24-25 Вт Степень защиты – IP20-IP40 С поликарбонатным рассеивателем. Напряжение – 220-230 В *Светодиодная LED лампа (2 шт. на каждый светильник) со следующими характеристиками: Длина – 1500 мм Цоколь G13 Мощность – 24-25 Вт Форма колбы – трубка Тип колбы – Т8 Цветовая температура - 4000-6500К Световой поток – 1800-2400Лм Напряжение – 220-230 В |  |
| 2. | Светильник для спортивных залов с накладной защитной решеткой | 15 шт. | Светильник светодиодный с накладной защитной решеткой. Способ крепления – кронштейн, стен. Форма корпуса - прямоугольная (не круглая) Корпус – алюминиевый. Мощность – 100-180Вт. Световой поток 20400-27000Лм. Тип КСС – косинусная или полуширокая или широкая. Угол светораспределения 120 или 140 или 160 град. Цветовая температура – 5600-6400К Напряжение – 220-230В. Степень защиты 1Р54 – 1Р66 | Крепление на стены, помещение-спортивный зал. Требования министерства архитектуры и строительства РБ – по светодиодным источникам света со сплошным сектором излучения с цветовой температурой от 5600 до 6400К для спортивных залов). |
| 3. | Светильник светодиодный промышленный | 15 шт. | Светильник светодиодный. Способ крепления – кронштейн, потолок. Форма корпуса - прямоугольная (не круглая) Корпус – алюминиевый. Мощность – 120-180Вт. Световой поток - 16800-27000Лм. Тип КСС – косинусная или полуширокая. Угол светораспределения 120 или 140 град. Цветовая температура – 5600-6400К Напряжение – 220-230В. Степень защиты 1Р54 – 1Р66 | Крепление на потолке - на трос. Помещения – спортивный зал, лаборатория станков (мех. мастерская). (Требования министерства архитектуры и строительства РБ – по светодиодным источникам света со сплошным сектором излучения с цветовой температурой от 5600 до 6400К для спортивных залов). |

Ведущий инженер – энергетик                                                  Б.Ю.Ковтуров