ГродМТ 419/26-ЭА 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 1 – 4

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № лота | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ножницы для витреоретинальной хирургии | штука | 15 |
| 2 | Пинцеты для витреоретинальной хирургии | штука | 24 |
| 3 | Набор инструментов для витреоретинальной хирургии | набор | 10 |
| 4 | Рукоятка к интраокулярным инструментам для витреоретинальной хирургии | штука | 5 |

2.Технические требования:

| № лота | Наименование |  | Ед. изм. | Количес-тво |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ножницы для витреоретинальной хирургии | Ножницы ретинальные прямые | штука | 5 |
|  |  | Ножницы субретинальные вертикальные | штука | 5 |
|  |  | Ножницы субретинальные горизонтальные | штука | 5 |
| 2 | Пинцеты для витреоретинальной хирургии | Пинцет (щипцы) для удаления внутренней пограничной мембраны | штука | 2 |
|  |  | Пинцет (щипцы) ретинальный вертикальный | штука | 5 |
|  |  | Пинцет (щипцы) ретинальный горизонтальный | штука | 5 |
|  |  | Пинцет (щипцы) ретинальный для удаления внутриглазных инородных тел | штука | 2 |
|  |  | Пинцет (щипцы) субретинальный вертикальный | штука | 5 |
|  |  | Пинцет (щипцы) субретинальный горизонтальный | штука | 5 |
| 3 | Набор инструментов для витреоретинальной хирургии | Ручка для витреоретинальных и наконечников переднекамерных, универсальная, двухклавишная в количестве 10 штук: - металл - титановый сплав; - диаметр до 10 мм, общая длина 100 – 120 мм. Адаптер для очистки наконечников в количестве 10 штук: - металл - титановый сплав. - диаметр до 10 мм. - присоединительная часть - «Луер». | набор | 10 |
| 4 | Рукоятка к интраокулярным инструментам для витреоретинальной хирургии | Ручка к интраокулярным инструментам для витреоретинальной хирургии, универсальная: - общая длина 100 - 120 мм; - подходит для всех типов наконечников; - управляется движением одного пальца. | штука | 5 |

2.1. - 2.2. Для Лота 1 Ножницы для витреоретинальной хирургии и для Лота 2 Пинцеты для витреоретинальной хирургии:

- калибр 25 G;

- диаметр до 10 мм;

- общая длина до 100 мм.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- Должен быть устойчив к циклу обработки, состоящей из дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации в соответствии с режимами.

- Должен, гарантировано выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию, не теряя при этом своих функциональных характеристик.

Лот 5, 6 Нож алмазный для микрохирургических офтальмологических операций

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № лота | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Нож алмазный для микрохирургических офтальмологических операций | штука | 5 |
| 6 | Нож алмазный для микрохирургических офтальмологических операций | штука | 5 |

2.Технические требования:

| № лота | Наименование | Требования предъявляемые к товарам | Коли -чество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Нож алмазный для микрохирургических офтальмологических операций | Лезвие типа «Стилет 90°» для дозированного по ширине тоннельного прокола. Длина лезвия min 3 мм. Ширина лезвия 1,2 мм. Длина общая 115 – 150 мм; Диаметр ручки 7,0 – 8,0 мм, материал ручки – титан либо аналог | 5 |
| 6 | Нож алмазный для микрохирургических офтальмологических операций | Лезвие типа «Топор» для дозированного по ширине тоннельного прокола, расширения разреза и расслаивания тканей. Длина лезвия min 4 мм. Ширина лезвия 2,2 мм. Угол наклона лезвия 60 -75° Длина общая 115 – 150 мм. Диаметр ручки 7,0 – 8,0 мм, материал ручки – титан либо аналог. | 5 |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Медицинский инструментарий:

  - Должен быть устойчив к циклу обработки, состоящей из дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации в соответствии с режимами.

  - Должен иметь высокую износоустойчивость, гарантировано выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию, не теряя при этом своих функциональных характеристик.