УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«_04_»_июня_ 2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

Медицинское оборудование для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Лупа бинокулярная налобная (лупа бинокулярная налобная с осветителем) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.200 |
| Объем (количество) | 4 комплекта |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 110809,68 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав комплекта оборудования (на 1 комплект):

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Лупа бинокулярная налобная | 1 |
| 1.2 | Осветитель | 1 |
| 1.3 | АКБ с зарядным устройством с креплением на шлеме | 2 |

###### 2.Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование | Прим. |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Лупа бинокулярная хирургическая навесная |  |
| 2.1.2 | Рабочая дистанция 340 мм | Наличие |
| 2.1.3 | Увеличение 4 × | Наличие |
| 2.1.4 | Тип окуляра призма | Наличие |
| 2.1.5 | Крепление на шлем | Наличие |
| 2.1.6 | Регулировка размера шлема под голову хирурга | Наличие |
| 2.1.7 | Пыле- и водоустойчивость оптики для обеспечения очистки и дезинфекции | Наличие |
| 2.1.8 | Точная подгонка межзрачкового расстояния регулируется | Наличие |
| 2.1.9 | Вес оптики не более 85 г | Наличие |
| 2.1.10 | Поле обзора не менее 50 мм | Наличие |
| 2.1.11 | Глубина резкости не менее 40 мм | Наличие |
| 2.1.12 | Угол наклона окуляров 0°-180° | Наличие |
| 2.1.13 | Полная механическая и функциональная совместимость с осветителем | Наличие |
| 2.2 | Осветитель |  |
| 2.2.1 | Освещенность не менее 90000 люкс | Наличие |
| 2.2.2 | Температуры света не менее 5500К | Наличие |
| 2.2.3 | Возможность регулировки интенсивности света, без изменения цветовой температуры света | Наличие |
| 2.2.4 | Светодиодное освещение, срок службы лампы не менее 50 000 часов | Наличие |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Инъектор амагнитный |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 1 компл. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 185000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808 |

Приложение к лоту №2:

1.Состав (комплектация) оборудования (на 1 комплект):

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Инъектор амагнитный, совместимый с томографом магнитно-резонансным до 3 тесла | 1 шт. |
| 1.2 | Набор расходных материалов для выполнения инъекций | Не менее 200 инъекций |

2. Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование | Прим. |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Инъектор амагнитный, совместимый с томографом магнитно-резонансным до 3 тесла | наличие |
| 2.2 | Возможность использования при величине индукции магнитного поля не менее 3 T | наличие |
| 2.3 | Возможность одновременной установки не менее 1 флакона контрастного препарата и 1 флакона с физиологическим раствором | наличие |
| 2.4 | Интенсивность подачи жидкости 0.1мл/сек~10 мл/сек | наличие |
| 2.5 | Терминал с цветным сенсорным дисплеем | наличие |
| 2.6 | Детекция воздушной эмболии | наличие |
| 2.7 | Полная совместимость с командами и программами управления на консоли управления томографа магнитно-резонансного | наличие |
| 2.8 | Документальное подтверждение о совместимости использования предлагаемого инъектора с томографом магнитно-резонансным | наличие |
| 2.9 | Функция тестового введения жидкости для избегания экстравазации | не менее 5 |
| 2.10 | Максимальное число протоколов | наличие |
| 2.11 | Автоматическая регулировка давления введения | наличие |
| 2.12 | Отображение количества введенного физиологического раствора и контрастного вещества | наличие |
| 2.13 | Функция задержки пуска | наличие |
| 2.14 | Автоматическое прерывание инъекции при условии продолжаемого роста давления при автоматической снижении скорости введения | наличие |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                 Ю.В.Сергиенко