Приложение 4 к аукционным документам №А505-06/261

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На приобретение светодиодных поворотных голов на объекте: Учреждение «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Белорусский государственный молодежный театр» расположенного по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 17.

Поставщик обязан поставить товары в количестве 20 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света: не менее 7 полноцветных светодиодов мощностью не менее 40 Вт; Изменяемый режим мерцания светодиодов, по протоколам управления; Протокол управления: DMX-512, Art-Net, RDM, sACN; Световой выход прибора: не менее 3400 Лм; Диаметр единой передней линзы: не менее 140 мм – не более 142 мм; Цветовая температура: не уже диапазона 2500 – 8000 К; Встроенные стандартизированные режимы гамма-коррекции: 1; 1,5; 2,2; Количество каналов DMX: 4 режима, каналов 17 - 29; Плавное и точное перемещение PAN: не менее 540º (разрядность не менее 16 бит); Плавное и точное перемещение TILT: не менее 250º (разрядность не менее 16 бит); Функция автоматического репозиционирования; Система смешивания цвета: RGBW; Стробоскоп: регулируемая частота не менее 25 Гц; Электронный диммер: не менее 16 бит; Независимое управление центральным светодиодом Угол раскрытия луча: не уже диапазона 4º - 55º; Наличие ЖК-дисплея с подсветкой; Наличие встроенного аккумулятора; Встроенный вэб-интерфейс для управления и настройки через стандартный браузер; Встроенный преобразователь сетевых протоколов в сигнал DMX; Наличие 5-пиновых разъемов XLR (вход/выход); Наличие силовых разъемов Powercon True1 (вход/выход); Наличие разъема RJ45; Наличие встроенных ручек для переноски; Наличие крепления «омега» с быстросъемными замками; Минимальный уровень шума: не более 35 дБ(А); Возможность удаленного управления режимами вентиляторов по протоколу управления; Напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц; Максимальная потребляемая мощность; не более 375 Вт; Ширина: не более 224 мм; Высота: не более 346 мм; Глубина: не более 186 мм; Вес: не более 6.5 кг; Клэмпы для крепления на трубу 50мм, кабель питания и страховочные тросы в комплекте.

Поставляемое оборудование должно быть новым (оборудование, которое не было в употреблении ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставляемый товар должен быть серийного производства, присутствовать в каталоге на официальном сайте производителя. Предоставить ссылку.

В предложении предоставить изображение оборудования, которое должно в точности соответствовать оборудованию, предлагаемому к поставке.

Библиотека предлагаемого прибора должна быть включена в стандартную библиотеку световых приборов консоли МА Lighting (установленной на объекте заказчика) на момент подачи предложения. Предоставить подтверждение.

Требования по гарантии на товар: не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты поставки товара и подписания акта приемки Товара по количеству и качеству согласно товарной (товарно-транспортной) накладной.