УТВЕРЖДАЮ                                                                                                              Ректор УО ВГАВМ

__________О.С. Горлова

« 22» мая  2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки – наименование товара: Автомат окраски мазков       крови-1шт.

2. Код товара по ОКРБ  32.50.13.790 — Аппаратура для нервной стимуляции; прочие приборы и устройства.

3. Технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели, и характеристики товара:

- Производительность: 60 стекол/ч;

- Тип и метод окраски: конвейер по Май-Грюнвальду;

- Емкость загрузочного устройства: 50 стекол 1 мм, 25 стекол 5 мм;

- Наличие возможности дозагрузки образцов;

- Расход красителя: 0,16 мл/1 стекло;

- Расход буфера: 0,4 мл/1 стекло;

- Расход промывочного р-ра: 0,8 мл/1 стекло;

- Набор реактивов: «Эозин-метиленовый синий для автоматических систем» концентрат 225 см³, буферный раствор концентрат 100 см³, промывочный раствор концентрат 100 см³, а также - набор реактивов фиксатор по Май-Грюнвальду 250 мл, буферный раствор 500 мл, промывочный раствор 100 мл.

- Автоматическое оповещение о замене реактивов;

- Гарантийное сервисное обслуживание не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, включая техническое обслуживание и ремонт без дополнительных платежей;

- Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию;

4. Валюта платежа: белорусские рубли

5. Источник финансирования: Республиканский бюджет

6. Порядок расчетов: оплата по факту поставки, путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней после ввода в эксплуатацию.

7. Условия поставки товара: доставка представителем продавца в УО ВГАВМ, сборка, установка и наладка, демонстрация работоспособности оборудования, обучение персонала, методическая помощь и руководство пользователя на русском языке.

8. Требования к упаковке товара: в упаковке производителя.

9. Требования к качеству и безопасности товара: товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида товара законодательством Республики Беларусь и технической документации предприятия-изготовителя

10. Объем гарантийного обслуживания: Поставщик в течение гарантийного срока за свой счет осуществляет ремонт и замену неисправных деталей и узлов или производит замену некачественного товара на аналогичный качественный.

11. Комплект поставки:

- паспорт/руководство (инструкция) по эксплуатации;

- Автомат окраски мазков крови

- Набор реактивов для окраски мазков крови

- Набор предметных стекол

Заведующий кафедрой

клинической диагностики, доцент			         	        А.В. Богомольцев

Согласовано

Проректор по учебной работе                                                И.А. Субботина