Приложение 1 к заявке на покупку №А422-05/262

Описание предмета закупки

ЛОТ №1

Шкаф жарочный четырехсекционный

Технические характеристики:

Должны быть 4 пекарные камеры;  вместимость каждой камеры не менее         24 шт. хлеб формовой №7.

Противни должны быть   530х470 – по 2 шт. на камеру (должны входить в комплект поставки);

гастроемкость GN-1/1 – по 3 шт. на камеру (должны входить в комплект поставки);

ТЭН-ы должны быть  из нержавеющей стали;

плавная регулировка температуры в камере от +20° до +270° С;

раздельная регулировка мощности верхних и нижних ТЭН-ов;

разогрев до +240° С не более  40 минут;

аварийный термовыключатель предохраняющий печь от перегрева свыше +320° С;

облицовка должна быть  из нержавеющей стали;

камера и поды должны быть из углеродистой стали толщиной не менее 3 мм;

задняя стенка  должна быть из оцинкованного металла

| Габаритные размеры, не более: |  |
| --- | --- |
| Высота | 1680 мм |
| Ширина | 1300 мм |
| Длина | 1080 мм |
| Номинальное напряжение должно быть | 380-400 В |

Гарантийные обязательства: гарантийный срок не менее 12 месяцев.

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

ЛОТ №2

Шкаф жарочный трехсекционный

Номинальная мощность должна быть, кВт: не более 15

Номинальное напряжение, В: 380-400

Количество жарочных секций: не менее 3

Количество противень в каждой духовке: не менее 2

Габаритные размеры, не более мм: 900*900*1625

Пределы автоматического регулирования температуры в жарочном шкафу: от +50° до +300℃

Время разогрева жарочного шкафа до рабочей температуры, не более: 40 мин

В комплект и в стоимость товара должны входить 6 противней высотой не менее 20 мм., 3 противня высотой не менее 50 мм

Материал противней должна быть нержавеющая сталь

Гарантийные обязательства: гарантийный срок не менее 12 месяцев.

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

ЛОТ № 3

Шкаф жарочный двухсекционный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм: 840×840×1510 (допускается отклонение +/-5%)

Ширина с ручкой, мм: 900 (допускается отклонение +/-5%)

Количество жарочных камер, шт.: не менее 2

Количество пакетных переключателей, шт.: не менее 4

Количество терморегуляторов, шт.: не менее 2

Количество термоограничителей, шт.: не менее 2

Номинальная потребляемая мощность, кВт: не более 9,6

Толщина пода жарочного шкафа, мм: не менее 3

Время разогрева жарочного шкафа до рабочей температуры 240 °C, мин: не более 30

Диапазон регулирования температуры жарочной камеры, °C: 20 – 270℃

Внутренние размеры камеры жарочного шкафа (Д×Ш×В), мм: 538×535×290 (допускается отклонение +/-5%)

Размеры противня, мм: не менее 530×470

Количество противней в комплекте, шт.: не менее 3

Номинальное напряжение, В: 230/400

лицевая часть должна быть из нержавеющей стали

жарочный шкаф подставка и боковины должны быть из углеродистой стали

регулируемые по высоте ножки

4 пары направляющих

В комплекте каждого модуля 3 противня не менее 470×530×30мм (ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО ВХОДИТЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ)

Гарантийные обязательства: гарантийный срок не менее 12 месяцев.

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

ЛОТ № 4

Шкаф жарочный с впрыском

Габаритные размеры, не более мм: 850×900×1625

Внутренние размеры духовки, мм: не менее 630×550×340

Размеры противня, мм: не менее 545×530×20

Количество жарочных секций, не менее шт.: 3

Количество противней в каждой духовке, шт.: не менее 2

Время разогрева до рабочей температуры, мин, не более: 40

Номинальная потребляемая мощность, кВт: не более 12

Номинальное напряжение, В: 380, ток трехфазный переменный

Облицовка передней панели, боковых стенок и духовка должны быть выполнены из нержавеющей стали.

Духовка должна быть с пароувлажнением: образование пара - впрыск воды в разогретую ёмкость в духовке.

Гарантийные обязательства: гарантийный срок не менее 12 месяцев.

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).