ГродМТ 209/26-ЗОИ(П)                                                                                      Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования функции внешнего дыхания (спирометр)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования функции внешнего дыхания (спирометр) | компл. | 1 |

- Состав комплекта оборудования (1 комплект поставки)

| № п/н | Наименование | Базовые параметры | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования функции внешнего дыхания (спирометр) | наличие | 1 шт. |
|  | Сетевой адаптер | наличие | 1 шт. |
|  | сенсор потока | наличие | 1 шт. |
|  | кабель интерфейсный | наличие | 1 шт. |
|  | печатающее устройство | наличие | 1 шт. |
|  | персональный компьютер | наличие | 1 шт. |
|  | многоразовый мундштук | наличие | 20 шт. |
|  | одноразовый мундштук | наличие | 20 шт. |
|  | фильтр антибактериальный | наличие | 10 шт. |
|  | зажим для носа | наличие | Не менее 2 шт. |

2. Технические требования:

2.1. Персональный компьютер - цветной экран, экспертная система “Интел Спиро” или аналог.

2.2. ёмкость архива – не менее 20 тыс. (кол-во записей)

2.3. питание от электросети переменного тока 220В; 0,04 + 0,3 кВт.

2.4. Подключение к сети через 2-полюсную розетку с заземляющим контактом.

2.5. Измеряемый объём – до 10л;

2.6. поток – до ±18 л/с; 1ф;

2.7. Относительная погрешность измерения объёма – не более ±3%,

2.8. Спирометрические тесты ЖЕЛ и ФЖЕЛ, тест МВЛ, бронходилатационная проба, сравнение двух, нескольких измерений регрессия, автоматический контроль качества выполнения тестов.

2.9. Пульсоксиметрия. ХОБЛ мониторирование.