Приложение 1

Перечень оборудования, поставка которого возложена на подрядчика по объекту: «Капитальный ремонт жилого дома № 39 по пр. Независимости в г. Минске (1 подъезд)».

| № п/п | Наименование изделия | Технические характеристики | Количество, шт. | Гарантия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЩОМ-12 НАСТЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ С КОМПЛЕКТАЦИЕЙ СОГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИИ (либо аналог) | ̶ выключатель нагрузки (Iн до 100 а) ̶ входящие линии, количество – 12; ̶ установка, тип – навесной; ̶ размер 300х350х132мм | 1 | В соответствии с договором п. 8.1 |
| 2 | ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3.006IP31 УЗ С ШИНАМИ N- И PE- С УСТРОЙСТВОМ АВР НА ВВОДЕ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ СОГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИИ (либо аналог) | - номинальный ток пункта: 200 А - количество фидерных выключателей, шт.: 12 - установка, тип – навесной; - размер 800х750х200мм | 1 | В соответствии с договором п. 8.1 |
| 3 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-63 UН=380В, IН=32А, 3P "С" (либо аналог) | - Тип - выключатель автоматический; - Номинальный ток, 32 А - Общее количество полюсов, 3 - Степень защиты (IP), IP20 | 2 | В соответствии с договором п. 8.1 |
| 4 | БЛОК ЛИФТОВОЙ БА ПДЖИ 421453.007-05 СКИО "БЕЛЛИФТ" (либо аналог) | - режим работы: круглосуточный, непрерывный - тип подключаемого устройства управления: УЛ с платой ПУ-3 - питание: сеть переменного тока 230+\-22В, 50+\-1Гц - аварийное питание от ИБП: 12В - продолжительность автономной работы: не менее 60 минут - энергопотребление: не более 7Вт - габаритные размеры 250х210х85 мм - масса: не более 3 кг - дальность связи (для кабеля типа КСПЗП 4х0,9) не менее 5 км - количество лифтов, подключаемых к абонентскому блоку: 1 шт. | 1 | В соответствии с договором п. 8.1 |
| 5 | ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ "РЕЗЕРВ 12/2" (либо аналог) | - входное напряжение 165В-275 В - выходная мощность 35 Вт - защитная трубка от перегиба-Без - ИБП технология - схема с двойным преобразованием (On-line) - интерфейс пк - Нет - исполнение - Двухлопастное - источник света - Натриевая лампа высокого давления - категория - OS2 - масса - 8 кг - мощность лампы с…по 600 Вт - номинальное напряжение 230В-240В - тип штекерного разъем 1,2 - FC - степень защиты IP - IP55 | 1 | В соответствии с договором п. 8.1 |
| 6 | АККУМУЛЯТОР 12В, 7АЧ (ВЗЯТО ИЗ МОНИТОРИНГА РНТЦ) (либо аналог) | - номинальное напряжение - 12 В - номинальная ёмкость - 7 А/ч | 2 | В соответствии с договором п. 8.1 |
| 7 | КОНЦЕНТРАТОР ETHERNET ПДЖИ 421453.005 (либо аналог) | - питание - сеть переменного тока: напряжение, 220 ± 22В, частота, 50 ± 1 Гц - аварийное питание от ИБП, напряжение, 12 В - продолжительность работы от ИБП не менее, 60 минут - мощность, потребляемая от сети не более, 7 Вт - габаритные размеры не более, 250х210х85 мм - масса не более, 3 кг совместимость Ethernet v.2/IEEE 802.3 - рабочий протокол UDP - скорость передачи информации, не более 64 кбит/сек - речевой канал с оцифровкой звука, частота дискретизации 8 кГц (ADPCM 2 бит) - дальность связи проводной линии не менее, 5 км (для кабеля типа КСПП R=100 Ом\км, С=47 нФ\км) - количество БА (лифтов), подключенных к одному КЕ не более, 32 штук (при использовании БА СКИО ”Беллифт” количество подключенных лифтов может быть увеличено до 64) - количество КЕ, подключенных к одному ПД не более, 1512 штук | 1 | В соответствии с договором п. 8.1 |
| 8 | ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DAHUA DHI-HVR5104HE-XI (либо аналог) | тип видеорегистратора- гибридный - каналы аналоговые - 4 - стандарт кодирования HD - HD-CVI, HD-TVI, AHD - основные IP каналы – 4 - дополнительные IP каналы - 2 - внутренние отсеки HDD - 1 - максимальное разрешение записи - 3072x2048 - максимальная скорость записи 1080p - 30 fps - максимальная скорость записи 720p - 60 fps - сжатие - H.264, H.264+, H.265, H.265+ - количество каналов воспроизведения из архива - 4 - управление - мышь - запись в облачное хранилище - да - мобильный мониторинг - да - видеоаналитика - детекция движения - режимы записи - непрерывная, по расписанию, вручную, по тревожным событиям - VGA-выход - 1 - HDMI-выход - 1 - линейные аудиовходы - 4 - аудиовыходы - 1 - USB - 2 - Ethernet (LAN) - 100 Мбит/с - RS-485 - да - тревожные входы - 8 - релейные выходы - 3 - стоечное исполнение - 1 U (Mini 1U) - рабочие условия -10°C ~ +55°C - габариты: 325х255х55мм - масса - 1.1 кг | 1 | В соответствии с договором п. 8.1 |
| 9 | ЖЕСТКИЙ ДИСК WD PURPLE 1TB (WD10PURZ) (либо аналог) | - Объём: 1 ТБ - Форм-фактор: 3.5" - Интерфейс: SATA 3.0 (6Gbps) - Скорость вращения шпинделя: 5400 об/мин - Технология записи: CMR - Буфер: 64 МБ - Размер сектора: 4Kn - Скорость последовательного чтения: 145 Мбайт/с - Уровень шума при чтении/записи: 24 дБ - Уровень шума в режиме ожидания: 23 дБ - Ударная нагрузка при работе: 30 G - Ударная нагрузка в нерабочем состоянии: 250 G - Энергопотребление (чтение/запись): 4.4 Вт - Энергопотребление (ожидание): 0.4 Вт - Время наработки на отказ (МТBF): 1 000 000 ч - Толщина: 26.1 мм | 1 | В соответствии с договором п. 8.1 |
| 10 | МОДУЛЬ ВИДЕО ПДЖИ 426439.015 (либо аналог) | - питание: сеть переменного тока 220+\-22В, 50+\-1Гц, - мощность, потребляемая от сети не более, Вт 45 - количество обслуживаемых лифтов по физическим линиям, не более, шт. 512 - по линиям в сети GSM, не более, шт. 1536 - количество физических линий, подключаемых к ПД, 8 шт. - количество Концентраторов, подключаемых к ПД, 24 шт. - количество Блоков Абонентских (далее БА) (лифтов), подключаемых к одной линии 32 (при использовании БА СКИО ”Беллифт” - количество подключенных лифтов может быть увеличено до 64 - дальность действия линии связи: для воздушной линии связи не менее, 5 км - для кабеля типа КСПЗП (R=100 Ом/км, C=47 nF/км) не менее 5 км для линий связи в сети GSM в пределах зоны покрытия сети. | 1 | В соответствии с договором п. 8.1 |
| 11 | ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ББП-40 (либо аналог) | - Тип источника питания : Бесперебойный - Постоянное выходное напряжение при наличии - Сетевого напряжения : 11.7 – 14 В регулируется - Постоянное выходное напряжение при работе от АКБ: 10.0 – 12.6 В - Ток нагрузки: 4.0 A - Ток заряда АКБ, не более : 1.0 А - Максимальный ток нагрузки при наличии сетевого напряжения кратковременно (30 с) : 4.5 A - Максимальный ток нагрузки при отсутствии сетевого напряжения кратковременно (30 с) : 5.0 A - Напряжение питающей сети : 110 ~ 250 В - Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоотключение нагрузки : 10.3 - Рекомендуемая емкость АКБ: 7 A*h - Тип аккумулятора: герметичные необслуживаемые, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) напряжением 12 V - Особенности: Регулировка выходного напряжения от 11.7В до 14.7В - Защита от короткого замыкания и перегрузки: Есть, электронная | 1 | В соответствии с договором п. 8.1 |

Поставляемое оборудование должно быть новым (2024-2025 гг.), которое не было в употреблении (ремонте), в том числе не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, у которого не были восстановлены  потребительские свойства.