ГродМТ 424/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Баллонный катетер для коронарной внутрисосудистой литотрипсии

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Размер | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баллонный коронарный катетер для внутрисосудистой литотрипсии | 2.0*12мм(±1мм) | 1 |
| 2 |  | 2.25*12мм(±1мм) | 1 |
| 3 |  | 2.50*12мм(±1мм) | 5 |
| 4 |  | 3.0*12мм(±1мм) | 7 |
| 5 |  | 3.50*12мм(±1мм) | 6 |
| 6 |  | 4.0*12мм(±1мм) | 2 |

- Технические характеристики:

2.1 Наличие гидрофильного покрытия с длиной не менее 38см, рабочая длина катетера не менее 145см

2.2. Максимальное количество импульсов не менее 100 с обязательным отображением счетчика импульсов на сенсорном экране

2.3. Номинальное давление не менее 6АТМ, расчетное давление разрыва не менее 16 АТМ