УТВЕРЖДАЮ
Заместитель управляющего

ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Советского района г. Минска»

___________________  В.Н.Кожепенько

«     » июня 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Текущий ремонт подпорной  стены и части ограждения в ГУО «Специальный детский сад № 408 г.Минска» по адресу: г.Минск, ул. Беломорская, 13

1.  Перечень выполняемых работ:

|  | ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ( ВЫСОТОЙ ДО 1,5 М ШИРИНОЙ ДО 3,1 М (2 КРЕПЛЕНИЯ ПО ВЫСОТЕ) | 100 М ОГРАЖДЕНИЯ | 0.6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОБРЕЗКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЛБОВ | 100 ПЕРЕРЕЗОВ | 0.25 |
|  | РАЗБОРКА СТЕН ПОДПОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | М3 | 40 |
|  | РАЗБОРКА ПЛОЩАДОК БЕТОННЫХ | М3 | 0.07 |
|  | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 1000 М3 | 0.06 |
|  | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 1000 М3 | 0.06 |
|  | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ | 100 М3 УПЛОТНЕННОГО | 0.6 |
|  | УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДПОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 500 ММ | 100 М3 В ДЕЛЕ | 0.4 |
|  | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ П | 0.24 |
|  | ОБЛИЦОВКА БЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ "БЕССЕР" ПРИ ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ КОНФИГУРАЦИИ СТЕН | 100 М2 | 1 |
|  | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 100 М3 В ДЕЛЕ | 0.0007 |
|  | УСТАНОВКА СТОЛБОВ ОГРАЖДЕНИЯ | 100 ШТ. СТОЛБОВ | 0.25 |
|  | УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ПАНЕЛЕЙ (СЕКЦИИ ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ 40Х40) ВЫСОТОЙ ДО 1,5 М ШИРИНОЙ ДО 3,1 М (2 КРЕПЛЕНИЯ ПО ВЫСОТЕ) | 100 М ОГРАЖДЕНИЯ | 0.6 |
|  | УСТРОЙСТВО ВОРОТ РАСПАШНЫХ | 100 ШТ. | 0.01 |
|  | УСТРОЙСТВО КАЛИТОК | 100 ШТ. | 0.01 |
|  | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 100 М2 | 1.2 |
|  | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | 100 М2 | 1.2 |
|  | ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ | 100 М2 | 0.4 |
|  | ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ | 100 М2 | 0.4 |
|  | РАЗБОРКА СТОЛБОВ БЕТОННЫХ | М3 | 0.135 |
|  | ДЕМОНТАЖ ОГРАД ИЗ ПРОФНАСТИЛА ВЫСОТОЙ 1,5 М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЙКАМ ПРИ ШАГЕ СТОЕК 2,5 М | 100 М ОГРАД | 0.08 |
|  | РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ | М3 | 2.1 |
|  | РАЗБОРКА ПЛОЩАДКИ БЕТОННОЙ | М3 | 0.2 |
|  | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 100 М3 В ДЕЛЕ | 0.004 |
|  | УСТАНОВКА МКСО | ШТ. | 1 |
|  | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0.32 |
|  | УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ | 100 АНКЕРОВ | 0.32 |
|  | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРОМ | 100 М3 | 0.42505 |

2. Срок выполнения работ: 45 календарных дней с момента подписания договора

3. Ориентировочная стоимость работ: 204594,07 (Двести четыре тысячи пятьсот девяносто четыре белорусских рубля 07 копеек).

4. Контактные телефоны:

-  инженер УЦХО Опалейчук Д.М. - 8017 354 11 82.

5. При возникновении вопросов у участников по объемам (дополнительные замеры), видам работ и применяемым материалам возможен непосредственный выезд представителей участников на место выполнения ремонтных работ, предварительно согласовав дату и время с Заказчиком.

6. Текущий ремонт подпорной  стены и части ограждения  в ГУО «Специальный детский сад №408 г.Минска» по адресу: г.Минск, ул. Беломорская, 13 должен осуществляться в строгом соответствии с республиканскими, отраслевыми и ведомственными нормами и правилами, установленными в соответствующих технических кодексах установившейся практики (ТКП), строительными нормами (СН) и другими техническими нормативными актами Республики Беларусь. Качество работ должно соответствовать эксплуатационным и эстетическим требованиям, требованиям СНиП, СНБ, ТКП и пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать технологическую последовательность производства работ, обеспечивающих устойчивость и геометрическую неизменяемость выполненных работ на всех стадиях их выполнения в соответствии с нормативными документами.

Последовательность выполнения работ и очередность их завершения до 100% готовности согласовывается с Заказчиком и является обязательным для всех участников ремонтных работ.

При возникновении непредвиденных, дополнительных работ, изменения объемов работ, отклонений от сметной документации Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика. Все изменения согласовываются с представителем Заказчика и представителем организации, осуществляющей технический надзор на объекте Заказчика, в письменной форме и утверждаются Заказчиком.

Перед началом производства строительно-монтажных работ между Заказчиком и Учреждением образования составляется акт-допуск на объект. Подрядчик предоставляет:

- копию приказа о назначении ответственного за соблюдение охраны труда и пожарной безопасности на объекте при производстве работ;

- список персонала на период выполнения работ для допуска на объект; копии протоколов проверки знаний по вопросам охраны труда или удостоверений по охране труда исполнителей;

- копию протоколов проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя работ.

В период производства демонтажных работ и работ с повышенным уровнем шума, а также проведение работ в выходные и праздничные дни согласовывать время производства работ с Заказчиком.

Гарантийные обязательства: не менее двух лет с даты подписания акта выполненных работ (в соответствии с действующим законодательством  РБ)

Примечание:  Победителю необходимо выехать на объект для проведения точных замеров. Выезд возможен на объект без представителя заказчика. Конструкция элементов ограждения и выбор цвета, а также план выполнения работ согласовывается с представителем руководства Учреждения образования  (в письменном виде) до начала производства работ.

| Техническое задание подготовил: Инженер УЦХО Согласовано: Начальник УЦХО Начальник управления – заместитель главного бухгалтера | Д.М. Опалейчук М.В.Титова Л.А. Радунайтис |
| --- | --- |