Приложение 1

к аукционным документам

Техническое задание

- Состав (комплектация) оборудования:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеогастроскоп для доукомплектования видеоэндоскопических стоек | комплект | 13 |

- Технические требования:

| № | Наименование | Базовые параметры |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Видеогастроскоп с цветной ПЗС матрицей высокого разрешения и реализацией выхода сигнала в формате HD | наличие |
| 2.2 | Угол поля зрения | не менее 1400 |
| 2.3 | Глубина резкости | 2~100 мм |
| 2.4 | Направление обзора | 00 (прямой обзор) |
| 2.5 | Рабочий канал | не менее 2,8 мм |
| 2.6 | Ширина дистального конца | не более 10 мм |
| 2.7 | Ширина вводимой трубки | не более 9,0 мм |
| 2.8 | Изгиб дистального конца вверх/вниз, не менее | вверх 2100 / вниз 1200 |
| 2.9 | Изгиб дистального конца влево/вправо, не менее | влево 1200 /вправо 1200 |
| 2.10 | Рабочая длина вводимой трубки | не менее 1050 мм |

Примечание:

видеогастроскоп должен быть полностью совместим с имеющейся видеоэндоскопической системой EPK - I5000 (Pentax, Япония).

- Дополнительные требования.

  - Устойчивость аппарата к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.

  - Соответствие стандартам электробезопасности.

  - Гарантийное обслуживание в течение не менее 24 месяцев с момента ввода товара в эксплуатацию, включая техническое обслуживание и ремонт, без осуществления пользователем дополнительных платежей.

  - Представляемое оборудование должно представлять полностью совместимую и работоспособную систему.