| Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь Дзяржаўная установа “РЭСПУБЛІКАНСКІ НАВУКОВА- ПРАКТЫЧНЫ ЦЭНТР НЕЎРАЛОГІІ І НЕЙРАХІРУРГІІ” (РНПЦ неўралогіі і нейрахірургіі) вул. Ф. Скарыны, 24, 220114, г. Мінск, тэл/факс (017) 374 46 95 www.neuro.by р/р BY66AKBB36049000000335200000 УНП 100103849 ААТ «ААБ Беларусбанк», БIК АКВВВY2Х вул. Даўгабродская, 1, 220037, г. Мінск |  | Министерство здравоохранения Республики Беларусь Государственное учреждение «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО- ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ» (РНПЦ неврологии и нейрохирургии) ул. Ф. Скорины, 24, 220114, г. Минск, тел/факс (017) 374 46 95 www.neuro.by р/с BY66AKBB36049000000335200000 УНН 100103849 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х ул. Долгобродская, 1, 220037, г. Минск |
| --- | --- | --- |

Заявка на покупку

РНПЦ неврологии и нейрохирургии просит предоставить сведения (предложение) в рамках изучения конъюнктуры рынка при проведении процедуры государственной закупки из одного источника на электронной торговой площадке     (п. 7 Приложения к Закону Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", ч. 1 подп. 1.1 п. 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 08 мая 2025 г. № 252 "О случаях и порядке проведения процедуры закупки из одного источника на электронной торговой площадке") по предмету закупки «Холодильник и морозильник фармацевтические» - 2 лота.

Объем и описание предмета государственной закупки – согласно        Приложению 1.

Предельная стоимость предмета государственной закупки – 6 081,28 бел. руб. (BYN).

Срок поставки товара –2026 год.

Место поставки товара, порядок оплаты – указаны в проекте договора (Приложение 4).

Источник финансирования – республиканский бюджет.

К ответу на заявку необходимо приложить:

1. спецификацию (Приложение 2) с указанием стоимости предложенных товаров согласно требованиям, указанным в Приложении 1 и проекте договора;

2. копию действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) на товар, относящийся к предмету закупки, или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), в которых потенциальные участники отмечают (выделяют) позиции, указанные в спецификации;

при выборе участника для заключения договора в рамках процедуры закупки из одного источника допускаются потенциальные участники, предлагающие не зарегистрированные в установленном порядке медицинские изделия, при наличии в составе поданных сведений (предложения) следующих документов:

- копии регистрационного удостоверения (для медицинских изделий, зарегистрированных в Российской Федерации), копии документов о сертификации изделия медицинского назначения, медицинской техники и (или) документов, разрешающих обращение изделия медицинского назначения, медицинской техники в Соединенных Штатах Америки и (или) в государствах – членах Европейского союза (сертификат на свободную продажу и (или) декларация о соответствии (сертификат соответствия) и другие), копии сертификата на экспорт медицинской продукции и сертификата о регистрации медицинского изделия (для медицинских изделий, зарегистрированных в Китайской Народной Республике);

- копии действующего на дату подачи сведений (предложения) договора на проведение комплекса предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники, внесению изменений в регистрационное досье на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, заключенного с республиканским унитарным предприятием «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»;

- копии документа, подтверждающего факт оплаты услуг по договору на проведение комплекса предварительных технических работ (платежного поручения или квитанции об оплате);

- письменное обязательство (Приложение 3) потенциального участника процедуры государственной закупки в случае выбора его победителем (поставщиком) по результатам проведенной процедуры государственной закупки предоставить копию регистрационного удостоверения заказчику на предлагаемый товар, являющийся предметом государственной закупки, в срок не позднее даты поставки товара по договору государственной закупки.

3. описание, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя (производителя) товара, подтверждающие состав, технические характеристики и функциональные параметры товара, указанного в спецификации потенциального участника, которые не должны иметь расхождений с информацией и документами, предоставленными в УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» на регистрацию товара или размещенными в государственном реестре медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь;

4. иные копии документов и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки согласно Приложению 1.

Срок размещения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на электронной торговой площадке запроса о разъяснении заявки на покупку по 10.06.2026 до 12-00.

Срок размещения заказчиком на электронной торговой площадке ответа на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) о разъяснении заявки на покупку по 10.06.2026.

Поставщик, получивший от заказчика предложение о заключении договора, как участник процедуры государственной закупки из одного источника, должен соответствовать требованиям, установленным пунктами 2,3 статьи 16 Закона Республики Беларусь № 419-З от 13.07.2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», и дополнительным требованиям, установленным частью 3 подпункта 1.7 пункта 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь          № 395 от 15.06.2019 года «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». Соответствие требованиям подтверждается заявлением участника в письменной форме, подписанным не ранее чем за пять рабочих дней до даты заключения договора.

Сведения (документы) просим предоставить на белорусском и (или) русском языках в срок по 11.06.2026 посредством размещения на электронной торговой площадке https://zakupki.butb.by.

Приложение на 4 листах.

Директор                                                                                                    В.В.Ващилин

Левоцкий  396-52-31

Борина  272-78-32

Приложение 1

Лот 1

Технические характеристики (описание) предмета закупки

- Состав (комплектация, количество, объем):

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | холодильник фармацевтический | 1 |

- Технические требования:

2.1. Предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцины в аптеках, медицинских, больничных и научно-исследовательских учреждениях;

2.2. Цельнозаливной корпус изготовлен из стали с полимерным покрытием и обеспечивает механическую прочность и долговечность шкафа;

2.3. Ширина – 600 мм, глубина – 630 мм, высота – 1780 мм, толщина стенки корпуса – 43мм

2.4. Объем шкафа не менее 400 литров;

2.5. Количество полок: не менее 4;

2.6. Допустимая нагрузка на полку не менее 40 кг;

2.7. Шаг установки полок: не менее 12,5 мм;

2.8. Температурный режим от 1-15С⁰

2.9. Наличие жидкокристаллического дисплея

2.10. Исполнение двери – непрозрачная, распашной тип;

2.11. Наличие механизма самозакрывания двери;

2.12. Наличие эластичных уплотнителей с магнитными вставками, обеспечивающие максимальную герметизацию;

2.13. Звуковая и световая

сигнализация об отклонении температуры от заданной;

2.14. Наличие автоматической оттайки испарителя с системой испарения конденсата;

Лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) предмета государственной закупки:

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Морозильник для хранения компонентов донорской крови | шт. | 2 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

2.1. Морозильник должен быть предназначен для длительного хранения компонентов крови, лекарственных средств и изделий медицинского назначения из крови, ее компонентов.

2.2. Номинальный полезный объем: 150-200 дм3.

*2.3. Поддержание температуры хранения от минус 28оС до минус 30оС.

2.4. Максимальное отклонение от поддерживаемой температуры не более -5оС.

2.5. Отклонение фактической температуры с фиксируемой системой мониторинга не более ±3оС.

2.6. Наличие запирающего механизма с ключом.

2.7. Комплектация каждой полки корзинами (контейнерами) для размещения продукции.

2.8. Полки морозильника должны выдерживать нагрузку не менее 10 кг.

2.9. Наличие колесных (роликовых) опор, две из которых с возможностью фиксации.

2.10. Наличие электронного блока управления с сегментным индикатором, отображающим заданную температуру хранения в полезном объеме морозильника и сигналы тревоги.

2.11. Электронный блок управления должен позволять включать или отключать морозильник, изменять установленную температуру хранения с шагом 1оС.

*2.12. Наличие системы мониторинга температуры в полезном объеме морозильника с двумя датчиками контроля температуры (один из датчиков – в глицерине) для получения фактической информации о температуре хранения.

*2.13. Наличие внешней системы мониторинга и фиксации параметров работы морозильника (температуры).

2.14. В системе внешнего мониторинга должна срабатывать звуковая аварийная сигнализация при открывании двери морозильника свыше 60±5 с, в случае критического отклонения действительной температуры хранения от заданной, в случае сбоя в передаче данных на сервер и в случае отключения энергии и обесточивания сети.

2.15. Наличие русифицированного программного обеспечения (совместимого с Windows) для регистрации и визуализации температуры морозильника в режиме реального времени, получения архивных данных мониторинга температуры (период хранения архивных данных – 3 года).

2.16. Наличие сервисного порта для выполнения валидации процесса хранения.

2.17. Предоставление данных по температурному картированияю морозильника.

2.18. Применяемые в морозильнике компрессоры должны быть оборудованы защитой от перепадов напряжения.

2.19. Материал корпуса: сталь, окрашенная краской, допускающая обработку дезинфицирующими средствами.

2.20. Материал камеры: ударопрочный материал, устойчивый к механическим воздействиям и обработке дезинфицирующими средствами.

2.21. Количество полок: не менее 5.

2.22. Номинальное напряжение 220-240 В, частота (50±1) Гц.

2.23. Номинальная потребляемая мощность: не более 200 Вт.

2.24. Уровень звуковой мощности не более 60 дБ.

Примечание: Выполнение требований пункта задания, отмеченного звездочкой (*), является обязательным, и при его невыполнении предложение отклоняется.

Приложение 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номер процедуры: _________    лот №___________                                    	Стр._____ из ______

| № позиции согласно заявке на закупку | Наименование товара, предлагаемого участником. Наименование товара, относящегося к медицинским изделиям, указываются согласно регистрационному удостоверению или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (согласно регистрационному удостоверению, выданному в рамках ЕАЭС или сведениям из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС) или договору на проведение комплекса предварительных технических работ | Каталожный номер | Номер регистрационного удостоверения и срок его действия для медицинских изделий или договора на проведение комплекса предварительных технических работ | Наименование и географическое указание, производителя (изготовителя) товара. Наименование и географическое указание, производителя (изготовителя) товара, относящегося к медицинским изделиям, производственная площадка, полностью соответствующее указанному в регистрационном удостоверении или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (в регистрационном удостоверении, выданному в рамках ЕАЭС или сведениям из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), или в договоре на проведение комплекса предварительных технических работ | Общий срок годности и (или) стерильности, установленный изготовителем (производителем) (указывается в днях, неделях, месяцах, годах) | Количество предлагаемого товара (указывается в штуках, коробках, упаковках, флаконах и т.д.) | Количество товара (штук, флаконов, миллилитров и др.единиц), содержащихся в одной коробке, упаковке, флаконе и т.д. * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | 9 упак. | 8 шт. в 1 упак. |

Условия оплаты: с отсрочкой платежа на условиях, предусмотренных проектом договора к настоящим аукционным документам (условие не может быть изменено участником)

Сроки поставки: в течение ______ (не более 60) рабочих дней с даты направления письменного уведомления о готовности принять товар в количестве, указанном в этом уведомлении (условие не может быть изменено участником)

Срок годности и (или) стерильности на дату поставки: ___________________________________________________

(указать срок, соответствующий пунктом 5.4 настоящих аукционных документов)

* Заполняется для товара, поставляемых в коробках, упаковках, флаконах и т.д. Объем (количество) товаров, предложенных участником исходя из кратности упаковки, не может быть меньше объема (количества), предусмотренных заявкой на закупку.

# Приложение 3

к аукционным документам

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Участник берет на себя обязательство в случае выбора его участником-победителем предоставить при поставке по лоту №____ процедуры государственной закупки № AU                    копию действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС).