ГродМТ 425/26-ЭА                                                                                               Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Одноразовые пластины для стерильного соединения трубок пластиковых контейнеров на аппарате TSCD - II, Terumo

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Одноразовые пластины для стерильного соединения трубок пластиковых контейнеров на аппарате TSCD - II, Terumo | шт. | 2 800 |

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

2.Технические требования:

  - Пластины должны быть одноразовыми.

  - Материал изготовления пластин - медь.

  - Пластины должны быть совместимы с устройством TSCD - II, Terumo для проведения герметичного стерильного соединения трубок пластиковых контейнеров.

Лот 2 Добавочный раствор для заготовки тромбоцитов автоматическим аферезом

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Добавочный раствор для заготовки тромбоцитов автоматическим аферезом (контейнер) | шт. | 160 |
| 2. | Количество добавочного (ресуспендирующего) раствора в контейнере | мл | Не менее 500,0 |
| 3. | Наличие инъекционного порта с соединением Luer lock. | шт | 1 |
| 4. | Наличие петли для подвешивания первичной упаковки с раствором антикоагулянта | шт | 1 |

2.Технические требования:

1. Добавочный (ресуспендирующий) раствор для тромбоцитов представляет собой стерильный раствор в пластиковом контейнере, имеющем инъекционный порт.

2. Добавочный  (ресуспендирующий)  раствор  для  тромбоцитов предназначен  для  удлинения  сроков  хранения  тромбоцитов  до  7  дней  при сборе  на  аппарате  для  автоматического  тромбоцитафереза  Trima Ассе1 (Теrumо ВСТ, США).

*3.  Химический состав должен соответствовать добавочному (ресуспендирующему) раствору для заготовки тромбоцитов.

4. Добавочный (ресуспендирующий) раствор должен быть стерильным, прозрачным.

5.  Пластиковый контейнер с добавочным раствором должен находиться в индивидуальном пакете, обеспечивающим стерильность.

6. Контейнер с добавочным раствором должен быть совместим с набором для сбора тромбоцитов, обедненных лейкоцитами, в добавочном  растворе, эритроцитов и  плазмы на аппарате Тrimа Ассеl (Теrumо ВСТ, США)

Выполнение требований пункта задания, отмеченного звездочкой (*), является обязательным, и при его невыполнении предложение отклоняется