Приложение1

к объединенной заявке 
на закупку медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1 Реагенты, контроли и калибраторы для анализатора гемостаза Sysmex CA-660

- Состав (комплектация):

| № | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Реагент для определения АЧТВ | тест | 60 000 |
| 1.2. | Хлорид кальция | мл | 4 500 |
| 1.3. | Рекомбинантный тромбопластин для определения ПВ | тест | 60 000 |
| 1.4. | Реагент для определения тромбинового времени | тест | 30 000 |
| 1.5. | Реагент для определения фибриногена по методу Клаусса | тест | 60 000 |
| 1.6. | Вероналовый буфер | мл | 30 000 |
| 1.7. | Мультикалибратор ПВ | мл | 60 |
| 1.8. | Стандартная человеческая плазма | мл | 100 |
| 1.9. | Нормальная контрольная плазма | мл | 900 |
| 1.10. | Патологическая контрольная плазма | мл | 900 |
| 1.11. | Очищающий раствор | мл | 16 000 |
| 1.12. | Набор реагентов с калибратором для определения Д-димера | тест | 11 200 |
| 1.13. | Контрольная плазма для теста D-димера | мл | 200 |
| 1.14. | Набор для определения Антитромбина III | тест | 480 |
| 1.15. | Набор для определения концентрации гепарина методом измерения анти-Ха активности | тест | 180 |
| 1.16. | Калибратор низкомолекулярного гепарина | мл | 15 |
| 1.17. | Контроль низкомолекулярного гепарина, низкий уровень | мл | 15 |
| 1.18. | Контроль низкомолекулярного гепарина, высокий уровень | мл | 15 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.

| № | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Реагент для определения АЧТВ | - Реагент для определения АЧТВ, факторов VIII, IX, XI, XII, с низкой чувствительностью к волчаночным антикоагулянтам и умеренной чувствительностью к гепарину. - Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CA, не требуют перепрограммирования прибора. - Реагент должен быть жидкий и готовый к применению. - Поверхностный активатор – эллаговая кислота. - Количество проводимых тестов из 1 упаковки – не менее 2000. - Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 7 дней. |
| 1.2. | Хлорид кальция | - Раствор хлорида кальция для различных анализов свертываемости крови. - Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CA, не требуют перепрограммирования прибора. - Содержание хлорида кальция – 0,025 моль/л. - Реагент должен быть жидкий и готовый к применению. - Количество флаконов в упаковке – не менее 10 по 15 мл. - Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 8 недель. |
| 1.3. | Рекомбинантный тромбопластин для определения ПВ | - Рекомбинантный тромбопластин для определения ПВ, МНО, %, факторов II, V,VII,X. - Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CA, не требуют перепрограммирования прибора. - МИЧ тромбопластина должен быть не более 1,1 для коагулометров производства Sysmex, Corp., Япония серии CA. Предоставить паспорт к реагенту. - Реагент должен представлять собой лиофилизат и включать в себя смесь рекомбинантного тканевого фактора человеческого происхождения, синтетических фосфолипидов и ионов кальция. - Реагент должен быть нечувствительный к гепарину в концентрации не менее 2 ед/мл. - Реагент должен позволять выполнять методику определения фибриногена оптическим методом, о чем должно быть указано в инструкции. - Диапазон линейности определения фибриногена оптическим методом на анализаторах серии СS не должен быть уже 2,0 – 5,0 г/л - Количество проводимых тестов из 1 упаковки – не менее 1000. - Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 10 дней. |
| 1.4. | Реагент для определения тромбинового времени | - Реагент для определения тромбинового времени в человеческой плазме. - Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CA, не требуют перепрограммирования прибора. - Форма выпуска – лиофилизат, растворитель – буфер, входящий в состав набора. - Восстановленный реагент должен содержать не более1,5 МЕ/мл бычьего тромбина. - Количество проводимых тестов из 1 упаковки – не менее 500. - Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 7 дней - Наличие возможности заморозки реагента после растворения со сроком стабильности в замороженном состоянии не менее 4 –х недель. |
| 1.5. | Реагент для определения фибриногена по методу Клаусса | - Реагент для определения фибриногена по методу Клаусса в плазме. - Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CA, не требуют перепрограммирования прибора. - Реагент должен включать в себя лиофилизированный бычий тромбин с активностью не менее 100 МЕ/мл. - Количество проводимых тестов из 1 упаковки – не менее 1000. - Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 5 дней. |
| 1.6. | Вероналовый буфер | - Разбавляющий буфер для коагуляционных проб. - Предлагаемый реагент должен быть совместим с реагентом для определения фибриногена, предлагаемом в п.5, о чем должно быть указано в инструкции набора для определения фибриногена. - Полностью совместим с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CA, не требуют перепрограммирования прибора. - Содержание барбитала натрия – не менее 0,028 моль/л, рН = 7,35 в жидком, готовом к применению растворе. - Количество флаконов в упаковке – не менее 10 по 15 мл. - Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 8 недель. |
| 1.7. | Мультикалибратор ПВ | - Калибратор для прямой калибровки протромбинового времени в МНО и % активности по Квику. - Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CA, не требуют перепрограммирования прибора. - Мультикалибратор ПВ должен содержать 6 калибровочных плазм, каждая из которых должна быть аттестована по значению МНО и эти значения калибровочной плазмы должны быть напрямую связаны с международным эталонным препаратом соответствующего тромбопластина согласно требованиям ВОЗ. - Калибровочная кривая, построенная при помощи предлагаемого набора должна позволять получать значения локального МИЧ (международного индекса чувствительности) и рассчитать среднее нормальное значение ПВ для применяемого тромбопластина. - Предлагаемый набор калибратора должен быть совместим с предлагаемым набором для определения протромбинового времени. - Форма выпуска – лиофилизат, растворитель – дистиллированная вода. - Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 8 часов; стабильность после замораживания при -18оС – не менее 4 недель. |
| 1.8. | Стандартная человеческая плазма | - Стандартная человеческая плазма для калибровки: протромбиновое время (ПВ); Фибриноген (метод Клаусса), Факторы коагуляции II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и фактор Виллебранда (ФВ), Ингибиторы: Антитромбин III, протеин C, протеин S, α2-антиплазмин, ингибитор С1, Общая активность комплемента, Плазминоген. - Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CA, не требуют перепрограммирования прибора. - Форма выпуска – лиофилизат, растворитель – дистиллированная вода. - Наличие прослеживаемости до референсного стандарта ВОЗ. - Количество флаконов в упаковке не менее 10 флаконов по 1 мл. - Стабильность после вскрытия при +15 - +25оС – не менее 4 часов; стабильность после замораживания при -20 оС – не менее 4 недель. |
| 1.9. | Нормальная контрольная плазма | - Плазма для проведения внутрилабораторного контроля тест-системы по определению следующих аналитов в нормальномдиапазоне: протромбиновое время (ПВ), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), тромбиновое время (ТВ), фибриноген, антитромбин III. Подтвердить паспортом. - Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CA, не требуют перепрограммирования прибора. - Форма выпуска – лиофилизат. - Растворитель – дистиллированная вода. - Прослеживаемость до референсного стандарта ВОЗ. - Количество флаконов в упаковке не менее 10 по 1 мл. - Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 16 часов. |
| 1.10. | Патологическая контрольная плазма | - Плазма для проведения внутрилабораторного контроля тест-системы по определению следующих аналитов в патологическом диапазоне: протромбиновое время (ПВ), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), фибриноген, факторы коагуляции II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и фактор Виллебранда (ФВ), антитромбин III, протеин C, протеин S, α2-антиплазмин, ингибитор С1, общая активность комплемента, плазминоген. Подтвердить паспортом. - Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CA, не требуют перепрограммирования прибора. - Форма выпуска – лиофилизат. - Растворитель – дистиллированная вода. - Прослеживаемость до референсного стандарта ВОЗ. - Количество флаконов в упаковке не менее 10 по 1 мл. - Стабильность после вскрытия при +15 - +25оС – не менее 4 часов; стабильность после замораживания при -20 оС – не менее 4 недель. |
| 1.11. | Очищающий раствор | - Предназначен для проведения исследований на анализаторе CA-660, согласно адаптационной методике для работы на анализаторе CA-660. - Фасовка: 1 флакон – 50 мл. |
| 1.12. | Набор реагентов с калибратором для определения Д-димера | 1. Набор реагентов для количественного определения продуктов распада поперечно-сшитого фибрина (D-димера) в человеческой плазме, предназначенный для использования в анализаторах гемостаза методом иммунотурбидиметрия. 2. Стабильность латексного реагента и буфера после вскрытия не менее месяца при хранении при +2 - +8 °С или не менее 2-х недель при комнатной температуре. 3. В состав набора должен входить латексный реагент, буфер, калибратор (человеческая плазма). 4. Количество проводимых тестов из 1 упаковки – не менее 280. |
| 1.13. | Контрольная плазма для теста D-димера | 1. Плазма для проведения внутрилабораторного контроля тест-системы для количественного определения Д-димера. 2. Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex Corp., Япония серии СА, не требуют перепрограммирования прибора. 3. Контрольный материал для определения Д-димера должен быть совместим с предлагаемым набором реагентов для определения уровня Д-димера в п.13. 4. Форма выпуска - лиофилизат. 5. Контрольный материал должен быть 2-х уровневый и включать в себя не менее 5 флаконов по 1 мл каждого уровня. 6. Стабильность после вскрытия при +2 - +8 °С не менее 5 дней, после заморозки не менее 3 месяцев. |
| 1.14. | Набор для определения Антитромбина III | - Реагент для количественного определения функциональной активности Антитромбина III (АТ III) хромогенным методом. - В состав набора должны входить: фактор Ха, субстрат, буфер. - Реагенты жидкие, готовые к применению. - Стабильность всех реагентов после вскрытия при 2-8 °С не менее 4 недель. - Набор рассчитан на 100-200 тестов. |
| 1.15. | Набор для определения концентрации гепарина методом измерения анти-Ха активности | # 1. Реагент для определения активности гепарина в плазме и для контроля терапии гепарином методом хромогенного анализа Анти-Ха активности на автоматическом анализаторе гемостаза СА-660 (Sysmex). # 2. Реагенты для определения активности гепарина и его аналогов должны быть жидкие и готовые к применению. # 3. Стабильность после вскрытия флаконов с реагентами должна быть не менее 8 недель в условиях холодильника (2-80С). # 4. Количество проводимых тестов из 1 упаковки – не менее 180. |
| 1.16. | Калибратор низкомолекулярного гепарина | 1. Плазма для калибровки Анти-Ха активности для количественного определения активности низкомолекулярного гепарина. 2. Форма выпуска – лиофилизат. Растворитель – дистиллированная вода. # 3. Калибратор должен содержать не менее 5 уровней калибровочных плазм. # 4. Совместим с набором реагентов, предлагаемых в п.12 настоящего технического задания. # 5. Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 48 часов. |
| 1.17. | Контроль низкомолекулярного гепарина, низкий уровень | 1. Плазма для проведения внутрилабораторного контроля качества для низкомолекулярного гепарина, совместимая с набором реагентов, предлагаемых в п.12 настоящего технического задания. 2. Форма выпуска – лиофилизат. Растворитель – дистиллированная вода. # 3. Набор должен включать не менее 5 флаконов по 1 мл. # 4. Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 48 часов; стабильность после замораживания при -18 оС – не менее 4 недель. |
| 1.18. | Контроль низкомолекулярного гепарина, высокий уровень | # 1. Плазма для проведения внутрилабораторного контроля качества для низкомолекулярного гепарина, совместимая с набором реагентов, предлагаемых в п.12 настоящего технического задания 2. Форма выпуска – лиофилизат. Растворитель – дистиллированная вода. # 3. Набор должен включать не менее 5 флаконов по 1мл. # 4. Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 48 часов; стабильность после замораживания при -18 оС – не менее 4 недель. |

2.2.  Предлагаемые расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе CA-660, что должно быть подтверждено документально (инструкции по применению, руководства по эксплуатации анализатора, адаптационные методики для работы на анализаторе CA-660, паспорта стандартов, калибровочных и контрольных материалов).

Лот 2 Расходные материалы для анализатора гемостаза Sysmex CA-660

- Состав (комплектация):

| № | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | SU-40 Реакционная кювета для CA-660 | упаковка | 40 |
| 1.2. | - ml Cups | упаковка | 20 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1

| № | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | SU-40 Реакционная кювета для CA-660 | 1. Предназначен для анализатора CA-660 2. Упаковка - 3000 шт. |
| 1.2. | 4 ml Cups | 1. Предназначен для анализатора CA-660 2. Упаковка - 100 шт. |

2.2. Предлагаемые расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе CA-660, что должно быть подтверждено документально (оригинальные инструкции по применению, адаптационные методики для работы на анализаторе CA-660).