| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Управляющий |  | С.А.Высоцкая |
| (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |  |  |  |  | (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |
| « ____ » ________________ 20 ___ г. |  |  |  |  |  |  | « _09__ » _____06__________ 2026г. |  |  |

СМЕТА по объекту строительства

| Наименование объекта | Текущий ремонт фасада с частичной заменой дверных блоков в ГУО "Средняя школа №82 г.Минска" по ул. Народная,27 |
| --- | --- |
| Заказчик | Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г.Минска" |
| Генподрядчик (Подрядчик) |  |
| Субподрядчик |  |

| Смета составлена в ценах на | 1 ИЮHЯ 2026 г. | Цены | без НДС | Регион строительства | г.Минск | Тарифная ставка 4 разряда | 16.96 | руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата разработки) |  | (вид цены) |  | (название региона строительства) |  |  |  |

| Номер по смете | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед.изм. Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материалы, оборудование | Транcпорт | Общая стоимость |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  |
| Cмета: 1. 1. Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж000 Раздел сметы (ПТМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е69-20-2 (83.83 / 45.82) | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м для отделочных работ Разряд 4.7 МK 1.0713 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ | 833.97 | 3.88 | 2.62 | 204.17 | 13.03 | 1 055.05 |
|  |  |  | 11.5 | 9590.66 | 44.62 | 30.13 | 2347.96 | 149.85 | 12133.09 |
| 2. | Е61-10-3 (83.83 / 45.82) | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 2814.45 | 28.43 | 19.25 | 583.60 | 46.35 | 3 472.83 |
|  |  |  | 0.37 | 1041.35 | 10.52 | 7.12 | 215.93 | 17.15 | 1284.95 |
| 3. | Е13-73-1 (83.83 / 45.82) | Грунтование наружных поверхностей стен Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 67.67 |  |  |  |  | 67.67 |
|  |  |  | 10.06 | 680.76 |  |  |  |  | 680.76 |
| 4. | 1/10-230-15/395 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) | кг |  |  |  | 5.19 | 0.41 | 5.60 |
|  |  |  | 150.9 |  |  |  | 783.17 | 61.87 | 845.04 |
| 5. | Е62-25-4 (83.83 / 45.82) | Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по кирпичу с земли и лесов Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100М2 | 366.99 | 3.31 | 2.19 | 265.89 | 21.22 | 657.41 |
|  |  |  | 10.06 | 3691.92 | 33.30 | 22.03 | 2674.85 | 213.47 | 6613.54 |
| 6. | Е56-19-1 (83.83 / 45.82) | Снятие дверных полотен Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОЛОТЕН | 529.1 |  |  |  |  | 529.10 |
|  |  |  | 0.085 | 44.97 |  |  |  |  | 44.97 |
| 7. | Е56-18-1 (83.83 / 45.82) | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 2042.33 | 299.24 | 157.03 |  |  | 2 341.57 |
|  |  |  | 0.02 | 40.85 | 5.98 | 3.14 |  |  | 46.83 |
| 8. | Е10-229-2 (83.83 / 45.82) | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в бетонных стенах, при площади проема свыше 2 м2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 1468.45 | 41.57 |  | 81.43 | 6.51 | 1 597.96 |
|  |  |  | 0.085 | 124.82 | 3.53 |  | 6.92 | 0.55 | 135.82 |
| 9. | 2/40-20-10/170 | Блок дверной внутренний санузлов из поливинилхлоридного профиля, глухой, сендвич плита толщиной 24 мм, однопольный правый (левый), с порогом, без доводчика, белый, ДВ6 П Г 21-8 П (Л П) | м2 |  |  |  | 534.17 | 42.41 | 576.58 |
|  |  |  | 8.5 |  |  |  | 4540.45 | 360.49 | 4900.94 |
| 10. | Е10-231-1 (83.83 / 45.82) | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 268.34 |  |  | 370.77 | 29.33 | 668.44 |
|  |  |  | 0.085 | 22.81 |  |  | 31.52 | 2.49 | 56.82 |
| 11. | Е13-73-1 (83.83 / 45.82) | Грунтование наружных поверхностей стен Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 67.67 |  |  |  |  | 67.67 |
|  |  |  | 0.13 | 8.80 |  |  |  |  | 8.80 |
| 12. | 1/10-230-15/395 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) | кг |  |  |  | 5.19 | 0.41 | 5.60 |
|  |  |  | 1.95 |  |  |  | 10.12 | 0.80 | 10.92 |
| 13. | Е26-121-1 (83.83 / 45.82) | Устройство выравнивающего слоя вручную на прямолинейных поверхностях с лесов Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 534.41 | 2.12 |  |  |  | 536.53 |
|  |  |  | 0.13 | 69.47 | 0.28 |  |  |  | 69.75 |
| 14. | 1/10-230-60-35/61 | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) | т |  |  |  | 452.40 | 35.92 | 488.32 |
|  |  |  | 0.078 |  |  |  | 35.29 | 2.80 | 38.09 |
| 15. | Е26-130-1 (83.83 / 45.82) | Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1061.19 | 2.27 |  | 161.20 | 13.00 | 1 237.66 |
|  |  |  | 0.13 | 137.95 | 0.30 |  | 20.96 | 1.69 | 160.90 |
| 16. | 1/10-230-60-35/61 | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) | т |  |  |  | 452.40 | 35.92 | 488.32 |
|  |  |  | 0.078 |  |  |  | 35.29 | 2.80 | 38.09 |
| 17. | Е26-96-1 (83.83 / 45.82) | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 474.24 | 0.58 | 0.44 |  |  | 474.82 |
|  |  |  | 0.09 | 42.68 | 0.05 | 0.04 |  |  | 42.73 |
| 18. | 1/10-230-60-35/61 | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) | т |  |  |  | 452.40 | 35.92 | 488.32 |
|  |  |  | 0.001296 |  |  |  | 0.59 | 0.05 | 0.64 |
| 19. | 1/10-230-55-20/245 | Уголок перфорированный алюминиевый, размером 24х24 мм, 25х25 мм, толщиной 0,22 мм, с сеткой | м |  |  |  | 1.69 | 0.13 | 1.82 |
|  |  |  | 9.18 |  |  |  | 15.51 | 1.19 | 16.70 |
| 20. | Е26-126-1 (83.83 / 45.82) | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру на прямолинейных поверхностях с лесов Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1504.52 | 0.94 |  | 15.31 | 1.22 | 1 521.99 |
|  |  |  | 0.13 | 195.59 | 0.12 |  | 1.99 | 0.16 | 197.86 |
| 21. | 1/10-230-60-45-10/95 | Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой шуба, белая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая | т |  |  |  | 790.60 | 62.77 | 853.37 |
|  |  |  | 0.052 |  |  |  | 41.11 | 3.26 | 44.37 |
| 22. | Е26-127-1 (83.83 / 45.82) | Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную с лесов Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 313.08 | 0.25 |  | 15.31 | 1.22 | 329.86 |
|  |  |  | 0.13 | 40.70 | 0.03 |  | 1.99 | 0.16 | 42.88 |
| 23. | 1/10-230-40-10/92 | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) прозрачная | кг |  |  |  | 7.63 | 0.61 | 8.24 |
|  |  |  | 7.8 |  |  |  | 59.51 | 4.76 | 64.27 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 15733 | 99 | 62 | 10823 | 824 | 27479 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 13242 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 7238 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 47958 |  |
| ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  | 15733 | 99 | 62 | 10823 | 824 | 27479 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 13242 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 7238 |  |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 47958 |  |
| ВСЕГО прямые затраты: |  |  |  | 15733 | 99 | 62 | 10823 | 824 | 27479 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 13242 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 7238 |  |
| ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 47958 |  |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

| № пп | Код |  | Наименование материала |  | Единица измерения | Количество |  | Цена материала без НДС |  | Стоимость материала без НДС | % трансп. и зср | Стоимость трансп. и зср без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-110-50-5/245 |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта 01.06.2026 ОРБ |  | м3 | 0.1035 |  | 487.34 |  | 50.49 | 7.94% | 4.03 |
|  | 2/20-40-35/30 |  | Стальные детали лесов 01.06.2026 ОРБ |  | т | 0.4025 |  | 4 078.01 |  | 1641.40 | 5.72% | 93.84 |
|  | 2/50-35-10/20 |  | Щиты настила деревянные 01.06.2026 ОРБ |  | м2 | 39.1 |  | 16.78 |  | 656.08 | 7.94% | 51.98 |
|  | 1/10-230-60-45-5/215 |  | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75 01.06.2026 ОРБ |  | т | 0.851 |  | 253.74 |  | 215.93 | 7.94% | 17.15 |
|  | 1/10-230-15/395 |  | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) 01.06.2026 ОРБ |  | кг | 152.85 |  | 5.19 |  | 793.29 | 7.94% | 62.67 |
|  | 1/10-135-25/385 |  | Стекло жидкое калийное 01.06.2026 ОРБ |  | кг | 231.38 |  | 2.27 |  | 525.23 | 7.94% | 41.65 |
|  | 1/10-160-20/15 |  | Ветошь 01.06.2026 ОРБ |  | кг | 0.1006 |  | 3.64 |  | 0.40 | 7.94% |  |
|  | 1/10-230-40-10/92 |  | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) прозрачная . . |  | кг | 281.68 |  | 7.63 |  | 2149.22 | 7.94% | 171.82 |
|  | 1/10-240-30-45/11 |  | Дюбель металлический рамный 10х112 01.06.2026 ОРБ |  | 10 шт. | 1.6745 |  | 2.74 |  | 4.59 | 7.94% | 0.37 |
|  | 1/10-240-25-35/10 |  | Гвозди строительные с конической головкой 2х50 мм 01.06.2026 ОРБ |  | т | 0.000081 |  | 3 720.00 |  | 0.30 | 7.94% | 0.02 |
|  | 1/10-170-10/165 |  | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм 01.06.2026 ОРБ |  | шт. | 0.14535 |  | 3.23 |  | 0.47 | 7.94% | 0.04 |
|  | 1/10-110-50-15/325 |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта 01.06.2026 ОРБ |  | м3 | 0.00391 |  | 329.56 |  | 1.29 | 7.94% | 0.10 |
|  | 1/10-240-35/36 |  | Заглушка полиэтиленовая рамного анкера 01.06.2026 ОРБ |  | 1000 шт. | 0.016745 |  | 16.45 |  | 0.28 | 7.94% | 0.02 |
|  | 2/40-20-10/170 |  | Блок дверной внутренний санузлов из поливинилхлоридного профиля, глухой, сендвич плита толщиной 24 мм, однопольный правый (левый), с порогом, без доводчика, белый, ДВ6 П Г 21-8 П (Л П) 01.06.2026 ОРБ |  | м2 | 8.5 |  | 534.17 |  | 4540.45 | 7.94% | 360.49 |
|  | 1/10-135-30/70 |  | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке 01.06.2026 ОРБ |  | л | 2.1675 |  | 14.54 |  | 31.52 | 7.94% | 2.49 |
|  | 1/10-230-60-35/61 |  | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) 01.06.2026 ОРБ |  | т | 0.157296 |  | 452.40 |  | 71.17 | 7.94% | 5.65 |
|  | 1/10-120-220-70/22 |  | Стеклосетка ССШ-160(100) 01.06.2026 ОРБ |  | м2 | 16.9 |  | 1.24 |  | 20.96 | 7.94% | 1.69 |
|  | 1/10-230-55-20/245 |  | Уголок перфорированный алюминиевый, размером 24х24 мм, 25х25 мм, толщиной 0,22 мм, с сеткой 01.06.2026 ОРБ |  | м | 9.18 |  | 1.69 |  | 15.51 | 7.94% | 1.19 |
|  | 1/10-235-20/772 |  | Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м 01.06.2026 ОРБ |  | м2 | 1.586 |  | 2.51 |  | 3.98 | 7.94% | 0.32 |
|  | 1/10-230-60-45-10/95 |  | Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой "шуба", белая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая 01.06.2026 ОРБ |  | т | 0.052 |  | 790.60 |  | 41.11 | 7.94% | 3.26 |
|  | 1/10-230-40-10/92 |  | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) прозрачная 01.06.2026 ОРБ |  | кг | 7.8 |  | 7.63 |  | 59.51 | 7.94% | 4.76 |
| ИТОГО Материалы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10823 |  | 824 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

| № пп | Код |  | Наименование машин и механизмов |  | Единица измерения | Количество |  | Цена маш-часа без НДС |  | Стоимость механизма без НДС | Цена зарплаты машиниста | Стоимость зарплаты машиниста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механизмы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М030401 |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) |  | МАШ.-Ч | 1.3531 |  | 0.81 |  | 1.09 |  |  |
|  | М030405 |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) |  | МАШ.-Ч | 0.6783 |  | 4.67 |  | 3.17 |  |  |
|  | М050101 |  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м!3/мин |  | МАШ.-Ч | 0.1238 |  | 35.37 |  | 4.38 | 16.96 | 2.10 |
|  | М110903 |  | Растворосмесители передвижные 150 л |  | МАШ.-Ч | 0.0027 |  | 19.25 |  | 0.05 | 14.58 | 0.04 |
|  | М134041 |  | Шуруповерт |  | МАШ.-Ч | 0.1343 |  | 0.95 |  | 0.13 |  |  |
|  | М330805 |  | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) |  | МАШ.-Ч | 0.1238 |  | 0.55 |  | 0.07 |  |  |
|  | М331615 |  | Дрели электрические |  | МАШ.-Ч | 2.06805 |  | 0.33 |  | 0.68 |  |  |
|  | М331617 |  | Средства малой механизации |  | МАШ.-Ч | 4.1388 |  | 21.54 |  | 89.17 | 14.58 | 60.33 |
| ИТОГО Механизмы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  | 62 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  | 62 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № пп | Наименование затрат |  | Стоимость работ и затрат, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в ценах составления сметы на 1 ИЮHЯ 2026 | в ценах выполнения работ на АВГУСТ 2026 |
| Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ИЮHЯ 2026 – АВГУСТ 2026 составляет 1.0272 |  |  |  |  |
|  | Tрудозатраты рабочих, чел-час |  | 918,20 | 918,20 |
|  | Tрудозатраты машинистов, чел-час |  | 4,27 | 4,27 |
|  | BCEГO трудозатрат, чел-час |  | 922,47 | 922,47 |
|  | Заработная плата | 1 | 15 733,33 | 16 161,28 |
|  | Эксплуатация машин и механизмов всего | 1 | 98,73 | 101,42 |
|  | в т.ч. заработная плата машинистов | 1 | 62,46 | 64,16 |
|  | Mатериалы |  | 10 823,16 | 11 117,55 |
|  | в т.ч. материалы подрядчика |  | 10 823,16 | 11 117,55 |
|  | . материалы заказчика |  |  |  |
|  | Tранспортные и заготовительно-складские расходы | 1 | 823,54 | 845,94 |
|  | в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика |  | 823,54 | 845,94 |
|  | . транспорт и зср материалов заказчика |  |  |  |
|  | . перевозка грузов (С310 и С311) |  |  |  |
|  | ИTOГO прямых затрат |  | 27 478,76 | 28 226,19 |
| 2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | 1 | 13 241,61 | 13 601,78 |
|  | . 1.строительные работы (3.2. Ремонт г.Минск) | 83.83 | 13241.61 |  |
| 3 | Плановая прибыль | 1 | 7 237,63 | 7 434,49 |
|  | . 1.строительные работы (3.2. Ремонт г.Минск) | 45.82 | 7237.63 |  |
| 4 | Bременные (титульные) здания и сооружения |  |  |  |
|  | Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) | 15 |  |  |
| 5 | Зимние удорожания | 0,93 |  |  |
|  | - в т.ч. зарплата в зимнем удорожании |  |  |  |
|  | ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 47 958,00 | 49 262,46 |
| 6 | Прочие затраты, в том числе: |  | 5 370,57 | 5 516,65 |
|  | Средства по уплате обязательных страховых взносов | 34 | 5 370,57 | 5 516,65 |
|  | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика |  |  |  |
|  | Pазъездной характер работ |  |  |  |
|  | Перевозка рабочих |  |  |  |
|  | Командировочные расходы |  |  |  |
|  | Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697) |  |  |  |
| 7 | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 53 328,57 | 54 779,11 |
|  | в том числе стоимость подрядных работ |  | 53 328,57 | 54 779,11 |
|  | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) | 1 |  |  |
|  | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |
|  | ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  | 53 328,57 | 54 779,11 |
| 8 | Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР) |  |  |  |
| 9 | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности |  | 53 328,57 | 54 779,11 |
| 11 | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  | 1,0272 |
| 12 | Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  | 54779,11 |
| 14 | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации |  | 53 328,57 | 54 779,11 |
|  | Mатериалы заказчика (Mат+Tрансп+ЗCP) (-) |  |  |  |
| 16 | Итого объем работ для налогообложения |  | 53 328,57 | 54 779,11 |
| 17 | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ % |  |  |  |
| 18 | Сумма HДC по ставке ______ % | 20 | 10 665,71 | 10 955,82 |
|  | ВСЕГО выполнено работ |  | 63 994,28 | 65 734,93 |
| 20 | Сумма прописью Шестьдесят пять тысяч семьсот тридцать четыре руб. 93 коп. |  |  |  |  |
|  | СПРАВОЧНО:УСЛУГИ ТЕХНАДЗОРА 244,57 |  |  |  |  |

| Составил | Инженер УЦХО |  |  |  | Н.М.Абраменко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| Проверил | Начальник УЦХО |  |  |  | А.П.Гуцаев |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |