УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Ультразвуковые диагностические аппараты для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Ультразвуковой диагностический стационарный аппарат экспертного класса |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 26.60.12.800 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 150000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав комплекта оборудования:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Новый ультразвуковой диагностический стационарный аппарат экспертного класса для общих, специальных исследований и инвазивных манипуляций |  |
| 1.2 | Конвексный датчик для абдоминальных, урологических исследований | 1 шт. |
| 1.3 | Линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур, сосудов | 1 шт. |
| 1.4 | Конвексный трансректальный датчик для исследования предстательной железы с направляющими для прицельной биопсии | 1 шт. |
| 1.4.1 | Биопсийная насадка многоразовая стерилизуемая | 2 шт. |
| 1.5 | Черно-белый термопринтер | 1 шт. |
| 1.6 | Гель для исследований | не менее 20 литров |
| 1.7 | Термобумага | не менее 20 рулонов |
| 1.8 | Источник бесперебойного питания, работающий в режиме онлайн | 1 шт. |

2.Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование | Прим. |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Новый ультразвуковой диагностический стационарный аппарат экспертного класса для общих, специальных исследований и инвазивных манипуляций | наличие |
| 2.2 | Программы для расчетов при исследованиях органов брюшной полости и забрюшинного пространства, в урологии, исследовании сосудов, поверхностно расположенных органов. | наличие |
| 2.3* | Количество цифровых каналов | не менее 1700000 |
| 2.4 | Общий динамический диапазон системы, дБ | не менее 260 |
| 2.5* | Размер дисплея рабочего монитора, дюймов | не менее 21 |
| 2.6 | Режим расширения отображаемой зоны сканирования на экране монитора | наличие |
| 2.7 | Свободное перемещение монитора по горизонтали и вертикали на кронштейне | наличие |
| 2.8* | Сенсорный дисплей панели управления для облегчения работы со сканером | наличие |
| 2.9* | Максимальная глубина сканирования в В-режиме на конвексном датчике, входящем в состав поставляемого комплекта оборудования, см | не менее 33 |
| 2.10 | Максимальная частота в В-режиме кадров в секунду | не менее 1300 |
| 2.11 | Увеличение области интереса в режиме реального времени с увеличением плотности линии и стоп-кадра, крат | не менее 10 |
| 2.12 | Максимальное количество зон фокусировки в В-режиме | не менее 6 |
| 2.13 | Режим составного многолучевого сканирования, не менее | 9 лучей |
| 2.14 | Значение минимальной скорости, измеряемой в режиме импульсно -волновой допплерометрии, см\с | не более 3 |
| 2.15 | Значение максимальной скорости, измеряемой в режиме импульсно- волновой допплерометрии в одном направлении, м\с | не менее 10 |
| 2.16* | Значение максимальной скорости, измеряемой в режиме постоянно- волновой допплерометрии, м\с | не менее 19 |
| 2.17 | Режим тканевой гармоники | наличие |
| 2.18* | Режим цветовой и энергетической допплерографии с направленным энергетическим допплером | наличие |
| 2.19 | М-режим | наличие |
| 2.20 | Автоматическая трассировка спектральных допплеровских кривых с выведением на дисплее показателей оценки кровотока в реальном времени и стоп-кадре | наличие |
| 2.21 | Программа автоматической оптимизации качества изображения в В-режиме, СFМ, РW, СW, РD- режимах путем нажатия одной кнопки | наличие |
| 2.22* | Режим панорамного изображения на линейных датчиках | наличие |
| 2.23* | Трапециевидное сканирование на линейных датчиках | наличие |
| 2.24* | Количество одновременно подключаемых визуализирующих датчиков, | не менее 3 |
| 2.25 | Жесткий диск системы, не менее | 1 Тб |
| 2.26 | Архивация изображений:USB в форматах JPEG, АVI, DIСОМ 3.0 и выше | наличие |
|  | ДАТЧИКИ |  |
| 2.30 | Конвексный датчик для абдоминальных, урологических исследований |  |
| 2.30.1 | диапазон частот, МГц, | от и до 1,0-5,0 |
| 2.30.2 | количество элементов, | не менее 192 |
| 2.30.3 | угол сканирования, град. | не менее 70 |
| 2.30.4 | Режимы сканирования: составное многолучевое сканирование тканевая гармоника | наличие наличие |
| 2.31 | Линейный датчик для сканирования мягких тканей, поверхностных органов, сосудов |  |
| 2.31.1 | диапазон частот, МГц | от и до 5,0-13,0 |
| 2.31.2 | апертура, мм | не менее 35-50 |
| 2.31.3 | количество элементов | не менее 192 |
| 2.31.4 | Режимы сканирования: поддержка панорамного и трапецивидного изображения поддержка тканевой гармоники | наличие наличие |
| 2.32 | Трансректальный датчик конвексный для исследования предстательной железы с направляющими для прицельной биопсии |  |
| 2.32.1 | диапазон частот, МГц | от и до 2,0-10,0 |
| 2.32.2 | количество элементов | не менее 192 |
| 2.32.3 | угол сканирования, град. | не менее 180 |
| 2.32.4 | биопсийная насадка многоразовая стерилизуемая | наличие |
| 2.32.5 | Режимы сканирования: поддержка тканевой гармоники | наличие |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Аппарат ультразвуковой портативный высокого класса |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 26.60.12.800 |
| Объем (количество) | 2 комплекта |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 156000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 |

Приложение к лоту №2:

1.Состав оборудования на 1 комплект:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ультразвуковой диагностический портативный аппарат высокого класса для общих и специальных исследований |  |
| 1.2 | Конвексный датчик для абдоминальных и сосудистых исследований | 1 |
| 1.3 | Линейный датчик для исследования нервов, сосудов, малых органов | 1 |
| 1.4 | Линейный датчик для поверхностно расположенных органов | 1 |
| 1.5 | Сумка (чемодан) для переноски | 1 |
| 1.6 | Тележка с портами для подключения датчиков | 1 |
| 1.7 | Черно-белый термопринтер | 1 |
| 1.8 | Гель для исследований | не менее 20 литров |
| 1.9 | Термобумага | не менее 20 рулонов |

2.  Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Ультразвуковой диагностический портативный аппарат высокого класса для общих и специальных исследований | Наличие |
| 2.2 | Программы для расчетов при исследованиях органов брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза, сосудов, нервов, поверхностно расположенных органов | Наличие |
| 2.3* | Количество цифровых каналов | Не менее 120000 |
| 2.4 | Общий динамический диапазон системы, дБ | Не менее 200 дБ |
| 2.5* | Вес с батареей | Не более 7 кг |
| 2.6* | Размеры рабочего монитора, дюймов | Не менее 15 |
| 2.7* | Время работы от встроенной батареи | Не менее 30 минут |
| 2.8* | Максимальная глубина сканирования в В- режиме на конвексном датчике, входящем в состав поставляемого комплекта оборудования, см | Не менее 28 |
| 2.9 | Максимальная частота в В-режиме, кадров в секунду | Не менее 1000 |
| 2.10 | Увеличение области интереса в режиме реального времени и в режиме стоп-кадра с увеличением плотности линий и частоты кадров, крат | Не менее 5 |
| 2.11 | Максимальное количество зон фокусировки в В-режиме | Не менее 5 |
| 2.12 | Режим составного многолучевого сканирования | Не менее 5 лучей |
| 2.13 | Значение минимальной скорости, измеряемой в режиме импульсно-волновой допплерометрии, см/с | Не более 4 |
| 2.14 | Значение максимальной скорости, измеряемой в режиме импульсно-волновой допплерометрии, м/с | Не менее 8 |
| 2.15 | Режим тканевой гармоники | Наличие |
| 2.16* | Автоматическая трассировка спектральных допплеровских кривых с выведением на экран показателей оценки кровотока | Наличие |
| 2.17* | Программа автоматической оптимизации качества изображения в В-режиме и режимах допплера путем нажатия одной кнопки | Наличие |
| 2.18 | Режим цветовой и энергетической допплерографии с направленным энергетическим допплером | Наличие |
| 2.19 | Режим компрессионной эластографии | Наличие |
| 2.20 | Автоматический расчет толщины интима-медиа сосудов | Наличие |
| 2.21 | Жесткий диск системы или встроенный твердотельный накопитель | Не менее 128 Гб |
| 2.22 | Система архивации: USB в форматах jpeg, AVI, Dicom 3.0 и выше | Наличие |
| 2.23 | Сетевая передача данных в стандарте Dicom | Наличие |
| 2.24 | Режим панорамного изображения на конвексных или линейных датчиках | Наличие |
| 2.25 | Трапециевидное сканирование на линейных датчиках | Наличие |
| 2.26* | Количество одновременно подключаемых визуализирующих датчиков, в том числе через репликатор портов на тележке, не менее | 3 |
| 2.27 | Датчики: |  |
| 2.27.1 | Конвексный датчик для абдоминальных и сосудистых исследований: |  |
| 2.27.1.1 | частота, МГц, от и до | 1,8-8,0 |
| 2.27.1.2 | число элементов | Не менее 192 |
| 2.27.1.3 | поддержка цветного и энергетического допплеровского картирования, PW- допплера, тканевой гармоники, панорамного сканирования | Наличие |
| 2.27.2 | Линейный датчик для исследования нервов, сосудов, малых органов |  |
| 2.27.2.1 | частота, МГц, от и до | 3,0-12,0 |
| 2.27.2.2 | апертура, мм | Не менее 38 |
| 2.27.2.3 | число элементов | Не менее 192 |
| 2.27.2.4 | поддержка цветного и энергетического допплеровского картирования, PW- допплера, тканевой гармоники, панорамного сканирования | Наличие |
| 2.27.3 | Линейный датчик для поверхностно расположенных органов |  |
| 2.27.3.1 | частота, МГц, от и до | 3,0-12,0 |
| 2.27.3.2 | апертура, мм | Не менее 38 |
| 2.27.3.3 | число элементов | Не менее 192 |
| 2.27.3.4 | поддержка цветного и энергетического допплеровского картирования, PW- допплера, тканевой гармоники, панорамного сканирования | Наличие |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Ультразвуковой диагностический портативный аппарат высокого класса |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 26.60.12.800 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 78000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 |

Приложение к лоту №3:

1.Состав оборудования на 1 комплект:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ультразвуковой диагностический портативный аппарат высокого класса для общих и специальных исследований |  |
| 1.2 | Конвексный датчик для абдоминальных и сосудистых исследований | 1 |
| 1.3 | Линейный датчик для исследования нервов, сосудов, малых органов | 1 |
| 1.4 | Линейный датчик для поверхностно расположенных органов | 1 |
| 1.5 | Сумка (чемодан) для переноски | 1 |
| 1.6 | Тележка с портами для подключения датчиков | 1 |
| 1.7 | Черно-белый термопринтер | 1 |
| 1.8 | Гель для исследований | не менее 20 литров |
| 1.9 | Термобумага | не менее 20 рулонов |

2.  Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Ультразвуковой диагностический портативный аппарат высокого класса для общих и специальных исследований | Наличие |
| 2.2 | Программы для расчетов при исследованиях органов брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза, сосудов, нервов, поверхностно расположенных органов | Наличие |
| 2.3* | Количество цифровых каналов | Не менее 120000 |
| 2.4 | Общий динамический диапазон системы, дБ | Не менее 200 дБ |
| 2.5* | Вес с батареей | Не более 7 кг |
| 2.6* | Размеры рабочего монитора, дюймов | Не менее 15 |
| 2.7* | Время работы от встроенной батареи | Не менее 30 минут |
| 2.8* | Максимальная глубина сканирования в В- режиме на конвексном датчике, входящем в состав поставляемого комплекта оборудования, см | Не менее 28 |
| 2.9 | Максимальная частота в В-режиме, кадров в секунду | Не менее 1000 |
| 2.10 | Увеличение области интереса в режиме реального времени и в режиме стоп-кадра с увеличением плотности линий и частоты кадров, крат | Не менее 5 |
| 2.11 | Максимальное количество зон фокусировки в В-режиме | Не менее 5 |
| 2.12 | Режим составного многолучевого сканирования | Не менее 5 лучей |
| 2.13 | Значение минимальной скорости, измеряемой в режиме импульсно-волновой допплерометрии, см/с | Не более 4 |
| 2.14 | Значение максимальной скорости, измеряемой в режиме импульсно-волновой допплерометрии, м/с | Не менее 8 |
| 2.15 | Режим тканевой гармоники | Наличие |
| 2.16 | Трапециевидное сканирование на линейных датчиках | Наличие |
| 2.17* | Автоматическая трассировка спектральных допплеровских кривых с выведением на экран показателей оценки кровотока | Наличие |
| 2.18* | Программа автоматической оптимизации качества изображения в В-режиме и режимах допплера путем нажатия одной кнопки | Наличие |
| 2.19 | Режим цветовой и энергетической допплерографии с направленным энергетическим допплером | Наличие |
| 2.20 | Режим компрессионной эластографии | Наличие |
| 2.21 | Автоматический расчет толщины интима-медиа сосудов | Наличие |
| 2.22 | Жесткий диск системы или встроенный твердотельный накопитель | Не менее 128 Гб |
| 2.23 | Система архивации: USB в форматах jpeg, AVI, Dicom 3.0 и выше | Наличие |
| 2.24 | Сетевая передача данных в стандарте Dicom | Наличие |
| 2.25 | Режим панорамного изображения на конвексных или линейных датчиках | Наличие |
| 2.26* | Количество одновременно подключаемых визуализирующих датчиков, в том числе через репликатор портов на тележке | Не менее 3 |
| 2.27 | Датчики: |  |
| 2.27.1 | Конвексный датчик для абдоминальных и сосудистых исследований |  |
| 2.27.1.1 | частота, МГц, от и до | 1,0-5,0 |
| 2.27.1.2 | число элементов | Не менее 192 |
| 2.27.1.3 | поддержка цветного и энергетического допплеровского картирования, PW- допплера, тканевой гармоники, панорамного сканирования | Наличие |
| 2.27.2 | Линейный датчик для исследования нервов, сосудов, малых органов |  |
| 2.27.2.1 | частота, МГц, от и до | 3,0-14,0 |
| 2.27.2.2 | апертура, мм | Не менее 38 |
| 2.27.2.3 | число элементов | Не менее 192 |
| 2.27.2.4 | поддержка цветного и энергетического допплеровского картирования, PW- допплера, тканевой гармоники, панорамного сканирования | Наличие |
| 2.27.3 | Линейный датчик для поверхностно расположенных органов |  |
| 2.27.3.1 | частота, МГц, от и до | 3,0-9,0 |
| 2.27.3.2 | апертура, мм | Не менее 38 |
| 2.27.3.3 | число элементов | Не менее 192 |
| 2.27.3.4 | поддержка цветного и энергетического допплеровского картирования, PW- допплера, тканевой гармоники, панорамного сканирования | Наличие |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                         Ю.В.Сергиенко