ГродМТ 337/26-ЗОИ                                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Стилеты для интубации

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стилет для интубации | шт | 22 |
| 2 | Стилет для интубации | шт | 15 |
| 3 | Стилет для интубации | шт | 92 |

2.Технические требования:

2.1.1 Размер стилета – 2,0;

2.1.2 Длина стилета не менее 230 мм;

2.1.3. Должен подходить для трубок эндотрахеальных размером 2,5-3,0 мм;

2.2.1. Размер стилета – 2,2;

2.2.2. Длина стилета не менее 230 мм;

2.2.3. Должен подходить для трубок эндотрахеальных размером 3,5-4,0 мм;

2.3.1. Размер стилета – 3,0;

2.3.2. Длина стилета не менее 340 мм;

2.3.3. Должен подходить для трубок эндотрахеальных размером 3,5-5,0 мм;

2.4. Наличие мягкого дистального кончика, другой конец изогнут в виде крючка;

2.5. Стилет изготовлен из алюминия, покрытого имплантационно-нетоксичным материалом;

2.6. Изделия должны быть стерильными и каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую стерильность.

Лот 2 Стилеты для интубации

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стилет для интубации | шт | 973 |

2.Технические требования:

2.1. Размер стилета – 4,0;

2.2.1. Длина стилета не менее 340 мм – 123 шт.;

2.2.2. Длина стилета не менее 600 мм – 850 шт.;

2.3. Должен подходить для трубок эндотрахеальных размером 5,0-8,0 мм;

2.4. Наличие мягкого дистального кончика, другой конец изогнут в виде крючка;

2.5. Стилет изготовлен из алюминия, покрытого имплантационно-нетоксичным материалом;

2.6. Изделия должны быть стерильными и каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую стерильность.

Лот 3 Стилеты для интубации

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стилет для интубации | шт | 843 |

2.Технические требования:

2.1. Размер стилета – 5,0;

2.2.1. Длина стилета не менее 370 мм. – 98 шт;

2.2.2. Длина стилета не менее 600 мм. – 745 шт;

2.3. Должен подходить для трубок эндотрахеальных размером 6,0-11,0 мм;

2.4. Наличие мягкого дистального кончика, другой конец изогнут в виде крючка;

2.5. Стилет изготовлен из алюминия, покрытого имплантационно-нетоксичным материалом;

2.6. Изделия должны быть стерильными и каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую стерильность.

Лот 4 Проводник для реинтубации с вентиляционным просветом для подачи кислорода

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проводник для реинтубации с вентиляционным просветом для подачи кислорода | шт | 35 |

2.Технические требования:

2.1. Интродьюсеры (гибкие бужи) используются при трудных интубациях, так как их изогнутый атравматичный кончик позволяет подтверждать правильное положение бужа с помощью ощущения «трахеальных щелчков», которое возникает при продвижении по кольцам трахеи.

2.2. Гибкий, армированный по всей длине, с разметкой для определения глубины введения.

2.3. Вентиляционный просвет для подачи кислорода во время установки или замены трубки.

2.4. В комплекте с коннектором 15 мм и соединителем для шприцев типа Luer-Lock.

2.5. Стерильный, упакован в индивидуальную упаковку. размер 15 CH, 600 мм.

Лот 5 Стилет (проводник) для эндотрахеальных трубок

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стилет (проводник) для эндотрахеальных трубок р.3,0 мм | шт | 60 |
| 2 | Стилет (проводник) для эндотрахеальных трубок р.4,0 мм | шт | 850 |
| 3 | Стилет (проводник) для эндотрахеальных трубок р.5,0 мм | шт | 5 370 |

2.Технические требования:

- Предназначен для облегчения постановки интубационных трубок. Используется при реанимационных, или анестезиологических манипуляций, для придания ндотрахеальной трубке необходимой степени изгиба при интубациях

- Изготовлен из безопасного алюминия и покрытого нетоксичным ПВХ. Сохраняют заданную форму.

- Концы стилета (проводника) скруглены, что исключает риск травмы, в случае если стилет выйдет за границу трубки.

- Размерный ряд соответствует внутренним диаметрам эндотрахеальных трубок от 2,5 мм до 10.0 мм

- Индивидуальная упаковка

- Для одноразового использования. Стерилен.