ГродМТ 431/26-ЭА                                                                                               Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Комплект для выполнения транскатетерного протезирования аортального клапана (TAVI) в составе 2-х наборов

Закупке подлежит 30 компл.

1. Состав (комплектация) набора №1:

| Набор для проведения процедуры TAVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация): |  |  |  |
| п.п. | Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| 1. | Катетер АL 1 | Катетер АL 1, 6FR длиной 100 см. | 1 шт. |
| 2. | Катетер PigTail | катетер PigTail 145° 6FR | 1 шт. |
| 3. | Катетер PigTail прямой | Катетер PigTail 6FR прямой длиной 110 см, с мягким атравматичным кончиком; | 1 шт. |
| 4. | Проводник J-типа | тефлоновый проводник J-типа (фиксированный мягкий кончик, радиус загиба 3 мм) диаметром 0,035’’ и длиной 250-260 см | 1 шт. |
| 5. | Проводник прямой | тефлоновый проводник прямой диаметром 0,035’’ и длиной 150 см | 1 шт. |
| 6.* | Набор должен представлять единую стерильную упаковку с катетерами и проводниками. |  |  |

2. Состав (комплектация) набора №2:

| Набор для выполнения процедуры TAVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация): |  |  |  |
| п.п. | Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| 1. | Шприц c Luer-Lock 50 мл | Трёхкомпонентный шприц с Luer-Lock объёмом 50 мл, манжета должна быть конусовидная, для исключения пузырьков воздуха. | 1 шт. |
| 2. | Игла пункционная 18 G | Игла 18 G для проведения проводников 0.035-0.038 дюйма, 7 см. | 1 шт. |
| 3. | Емкость закрытая для использованных жидкостей с прокладкой внутри | Впитывающая прокладка ёмкости должна иметь степень абсорбции не менее 300%. Крышка должна плотно закрываться без самопроизвольного открытия. Емкость должна быть изготовлена из полимерных материалов – медицинский пластик. | 1 шт. |
| 4. | Лоток почкообразный 700-800 мл | Лоток почкообразный 700-800 мл, со шкалой на внутренней части, гладкая кромка. Не должен содержать латекса, ПВХ и пластификатора DEHP. Материал – полипропилен, медицинский пластик. | 1 шт. |
| 5. | Емкость 200-250 мл | Емкость объемом 200-250 мл, со шкалой на внутренней части, гладкая кромка. Не должна содержать латекса, ПВХ и пластификатора DEHP. Материал – полипропилен, медицинский пластик. Толщина стенки не менее 0,5 мм, вес не менее 10 гр. | 5 шт. |
| 6. | Емкость для проводников 2000-3000 мл | Емкость для проводника объемом не менее 2000 мл, 24 см х 24 см х 5 см, со шкалой на внутренней части, гладкая кромка. Не должна содержать латекса, ПВХ и пластификатора DEHP. Материал – полипропилен, медицинский пластик. Чаша должна иметь специальные выступы, препятствующие выскальзыванию проводника из емкости. | 1 шт. |
| 7. | Салфетки 10 х 20 см | Марлевые салфетки размером 10 см х 20 см, 12 слоев, с РКП. | 10 шт. |
| 8. | Салфетки 10 х 10 см | Марлевые салфетки размером 10 см х 10 см, 12 слоев, с РКП. | 30 шт. |
| 9. | Шприц с Luer-Lock 20 мл | Трёхкомпонентный шприц с Luer-Lock объёмом 20 мл, манжета должна быть конусовидная, для исключения пузырьков воздуха. | 4 шт. |
| 10. | Краник трехходовый высокого давления | Трёхходовой кран 1200 psi, с вращающимся адаптером. | 2 шт. |
| 11. | Емкость 1500 мл | Емкость объемом не менее 1500 мл, со шкалой на внутренней части, гладкая кромка. Не должна содержать латекса, ПВХ и пластификатора DEHP. Материал – полипропилен, медицинский пластик. Толщина стенки не менее 1 мм, вес не менее 45 гр. | 3 шт. |
| 12. | Покрытие ангиографическое, 240-250 см х 300-330 см | Покрытие с двумя отверстиями для феморального доступа (8 см х 11 см) и двумя отверстиями для радиального доступа (диаметр 8 см), с клеевой основой по окружности, с прозрачными бортами по всей длине. На покрытии должна быть нанесена маркировка для ориентации расположения покрытия относительно тела пациента. Покрытие должно быть выполнено из нетканых материалов и абсорбционных элементов, которые имеют степень абсорбции не менее 300%. Материал изготовления синтетический нетканый многослойный (состоящий из 3х слоев), плотностью 65-74 г/м², с прочностью на разрыв в сухом и влажном состоянии, устойчиво к сквозному промоканию. Поверхность материала не должна скатываться и образовывать ворс. | 1 шт. |
| 13. | Покрытие для стола 150-160 см х 240-260 см | Материал изготовления синтетический нетканый-бифлекс спанбонд. Усиленный слой вдоль всего покрытия 75 см х 250 см, должно быть устойчиво к воздействию жидкостей. | 1 шт. |
| 14. | Чехол прозрачный для детектора круглый, радиус 40-50 см | Должно быть выполнено из пленочного прозрачного материала, с резинкой для фиксации на детекторе. | 1 шт. |
| 15. | Чехол прозрачный для экрана 100-110 см х 100-110 см | Должно быть выполнено из пленочного прозрачного материала, с резинкой для фиксации на детекторе. | 1 шт. |
| 16. | Покрытие хирургическое 100 -110 см х 110-120 см | Материал – спанлейс. Покрытие должно быть устойчиво к воздействию жидкостей. | 1 шт. |
| 17. | Халат усиленный XL | Халат с усиленной защитой от влаги размером XL. Усиление должно быть по всей передней части и рукавам минимум до середины плеча. Материал изготовления SMS 40 GSM (усиленная часть) и SMS 28 GSM. В наличии должны быть трикотажные манжеты длиной и шириной не менее 7 см. Халат должен запахиваться сзади и перекрываться. | 4 шт. |
| 18. | Чехол для защиты кабелей, 14 см х 250 см | Должно быть выполнено из пленочного прозрачного материала, диаметром 14 см, длиной 250 см. | 2 шт. |
| 19. | Покрытие для стола, 140-150 см х 140 -150 см | Материал изготовления синтетический нетканый многослойный (состоящий из спанбонд-мелтблаун+полиэтиленовая плёнка), плотностью 67-74 г/м², с прочностью на разрыв в сухом и влажном состоянии, устойчиво к сквозному промоканию. Поверхность материала не должна скатываться и образовывать ворс. | 1 шт. |

*Предложения, не соответствующие пунктам, отмеченным знаком *, не рассматриваются.

Лот 2 Проводники с тефлоновым покрытием прямые

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Товарная позиция - параметры технического задания | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Проводники с тефлоновым покрытием прямые | 50 |

2. Технические требования:

2.1. Проводники с тефлоновым покрытием прямые 0.035 inch (0,889 мм).

2.2. Длина – 150-180 cм.