ГродМТ 435/26-ЭА                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Электроэнцефалограф

- Состав (комплектация) медицинских изделий (1 единицы):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Беспроводной автономный блок регистрации ЭЭГ с жк-дисплеем и кнопками управления | 1 шт. |
| 1.2. | Ремень для крепления блока на груди | 2 шт. |
| 1.3. | Ремень для крепления блока на теле | 2 шт. |
| 1.4. | Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «кнопка» | 2 шт. |
| 1.5. | Электрод ЭКГ одноразовый | 30 шт. |
| 1.6. | Карта памяти | 1 шт. |
| 1.7. | Маршрутизатор | 1 шт. |
| 1.8. | Зарядное устройство | 1 шт. |
| 1.9. | Сумка блока регистрации | 1 шт. |
| 1.10. | Электродная система с предустановленными электродами электронцефалографическая | 2 шт. |
| 1.11. | Фотостимулятор | 1 шт. |
| 1.12. | Стойка для фотостимулятора | 1 шт. |
| 1.13. | Электроды мостиковые | 23 шт. |
| 1.14. | Электроды ушные | 3 шт. |
| 1.15. | Шлем для крепления электродов ЭЭГ | 5 шт. |
| 1.16. | Кабель отведения для мостикового и ушного электродов ЭЭГ | 23 шт. |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Параметр | Описание |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Количество одновременно регистрируемых монополярных ЭЭГ-отведений | Не менее 21 |
| 2.2. | Непрерывное измерение импеданса во время записи | Наличие |
| 2.3. | Функциональные пробы: фоновая запись, фотостимуляция, фоностимуляция, гипервентиляция, открывание глаз | Наличие |
| 2.4. | Возможность программирования стимуляторов – как встроенных в прибор, так и внешних, подключаемых по USB, через синхровход (фото-, аудио-, паттерн-, видео-, токовый и магнитный стимулятор). | Наличие |
| 2.5. | Анализ ЭЭГ в режиме онлайн: амплитудный, спектральный, периодометрический, когерентный, корреляционный, вейвлет, биспектральный, независимых компонентов. | Наличие |
| 2.6. | Автоматический поиск эпилептиформной активности, маркировка спаек и острых волн, формирование списка обнаруженных феноменов и построение карты распределения по скальпу, с последующим анализом, в случае обнаружения – звуковой и визуальный сигнал. | Наличие |
| 2.7. | Построение трендов по компонентам спектра, индексам ритмов ЭЭГ, амплитудным параметрам сигналов, частоте сердечных сокращений, количеству и амплитуде феноменов эпилептиформной активности. | Наличие |
| 2.8. | Автоматическая генерация протокола обследования (основные результаты исследования и словесное описание) с возможностью дальнейшего редактирования. Возможность включения в протокол обследования графиков, рисунков и таблиц. | Наличие |
| 2.9. | Сохранение в базе данных ЭЭГ-обследования. Экспорт обследований на внешние носители информации в следующих форматах: avi, txt, xml, bmp, emf, edf+. | Наличие |
| 2.10. | Ремни для крепления блока на груди | Размеры: 1150 и 1400 мм ± 10% |
| 2.11. | Ремни для крепления блока на теле | Размеры: 1100 и 2000 мм ± 10% |
| 2.12. | Фотостимулятор: частота импульсов | Не более 100 Гц |