ГродМТ 436/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 1 Реагенты, калибраторы, контрольный материал для автоматического анализатора гемостаза серии CS 2400, производства Sysmex, Corp., Япония

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Реагент для определения АЧТВ | тест | 84 000 |
| 1.2. | Хлорид кальция | мл | 6 300 |
| 1.3. | Рекомбинантный тромбопластин для определения ПВ | тест | 105 000 |
| 1.4. | Реагент для определения фибриногена по методу Клаусса | тест | 90 000 |
| 1.5. | Вероналовый буфер | мл | 9 000 |
| 1.6. | Набор реагентов с калибратором для определения D-димера | тест | 9 780 |
| 1.7. | Контрольная плазма для теста D-димер | набор | 29 |
| 1.8. | Набор для определения активности антитромбина III | тест | 3 000 |
| 1.9. | Набор для определения концентрации гепарина методом измерения анти-Ха активности | тест | 3 480 |
| 1.10. | Калибратор низкомолекулярного гепарина | мл | 95 |
| 1.11. | Контроль низкомолекулярного гепарина, нижний уровень | мл | 100 |
| 1.12. | Контроль низкомолекулярного гепарина, верхний уровень | мл | 100 |
| 1.13. | Индуктор агрегации тромбоцитов АДФ | набор | 17 |
| 1.14. | Индуктор агрегации тромбоцитов Арахидоновая кислота | набор | 12 |
| 1.15. | Индуктор агрегации тромбоцитов Коллаген | набор | 7 |
| 1.16. | Индуктор агрегации тромбоцитов Ристоцетин | набор | 4 |
| 1.17. | Индуктор агрегации тромбоцитов Эпинефрин | набор | 6 |
| 1.18. | Имидазоловый буфер | мл | 300 |
| 11.9. | Набор для определения активности протеина С хромогенным методом | тест | 400 |
| 1.20. | Набор для определения свободного протеина S клотинговым методом | тест | 510 |
| 1.21. | Набор для определения содержания волчаночного антикоагулянта | набор | 5 |
| 1.22. | Набор для подтверждения содержания волчаночного антикоагулянта | набор | 3 |
| 1.23. | Положительный контроль при высоком уровне концентрации для анализа волчаночных антикоагулянтов | набор | 2 |
| 1.24. | Положительный контроль при низком уровне концентрации для анализа волчаночных антикоагулянтов | набор | 2 |
| 1.25. | Реагенты для иммунотурбидиметрического определения антигена фактора фон Виллебранда | тест | 480 |
| 1.26. | Мультикалибратор ПВ | мл | 72 |
| 1.27. | Стандартная человеческая плазма | мл | 120 |
| 1.28. | Дефицитная плазма по VIII фактору | тест | 640 |
| 1.29. | Дефицитная плазма по IX фактору | тест | 640 |

2. Технические требования:

| № п/п | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Реагент для определения АЧТВ | # 1. Реагент для определения АЧТВ, факторов VIII, IX, XI, XII, с низкой чувствительностью к волчаночным антикоагулянтам и умеренной чувствительностью к гепарину. # 2. Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CS 2400. # 3. Реагент должен быть жидкий и готовый к применению. # 4. Поверхностный активатор – эллаговая кислота. # 5. Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 7 дней. |
| 2.2. | Хлорид кальция | # 1. Содержание хлорида кальция – 0,025 моль/л. # 2. Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CS 2400. # 3. Объем флакона – не менее 10 мл. # 4. Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 8 недель. |
| 2.3. | Рекомбинантный тромбопластин для определения ПВ | # 1. Рекомбинантный тромбопластин для определения ПВ, МНО, %, факторов II, V, VII, X. # 2. Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CS 2400. # 3. МИЧ тромбопластина должен быть не более 1,1 для коагулометров производства Sysmex, Corp., Япония серии CS. Предоставить паспорт к реагенту. # 4. Реагент должен представлять собой лиофилизат и включать в себя смесь рекомбинантного тканевого фактора человеческого происхождения, синтетических фосфолипидов и ионов кальция. # 5. Реагент должен быть нечувствительный к гепарину в концентрации не менее 2 ед/мл. # 6. Реагент должен позволять выполнять методику определения фибриногена оптическим методом, о чем должно быть указано в инструкции к реагенту. # 7. Диапазон линейности определения фибриногена оптическим методом на анализаторах серии CS не должен быть уже 2,0 – 5,0 г/л # 8. Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 10 дней. |
| 2.4. | Реагент для определения фибриногена по методу Клаусса | # 1. Реагент для определения фибриногена по методу Клаусса в плазме. # 2. Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CS 2400. # 3. Реагент должен включать в себя лиофилизированный бычий тромбин с активностью не менее 100 МЕ/мл. # 4. Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 5 дней. |
| 2.5. | Вероналовый буфер | # 1. Разбавляющий буфер для коагуляционных проб. # 2. Предлагаемый реагент должен быть совместим с реагентом для определения фибриногена, предлагаемом в п.4. # 3. Полностью совместим с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CS 2400. # 4. Объем флакона – не менее 10 мл. # 5. Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 8 недель. |
| 2.6. | Набор реагентов с калибратором для определения D-димера | # 1. Набор реагентов для количественного определения продуктов распада поперечно-сшитого фибрина (D-димеров) в человеческой плазме, предназначенный для использования в анализаторах гемостаза. # 2. Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CS 2400. # 3. В состав набора должны входить лиофилизированный латексный, буфер, дилюент, калибратор (человеческая плазма). # 4. Линейность теста – не уже 200– 4000 нг/мл ФЭЕ. # 5. Стабильность латекстного реагента, буфера и дилюента после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 4 недель. |
| 2.7. | Контрольная плазма для теста D-димер | # 1.Набор включает контрольную плазму для проведения внутрилабораторного контроля количественного определения Д-димера. # 2. Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CS 2400. # 3. Контрольный материал для определения D-димера должен быть совместим с предлагаемым набором реагентов для определения уровня D-димеров в п.6 # 4. Форма выпуск – лиофилизат, растворитель – дистиллированная вода. # 5. Контрольный материал должен быть 2-х уровневый и включать в себя флаконы объемом не более 1 мл каждого уровня # 6. Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 7 дней, стабильность после замораживания при -18 оС – не менее 4 недель. |
| 2.8. | Набор для определения активности антитромбина III | # 1. Реагент для количественного определения функциональной активности антитромбина III (АТ III) в плазме с помощью автоматических анализаторов хромогенным методом. # 2. Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CS 2400. # 3. Форма выпуска - жидкая, готовая к использованию. # 4. Линейность не менее чем до 130% активности Антиромбина 5. Стабильность всех реагентов после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 4 недель. |
| 2.9. | Набор для определения концентрации гепарина методом измерения анти-Ха активности | # 1. Реагент для определения активности гепарина в плазме и для контроля терапии гепарином методом хромогенного анализа Анти-Ха активности. # 2. Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CS 2400. # 3. Реагенты для определения активности гепарина и его аналогов должны быть жидкие и готовые к применению. # 4. Стабильность после вскрытия флаконов с реагентами должна быть не менее 8 недель в условиях холодильника (2-80С). # 5. Количество проводимых тестов из 1 набора – не менее 180. |
| 2.10. | Калибратор низкомолекулярного гепарина | # 1. Реагент для калибровки Анти Ха активности направленного на измерение уровня гепарина. # 2. Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CS 2400. # 3. Форма выпуска – лиофилизат. Растворитель – дистиллированная вода. 4. Калибратор должен содержать не менее 5 калибровочных плазм. # 5. Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 48 часов. |
| 2.11. | Контроль низкомолекулярного гепарина, нижний уровень | # 1. Плазма для проведения внутрилабораторного контроля тест-системы по определению низкомолекулярного гепарина. Подтвердить паспортом. # 2. Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CS 2400. # 3. Форма выпуска – лиофилизат. Растворитель – дистиллированная вода. 4. Набор должен включать не менее 5 флаконов. # 5. Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 48 часов; стабильность после замораживания при -18 оС – не менее 4 недель. |
| 2.12. | Контроль низкомолекулярного гепарина, верхний уровень | # 1. Плазма для проведения внутрилабораторного контроля тест-системы по определению низкомолекулярного гепарина. # 2. Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CS 2400. # 3. Форма выпуска – лиофилизат. Растворитель – дистиллированная вода. # 4. Набор должен включать не менее 5 флаконов. # 5. Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 48 часов; стабильность после замораживания при -18 оС – не менее 4 недель. |
| 2.13. | Индуктор агрегации тромбоцитов АДФ | # 1. Реагент для исследования агрегации тромбоцитов в плазме крови человека методом оптической агрегатометрии с целью мониторинга эффективности дезагрегантов или выявления приобретенных и наследственных тромбоцитопатий. # 2. Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CS 2400. # 3. Концентрация индуктора в растворе после разведения - не более 160 мкмоль/л. # 4. Стабильность реагента после разведения при +2 - +8 ○С не менее 28 дней. # 5. Количество флаконов в упаковке – не менее 3 флаконов не 0,625 мл. |
| 2.14. | Индуктор агрегации тромбоцитов Арахидоновая кислота | # 1. Реагент для исследования агрегации тромбоцитов в плазме крови человека методом оптической агрегатометрии. # 2. Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CS 2400. # 3. Концентрация индуктора в растворе после разведения - не менее 12 ммоль/л. # 4. Стабильность реагента после разведения не менее 2 месяцев. # 5. Количество флаконов в упаковке – не менее 3 флаконов не менее 0,625 мл. |
| 2.15. | Индуктор агрегации тромбоцитов Коллаген | # 1. Реагент для исследования агрегации тромбоцитов в плазме крови человека методом оптической агрегатометрии. # 2. Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CS 2400. # 3. Концентрация индуктора после разведения - не более 800 мкг/мл. # 4. Стабильность реагента после разведения при +2 - +8 ○С не менее 28 дней. # 5. Количество флаконов в упаковке – не менее 3 флаконов реагента и не менее 3 флаконов разбавителя. |
| 2.16. | Индуктор агрегации тромбоцитов Ристоцетин | # 1.Реагент для исследования агрегации тромбоцитов в плазме крови человека методом оптической агрегатометрии. # 2.Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CS 2400. # 3.Концентрация индуктора в растворе после разведения - не более 12 мг/мл. # 4.Стабильность реагента после разведения не менее 2 месяцев. # 5.Количество флаконов в упаковке – не менее 3 флаконов не менее 0,625 мл. |
| 2.17. | Индуктор агрегации тромбоцитов Эпинефрин | # 1.Реагент для исследования агрегации тромбоцитов в плазме крови человека методом оптической агрегатометрии. # 2.Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CS 2400. # 3.Концентрация индуктора в растворе после разведения - не более 800 мкмоль/л. # 4.Стабильность реагента после разведения не менее 2 месяцев. # 5.Количество флаконов в упаковке – не менее 3 флаконов не менее 0,625 мл. |
| 2.18. | Имидазоловый буфер | # 1.Разбавляющий буфер для коагуляционных проб. # 2.Полностью совместим с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CS 1600 # 3.Объем флакона – не менее 20 мл. # 4.Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 2 месяцев. |
| 2.19. | Набор для определения активности протеина С хромогенным методом | # 1. Реагент для количественного определения функциональной активности протеина C с использованием хромогенного субстрата. # 2. Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CS 2400. # 3. В состав набора должны входить активатор протеина С, хромогенный субстратный реагент. # 4. Стабильность активатора протеина С и субстрата после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 5 недель. |
| 2.20. | Набор для определения свободного протеина S клотинговым методом | # 1.Реагент для количественного определения функциональной активности протеина S клотинговым методом в плазме человека. # 2.Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CS 2400. # 3.Активатор протеина S – экстракт змеиного яда гадюки Расселла. # 4.Форма выпуска – лиофилизат. # 5.В состав набора должны входить реагент протеина S, активатор протеина S и плазма с дефицитом протеина S. # 6.Стабильность реагента протеина S и активатора протеина S после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 2 недель. # 7.Стабильность реагента протеина S, активатора протеина S и плазмы с дефицитом протеина S после замораживания при -18 оС – не менее 2 месяцев. |
| 2.21. | Набор для определения содержания волчаночного антикоагулянта | # 1.Реагент для проведения упрощенного теста DRVVT для обнаружения волчаночных антикоагулянтов. # 2.Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CS 2400. # 3.Форма выпуска – лиофилизат. # 4.Количество флаконов в упаковке – не менее 6 не менее 1 мл. # 5.Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 48 часов, стабильность после замораживания при -20 оС – не менее 1 месяца. |
| 2.22. | Набор для подтверждения содержания волчаночного антикоагулянта | # 1.Реагент для проведения DRVVT с высоким содержанием фосфолипидов для уточнения данных о волчаночных антикоагулянтах. # 2.Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CS 2400. # 3.Форма выпуска – лиофилизат. # 4.Количество флаконов в упаковке – не менее 6 не менее 1 мл. # 5.Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 48 часов, стабильность после замораживания при -20 оС – не менее 1 месяца. |
| 2.23. | Положительный контроль при высоком уровне концентрации для анализа волчаночных антикоагулянтов | # 1.Плазма для проведения контроля качества с высоким уровнем волчаночного антикоагулянта. # 2.Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CS 2400. # 3.Форма выпуска – лиофилизат, растворитель – дистиллированная вода. # 4.Количество флаконов в упаковке – не менее 6 не менее 1 мл. # 5.Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 8 часов, стабильность после замораживания при -20 оС – не менее 1 недели. |
| 2.24. | Положительный контроль при низком уровне концентрации для анализа волчаночных антикоагулянтов | # 1.Плазма для проведения контроля качества с низким уровнем волчаночного антикоагулянтv. # 2.Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CS 2400. # 3.Форма выпуска – лиофилизат, растворитель – дистиллированная вода. # 4.Количество флаконов в упаковке – не менее 6 не менее 1 мл. # 5.Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 8 часов, стабильность после замораживания при -20 оС – не менее 1 недели. |
| 2.25. | Реагенты для иммунотурбидиметрического определения антигена фактора фон Виллебранда | # 1. Реагенты для количественного определения антигена фактора фон Виллебранда (vWFAg) в плазме крови человека иммунотурбидиметрическим методом. # 2. Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CS 2400. # 3. Форма выпуска – жидкие реагенты. # 4. Стабильность реагентов после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 4 недель. |
| 2.26. | Мультикалибратор ПВ | # 1. Калибратор для прямой калибровки протромбинового времени в МНО и % активности по Квику. # 2. Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CS 2400. # 3. Мультикалибратор ПВ должен содержать 6 калибровочных плазм, каждая из которых должна быть аттестована по значению МНО. # 4. Предлагаемый набор калибратора должен быть совместим с предлагаемым набором для определения протромбинового времени. # 5. Форма выпуска – лиофилизат, растворитель – дистиллированная вода. # 6. Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 8 часов; стабильность после замораживания при -18 оС – не менее 4 недель. |
| 2.27. | Стандартная человеческая плазма | # 1. Стандартная человеческая плазма для калибровки: протромбиновое время (ПВ); Фибриноген (метод Клаусса), Факторы коагуляции II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и фактор Виллебранда (ФВ), Ингибиторы: Антитромбин III, протеин C, протеин S, α2-антиплазмин, ингибитор С1, Общая активность комплемента, Плазминоген. # 2. Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CS 2400. # 3. Форма выпуска – лиофилизат, растворитель – дистиллированная вода. # 4. Количество флаконов в упаковке не менее 10 флаконов по 1 мл. # 5. Стабильность после вскрытия при +15 - +25 оС – не менее 4 часов; стабильность после замораживания при -20 оС – не менее 4 недель. |
| 2.28. | Дефицитная плазма по VIII фактору | # 1. Диагностические реагенты Invitroдля определения активности фактора коагуляции VIII в плазме крови человека коагулометрическими методами. # 2. Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CS 2400. # 3. Форма выпуска – лиофилизат. # 4. Стабильность после вскрытия при +15 - +25 оС – не менее 8 часов; стабильность после замораживания при -20 оС – не менее 4 недель. |
| 2.29. | Дефицитная плазма по IX фактору | # 1.Диагностические реагенты invitro для определения активности фактора коагуляции IX в плазме крови человека коагулометрическими методами. # 2.Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CS 2400. # 3.Форма выпуска – лиофилизат. # 4.Стабильность после вскрытия при +15 - +25 оС – не менее 8 часов; стабильность после замораживания при -20 оС – не менее 4 недель. |

2.30. Предлагаемые реагенты, контроли, калибраторы должны быть предназначены для применения на анализаторах гемостаза серии CS 2400, производства компании Sysmex Corporation, Япония, что должно быть подтверждено документально (инструкции по применению, адаптационные методики для работы на анализаторах гемостаза серии CS 2400 паспорта стандартов, калибровочных и контрольных материалов).

2.31. Поставщик должен гарантировать оказание заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных реагентов.

Лот 2 Контрольные материалы для анализаторов гемостаза серии CS 2400 производства компании Sysmex Corporation, Япония

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Нормальная контрольная плазма | мл | 770 |
| 1.2. | Патологическая контрольная плазма | мл | 650 |

2. Технические требования:

| № п/п | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Нормальная контрольная плазма | # 1. Плазма для проведения внутрилабораторного контроля по определению следующих аналитов в нормальном диапазоне: протромбиновое время (ПВ), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), тромбиновое время (ТВ), батроксобиновое время, фибриноген, факторы свертывания II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и фактор Виллебранда (ФВ), антитромбин III, протеин C, протеин S, α2-антиплазмин, C1-ингибитор, общая активность комплемента, плазминоген, волчаночные антикоагулянты. Подтвердить паспортом. # 2. Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CS 2400. # 3. Форма выпуска – лиофилизат.Растворитель – дистиллированная вода. # 4. Прослеживаемость до референсного стандарта ВОЗ. # 5. Объем не более 1 мл. # 6. Стабильность после вскрытия при +15 - +25 оС – не менее 4 часов; стабильность после замораживания при -20 оС – не менее 4 недель. |
| 2.2. | Патологическая контрольная плазма | # 1. Плазма для проведения внутрилабораторного контроля по определению следующих аналитов в патологическом диапазоне: протромбиновое время (ПВ), фибриноген, факторы коагуляции II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и фактор Виллебранда (ФВ), антитромбин III, протеин C, протеин S, α2-антиплазмин, ингибитор С1, общая активность комплемента, плазминоген. # 2. Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CS 2400. # 3. Форма выпуска – лиофилизат.Растворитель – дистиллированная вода. # 4. Прослеживаемость до референсного стандарта ВОЗ. # 5. Объем не более 1 мл. # 6. Стабильность после вскрытия при +15 - +25 оС – не менее 4 часов; стабильность после замораживания при -20 оС – не менее 4 недель. |

2.3. Предлагаемые реагенты, контроли, калибраторы должны быть предназначены для применения на анализаторах гемостаза серии CS 2400, производства компании Sysmex Corporation, Япония, что должно быть подтверждено документально (инструкции по применению, адаптационные методики для работы на анализаторах гемостаза серии CS 2400 паспорта стандартов, калибровочных и контрольных материалов).

2.4. Поставщик должен гарантировать оказание заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных реагентов.