Приложение 1 к заявке на покупку №А475-05/262

Спецификация

машины коммунальной уборочно-погрузочной

Лот №1

Машина коммунальная уборочно-погрузочная в комплекте (на базе трактора) – 1 шт.

| № п/п | Наименование предлагаемых товаров (работ, услуг) | Описание предлагаемых товаров (работ, услуг) | Объем (кол-во), ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машина коммунальная уборочно-погрузочная в комплекте (на базе трактора) | Должна быть предназначена для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки сыпучих материалов на небольшие расстояния, земляных работ на грунтах I и II категории (планировки площадок, засыпки траншей, ям и т.п.) уборочных работ (уборки снега, мусора и т.п.) Технические характеристики: - Двигатель: - - мощность, кВт от 59,6 до 81 - - дизель - - число цилиндров, шт. 4 - - рабочий объём, л от 4,5 до 5 - - экологический стандарт Stage 0 - - удельный расход топлива, г(квТ ч) от 235 до 300 - - максимальный крутящий момент, Нм от 298 до 320 - - ёмкость топливного бака, л от 130 до 200 - Трансмиссия: - - коробка передач механическая с - понижающим редуктором - - муфта сцепления фрикционная однодисковая постоянно замкнутого типа с механическим управлением - - число передач вперёд/назад не менее 18/4 - - тип переднего ведущего моста портальный - - задний ВОМ независимый I, об/мин. не менее 540 - - задний ВОМ независимый II, об/мин. не менее 1000 - - задний ВОМ синхронный I, об/мин. пути не менее 3,44 - - максимальная мощность на задний ВОМ, кВт. не менее 53,9 - - блокировка дифференциала гидравлическая - Гидросистема: - - тип гидронавесной системы универсальная, раздельно-агрегатная. - - грузоподъёмность заднего навесного устройства на оси подвеса кг, не менее 3200 - - максимальное давление, Мпа не более 20 - - объёмная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя, л/мин, не менее 46 - - ёмкость бака гидросистемы, л. не менее 25 - Ходовая система: - - тип колёсный - - колёсная форма 4х4 - Масса эксплуатационная, кг от 5685 до 5885 - Наибольшее давление колёс на грунт, Мпа 0,2-0,23 - Габаритные размеры, мм - - длина в транспортном положении от 6950 до 7050 - -ширина транспортном положении от 2170 до 2230 - -высота транспортном положении от 2850 до 3050 - Размер колеи (передних-задних колёс)мм от 1630 до 1670/ от 1580 до 1620 - Дорожный просвет, мм от 290 до 310 - Кабина для оператора оборудованная системами фильтрации воздуха и подогрева, стеклоочистителями и омывателем. - Оборудование рабочее погрузчика: - Ковш вместимостью м.куб не менее 0,3 привод подъёма и опускания оборудования гидравлический, от гидросистемы трактора - Масса, кг1100-1300 - Габаритные размеры в транспортном положении, мм - -длина 3200-3400 - -ширина 2150-2250 - -высота 1750-1850 - Номинальная грузоподъёмность, кг не менее 1000 - Наибольшая высота выгрузки, мм 2500-2600 - Угол выгрузки, не менее 55 градусов - Вылет передней кромки ковша при наибольшей высоте выгрузки, мм, не менее 1000 - Заглубление ковша, мм, не менее 100 - Время опрокидывания ковша, с, не более 5 - Время подъёма стрелы на максимальную высоту, с, не более 10 - Щёточное оборудование: - - масса, кг 480-540 - - габаритные размеры, мм, не более - 1) Длина 1770 - 2) Ширина 2220 - 3) Высота 985 - - длина щётки, мм 1980-2020 - - диаметр щётки, мм 540-580 - - угол установки щётки относительно продольной оси трактора (58-62) градуса Срок службы машины, лет не менее 10 Гарантийные обязательства – не менее 24 календарных месяцев, либо не менее 2500 часов наработки (в зависимости от того, что наступит ранее) с даты поставки (подписания товарно-транспортной накладной и акта приемки-передачи товара). | 1 шт. |

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в т.ч. которые не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

При поставке товара должна быть представлена техническая документация с требованиями по мерам безопасности при его эксплуатации (руководства по эксплуатации) на русском языке. В частности, должны быть переданы необходимые документы для регистрации автомобиля в подразделениях ГАИ МВД Республики Беларусь в соответствии с действующим законодательством.