Приложение 5 к аукционным документам №А517-06/261

Описание предмета государственной закупки

Тип запуска: ручной;

Тип двигателя: бензиновый; Тактность: двухтактный;

Тип управления: румпельное, мощность  15 л.с.,

Описание:

Гребной винт: Алюминиевый;

Диаметр и ход поршня, мм: 60 x 46;

Диапазон максимальных оборотов: 5000-6000;

Количество цилиндров: 2 в ряд;

Передаточное отношение: 2.00:1;

Порядок переключения передач: Передний ход (F) - Нейтральный (N) - Задний (R);

Рабочий объем, см 3: 290-295;

Рекомендуемая высота транца, мм: 380-385;

Рулевое управление: Румпельное

Система выхлопа: через гребной винт;

Система запуска: Ручная;

Топливный бак, л: Внешний 20-25;

Вес 40-45 кг.

Поставляемый товар должен быть новым (товарами, которые не были в употреблении, ремонте в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Участники в своём коммерческом предложение предоставляют полное описание предмета закупки со всеми его характеристиками.

Поставка, разгрузка и внос на этаж (при необходимости) товара должна осуществляться силами и за счет поставщика.

Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев с момента поставки товара (подписание ТН (ТТН))