| Приложение 4 к аукционным документам №А402-05/262 |  |  |
| --- | --- | --- |

Техническое ЗАДАНИЕ

Наименование: персональные компьютеры.

К закупке требуются 40 (сорок) стационарных персональных компьютеров разной конфигурации: 25 (двадцать пять) с одним типом системных блоков и 15 (пятнадцать) с другим.

Требования к компонентам стационарных персональных компьютеров.

  - Персональный компьютер обязательно должен состоять из отдельно стоящего системного блока, монитора, клавиатуры, мыши и операционной системы.

  - Требования к системным блокам в количестве 25 шт.:

- системная плата должна быть оснащена не менее чем 4-я слотами памяти, форм-фактора ATX с поддержкой XMP–профилей, c интерфейсами подключения устройств вывода HDMI, DisplayPort, построена на чипсете совместимом с поставляемым процессором, не ограничивающая производительность процессора, количество фаз питания не менее 12;

- процессор должен быть не менее чем 14-ти ядерным со встроенным графическим адаптером, кэшем L2 не менее 20 Мб, кэшем L3 не менее 24 Мб, базовая тактовая частота – не менее 3,5 ГГц, максимальная тактовая частота – не менее 5,3 ГГц, TDP не более 125 Вт, максимальное расчётное TDP не более 181 Вт. Процессор должен поддерживать те же технологии, что и материнская плата;

- система охлаждения процессора должна обладать низким уровнем шума (не более 28 dBA), контролем скорости вращения вентилятора, гарантированно рассеиваемой мощностью не менее 181 Вт;

- ОЗУ DDR4 с тактовой частотой не менее 3200 МГц, количество тактовых циклов не более 16, тайминги не более 16-18-18, напряжением питания не более 1,35 В, либо DDR5 с тактовой частотой не менее 5600 МГц, количество тактовых циклов не более 38, тайминги не более 36-38-38, напряжением питания не более 1,25 В, ёмкостью не менее 32 Гб ровно двумя модулями;

- жесткий диск HDD – не менее 1Тб, SATA3, с буферной памятью не менее 128 Мб, скоростью вращения шпинделя не менее 7200 об\мин;

- системный диск – SSD накопитель форм-фактора 2,5” либо M.2 (режим работы должен соответствовать спецификации системной платы) объёмом не менее 500 Гб, ресурсом записи не менее 350 TBW, с наличием DRAM–буфера, средствами защиты служебных и ранее записанных пользовательских данных при аварийном отключении питания;

- ethernet контроллер – не менее 100/1000Mbps;

- видеоадаптер встроенный;

- шасси форм–фактора MidTower c блоком питания с максимальной долговременно отдаваемой в нагрузку мощностью не менее 650 Вт с КПД не менее 88%, поддержкой активной PFC, отдельным разъемом PCIe Gen5 тип 12V-2x6 для подключения дискретного видеоадаптера;

- системный блок должен поставляться в собранном виде с предустановленной операционной системой, гарантийные обязательства не должны включать требование «не вскрывать системный блок».

  - Требования к системным блокам в количестве 15 шт.:

    - системная плата должна быть оснащена не менее чем 4-мя слотами памяти, форм-фактора ATX с поддержкой XMP–профилей, c интерфейсами подключения устройств вывода HDMI, DisplayPort, построена на чипсете совместимом с поставляемым процессором, не ограничивающая производительность процессора, количество фаз питания не менее 12;

    - процессор должен быть не менее чем 14-ти ядерным со встроенным графическим адаптером, кэшем L2 не менее 20 Мб, кэшем L3 не менее 24 Мб, базовая тактовая частота – не менее 3,5 ГГц, максимальная тактовая частота – не менее 5,3 ГГц, TDP не более 125 Вт, максимальное расчётное TDP не более 181 Вт. Процессор должен поддерживать те же технологии, что и материнская плата;

    - система охлаждения процессора – воздушная либо СЖО, обладающая низким уровнем шума (не более 28 dBA), контролем скорости вращения вентиляторов, гарантированно рассеиваемой мощностью не менее 181 Вт;

    - ОЗУ DDR4 с тактовой частотой не менее 3200 МГц, количество тактовых циклов не более 16, тайминги не более 16-20-20, напряжением питания не более 1,35 В, либо DDR5 с тактовой частотой не менее 5600 МГц, количество тактовых циклов не более 36, тайминги не более 36-38-38, напряжением питания не более 1,25 В, ёмкостью не менее 64 Гб, ровно двумя модулями;

    - жесткий диск HDD – не менее 4 Тб, SATA3, с буферной памятью не менее 256 Мб, скоростью вращения шпинделя не менее 7200 об\мин;

    - системный диск – SSD накопитель форм-фактора 2,5” либо M.2 (режим работы должен соответствовать спецификации системной платы) объёмом не менее 500 Гб, ресурсом записи не менее 360 TBW, с наличием DRAM–буфера, средствами защиты служебных и ранее записанных пользовательских данных при аварийном отключении питания;

    - ethernet контроллер - не менее 100/1000 Mbps;

    - видеоадаптер дискретный, выполненный на техпроцессе не более 5 нм, с типом видеопамяти GDDR7 не менее 16 Гб;

    - шасси форм–фактора MidTower либо FullTower с возможностью установки дискретной видеокарты длиной не менее 355 мм и  блоком питания с максимальной долговременно отдаваемой в нагрузку мощностью не менее 950 Вт с КПД не менее 90,5%, поддержкой активной PFC, отдельным разъемом PCIe Gen5 тип 12V-2x6 для подключения дискретного видеоадаптера;

    - системный блок должен поставляться в собранном виде с предустановленной операционной системой, гарантийные обязательства не должны включать требование «не вскрывать системный блок».

  - Монитор персонального компьютера (40 шт.) должен быть c диагональю экрана не менее 23”, технологией экрана IPS либо VA с разрешением не менее 1920×1080 и частотой обновления экрана не менее 120 Гц, соотношением сторон 16:9, углами обзора не менее 178/178, максимальной яркостью не менее 300 кд/м2, временем отклика не более 5 мс, оснащен интерфейсами подключения HDMI, DisplayPort, D-Sub (VGA) и регулировкой положения по высоте. В комплект поставки должны входить кабели подключения электропитания и видеоадаптера.

  - Клавиатура – USB.

  - Мышь – USB.

  - Для обеспечения совместимости с существующей программно–аппаратной производственной инфраструктурой на каждую рабочую станцию должна быть установлена операционная система Windows 10 Professional RU либо Windows 11 Professional RU.

  - Поставляемое оборудование должно быть новым (которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Гарантийные обязательства: не менее одного года с даты поставки Оборудования.