ГродМТ 248/26-ЗОИ                                                                                                                                                                        Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения:

Лот № 2 Синтетический нерассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал на основе полипропилена

Синтетический нерассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал на основе полипропилена

# Характеристики нити:

- Гладкая поверхность нитей должна обеспечивать улучшенное скольжение, тем самым способствовать минимальной травматизации при прохождении через ткани;

- Биологическая инертность с минимальной тканевой реакцией на материал;

- Повышенная сопротивляемость к усталости материала, обеспечивает долговременную прочность.

- Соответствие химического состава нитей.

# Характеристики иглы:

- Изготовлена из специального сплава повышенной прочности, обеспечивает устойчивость к изгибу или поломке иглы;

- Высокая эластичность иглы (способность иглы не ломаться при ее механическом сгибании на 45 градусов от изначального положения);

- Место запрессовки нити в игле должно быть выполнено методом сверления;

- Тело иглы с высокой проникающей способностью, отсутствие «эффекта прилипания».

- Игла должна выдерживать не менее 20 вкол-выколов (при наложении анастомозов).

Требования к упаковке:

- Товар должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке, защищающей от атмосферных и механических воздействий при перевозке, погрузочно-разгрузочных операциях и хранении.

- Нить с иглой упакованы в двойную стерильную упаковку.

- Внутренняя индивидуальная стерильная упаковка с легко отслаивающимися листками, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу.

- Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения и имеет доступ в одно движение к игле.

- Внутренняя упаковка содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, изображение иглы.

Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

Срок стерильности материала не менее 3-х лет.  Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.

| № п/п | Химический состав, толщина нити | Кривизна иглы | Тип иглы | Длина иглы (±2 мм) | Длина нити (см) | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Синтетическая монофиламентная из полипропилена, USP 6/0 | 1/2 | Колющая | 13 | 75 | 100 |
| 2 | Синтетическая монофиламентная из полипропилена, USP 4/0 | 3/8 | Режущая/Обратно режущая | 19 | 75 | 840 |
| 3 | Синтетическая монофиламентная из полипропилена, USP 3/0 | 3/8 | Режущая/Обратно режущая | 19 | 75 | 280 |
| 4 | Синтетическая монофиламентная из полипропилена, USP 3/0 | 3/8 | Режущая/Обратно режущая | 24 | 75 | 1 550 |
| 5 | Синтетическая монофиламентная из полипропилена, USP 2/0 | 3/8 | Режущая/Обратно режущая | 26 | 75 | 1 072 |
| 6 | Синтетическая монофиламентная из полипропилена, USP 2/0 | 3/8 | Режущая/Обратно режущая | 30 | 75 | 600 |
| 7 | Синтетическая монофиламентная из полипропилена, USP 0 | 1/2 | Режущая/Обратно режущая | 26 | 75 | 50 |
| 8 | Синтетическая монофиламентная из полипропилена, USP 0 | 1/2 | Режущая/Обратно режущая | 32 | 75 | 1 222 |
| 9 | Синтетическая монофиламентная из полипропилена, USP 0 | 1/2 | Режущая/Обратно режущая | 36 | 75 | 500 |

Лот № 3 Синтетический нерассасывающийся полифиламентный хирургический шовный материал из капрона

Синтетический нерассасывающийся полифиламентный хирургический шовный материал из капрона

# Характеристики нити:

- Биологическая инертность с минимальной тканевой реакцией на материал;

- Повышенная сопротивляемость к усталости материала, обеспечивает долговременную прочность.

- Соответствие химического состава нитей.

# Характеристики иглы:

- Изготовлена из специального сплава повышенной прочности, обеспечивает устойчивость к изгибу или поломке иглы;

- Высокая эластичность иглы (способность иглы не ломаться при ее механическом сгибании на 45 градусов от изначального положения);

- Место запрессовки нити в игле должно быть выполнено методом сверления;

- Тело иглы с высокой проникающей способностью, отсутствие «эффекта прилипания».

- Игла должна выдерживать не менее 20 вкол-выколов (при наложении анастомозов).

Требования к упаковке:

- Товар должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке, защищающей от атмосферных и механических воздействий при перевозке, погрузочно-разгрузочных операциях и хранении.

- Нить с иглой упакованы в двойную стерильную упаковку.

- Внутренняя индивидуальная стерильная упаковка с легко отслаивающимися листками, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу.

- Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения и имеет доступ в одно движение к игле.

- Внутренняя упаковка содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, изображение иглы.

- Срок стерильности материала не менее 3-х лет.  Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.

| № п/п | Химический состав, толщина нити | Кривизна иглы | Тип иглы | Длина иглы (±2мм) | Длина нити (см) | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полифиламентная нить из капрона крученая USP 4/0 | 1/2 | Колющая | 22 | 75 | 320 |
| 2 | Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 3/0 | 1/2 | Колющая | 22 | 75 | 400 |
| 3 | Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 3/0 | 3/8 | Режущая/Обратно режущая | 26 | 75 | 1 650 |
| 4 | Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 3/0 | 3/8 | Режущая/Обратно режущая | 26 | 75 | 300 |
| 5 | Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 2/0 | 1/2 | Колющая | 22 | 75 | 1 150 |
| 6 | Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 2/0 | 1/2 | Колющая | 26 | 75 | 1 960 |
| 7 | Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 2/0 | 1/2 | Режущая/Обратно режущая | 26 | 75 | 600 |
| 8 | Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 2/0 | 3/8 | Режущая/Обратно режущая | 26 | 75 | 150 |
| 9 | Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 2/0 | 1/2 | Колющая | 30 | 75 | 800 |
| 10 | Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 2/0 | 3/8 | Режущая/Обратно режущая | 30 | 75 | 60 |
| 11 | Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 0 | 1/2 | Колющая | 30 | 75 | 1 485 |
| 12 | Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 0 | 1/2 | Колющая | 35 | 75 | 300 |
| 13 | Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 0 | 1/2 | Режущая/Обратно режущая | 35 | 75 | 800 |
| 14 | Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 0 | 3/8 | Режущая/Обратно режущая | 35 | 75 | 200 |
| 15 | Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 0 | 3/8 | Режущая/Обратно режущая | 37 | 75 | 200 |
| 16 | Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 1 | 1/2 | Колющая | 30 | 75 | 200 |
| 17 | Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 1 | 3/8 | Режущая/Обратно режущая | 30 | 90 | 300 |
| 18 | Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 1 | 1/2 | Колющая | 37 | 75 | 700 |
| 19 | Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 1 | 3/8 | Режущая/Обратно режущая | 37 | 75 | 800 |
| 20 | Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 1 | 1/2 | Колющая | 40 | 75 | 350 |
| 21 | Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 1 | 3/8 | Режущая/Обратно режущая | 40 | 75 | 1 300 |
| 22 | Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 2 | 1/2 | Колющая | 40 | 75 | 1 750 |
| 23 | Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 2 | 1/2 | Колющая | 45 | 75 | 100 |
| 24 | Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 2 | 3/8 | Режущая/Обратно режущая | 40 | 100 | 200 |
| 25 | Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 2 | 3/8 | Режущая/Обратно режущая | 45 | 150 | 100 |

Лот № 4 Синтетический нерассасывающийся полифиламентный хирургический шовный материал на основе полиамида без иглы

Синтетический нерассасывающийся полифиламентный хирургический шовный материал на основе полиамида без иглы

# Характеристики нити:

- Биологическая инертность с минимальной тканевой реакцией на материал;

- Повышенная сопротивляемость к усталости материала, обеспечивает долговременную прочность.

- Соответствие химического состава нитей;

- Плетеная нить.

Требования к упаковке:

- Товар должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке, защищающей от атмосферных и механических воздействий при перевозке, погрузочно-разгрузочных операциях и хранении.

- Внутренняя упаковка содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, изображение иглы.

- Срок стерильности материала не менее 3-х лет.  Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.

| № п/п | Химический состав, толщина нити | Длина нити (см) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нить нерассасывающаяся капроновая USP 3/0 | 1000 | 1 000 |
| 2 | Нить нерассасывающаяся капроновая USP 2/0 | 1000 | 1 486 |
| 3 | Нить нерассасывающаяся капроновая USP 1 | 1000 | 1 336 |
| 4 | Нить нерассасывающаяся капроновая USP 2 | 1000 | 1 786 |

Лот № 7 Рассасывающийся хирургический шовный материал кетгут простой

Рассасывающийся хирургический шовный материал кетгут простой

# Характеристики нити:

- Гладкая поверхность, устранение «эффекта пиления»;

- Минимальная тканевая реакция на материал;

- Повышенная сопротивляемость к усталости материала, обеспечивает долговременную прочность.

# Характеристики иглы:

- Изготовлена из специального сплава повышенной прочности, обеспечивает устойчивость к изгибу или поломке иглы;

- Место запрессовки нити в игле должно быть выполнено методом сверления;

- Тело иглы с высокой проникающей способностью, отсутствие «эффекта прилипания».

Требования к упаковке:

- Товар должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке, защищающей от атмосферных и механических воздействий при перевозке, погрузочно-разгрузочных операциях и хранении.

- Нить с иглой упакованы в двойную стерильную упаковку.

- Внутренняя индивидуальная стерильная упаковка с легко отслаивающимися листками, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу.

- Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения и имеет доступ в одно движение к игле.

- Внутренняя упаковка содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, изображение иглы.

- Срок стерильности материала не менее 3-х лет.  Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.

| № п/п | Химический состав, толщина нити | Кривизна иглы | Тип иглы | Длина иглы (±2 мм) | Длина нити (см) | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | кетгут USP 4/0 | 1/2 | Колющая | 18 | 75 | 100 |
| 2 | кетгут USP 3/0 | 1/2 | Колющая | 24 | 75 | 50 |
| 3 | кетгут USP 3/0 | 3/8 | Колющая | 19 | 75 | 240 |
| 4 | кетгут USP 2/0 | 1/2 | Колющая | 26 | 75 | 104 |
| 5 | кетгут USP 2/0 | 1/2 | Колющая | 30 | 75 | 445 |
| 6 | кетгут USP 2/0 | 1/2 | Колющая | 37 | 75 | 475 |
| 7 | кетгут USP 0 | 1/2 | Колющая | 36 | 75 | 915 |
| 8 | кетгут USP 0 | 1/2 | Колющая | 40 | 75 | 50 |
| 9 | кетгут USP 0 | 1/2 | Колющая | 45 | 75 | 75 |
| 10 | кетгут USP 1 | 1/2 | Колющая | 32 | 75 | 75 |
| 11 | кетгут USP 1 | 1/2 | Колющая | 37 | 75 | 50 |
| 12 | кетгут USP 1 | 1/2 | Колющая | 40 | 75 | 625 |
| 13 | кетгут USP 1 | 1/2 | Колющая | 45 | 90 | 905 |
| 14 | кетгут USP 2 | 1/2 | Колющая | 45 | 90 | 1 110 |
| 15 | кетгут USP 2 | 1/2 | Колющая | 48 | 75 | 175 |