ГродМТ 339/26-ЗОИ                                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Небулайзеры одноразовые

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Небулайзеры одноразовые с лицевой маской и кислородной трубкой | шт | 250 |

2.Технические требования:

2.1. Небулайзеры для трахеобронхиальной доставки лекарственных препаратов;

2.2. Позволяют осуществлять аэрозольную терапию при любых положениях пациента, в том числе лежа;

2.3. Материал: медицинский имплантационно-нетоксичный термопластичный поливинилхлорид;

2.4. Маска прозрачная – обеспечивает визуализацию состояния пациента; края специально обработаны и закруглены; носовая клипса обеспечивает надежную фиксацию на лице пациента; эластичная лента для фиксации маски;

2.5. Кислородная трубка изготовлена из пластичного, устойчивого к перегибам материала; длина трубки не менее 2 метров; трубка оснащена универсальными коннекторами на обоих концах для подключения к кислородным устройствам.

2.6. Небулайзер должен быть одноразового использования, стерильным, в индивидуальной упаковке, которая удобно вскрывается и содержит всю необходимую информацию об изделии.

Лот 2 Небулайзер для аппарата ИВЛ

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Небулайзер для аппарата ИВЛ | шт | 150 |

2.Технические требования:

2.1. небулайзеры для трахеобронхиальной доставки лекарственных препаратов;

2.2. предназначен для применения в дыхательных контурах;

2.3. Т-образный тройник может быть установлен между э/трахеальной трубкой и Y- образным соединителем или на шланге вдоха дыхательного контура непосредственно пред Y- образным соединителем. При необходимости могут использоваться в составе дыхательных контуров с мешком;

2.4. в набор входит: небулайзер, кислородный шланг, Т-образный тройник, может комплектоваться мундштуком и дыхательным фильтром.

Лот 3 Соединитель для контура с ИВЛ

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соединитель для контура с ИВЛ с портом для санации гибкий угловой | шт | 450 |

2.Технические требования:

2.1. Соединители для дыхательного контура состоят из трубки и двух коннекторов, имеющих стандартные размеры, что позволяет беспрепятственно использовать изделия с контурами, дыхательными трубками, ларингеальными и анестезиологическими масками.

2.2. Два типа трубки: растяжимая и гладкоствольная.

2.3. Соединитель гибкий угловой (90°) из ПВХ;

2.4. Упакован в индивидуальную упаковку;

2.5. Коннекторы 15М-15F, длина не менее 10см (с портом для санации);

Лот 4 Соединитель для контура с ИВЛ

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соединитель для ИВЛ с портом Льюер-Лок гибкий гладкоствольный угловой | шт | 450 |

2.Технические требования:

2.1. Соединители для дыхательного контура состоят из трубки и двух коннекторов, имеющих стандартные размеры, что позволяет беспрепятственно использовать изделия с контурами, дыхательными трубками, ларингеальными и анестезиологическими масками.

2.2. Два типа трубки: гладкоствольная.

2.3. Соединитель гибкий угловой (90°) из ПВХ;

2.4. Упакован в индивидуальную упаковку;

2.5. Коннекторы 15М-15F, длина не менее 10см (с портом Льюер- Лок с крышкой);

Лот 5 Небулайзер

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Небулайзер | шт | 200 |

2.Технические требования:

2.1. В набор входит: небулайзер, кислородный шланг не менее 1,6м, Т-образный коннектор для взрослого дыхательного контура, мундштук.

2.2. Однократного применения

Лот 6 Соединитель шарнирный угловой

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соединитель шарнирный угловой | шт | 3 380 |

2.Технические требования:

2.1. Должны быть предназначены для одноразового использования.

2.2. Наличие гофрируемой конфигурируемой трубки длинной не менее 150мм.

2.3. Наличие шарнирного углового соединителя (необходим для соединения дыхательного контура с интубационной трубкой или маской).

2.4. Наличие коннектора со стороны пациента 22М/15F.

2.5. Наличие порта для санации.

2.6. Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку. Стерильно.

Лот 7 Соединительный коннектор для дыхательного контура

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соединительный коннектор для дыхательного контура | шт | 300 |

2.Технические требования:

2.1. тип гибкий;

2.2. с угловым соединением;

2.3. размеры 22F –180 мм;

2.4. с колпачком;

2.5. стерильный;

2.6. оснащен гладкими шлангами, что полностью исключает сопротивление потоку;

2.7. двойная герметичная защелкивающаяся крышка;

2.8. открытие первой крышки позволяет вводить фиброоптический бронхоскоп, сохраняя давление в дыхательных путях.

Лот 8 Адаптер шарнирный угловой

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адаптер шарнирный угловой | шт | 1 700 |

2.Технические требования:

  - Гибкий соединитель с шарнирным угловым соединителем.

  - Шарнир 22М/15F.

  - Шарнирный локоть 22f.

Лот 9 Гофрированный переходник угловой для дыхательного контура

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гофрированный переходник угловой для дыхательного контура | шт | 300 |

2.Технические требования:

Предназначен для соединения дыхательного контура с дыхательной маской, эндотрахеальной или трахеостомической трубкой. Удлинитель дыхательного контура. Обеспечен портом для бронхоскопии и двойным вращающимся на 360 градусов коннектором. Со стороны вентилятора разъем 22 F, со стороны пациента 22М/15F. Для одноразового использования.

Лот 10 Адаптер шарнирный

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адаптер шарнирный угловой | шт | 500 |

2.Технические требования:

Размеры выхода: 22M/15F-15M, 22M/15F-22F.

Упаковано в индивидуальную упаковку.

Лот 11 Увлажнитель кислорода

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увлажнитель кислорода | шт | 62 |
| 1.1 | ёмкость для увлажнения кислорода | шт | 62 |
| 1.2 | расходометр (флуометр) | шт | 62 |

2.Технические требования:

2.1. Увлажнитель кислорода и дыхательных смесей предназначены для увлажнения и подачи кислорода от магистральных линий снабжения к пациенту;

2.1.1. ёмкость для жидкости из термостойкого и ударопрочного пластика объемом не менее 250 мл;

все части устройства для увлажнения кислорода должны быть устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств;

автоклавируемая ёмкость 250 мл.

ёмкость имеет четко обозначенные минимальный и максимальный уровни заполнения;

2.2.1 расходометр (флуометр) поплавковый предназначен для контроля и регулировки расхода кислорода, для подключения к стационарной магистрали кислорода прямым соединением с помощью штекера;

соединение расходометра (флуометра) с емкостью разъемное резьбовое;

диапазон регулировки потока: 0-15 л/мин, 0-30 л/мин, 0-50 л/мин.

регулятор потока со штекером;

наличие трубки с распылителем.

Лот 12 Тепловлагообменник для трахеостомы

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловлагообменник для трахеостомы | шт | 430 |

2.Технические требования:

2.1. Наличие коннектора 15Fr

2.2. Без кислородной трубки

Лот 13 Тепловлагообменник для трахеостомы с кислородной трубкой

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловлагообменник для трахеостомы с кислородной трубкой, коннектор 15Fr | шт | 350 |

2.Технические требования:

2.1. Фильтр должен представлять собой высокоэффективный тепло и влагообменник. Фильтр должен использоваться для пациентов на спонтанном дыхании через интубационную либо трахеостомическую трубку. Должен обеспечивать фильтрацию вдыхаемую смесь, задерживать тепло и влагу на выдохе. Должен быть легким и компактным, обеспечивать минимальное сопротивление потоку.

2.2. В комплект входит:

-тепловлагообменник

-кислородная трубка не менее 1 800 мм.

-гибкое соединение

-порт Luer-lock

2.3. Однократного применения.

2.4. Для использования для одного пациента сроком не более 24 часов.

2.5. Стерилизовано, нетоксично, апирогенно.

2.6. Материал: ПВХ, полипропилен.

2.7. Индивидуальная упаковка