Приложение 1 к заявке на покупку №А427-05/262

Техническое задание

ЛОТ №1

Посудомоечная машина

Габаритные размеры ДхШхВ, мм, не более: 650х830х1450.

Производительность - не менее 700 тарелок в час.

Из нержавеющей стали. Напряжение - 380 В. Температура ополаскивающей горячей проточной воды - не менее 85 градусов С.

Посудомоечная машина купольная с цельнотянутой ванной и теплообменником и дозатором ополаскивающего средства.

В базовый комплект поставки кроме машины должны входить: стол загрузки с цельнотянутой мойкой из нержавеющей стали и профессиональным душирующим устройством; стол разгрузки из нержавеющей стали.

Комплектность - не менее:

- кассета для мытья тарелок - 2 шт.

- кассета для стаканов - 1 шт.

- кассета для подносов -1 шт.

- кассета для приборов с сеткой - 1шт.

- шланг подвода воды -1 шт.

- электрический кабель - 1 шт.

- фильтр осадочный - 1 шт.

- ёмкость для моющего средства - 1 шт.;

- ёмкость для ополаскивающего средства – 1 шт.

Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

ЛОТ №3

Машина посудомоечная должна быть предназначена для мытья в кассетах  тарелок, суповых мисок, стаканов, столовых приборов и подносов размером не более 530х325мм. с применением моющих средств.

Машина должна быть с электронным программным управлением. Машина должна работать как при горячем, так и при холодном водоснабжении. Подача моющего средства должна осуществляться в автоматическом режиме. Должна быть оснащена сварной ванной.

Корпус машины должен быть изготовлен из шлифовальной нержавеющей стали.

Подключение как к холодной, так и горячей воде. Раздельные режимы и

системы циркуляции воды для мытья и ополаскивания посуды.

Количество программ мытья не менее 4

Должно быть 6 подносов

Требования к техническим характеристикам:

Производительность  по тарелкам должна быть от 324 до 918 шт./ч

Цикл мойки 60/ 80 / 120 / 180 сек.

Размер кассеты 500х500 мм

диаметр   тарелок не менее 250 мм

Напряжение 380 В

Мощность не менее 16.1 кВт

Ширина не менее 650 мм

Глубина не менее 830 мм

Высота не менее 1450 мм

Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

ЛОТ №5

Посудомоечная машина

Для мытья тарелок, суповых мисок, стаканов, столовых приборов и подносов размером не более 530х325 мм на предприятиях общественного питания, имеющих водоснабжение горячей и холодной или только холодной водой, с применением моющих средств.

Машина должна состоять из трех секций: загрузки, мытья и разгрузки, соединенных между собой транспортером, предназначенным для размещения на нем посуды и перемещения ее через все секции.

Основные характеристики:

- питание – электрическое, 380 В;

- производительность (по тарелкам ø240 мм): не менее 1600 шт./ч;

Количество технологических операций – не менее 4:

- предварительное мытье;

- мытье моющим раствором;

- предварительное ополаскивание горячей водой;

- окончательное ополаскивание горячей проточной водой.

Габаритные размеры:

- длина: не более 3750 мм,

- ширина: не более 1100 мм,

- высота: не более 1350 мм.

Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

ЛОТ № 6

Посудомоечная машина туннельного типа, правосторонняя (движение посуды справа налево), с профессиональным душирующим устройством и со столами загрузки, разгрузки.

Габаритные размеры посудомоечной машины (д/ш/в), мм: 1590 х 730х 1550 (+/- 5%) +дополнительно размеры стола загрузки и разгрузки.

Подключение машины должно быть возможно как к горячему, так и к холодному водоснабжению.

Машина должна выполнять следующие технологические операции:

-мытье моющим раствором;

-ополаскивание горячей водой с температурой не менее 85 °С;

-ошпаривание;

-окончательное ополаскивание горячей проточной водой.

Моечные ванны, души, облицовки и корпус машины должны быть выполнены из нержавеющей никельсодержащей стали.

Должно быть наличие клапана, исключающего попадание грязной воды в линию водопровода, прекращение подачи ополаскивающего раствора через водонагреватель при отсутствии кассеты с посудой в машине, встроенные насосы-дозаторы моющего и ополаскивающего средства.

В комплектации машина должна быть оснащена кассетами для тарелок, столовых приборов и стаканов.

Мощность, кВт: не менее 31

Производительность (по тарелкам ø240 мм), шт./час: не менее 1710

Производительность, кассет/час: не менее 95

Напряжение, 50 Гц, В	380, ток трехфазный переменный

Стол разгрузки с ровной поверхностью 600 мм (по длине) +/- 5%, а по высоте, глубине должен подходить под габариты посудомоечной машины, изготовлен из нержавеющей стали.

Стол загрузки (предмоечный) 900 мм (по длине) +/- 5%, а по высоте и глубине должен подходить под габариты посудомоечной машины, оборудован цельнотянутой моечной ванной размерами не менее 330х330х180 мм, а также профессиональным душирующим устройством и сифоном. Должны быть регулируемые по высоте ножки.

Стол должен быть изготовлен из нержавеющей стали.

Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).