ГродМТ 245/26-ЗОИ(П)                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 3 Цистоскоп

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Цистоскоп | шт. | 2 |

- Технические требования:

| № | наименование комплектующих | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тубус цистоскопа (1 шт) с осветителем | Тубус диаметр 18-22 по Шарьеру в комплекте с обтуратором |
| 2 | Механизм подъемника (Альбарран или аналог) в составе конструкции (1 шт) | Наличие не менее одного рабочего канала не 7 по Шарьеру |
| 3 | Телескоп (1 шт) | Оптическая трубка 30 градусов и 70 градусов Должна быть автоклавируемая |
| 4 | Световод волоконно-оптический (1 шт) | Длина световода 2,0-3,5 |
| 5 | Щипцы биопсийные захватывающие гибкие (не менее 2 шт) | Щипцы биопсийно-захватывающие гибкие: -две подвижные бранши с зубцами -диаметр не более 7 шр., рабочая длина 33-45 см |
| 6 | Колпачок уплотняющий 100 шт. в упаковке |  |
| 7 | Щетка жесткая щистящая 2 шт. |  |

Инструменты и оптика должны быть многоразового использования, проходить предстерилизационную обработку, подвергаться многочисленным циклам газовой, химической стерилизации и автоклавированию без повреждения и коррозии, в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.